|  | Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» |  |  |  |
| Генеральный план Володарского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Положение о территориальном планировании |  | 05-ГП/24 |  |
| Том 1 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |

Список исполнителей - участников подготовки генерального плана

Володарского муниципального округа Нижегородской области

Исполнитель

ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

Директор 	      М.И. Генин

Заместитель директора	Е.А. Панютина

Начальник управления генеральных планов	    С.И. Крылов

Заместитель начальника отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                      А.А. Кодочигова

Главный градостроитель отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                          Е.А. Романова

Главный градостроитель отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                       Е.С. Татаринова

Проектировщик-градостроитель I категории отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                           С.С. Меркулова

Специалист-градостроитель I категории отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                        А.А. Марценюк

г. Нижний Новгород

2025 г.

Содержание Тома I

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	5

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Володарского муниципального округа Нижегородской области (далее – Володарского муниципального округа) выполнен ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании государственного задания, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.12.2024 г. № 01-02/194 и приказа Министерства градостроительной деятельности и раз-вития агломераций Нижегородской области от 19 мая 2023 г. № 04-14/1 «О подготовке проектов генеральных планов муниципальных округов Нижегородской области».

Генеральный план Володарского муниципального округа разработан в существующих границах муниципального округа на период до 2045 года.

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1

| № п/п | № эксп | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (адрес, функциональная зона) | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | C.01 | Спортивное сооружение | Планируемый к размещению | Площадь плоскостных спортивных сооружений 1500 кв. м, Пропускная способность 50 мест | Нижегородская обл., Володарский МО, р.п. Решетиха, (Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)) | Не устанавливается |
|  | О.01 | Дошкольная образовательная организация | Планируемый к размещению | 30 мест | Нижегородская обл., Володарский МО, п. Красная Горка, (Зона специализированной общественной застройки) | Не устанавливается |
|  | О.02 | Общеобразовательная организация | Планируемый к ликвидации | 171 мест | Нижегородская обл., Володарский МО, г. Володарск, (Зона специализированной общественной застройки) | Не устанавливается |
| 2 | Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |
| - 4 | ПР.01 | Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | Планируемый к размещению | Количество рабочих мест 80 единиц | Нижегородская обл., Володарский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
| - 5 | ПР.02 | Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | Планируемый к размещению | Количество рабочих мест 120 единиц | Нижегородская обл., Володарский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
| - 6 | СХ.01 | Предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы | Планируемый к реконструкции | 0,612 тыс. голов | Нижегородская обл., Володарский МО, (Производственная зона сельскохозяйственных предприятий) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
| 3 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | В.01 | Водопроводные очистные сооружения | Планируемый к размещению | 300 м3/сут | Нижегородская обл., Володарский МО, (Зоны сельскохозяйственного использования) | Не устанавливается |
| 4 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | К.01 | Канализационная насосная станция (КНС) | Планируемый к размещению | 200 м3/сут | Нижегородская обл., Володарский МО, г. Володарск, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру |
|  | К.02 | Канализационная насосная станция (КНС) | Планируемый к реконструкции | 100 м3/сут | Нижегородская обл., Володарский МО, (Зона режимных территорий) | Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру |
| 5 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Т.01 | Источник тепловой энергии | Планируемый к размещению | 1 МВт | Нижегородская обл., Володарский МО, р.п. Ильиногорск, (Зона инженерной инфраструктуры) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
|  | Т.02 | Источник тепловой энергии | Планируемый к размещению | 1,5 МВт | Нижегородская обл., Володарский МО, р.п. Смолино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
|  | Т.03 | Источник тепловой энергии | Планируемый к размещению | 2,46 МВт | Нижегородская обл., Володарский МО, г. Володарск, (Коммунально-складская зона) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
|  | Т.04 | Источник тепловой энергии | Планируемый к размещению | 0,6 МВт | Нижегородская обл., Володарский МО, р.п. Центральный, (Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
|  | Т.05 | Источник тепловой энергии | Планируемый к размещению | 0,8 МВт | Нижегородская обл., Володарский МО, р.п. Юганец, (Жилые зоны) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
|  | Т.06 | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Планируемый к размещению | 1 МВт | Нижегородская обл., Володарский МО, г. Володарск, (Зона специализированной общественной застройки) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
| 6 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | ГЛ.01 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Соловьево, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 4,2 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.02 | Газопровод распределительный высокого давления от с. Мячково до д. Гладково, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 9,0 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.03 | Газопровод распределительный высокого от с. Мячково до д. Щелапино, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 2,3 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.04 | Газопровод распределительный высокого давления от р.п. Центральная до р.п. Фролищи, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 160 мм, 18,6 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.05 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Чичерево, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 0,1 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.06 | Газопровод распределительный высокого давления к д. Объезд, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 0,1 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.07 | Газопровод распределительный высокого давления к д. Талашманово, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 63 мм, 0,1 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.08 | Газопровод распределительный высокого от д. Гладково до с. Золино, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 2,6 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
|  | ГЛ.09 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Мячково, Володарский МО, Нижегородская обл. | Планируемый к размещению | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 1,1 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.01 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 1,18 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
|  | Д.02 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,31 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
|  | Д.03 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,2 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
|  | Д.04 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,54 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
|  | Д.05 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,19 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
|  | Д.06 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к реконструкции | Протяжённость 0,83 км | Нижегородская обл., Володарский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |
|  | МП.01 | Кладбище | Планируемый к размещению | Площадь 2,3 га | Нижегородская обл., Володарский МО, (Зона кладбищ) | Санитарно-защитная зона – 50 м (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Перечень принятых сокращений: (в соответствии со своими планируемыми объектами, остальное удалить)

ВОС - Водопроводные очистные сооружения. ДОО - Дошкольная образовательная организация. ИНТЕРК - Инновационный территориальный кластер. ИТП - Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). КЛ - Кладбище. КНС - Канализационная насосная станция (КНС). ОО - Общеобразовательная организация.

Таблица 1 – Параметры существующих функциональных зон

| № | Местоположение зоны |  | Площадь, га |  | Максимальная плотность, чел/га | Планируемые объекты федерального (Ф), регионального (Р) и местного (М) значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Жилые зоны (701010100) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, реконструкции жилой застройки. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Мулино |  | 80,04 |  | 80 | ОО (Р) - 1 шт. |  |
| 2 | п. Новосмолинский |  | 79,32 |  | 80 | - |  |
| 3 | рп. Ильиногорск |  | 181,19 |  | 80 | - |  |
| 4 | рп. Юганец |  | 127,78 |  | 80 | ТЕПЛ (М) - 1 шт. |  |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (701010101) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, реконструкции, а также планируемой застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами. Допускает размещение блокированной жилой застройки, отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Володарск |  | 536,49 |  | 50 | КНС (М) - 1 шт. |  |
| 6 | д. Гладково |  | 16,44 |  | 50 | - |  |
| 7 | д. Дева |  | 23,21 |  | 50 | - |  |
| 8 | д. Ильина Гора |  | 67,87 |  | 50 | - |  |
| 9 | д. Мулино |  | 90,82 |  | 50 | - |  |
| 10 | д. Объезд |  | 19,11 |  | 50 | - |  |
| 11 | д. Седельниково |  | 27,31 |  | 50 | - |  |
| 12 | д. Соловьево |  | 19,92 |  | 50 | - |  |
| 13 | д. Талашманово |  | 42,02 |  | 50 | - |  |
| 14 | д. Чичерево |  | 25,46 |  | 50 | - |  |
| 15 | д. Щелапино |  | 12,59 |  | 50 | - |  |
| 16 | п. Голышево |  | 101,35 |  | 50 | - |  |
| 17 | п. Дубки |  | 46,17 |  | 50 | - |  |
| 18 | п. Ильино |  | 128,19 |  | 50 | - |  |
| 19 | п. Красная Горка |  | 123,18 |  | 50 | - |  |
| 20 | п. Красные Ударники |  | 5,05 |  | 50 | - |  |
| 21 | п. Охлопково |  | 33,22 |  | 50 | - |  |
| 22 | п. Старая Сейма |  | 26,22 |  | 50 | - |  |
| 23 | п. Чернуха |  | 19,84 |  | 50 | - |  |
| 24 | п. Щелканово |  | 65,31 |  | 50 | - |  |
| 25 | рп. Ильиногорск |  | 2,53 |  | 50 | - |  |
| 26 | рп. Решетиха |  | 169,32 |  | 50 | - |  |
| 27 | рп. Смолино |  | 45,11 |  | 50 | ТЕПЛ (М) - 1 шт. |  |
| 28 | рп. Фролищи |  | 122,87 |  | 50 | - |  |
| 29 | рп. Центральный |  | 43,49 |  | 50 | - |  |
| 30 | рп. Юганец |  | 44,57 |  | 50 | - |  |
| 31 | с. Золино |  | 141,06 |  | 50 | - |  |
| 32 | с. Мячково |  | 38,32 |  | 50 | - |  |
| 33 | с. Старково |  | 83,50 |  | 50 | - |  |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (701010102) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, реконструкции, а также планируемой застройки преимущественно малоэтажными жилыми домами до 4 этажей, включая мансардный. Допускает размещение домов блокированной застройки, объектов в сфере торговли и услуг коммунального и социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Володарск |  | 19,85 |  | - | - |  |
| 34 | п. Ильино |  | 8,29 |  | - | - |  |
| 34 | п. Красная Горка |  | 6,13 |  | - | - |  |
| 35 | рп. Ильиногорск |  | 18,85 |  | - | - |  |
| 35 | рп. Решетиха |  | 13,70 |  | - | СС (М) - 1 шт. |  |
| 35 | рп. Смолино |  | 13,50 |  | - | - |  |
| 36 | рп. Фролищи |  | 5,38 |  | - | - |  |
| 36 | рп. Центральный |  | 22,78 |  | - | ТЕПЛ (М) - 1 шт. |  |
| 36 | рп. Юганец |  | 0,42 |  | - | - |  |
| 37 | с. Золино |  | 1,64 |  | - | - |  |
| 37 | с. Мячково |  | 1,03 |  | - | - |  |
| 4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (701010103) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, а также планируемой застройки преимущественно среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8 этажей, включая мансардный. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг коммунального и социального обслуживания, культуры, здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Володарск |  | 20,02 |  | - | - |  |
| 39 | п. Мулино |  | 21,24 |  | - | - |  |
| 40 | п. Новосмолинский |  | 5,02 |  | - | - |  |
| 41 | рп. Ильиногорск |  | 4,28 |  | - | - |  |
| 42 | рп. Решетиха |  | 7,19 |  | - | - |  |
| 5 | Общественно-деловые зоны (701010300) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям существующих объектов торговли, обслуживания, для участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, для территорий, планируемых под размещение нового коммерческого строительства, объектов торговли, обслуживания, предприятий малого бизнеса не выше 5 класса опасности (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), организации новых рабочих мест, а также необходимой сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на свободных или реконструируемых территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Володарск |  | 18,13 |  | - | - |  |
| 44 | д. Талашманово |  | 0,13 |  | - | - |  |
| 45 | п. Голышево |  | 0,05 |  | - | - |  |
| 46 | п. Дубки |  | 0,03 |  | - | - |  |
| 47 | п. Ильино |  | 1,01 |  | - | - |  |
| 48 | п. Красная Горка |  | 0,26 |  | - | - |  |
| 49 | п. Мулино |  | 0,89 |  | - | - |  |
| 50 | п. Новосмолинский |  | 2,33 |  | - | - |  |
| 51 | п. Охлопково |  | 0,20 |  | - | - |  |
| 52 | п. Щелканово |  | 0,07 |  | - | - |  |
| 53 | рп. Ильиногорск |  | 5,41 |  | - | - |  |
| 54 | рп. Решетиха |  | 3,41 |  | - | - |  |
| 55 | рп. Смолино |  | 1,80 |  | - | - |  |
| 56 | рп. Фролищи |  | 1,59 |  | - | - |  |
| 57 | рп. Центральный |  | 1,75 |  | - | - |  |
| 58 | рп. Юганец |  | 0,38 |  | - | - |  |
| 59 | с. Золино |  | 3,09 |  | - | - |  |
| 60 | с. Мячково |  | 1,35 |  | - | - |  |
| 61 | с. Старково |  | 0,16 |  | - | - |  |
| 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона (701010301) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для территорий, существующих или находящихся в процессе строительства объектов делового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности и иных объектов, формирующих общественно-деловые центры, а также сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | п. Ильино |  | 1,31 |  | - | - |  |
| 63 | с. Старково |  | 0,64 |  | - | - |  |
| 7 | Зона специализированной общественной застройки (701010302) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для территорий существующих или находящихся в процессе строительства объектов социального назначения в том числе дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Володарск |  | 26,94 |  | - | ИТП (М) - 1 шт., ОО (Р) - 1 шт. |  |
| 65 | п. Ильино |  | 5,68 |  | - | - |  |
| 66 | п. Красная Горка |  | 1,36 |  | - | ДОО (М) - 1 шт. |  |
| 67 | п. Мулино |  | 11,96 |  | - | - |  |
| 68 | п. Новосмолинский |  | 3,33 |  | - | - |  |
| 69 | рп. Ильиногорск |  | 14,62 |  | - | - |  |
| 70 | рп. Решетиха |  | 16,26 |  | - | - |  |
| 71 | рп. Смолино |  | 13,72 |  | - | - |  |
| 72 | рп. Фролищи |  | 15,40 |  | - | - |  |
| 73 | рп. Центральный |  | 5,19 |  | - | - |  |
| 74 | рп. Юганец |  | 2,49 |  | - | ОО (Р) - 1 шт. |  |
| 75 | с. Золино |  | 2,32 |  | - | - |  |
| 76 | с. Мячково |  | 0,12 |  | - | - |  |
| 8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Володарский МО |  | 561,35 |  | - | ППИЩ (М) - 2 шт., ПРОМИП (Р) - 2 шт. |  |
| 78 | г. Володарск |  | 33,99 |  | - | - |  |
| 79 | д. Объезд |  | 1,06 |  | - | - |  |
| 80 | д. Талашманово |  | 0,92 |  | - | - |  |
| 81 | п. Ильино |  | 22,66 |  | - | - |  |
| 82 | рп. Ильиногорск |  | 4,61 |  | - | - |  |
| 83 | рп. Решетиха |  | 26,16 |  | - | - |  |
| 84 | рп. Фролищи |  | 20,39 |  | - | - |  |
| 9 | Производственная зона (701010401) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Володарск |  | 45,45 |  | - | - |  |
| 86 | п. Новосмолинский |  | 2,23 |  | - | - |  |
| 10 | Коммунально-складская зона (701010402) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям, складских, логистических, коммунальных, производственных и иных объектов с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли, учреждений среднего и высшего образования и иных учреждений социальной инфраструктуры, не противоречащих требованиям санитарного законодательства РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Володарск | 29,27 |  | - |  |  | ТЕПЛ (М) - 1 шт. |
| 88 | д. Объезд | 0,93 |  | - |  |  | - |
| 89 | д. Талашманово | 1,03 |  | - |  |  | - |
| 90 | п. Ильино | 1,68 |  | - |  |  | - |
| 91 | п. Инженерный | 0,09 |  | - |  |  | - |
| 92 | п. Красная Горка | 0,10 |  | - |  |  | - |
| 93 | п. Мулино | 0,94 |  | - |  |  | - |
| 94 | п. Новосмолинский | 7,64 |  | - |  |  | - |
| 95 | рп. Ильиногорск | 5,03 |  | - |  |  | - |
| 96 | рп. Решетиха | 9,22 |  | - |  |  | - |
| 97 | рп. Смолино | 12,68 |  | - |  |  | - |
| 98 | рп. Фролищи | 0,18 |  | - |  |  | - |
| 99 | рп. Центральный | 1,59 |  | - |  |  | - |
| 100 | с. Золино | 0,99 |  | - |  |  | - |
| 11 | Зона инженерной инфраструктуры (701010404) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям отдельно расположенных инженерных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Володарский МО | 23,85 |  | - |  |  | - |
| 102 | г. Володарск | 3,47 |  | - |  |  | - |
| 103 | д. Дева | 0,27 |  | - |  |  | - |
| 104 | п. Голышево | 0,36 |  | - |  |  | - |
| 105 | п. Ильино | 0,52 |  | - |  |  | - |
| 106 | рп. Ильиногорск | 1,14 |  | - |  |  | ТЕПЛ (М) - 1 шт. |
| 107 | рп. Решетиха | 0,57 |  | - |  |  | - |
| 108 | рп. Фролищи | 0,17 |  | - |  |  | - |
| 109 | рп. Центральный | 0,15 |  | - |  |  | - |
| 110 | с. Золино | 0,41 |  | - |  |  | - |
| 111 | с. Мячково | 0,06 |  | - |  |  | - |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры (701010405) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям крупных объектов транспортной инфраструктуры, а также полосам отвода железной дороги, автодорог федерального и регионального значения и развязок в нескольких уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Володарский МО | 800,51 |  | - |  |  | - |
| 113 | г. Володарск | 208,64 |  | - |  |  | - |
| 114 | д. Гладково | 1,98 |  | - |  |  | - |
| 115 | д. Дева | 2,58 |  | - |  |  | - |
| 116 | д. Ильина Гора | 6,05 |  | - |  |  | - |
| 117 | д. Мулино | 7,51 |  | - |  |  | - |
| 118 | д. Объезд | 3,65 |  | - |  |  | - |
| 119 | д. Седельниково | 1,93 |  | - |  |  | - |
| 120 | д. Соловьево | 0,81 |  | - |  |  | - |
| 121 | д. Талашманово | 4,37 |  | - |  |  | - |
| 122 | д. Чичерево | 3,06 |  | - |  |  | - |
| 123 | д. Щелапино | 0,60 |  | - |  |  | - |
| 124 | п. Голышево | 12,38 |  | - |  |  | - |
| 125 | п. Дубки | 6,36 |  | - |  |  | - |
| 126 | п. Ильино | 46,95 |  | - |  |  | - |
| 127 | п. Инженерный | 0,89 |  | - |  |  | - |
| 128 | п. Красная Горка | 20,31 |  | - |  |  | - |
| 129 | п. Красные Ударники | 0,60 |  | - |  |  | - |
| 130 | п. Мулино | 2,33 |  | - |  |  | - |
| 131 | п. Новосмолинский | 8,05 |  | - |  |  | - |
| 132 | п. Охлопково | 4,34 |  | - |  |  | - |
| 133 | п. Старая Сейма | 2,70 |  | - |  |  | - |
| 134 | п. Чернуха | 3,81 |  | - |  |  | - |
| 135 | п. Щелканово | 14,18 |  | - |  |  | - |
| 136 | рп. Ильиногорск | 52,22 |  | - |  |  | - |
| 137 | рп. Решетиха | 31,95 |  | - |  |  | - |
| 138 | рп. Смолино | 6,38 |  | - |  |  | - |
| 139 | рп. Фролищи | 26,11 |  | - |  |  | - |
| 140 | рп. Центральный | 5,96 |  | - |  |  | - |
| 141 | рп. Юганец | 4,95 |  | - |  |  | - |
| 142 | с. Золино | 18,53 |  | - |  |  | - |
| 143 | с. Мячково | 7,74 |  | - |  |  | - |
| 144 | с. Старково | 9,53 |  | - |  |  | - |
| 13 | Зоны сельскохозяйственного использования (701010500) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям сельскохозяйственного назначения. Не предполагает градостроительного освоения, допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Володарский МО | 17784,59 |  | - |  |  | ВОС (М) - 1 шт. |
| 146 | г. Володарск | 3,32 |  | - |  |  | - |
| 147 | д. Мулино | 0,01 |  | - |  |  | - |
| 148 | д. Объезд | 6,24 |  | - |  |  | - |
| 149 | д. Талашманово | 22,42 |  | - |  |  | - |
| 150 | с. Старково | 5,19 |  | - |  |  | - |
| 14 | Зона садоводства, огородничества (701010502) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям существующих садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Допускает наличие объектов капитального строительства с учетом положений Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Володарский МО | 288,68 |  | - |  |  | - |
| 152 | д. Дева | 19,44 |  | - |  |  | - |
| 153 | д. Мулино | 18,41 |  | - |  |  | - |
| 154 | д. Талашманово | 21,64 |  | - |  |  | - |
| 155 | д. Чичерево | 5,35 |  | - |  |  | - |
| 156 | п. Голышево | 17,57 |  | - |  |  | - |
| 157 | п. Ильино | 21,27 |  | - |  |  | - |
| 158 | п. Щелканово | 14,51 |  | - |  |  | - |
| 159 | рп. Ильиногорск | 10,01 |  | - |  |  | - |
| 160 | рп. Решетиха | 5,03 |  | - |  |  | - |
| 161 | рп. Смолино | 28,48 |  | - |  |  | - |
| 162 | рп. Центральный | 3,10 |  | - |  |  | - |
| 163 | с. Мячково | 17,38 |  | - |  |  | - |
| 164 | с. Старково | 28,59 |  | - |  |  | - |
| 15 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (701010503) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям сельскохозяйственных предприятий, комплексов хранения и переработки с/х продукции, и т.д. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов, а также коммерческих объектов торговли и обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Володарский МО | 424,52 |  | - |  |  | - |
| 166 | г. Володарск | 71,08 |  | - |  |  | - |
| 167 | д. Талашманово | 1,21 |  | - |  |  | - |
| 168 | с. Золино | 6,06 |  | - |  |  | - |
| 16 | Зоны рекреационного назначения (701010600) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к озелененным территориям, территориям естественных ландшафтов, а также к территориям, используемым для размещения объектов рекреации. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Володарский МО | 52,61 |  | - |  |  | ТОСЭР (Р) - 1 шт. |
| 170 | г. Володарск | 118,41 |  | - |  |  | - |
| 171 | д. Гладково | 2,41 |  | - |  |  | - |
| 172 | д. Дева | 8,45 |  | - |  |  | - |
| 173 | д. Ильина Гора | 8,91 |  | - |  |  | - |
| 174 | д. Мулино | 13,18 |  | - |  |  | - |
| 175 | д. Объезд | 18,27 |  | - |  |  | - |
| 176 | д. Седельниково | 2,60 |  | - |  |  | - |
| 177 | д. Талашманово | 1,69 |  | - |  |  | - |
| 178 | д. Чичерево | 25,83 |  | - |  |  | - |
| 179 | п. Голышево | 3,42 |  | - |  |  | - |
| 180 | п. Дубки | 4,86 |  | - |  |  | - |
| 181 | п. Ильино | 26,25 |  | - |  |  | - |
| 182 | п. Красная Горка | 33,10 |  | - |  |  | - |
| 183 | п. Охлопково | 1,63 |  | - |  |  | - |
| 184 | п. Щелканово | 31,47 |  | - |  |  | - |
| 185 | рп. Ильиногорск | 75,73 |  | - |  |  | - |
| 186 | рп. Решетиха | 0,62 |  | - |  |  | - |
| 187 | рп. Смолино | 5,65 |  | - |  |  | - |
| 188 | рп. Фролищи | 16,42 |  | - |  |  | - |
| 189 | рп. Центральный | 1,89 |  | - |  |  | - |
| 190 | рп. Юганец | 4,94 |  | - |  |  | - |
| 191 | с. Золино | 31,56 |  | - |  |  | - |
| 192 | с. Мячково | 11,22 |  | - |  |  | - |
| 193 | с. Старково | 14,71 |  | - |  |  | - |
| 17 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (701010601) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена с целью организации озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары). Допускает наличие объектов капитального строительства с учетом положений Закона Нижегородской области 110-З от 07.09.2007 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Володарск | 0,14 |  | - |  |  | - |
| 18 | Зона отдыха (701010602) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям, используемым для размещения объектов рекреации, детского отдыха и спорта, оздоровительных объектов, иных объектов отдыха и туризма. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры при расположении зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Володарский МО | 71,95 |  | - |  |  | - |
| 196 | п. Ильино | 22,41 |  | - |  |  | - |
| 197 | рп. Решетиха | 8,28 |  | - |  |  | - |
| 19 | Зона лесов (701010605) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена на территориях, относящихся к государственному лесному фонду |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Володарский МО | 12099,74 |  | - |  |  | - |
| 20 | Зона кладбищ (701010701) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям, используемым для размещения кладбищ, мест захоронения. Допускает размещение отдельных объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Володарский МО | 34,31 |  | - |  |  | КЛ (М) - 1 шт. |
| 200 | г. Володарск | 12,90 |  | - |  |  | - |
| 201 | п. Голышево | 8,45 |  | - |  |  | - |
| 202 | рп. Решетиха | 7,73 |  | - |  |  | - |
| 203 | рп. Смолино | 1,26 |  | - |  |  | - |
| 204 | рп. Фролищи | 1,82 |  | - |  |  | - |
| 205 | с. Золино | 5,84 |  | - |  |  | - |
| 206 | с. Мячково | 1,38 |  | - |  |  | - |
| 207 | с. Старково | 2,27 |  | - |  |  | - |
| 21 | Зона складирования и захоронения отходов (701010702) |  |  |  |  |  |  |
| Устанавливается с целью соблюдения требований санитарного законодательства РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Володарский МО | 3,27 |  | - |  |  | - |
| 22 | Зона режимных территорий (701010800) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям, используемым для размещения режимных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Володарский МО | 70758,32 |  | - |  |  | - |
| 210 | г. Володарск | 23,74 |  | - |  |  | - |
| 211 | п. Мулино | 5,70 |  | - |  |  | - |
| 212 | п. Новосмолинский | 4,08 |  | - |  |  | - |
| 23 | Зона акваторий (701010900) |  |  |  |  |  |  |
| Установлена для размещения водных объектов. Использование территорий зоны акваторий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Градостроительное освоение данной территории не предполагается |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | д. Мулино | 1,75 |  | - |  |  | - |
| 214 | п. Красная Горка | 7,93 |  | - |  |  | - |
| 215 | с. Старково | 3,22 |  | - |  |  | - |

Таблица 2 – Параметры планируемых функциональных зон

| № |  | Местоположение зоны | Площадь, га |  |  | Максимальная плотность застройки тыс.кв.м/га | Этап освоения территории |  | Планируемые объекты федерального (Ф), регионального (Р) и местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Жилые зоны (701010100) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства жилой застройки, а также планируемой застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, но с возможностью размещения малоэтажной жилой застройки. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) не менее 25% площади территории квартала (п.7.4 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п. Инженерный | 25,76 |  |  | 8 | Расчётный срок |  | - |
| 2 |  | рп. Юганец | 2,33 |  |  | 8 | Расчётный срок |  | - |
| 3 |  | с. Мячково | 33,07 |  |  | 8 | Расчётный срок |  | - |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (701010101) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для планируемой застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры Доля территорий зеленных насаждений не менее 3% в границах планируемой жилой застройки (Приложение А, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Володарск |  |  | 55,73 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 5 | д. Гладково |  |  | 3,74 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 6 | д. Дева |  |  | 11,74 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 7 | д. Объезд |  |  | 5,67 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 8 | д. Талашманово |  |  | 9,04 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 9 | д. Чичерево |  |  | 5,85 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 10 | п. Чернуха |  |  | 5,78 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 11 | п. Щелканово |  |  | 7,60 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 12 | рп. Ильиногорск |  |  | 8,96 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 13 | рп. Центральный |  |  | 2,00 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 14 | с. Золино |  |  | 14,00 | 6 |  | Расчётный срок | - |  |
| 3 | Общественно-деловые зоны (701010300) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для территорий, планируемых под размещение нового коммерческого строительства, объектов торговли, обслуживания, предприятий малого бизнеса не выше 5 класса опасности (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), организации новых рабочих мест, а также необходимой сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на свободных или реконструируемых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Володарск |  |  | 7,24 | 30 |  | Расчётный срок | - |  |
| 16 | д. Талашманово |  |  | 11,41 | 30 |  | Расчётный срок | - |  |
| 17 | д. Чичерево |  |  | 4,74 | 30 |  | Расчётный срок | - |  |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Володарский МО |  |  | 48,73 | - |  | Расчётный срок | - |  |
| 5 | Коммунально-складская зона (701010402) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям, складских, логистических, коммунальных, производственных и иных объектов 4-5 класса опасности с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли, учреждений среднего и высшего образования и иных учреждений социальной инфраструктуры, не противоречащих требованиям санитарного законодательства РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Объезд |  |  | 3,60 | 18 |  | Расчётный срок | - |  |
| 20 | д. Талашманово |  |  | 4,13 | 18 |  | Расчётный срок | - |  |