РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОДАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию

2025

Оглавление

Раздел I. Общие положения	7

Глава 1. Назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования	7

Глава 2. Термины и определения, применяемые (используемые) в Нормативах градостроительного проектирования	8

Глава 3. Планировка территории	14

Глава 4. Территориальное планирование	15

Раздел II. Исходные данные для разработки местных нормативов градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области	17

Глава 5. Общая информация о Володарском муниципальном округе Нижегородской области. Административно-территориальное устройство	17

Глава 6. Социально-демографический состав и плотность населения для Володарского муниципального округа Нижегородской области	24

Глава 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Володарского муниципального округа Нижегородской области	1

Глава 8. Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию Володарского муниципального округа Нижегородской области	2

Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области	5

Глава 9. Обоснование видов объектов местного значения муниципального округа, для которых определяются расчетные показатели	5

Раздел IV. Объекты электроснабжения	8

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	9

Глава 11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области.	11

Раздел V. Объекты газоснабжения	11

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	12

Глава 13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	15

Раздел VI. Объекты теплоснабжения	15

Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	16

Глава 15. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	18

Раздел VII. Объекты водоснабжения и водоотведения	18

Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	19

Глава 17. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения и водоотведения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	24

Раздел VIII. Объекты автомобильного транспорта	24

Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог	24

Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	39

Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	39

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	40

Глава 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	41

Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	42

Глава 24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями и максимально допустимого уровня их доступности для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	43

Раздел IX. Объекты образования	46

Глава 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	46

Глава 26. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	53

Раздел X. Объекты здравоохранения	54

Глава 27. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	54

Глава 28. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	55

Раздел XI. Объекты физической культуры и спорта	56

Глава 29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	56

Глава 30. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	58

Раздел XII. Объекты торгово-бытового и коммунального назначения	58

Глава 31. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торгово-бытового и коммунального назначения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	58

Глава 32. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торгово-бытового и коммунального назначения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	60

Раздел XIII. Объекты культуры и искусства	61

Глава 33. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	61

Глава 34. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	62

Раздел XIV. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	62

Глава 35. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов	62

Глава 36. Размещение снегоприемных пунктов	63

Глава 37. Размещение полигонов твердых коммунальных отходов	64

Раздел XV. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	66

Глава 38. Общие положения по объектам, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	66

Глава 39. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения	67

Глава 40. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения	68

Раздел XVI. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории	69

Глава 41. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства	69

Глава 42. Расчетные показатели уровня озеленения территорий Володарского муниципального округа Нижегородской области	70

Раздел XVII. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	72

Глава 43. Защитные сооружения	72

Глава 44. Объекты по обеспечению безопасности на водных объектах	72

Глава 45. Объекты по профилактике терроризма и экстремизма	73

Глава 46. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций	73

Глава 47. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера	74

Раздел XVIII. Объекты связи	74

Глава 48. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	75

Глава 49. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	75

Раздел XIX. Объекты услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения	76

Глава 50. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	76

Глава 51. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Володарского муниципального округа Нижегородской области	76

Раздел XX. Особо охраняемые природные территории местного значения	77

Раздел XXI. Территории объектов культурного наследия местного значения. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения	99

Раздел XXII. Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	101

Раздел XXIII. Территориальные ограничения градостроительной деятельности	101

Глава 52. Водоохранные зоны	101

Глава 53. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	102

Глава 54. Сейсмическая активность.	104

Глава 55. Иные зоны с особыми условиями использования территории.	104

Раздел XXIV. Мероприятия по инженерной подготовке территории	104

Глава 56. Инженерная подготовка	104

Глава 57. Инженерная защита	106

Глава 58. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия	109

Глава 59. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления	110

Глава 60. Берегозащитные сооружения и мероприятия	111

Глава 61. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов.	112

Раздел XXV. Охрана окружающей среды	112

Глава 62. Общие требования по охране окружающей среды	112

Глава 63. Охрана атмосферного воздуха	114

Глава 64. Охрана водных объектов	116

Раздел XXVI. Противопожарные требования	120

Глава 65. Общие положения по противопожарным требованиям	120

Глава 66. Требования по противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями	120

Глава 67. Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям	124

Глава 68. Требования к размещению пожарных водоемов и гидрантов	126

Раздел XXVII. Нормативно-правовая база	126

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования

1.1 Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области (далее – Нормативы) разработаны на основании ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказа от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», Постановления администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 06.08.2025 г. №2531.

1.2. Настоящие Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области в целях:

- устойчивого развития территорий с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения населения Нижегородской области в соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. N 254;

- рационального использования природных ресурсов, снижения негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, максимального сохранения природных объектов и компонентов природы;

- обеспечения определенных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создания условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

1.3. Настоящие Нормативы определяются:

- особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий в Володарском муниципальном округе Нижегородской области, которые характеризуются историческими традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации Володарского муниципального округа Нижегородской области, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия;

- особенностями населенных пунктов в муниципальном округе, которые характеризуются типом населенного пункта - городского или сельского населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте, принимаемой в соответствии с программами социально-экономического развития Нижегородской области и Володарского муниципального округа Нижегородской области.

1.4. Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для:

- определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;

- определения потребности в территориях различного назначения;

- определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд;

- обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;

- определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:

а) размеров земельных участков, необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений;

б) расстояний между проектируемыми улицами, проездами, зданиями, строениями различных типов при различных планировочных условиях;

- определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.

Глава 2. Термины и определения, применяемые (используемые) в Нормативах градостроительного проектирования

В настоящих Нормативах используются следующие основные понятия:

Термины, определения и сокращения применяются в Нормативах, в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области, уставами муниципальных округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов;

плотность населения - расчетная численность населения, постоянно проживающего на территории нормирования, приходящаяся на один гектар такой территории и выраженная в чел./га;

квартал - элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах;

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории;

коэффициент плотности застройки - отношение суммарной поэтажной площади зданий и сооружений к площади территории;

площадь жилых домов - площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже. Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас;

этажность - количество этажей в зданиях. При определении этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При определении этажности здания не учитываются отдельные технические помещения (машинные отделения лифтов, котельные и т.п.), а также аттиковые элементы архитектурной композиции, являющиеся помещениями второго уровня или вторым светом последнего этажа, не превышающими 20% площади последнего этажа;

жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, состоящая из нескольких кварталов (микрорайонов), ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами;

площадь застройки земельного участка (квартала, жилого района) - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений возведенных на нем зданий на уровне цоколя, включая выступающие части;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

объекты улично-дорожной сети - аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе;

гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов;

озелененные территории - территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

велосипедист - лицо, управляющее велосипедом;

велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

велосипедная дорожка (далее также - велодорожки) велосипедная дорожка (далее также - велодорожка) - обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;

велосипедная полоса (далее - велополосы) - полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

поперечный профиль - поперечное сечение улицы или дороги, которое, в зависимости от категории, включает: проезжую часть, боковые проезды, тротуары (пешеходные, технические), велокоммуникации, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций и другие элементы;

велосипедная парковка (далее - велопарковка) - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;

велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных округов, документов градостроительного зонирования муниципальных округов и документации по планировке территорий муниципальных округов, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Подполье под жилым зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м, в число надземных этажей не включаются.

Подполье под общественным зданием, сооружением независимо от его высоты, а также межэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Глава 3. Планировка территории

3.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (автодорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).

3.2. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

3.3. Границы улично-дорожной сети обозначаются красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

3.4. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта).

3.5. В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площади отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

3.6. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов проекта планировки определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 4. Территориальное планирование

4.1. Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

4.2. В документах территориального планирования должны быть определены основные цели и показатели, которые обеспечивают устойчивое развитие территории, повышение качества жизни населения и рациональное использования территориальных и природных ресурсов, а также занятость трудоспособного населения.

4.3. Генеральный план - документация о территориальном планировании, определяющая стратегию его территориального, социально-экономического, градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности населения.

4.4. Генеральный план Володарского муниципального округа разрабатывается в соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Нижегородской области.

4.5. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов генеральных планов определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

4.6. В генеральном плане Володарского муниципального округа необходимо предусматривать рациональную очередность развития. При этом необходимо определять перспективы развития за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

4.7. Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития городского поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и сезонных миграций.

Раздел II. Исходные данные для разработки местных нормативов градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области

Глава 5. Общая информация о Володарском муниципальном округе Нижегородской области. Административно-территориальное устройство

Общие сведения о муниципальном округе представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Володарский муниципальный округ Нижегородской области | Закон Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 54-З «О преобразовании муниципальных образований Володарского муниципального района Нижегородской области» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальный округ Нижегородской области |  |
| Административный центр муниципального округа | Город Володарск |  |
| Краткое наименование | Володарский муниципальный округ | Устав Володарского муниципального округа Нижегородской области от 26.10.2023 г. №292 (в ред. Решения Совета депутатов Володарского муниципального округа от 28.03.2024 г. №369) |
| Численность населения на 01.01.2025 г., чел. | 47 710 (городское население и сельское население) | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области |
| Площадь территории муниципального округа, га | 107 756,90 га | Генеральный план Володарского муниципального округа Нижегородской области ( |

Общие сведения о населенных пунктах, входящих в состав муниципального округа, приведены таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Статус | *Численность населения на 1.10.2024г |
| --- | --- | --- |
| г. Володарск | Город Административный центр муниципального округа | 9705 |
| р. п. Ильиногорск | Рабочий поселок | 6 160 |
| р. п. Решетиха | Рабочий поселок | 6 513 |
| р. п. Смолино | Рабочий поселок | 2 387 |
| р. п. Фролищи | Рабочий поселок | 1 215 |
| р. п. Центральный | Рабочий поселок | 1 567 |
| п. Инженерный | Поселок | 255 |
| р. п. Юганец | Рабочий поселок | 2 655 |
| п. Красная Горка | Поселок | 657 |
| п. Голышево | Поселок | 391 |
| п. Дубки | Поселок | 73 |
| п. Охлопково | Поселок | 85 |
| п. Старая Сейма | Поселок | 13 |
| п. Чернуха | Поселок | 29 |
| п. Щелканово | Поселок | 284 |
| п. Новосмолинский | Поселок | 4 933 |
| д. Гладково | Деревня | 38 |
| с. Золино | Село | 555 |
| д. Талашманово | Деревня | 33 |
| п. Ильино | Поселок | 1 696 |
| д. Ильина Гора | Деревня | 252 |
| с. Мячково | Село | 107 |
| д. Объезд | Деревня | 24 |
| д. Седельниково | Деревня | 33 |
| д. Соловьево | Деревня | 38 |
| д. Чичерево | Деревня | 53 |
| д. Щелапино | Деревня | 26 |
| п. Мулино | Поселок | 8 446 |
| д. Дева | Деревня | 8 |
| п. Красные Ударники | Поселок | 6 |
| д. Мулино | Деревня | 51 |
| с. Старково | Село | 112 |

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области.

Основные климатические параметры муниципального округа, как объекта градостроительной деятельности приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Нормативный документ | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Климатический район | СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» | IIВ |
| Климатические параметры |  | по г. Нижний Новгород |
| Суммарная солнечная радиация |  | Для 57° северной широты |
| Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет | СП 14.13330. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» | *Карты общего сейсмического районирования ОСР-2015: - А – - - В – - - С – 6 |
| Группа по ресурсам светового климата | СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» | 1 (для Нижегородской области) |
| Широтная зона | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания." | Центральная (от 48 до 58° северной широты) |

Климат

Климат территории умеренно континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 4.

Таблица 4

| Муниципальный округ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Володарский | -9,9 | -4,0 | 0 | 6,0 | 15,7 | 17,6 | 19,4 | 18,5 | 12,4 | 2,7 | -2,7 | -5,0 | 5,9 |

Абсолютная минимальная tянв.= -32°, абсолютная максимальная t июля = +33°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в конце марта, к отрицательной – в середине ноября. Глубина промерзания грунта 140-210 см.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 150-160 дней.

Осадки

Осадки в течение года выпадают неравномерно, большая их часть выпадает в теплый период и преимущественно в летний сезон. Наибольшее количество осадков, 75-85 мм, обычно приходится на июль. За лето в области бывает 25-30 дней с грозой, 1-2 дня с градом.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблица 5.

Таблица 5

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 5,0 | 6,8 | 7,8 | 7,5 | 5,8 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 4,0 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 70 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале и декабре. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости в июле, наименьшие в феврале (табл. 6).

Таблица 6

| в месяц (м/с) | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| II | 18,0 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 7,5 | 3,8 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 6,4 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
| IV | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 11,8 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,2 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 11,8 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,2 |
| VI | 25,1 | 31,2 | 23,4 | 8,0 | 4,0 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| VII | 31,7 | 31,4 | 23,4 | 8,0 | 2,3 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | - |
| VIII | 30,5 | 27,1 | 23,8 | 10,2 | 3,7 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| IX | 22,7 | 27,5 | 27,0 | 12,4 | 5,3 | 3,0 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| X | 18,7 | 29,1 | 27,5 | 13,2 | 6,4 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| XI | 18,9 | 27,7 | 28,2 | 14,5 | 6,6 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| XII | 19,2 | 27,7 | 28,7 | 14,0 | 6,4 | 2,8 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,9 | 10,7 | 4,8 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,05 |

Таблица 7 – Повторяемость приземной инверсии t (в %) от числа наблюдений

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 72 | 68 | 36 |
| Лето (V-IX) | 34 | 27 | 14 |
| Весна (III-IV) | 53 | 48 | 21 |
| Осень (X-XI) | 58 | 51 | 27 |

Лесные ресурсы

Балахнинское межрайонное лесничество министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области расположено в юго-западной части Нижегородской области на территории Балахнинского и Володарского муниципального округа. Административный центры – г. Балахна, г. Володарск. Протяженность лесничества с севера на юг – 32 км, с востока на запад – 50 км. На севере граница Балахнинского межрайонного лесничества примыкает к Горьковскому водохранилищу, по восточной границе земли города Нижний Новгород, правый берег р. Волга, на юге лесничество граничит с землями г. Дзержинска, на западе граничит с Городецким лесничеством. Контора лесничества находится в г. Балахна, расположенном в 38 км от областного центра г. Нижний Новгород.

На основании Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 23.04.2019 №555 «Об установлении границ лесничеств Нижегородской области, об отнесении лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ, признании утратившими силу некоторых положений приказов Рослесхоза от 09.10.2008 №289, от 26.04.2010 №151 и о внесении изменений в приказ Рослесхоза от 26.04.2010 №151» общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2022г. составляет 63 238га.

Распределение площади лесного фонда Балахнинского межрайонного лесничества по участковым лесничествам представлено в таблице 7.

Таблица 7

| Муниципальный округ | Наименование участковых лесничеств | Кварталы | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Балахнинский | Бурцевское | 1-148 | 16841 |
|  | Козинское | 1-115 | 11340 |
|  | Лукинское | 1-145 | 13376 |
|  | Правдинское | 1-36, 38-68, 71-99 | 9581 |
| Володарский | Ильинское | 1-125 | 12100 |
| Итого |  |  | 63238 |

Разделение на участковые лесничества произведено в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.10.2008 № 289 «Об определении количества лесничеств на территории Нижегородской области и установлении их границ».

Гидрология

На территории муниципального округа протекают реки Ока, Клязьма, Сейма, Югонец, Лух, Осовец и другие.

Наиболее крупной рекой является Ока. Это вторая после Волги река в области. Её долина очень широкая – до 15-20км, ассиметричная, с явно выраженными террасами, которые прослеживаются попеременно то по правому, то по левому берегу. Пойма до 2-3, местами до 6 км, преимущественно, левобереговая. Поверхность реки луговая, частично покрыта кустарником, иногда лесом, кое-где заболоченная. Пойма изобилует озерами-старицами, особенно на её расширенных участках. Русло слабоизвилистое. Ширина реки 300-450м. Глубина на перекатах 1,3-2, на плесах 4-5, а местами до 10-14м.

Сейма - небольшой левый приток Оки длинной 48 км, ширина её от 100 до 500м. Русло реки извилистое, течение для равнинной реки довольно быстрое: здесь не раз проводились областные и республиканские соревнования по гребле на спортивных байдарках. В прошлом река была более полноводной и удобной для строительства водяных мельниц. Река Сейма рыбная, а в лесах по её берегам обитают лоси, кабаны, рыси, волки, лисы, зайцы, кроты, белки, бобры, ондатры и редкий зверек выхухоль, занесенный в Красную книгу России.

В округе более 200 крупных и малых озер различного происхождения: Варех, Утиное, Смердячье, Раменское, Утрех, Пырское (самое большое озеро в области), озера Светлые, и другие. Эти озера - места обитания редких и охраняемых растений. Особенно красивы Светлые озера в окрестностях п. Фролищи. Это живописная цепь карстовых озер с чистейшей водой в обрамлении высоких сосен и водных растений, среди которых особенно выделяется кувшинка белая, занесенная в сводку редких и исчезающих видов флоры России.

Геологическое строение и гидрогеологические условия

Из современных геологических процессов на территории муниципального округа можно отметить карст. Карст представляет собой совокупность геологических, гидрогеологических и (или) техногенных процессов и явлений, обусловленных растворением скальных или полускальных горных пород, в результате которых происходят изменения структуры и состояния этих и вышележащих пород, образование каверн, полостей, трещиноватых, разуплотненных зон и связанных с ними деформаций земной поверхности и оснований сооружений (провалы, оседания и др.). В Володарском муниципальном округе растворимыми (карстующимися) породами являются карбонатные (известняки, доломиты) и сульфатные (гипсы, ангидриты) породы. При этом проявления карста тяготеют к речным долинам и пониженным участкам водоразделов. 85% территории Володарского МО является закарстованой.

В таблице 8 приведен перечень административно-территориальных единиц, расположенных на закарстованой территории Володарского муниципального округа, где необходимо учитывать негативное влияние карста при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Таблица 8

| № | Наименование МО и их центры | Наименование населенных пунктов (городских и сельских поселений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Володарский г. Володарск | д. Красная Горка |
|  |  | п. Решетиха |
|  |  | п. Смолино |
|  |  | п. Фролищи |
|  |  | п. Центральный |
|  |  | д. Талашманово |
|  |  | д. Ильина Гора |
|  |  | п. Ильино |
|  |  | с. Мячково |
|  |  | д. Седельниково |
|  |  | п. Мулино |
|  |  | д. Мулино |

В пределах Нижегородской области с учетом геологического строения выделяются следующие условные типы развития карста, определяемые, в основном, типами геологического разреза, условно названными как: Дзержинско-Нижегородский, Арзамасско-Павловский и Выксунско-Первомайский. Володарский муниципальный округ относится к территории Дзержинско-Нижегородский тип разреза.

Особенностью данного типа разреза является приуроченность карста к долинам рек Оки и Волги, где с поверхности земли присутствует мощная толща песчаных четвертичных и плиоценовых отложений, подстилаемая верхнепермскими глинистыми породами татарского яруса или залегающая непосредственно на карстующихся карбонатных породах казанского яруса верхней перми или сульфатных породах сакмарского яруса нижней перми. Карст - преимущественно карбонатно-сульфатный, реже только карбонатный или сульфатный.

Развитие карста в данном округе тесно связано с проявлением неотектоники. В этом округе отмечается повышенное залегание растворимых пермских отложений казанского и сакмарского яруса, приуроченных к Дзержинской зоне поднятий. Новейшие движения обновляют системы трещиноватости и создают условия растяжения в части линейных и площадных структур.

В определенные моменты формирования древних долин рек Оки и Волги базис эрозии понижался, русла рек заглублялись в коренные породы пермского возраста, где с наличием трещиноватости и растворимых пород создавались предпосылки для развития карста. Наибольшая закарстованность приурочена к участкам сильнорасчлененного рельефа кровли карстующихся пород в пределах долин Пра-Клязьма - Пра-Волга и приустьевой части Пра-Оки.

Покровная толща представлена преимущественно четвертичными аллювиальными разнозернистыми песками, при этом крупность песка увеличивается с глубиной. Местами в песках встречаются прослои супеси, суглинка (aQII-IV). Мощность песчаных отложений изменяется от 14 м до 80 м.

Подстилаются песчаные отложения породами татарского яруса верхней перми (P2t). Представлены они, в основном, глинами мергелистыми и алевритистыми с прослоями алевролитов, от слабо сцементированных до крепких; алевритов, реже песков полимиктовых. Глины - твердые, полутвердые, как правило, трещиноватые. Местами по трещинам встречается вторичный гипс. Прослои гипса в глинах часто выщелочены, в результате чего в них встречаются каверны и трещины. Как правило, толща литологически не выдержана по простиранию и в разрезе, нередко полностью размыта. Мощность отложений татарского яруса верхней перми различная и изменяется, как правило, от 0 до 40 м.

Казанский ярус верхней перми (P2kz) представлен известняками и доломитами. Породы большей частью средне- и сильнотрещиноватые, местами разрушены до щебня, дресвы, известково-доломитовой муки, сильнозакарстованные. На отдельных участках они полностью уничтожены карстовым процессом. В интервале их залегания отмечаются полости высотой до 10 м, как незаполненные, так и заполненные целиком или частично привнесенным и обрушенным материалом. Мощность отложений изменяется от 0 до 25 м. Следует отметить, что данные породы, вследствие их значительной трещиноватости, наиболее подвержены карстовому процессу. Несмотря на то, что скорость растворения их крайне мала. Однако при техногенном химическом загрязнении подземных вод, в том числе органическими соединениями, скорость растворения карбонатных пород увеличивается в десятки и сотни раз. Растворение карбонатных пород может происходить по-разному, а именно:

- выборочное растворение - растворение внутри толщи пород по поверхностям наслоения с формированием субгоризонтальных полостей в толще пород или по трещинам с образованием субвертикальных пустот;

- поверхностное растворение - растворение поверхности карстующихся пород с формированием понижений (мульд) в кровле карбонатов;

- растворение всего массива карстующихся пород в целом с формированием разрушенной толщи пород до состояния щебня и карбонатной муки.

Гипсы и ангидриты сакмарского яруса нижней перми (P1s) залегают на глубинах от 20 до 80 м. Эти породы подвержены растворению во много раз превышающей скорость растворения карбонатных пород. Характерной особенностью такого растворения является зависимость скорости растворения от скорости движения воды. Как правило, растворение сульфатных пород происходит выборочно с образованием полостей и (или) с формированием понижений на поверхности пород. При данном типе геологического разреза отмечено, что наибольшая активность карста проявляется на участках совместного залегания известняков и гипсов при отсутствии или же небольшой мощности (до 10 м) перекрывающих глинистых пород татарского яруса верхней перми.

Грунтовые воды, приуроченные к четвертичным песчаным отложениям, как правило, пресные, являются агрессивными по отношению к карбонатным и сульфатным породам. Грунтовые воды аллювиальных отложений имеют гидравлическую связь с трещинно-карстовыми водами пермских отложений.

На территории развития карста по данному типу разреза встречаются все виды поверхностных карстопроявлений, связанных как с собственно карстовым, так и с карстово-суффозионным процессами. Однако наиболее часты провалы и карстовые просадки.

Заболачивание также встречается по всей территории. Болота приурочены к поймам, к террасам рек и озерным котловинам.

Глава 6. Социально-демографический состав и плотность населения для Володарского муниципального округа Нижегородской области

Характеристики демографического состава на территории муниципального округа согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области. приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Возраст (лет) | Все население |  |  | Городское население |  |  |  | Сельское население |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины |  | мужчины | женщины |
| Все население | 47925 | 23931 | 23994 | 29692 | 13560 | 16132 | 18233 |  | 10371 | 7862 |
| 0 | 295 | 168 | 127 | 172 | 96 | 76 | 123 |  | 72 | 51 |
| 1 | 329 | 172 | 157 | 203 | 110 | 93 | 126 |  | 62 | 64 |
| 2 | 407 | 189 | 218 | 248 | 123 | 125 | 159 |  | 66 | 93 |
| 3 | 409 | 225 | 184 | 231 | 121 | 110 | 178 |  | 104 | 74 |
| 4 | 430 | 238 | 192 | 288 | 160 | 128 | 142 |  | 78 | 64 |
| 0-4 | 1870 | 992 | 878 | 1142 | 610 | 532 | 728 |  | 382 | 346 |
| 5 | 468 | 250 | 218 | 320 | 178 | 142 | 148 |  | 72 | 76 |
| 6 | 467 | 256 | 211 | 296 | 164 | 132 | 171 |  | 92 | 79 |
| 7 | 526 | 280 | 246 | 363 | 197 | 166 | 163 |  | 83 | 80 |
| 8 | 562 | 309 | 253 | 365 | 209 | 156 | 197 |  | 100 | 97 |
| 9 | 572 | 311 | 261 | 374 | 199 | 175 | 198 |  | 112 | 86 |
| 5-9 | 2595 | 1406 | 1189 | 1718 | 947 | 771 | 877 |  | 459 | 418 |
| 10 | 521 | 265 | 256 | 335 | 175 | 160 | 186 |  | 90 | 96 |
| 11 | 552 | 282 | 270 | 369 | 204 | 165 | 183 |  | 78 | 105 |
| 12 | 494 | 256 | 238 | 297 | 160 | 137 | 197 |  | 96 | 101 |
| 13 | 516 | 275 | 241 | 323 | 168 | 155 | 193 |  | 107 | 86 |
| 14 | 561 | 282 | 279 | 379 | 196 | 183 | 182 |  | 86 | 96 |
| 10-14 | 2644 | 1360 | 1284 | 1703 | 903 | 800 | 941 |  | 457 | 484 |
| 15 | 429 | 208 | 221 | 283 | 140 | 143 | 146 |  | 68 | 78 |
| 16 | 446 | 232 | 214 | 288 | 151 | 137 | 158 |  | 81 | 77 |
| 17 | 412 | 211 | 201 | 251 | 134 | 117 | 161 |  | 77 | 84 |
| 18 | 635 | 448 | 187 | 250 | 139 | 111 | 385 |  | 309 | 76 |
| 19 | 925 | 745 | 180 | 273 | 153 | 120 | 652 |  | 592 | 60 |
| 15-19 | 2847 | 1844 | 1003 | 1345 | 717 | 628 | 1502 |  | 1127 | 375 |
| 20 | 1090 | 903 | 187 | 317 | 189 | 128 | 773 |  | 714 | 59 |
| 21 | 1020 | 793 | 227 | 337 | 190 | 147 | 683 |  | 603 | 80 |
| 22 | 793 | 596 | 197 | 326 | 199 | 127 | 467 |  | 397 | 70 |
| 23 | 750 | 497 | 253 | 342 | 193 | 149 | 408 |  | 304 | 104 |
| 24 | 626 | 414 | 212 | 309 | 171 | 138 | 317 |  | 243 | 74 |
| 20-24 | 4279 | 3203 | 1076 | 1631 | 942 | 689 | 2648 |  | 2261 | 387 |
| 25 | 510 | 323 | 187 | 280 | 164 | 116 | 230 |  | 159 | 71 |
| 26 | 501 | 287 | 214 | 279 | 154 | 125 | 222 |  | 133 | 89 |
| 27 | 545 | 348 | 197 | 246 | 144 | 102 | 299 |  | 204 | 95 |
| 28 | 558 | 354 | 204 | 270 | 147 | 123 | 288 |  | 207 | 81 |
| 29 | 489 | 273 | 216 | 289 | 151 | 138 | 200 |  | 122 | 78 |
| 25-29 | 2603 | 1585 | 1018 | 1364 | 760 | 604 | 1239 |  | 825 | 414 |
| 30 | 465 | 240 | 225 | 277 | 140 | 137 | 188 |  | 100 | 88 |
| 31 | 422 | 197 | 225 | 254 | 110 | 144 | 168 |  | 87 | 81 |
| 32 | 546 | 288 | 258 | 324 | 166 | 158 | 222 |  | 122 | 100 |
| 33 | 664 | 343 | 321 | 413 | 196 | 217 | 251 |  | 147 | 104 |
| 34 | 685 | 340 | 345 | 441 | 202 | 239 | 244 |  | 138 | 106 |
| 30-34 | 2782 | 1408 | 1374 | 1709 | 814 | 895 | 1073 |  | 594 | 479 |
| 35 | 747 | 398 | 349 | 510 | 260 | 250 | 237 |  | 138 | 99 |
| 36 | 811 | 394 | 417 | 517 | 256 | 261 | 294 |  | 138 | 156 |
| 37 | 813 | 434 | 379 | 520 | 268 | 252 | 293 |  | 166 | 127 |
| 38 | 795 | 406 | 389 | 521 | 264 | 257 | 274 |  | 142 | 132 |
| 39 | 663 | 328 | 335 | 462 | 225 | 237 | 201 |  | 103 | 98 |
| 35-39 | 3829 | 1960 | 1869 | 2530 | 1273 | 1257 | 1299 |  | 687 | 612 |
| 40 | 714 | 359 | 355 | 493 | 236 | 257 | 221 |  | 123 | 98 |
| 41 | 658 | 313 | 345 | 452 | 204 | 248 | 206 |  | 109 | 97 |
| 42 | 631 | 315 | 316 | 400 | 195 | 205 | 231 |  | 120 | 111 |
| 43 | 640 | 327 | 313 | 459 | 218 | 241 | 181 |  | 109 | 72 |
| 44 | 620 | 313 | 307 | 409 | 205 | 204 | 211 |  | 108 | 103 |
| 40-44 | 3263 | 1627 | 1636 | 2213 | 1058 | 1155 | 1050 |  | 569 | 481 |
| 45 | 666 | 320 | 346 | 459 | 218 | 241 | 207 |  | 102 | 105 |
| 46 | 636 | 310 | 326 | 450 | 219 | 231 | 186 |  | 91 | 95 |
| 47 | 638 | 318 | 320 | 443 | 228 | 215 | 195 |  | 90 | 105 |
| 48 | 709 | 335 | 374 | 501 | 226 | 275 | 208 |  | 109 | 99 |
| 49 | 647 | 297 | 350 | 456 | 219 | 237 | 191 |  | 78 | 113 |
| 45-49 | 3296 | 1580 | 1716 | 2309 | 1110 | 1199 | 987 |  | 470 | 517 |
| 50 | 636 | 306 | 330 | 421 | 184 | 237 | 215 |  | 122 | 93 |
| 51 | 715 | 362 | 353 | 474 | 230 | 244 | 241 |  | 132 | 109 |
| 52 | 611 | 296 | 315 | 388 | 181 | 207 | 223 |  | 115 | 108 |
| 53 | 601 | 299 | 302 | 407 | 196 | 211 | 194 |  | 103 | 91 |
| 54 | 551 | 280 | 271 | 360 | 187 | 173 | 191 |  | 93 | 98 |
| 50-54 | 3114 | 1543 | 1571 | 2050 | 978 | 1072 | 1064 |  | 565 | 499 |
| 55 | 528 | 233 | 295 | 320 | 137 | 183 | 208 |  | 96 | 112 |
| 56 | 536 | 238 | 298 | 352 | 153 | 199 | 184 |  | 85 | 99 |
| 57 | 537 | 253 | 284 | 349 | 165 | 184 | 188 |  | 88 | 100 |
| 58 | 550 | 237 | 313 | 368 | 151 | 217 | 182 |  | 86 | 96 |
| 59 | 536 | 226 | 310 | 352 | 154 | 198 | 184 |  | 72 | 112 |
| 55-59 | 2687 | 1187 | 1500 | 1741 | 760 | 981 | 946 |  | 427 | 519 |
| 60 | 672 | 296 | 376 | 448 | 192 | 256 | 224 |  | 104 | 120 |
| 61 | 627 | 272 | 355 | 379 | 163 | 216 | 248 |  | 109 | 139 |
| 62 | 659 | 274 | 385 | 432 | 169 | 263 | 227 |  | 105 | 122 |
| 63 | 737 | 305 | 432 | 455 | 177 | 278 | 282 |  | 128 | 154 |
| 64 | 685 | 286 | 399 | 441 | 173 | 268 | 244 |  | 113 | 131 |
| 60-64 | 3380 | 1433 | 1947 | 2155 | 874 | 1281 | 1225 |  | 559 | 666 |
| 65 | 695 | 278 | 417 | 435 | 159 | 276 | 260 |  | 119 | 141 |
| 66 | 637 | 244 | 393 | 402 | 141 | 261 | 235 |  | 103 | 132 |
| 67 | 621 | 249 | 372 | 420 | 153 | 267 | 201 |  | 96 | 105 |
| 68 | 678 | 251 | 427 | 477 | 168 | 309 | 201 |  | 83 | 118 |
| 69 | 573 | 184 | 389 | 379 | 118 | 261 | 194 |  | 66 | 128 |
| 65-69 | 3204 | 1206 | 1998 | 2113 | 739 | 1374 | 1091 |  | 467 | 624 |
| 70 | 602 | 192 | 410 | 423 | 117 | 306 | 179 |  | 75 | 104 |
| 71 | 559 | 187 | 372 | 396 | 117 | 279 | 163 |  | 70 | 93 |
| 72 | 507 | 158 | 349 | 350 | 103 | 247 | 157 |  | 55 | 102 |
| 73 | 563 | 196 | 367 | 412 | 139 | 273 | 151 |  | 57 | 94 |
| 74 | 477 | 150 | 327 | 352 | 102 | 250 | 125 |  | 48 | 77 |
| 70-74 | 2708 | 883 | 1825 | 1933 | 578 | 1355 | 775 |  | 305 | 470 |
| 75 | 339 | 102 | 237 | 246 | 71 | 175 | 93 |  | 31 | 62 |
| 76 | 344 | 110 | 234 | 246 | 80 | 166 | 98 |  | 30 | 68 |
| 77 | 311 | 99 | 212 | 234 | 68 | 166 | 77 |  | 31 | 46 |
| 78 | 186 | 43 | 143 | 139 | 32 | 107 | 47 |  | 11 | 36 |
| 79 | 131 | 47 | 84 | 97 | 34 | 63 | 34 |  | 13 | 21 |
| 75-79 | 1311 | 401 | 910 | 962 | 285 | 677 | 349 |  | 116 | 233 |
| 80 | 122 | 32 | 90 | 89 | 24 | 65 | 33 |  | 8 | 25 |
| 81 | 138 | 26 | 112 | 95 | 19 | 76 | 43 |  | 7 | 36 |
| 82 | 211 | 47 | 164 | 143 | 27 | 116 | 68 |  | 20 | 48 |
| 83 | 178 | 31 | 147 | 129 | 20 | 109 | 49 |  | 11 | 38 |
| 84 | 175 | 47 | 128 | 124 | 34 | 90 | 51 |  | 13 | 38 |
| 80-84 | 824 | 183 | 641 | 580 | 124 | 456 | 244 |  | 59 | 185 |
| 85 | 173 | 34 | 139 | 124 | 17 | 107 | 49 |  | 17 | 32 |
| 86 | 150 | 33 | 117 | 106 | 25 | 81 | 44 |  | 8 | 36 |
| 87 | 99 | 17 | 82 | 75 | 13 | 62 | 24 |  | 4 | 20 |
| 88 | 70 | 12 | 58 | 48 | 11 | 37 | 22 |  | 1 | 21 |
| 89 | 45 | 8 | 37 | 33 | 7 | 26 | 12 |  | 1 | 11 |
| 85-89 | 537 | 104 | 433 | 386 | 73 | 313 | 151 |  | 31 | 120 |
| 90 | 27 | 4 | 23 | 19 | 3 | 16 | 8 |  | 1 | 7 |
| 91 | 34 | 4 | 30 | 22 | 1 | 21 | 12 |  | 3 | 9 |
| 92 | 32 | 4 | 28 | 24 | 3 | 21 | 8 |  | 1 | 7 |
| 93 | 23 | 4 | 19 | 17 | 3 | 14 | 6 |  | 1 | 5 |
| 94 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 |  | 1 | 4 |
| 90-94 | 125 | 18 | 107 | 86 | 11 | 75 | 39 |  | 7 | 32 |
| 95 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |  | 1 | - |
| 96 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 |  | 1 | 1 |
| 97 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - |
| 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  | 1 | - |
| 99 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  | - | - |
| 95-99 | 25 | 8 | 17 | 20 | 4 | 16 | 5 |  | 4 | 1 |
| 100 и более | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |  | - | - |

Современная средняя плотность населения по поселению – 25 чел/км2.

Характеристики социального состава населения на территории муниципального округа согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, приведены в нижеследующей таблице 10.

Таблица 10

| Категория населения | Численность, чел |
| --- | --- |
| Численность населения, всего | 47925 |
| в том числе |  |
| Женщины | 23994 |
| Мужчины | 23931 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего | 14647 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего | 59837 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего | 21364 |

Глава 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Володарского муниципального округа Нижегородской области

Социально-экономическое развитие муниципального округа осуществляется на основе программ, приведенных в нижеследующей таблице 11.

Таблица 11

| Наименование программы | *Дата и номер утверждающего документа |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» | 11.03.2025 № 817 |
| Муниципальная программа «Информационное общество Володарского муниципального округа» | 07.03.2025 №785 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области» | 30.12.2022 №2102 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 08.04.2025 №1122 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» | 13.03.2025 №851 |
| Муниципальная программа «Организация временной занятости населения Володарского муниципального округа» | 11.03.2025 №814 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» | 30.12.2022 №2097 |
| Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» | 30.12.2022 №2110 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального округа Нижегородской области» | 30.12.2022 №2100 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области» | 30.12.2022 №2099 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» | 30.12.2022 №2112 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» | 30.12.2022 №2091 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области» | 27.12.2022 №2049 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа" | 30.12.2022 №2116 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» | 11.03.2025 №813 |
| Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе» | 30.12.2022 №2101 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области» | 30.12.2022 №2105 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Володарского муниципального округа» | 11.03.2025 №811 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» | 30.12.2022 №2090 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Володарского муниципального округа» | 30.12.2022 №2103 |

Глава 8. Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию Володарского муниципального округа Нижегородской области

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального округа, приведен в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р |
| Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года N 816-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года N 1634-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р |
| Схема территориального планирования Нижегородской области (СТП Нижегородской области) | Постановление Правительства Нижегородской области от 106.04 2021 г. №260 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Нижегородской области» |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального округа, приведен в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области (Региональные нормативы) | Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 |

Для определения размещения объекта и его территориальной доступности используется система межрайонного обслуживания.

Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания в таблице 14.

Таблица 14 Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровням социально-культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
| 1. Учреждения образования | Детские дошкольные организации и общеобразовательные организации | детские школы искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные | Средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека | Центральная районная больница, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры | Областные и межрайонные многопрофильные больницы, и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| 3.Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Многопрофильные центры учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы районные и городские библиотеки | Музейно-выставочные центры, специализированные библиотеки, видеозалы, |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения | Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными | Стадионы, спортзалы | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы | Спортивные комплексы открытые и закрытые, специализированные спортивные сооружения |
| 5. Торговля и общественное питание | Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, ресторан, кафе и т.д. | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| 6.Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Приемные бани | Предприятия бытового обслуживания, прачечные -химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо | Специализированные предприятия бытового обслуживания, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы | Фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы |
| 7.Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственное здание, отделения связи, опорный пункт охраны порядка | Административно- хозяйственная служба, отделения связи, милиции и банков, юридические и нотариальные конторы | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые банковские структуры, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные организации |

Для Володарского муниципального округа Нижегородской области принято наиболее целесообразное построение системы социально-культурно-бытового обслуживания населения:

а) Статус г. Володарск как административного центра Володарского муниципального округа вызывает необходимость концентрации на его территории уникальных видов обслуживания, которые способны оказывать влияние на развитие округа. Кроме того, по ряду видов обслуживания, г.Володарск распространяет свое влияние и на территорию всего муниципального округа.

б) Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается сконцентрировать в межрайонных центрах, которые бы распространяли свое влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5 часовой транспортной доступности от них.

Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области

Глава 9. Обоснование видов объектов местного значения муниципального округа, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения муниципального округа выполняется в целях определения объектов местного значения муниципального округа, для которых необходима разработка расчетных показателей и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения муниципального округа.

9.2. Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

9.3. Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

9.4. В настоящих Нормативах, к объектам местного значения муниципального округа, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального округа.

9.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности муниципального округа, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

9.6. В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение населенных пунктов;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального округа;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

9.7. Информация по видам объектов местного значения муниципального округа применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Перечень объектов местного значения Володарского муниципального округа Нижегородской области приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Вопросы местного значения | Объекты местного значения\Объекты капитального строительства* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация электроснабжения муниципального округа | Подстанции (ПС): 35 кВ |
|  |  | Линии электропередачи (ЛЭП): |
|  |  | 35 кВ |
|  |  | 6 кВ |
|  |  | 4 кВ |
| 2 | Организация газоснабжения муниципального округа | Газораспределительные станции (ГРС) |
|  |  | Газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРПШ) |
|  |  | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления, проходящие в границах муниципального округа |
| 3 | Организация связи | Мобильная (сотовая) связь |
|  |  | Фиксированная телефонная связь |
|  |  | Телевизионное вещание |
|  |  | Internet (телематические услуги связи) |
| 4 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа | Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, железнодорожные переезды |
| 5 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах МО | Автобусные остановки и железнодорожные станции |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МО; организация отдыха детей в каникулярное время; | Детские дошкольные учреждения |
|  |  | Общеобразовательные школы: - Объекты начального общего образования - Объекты основного общего образования - Объекты среднего (полного) общего образования |
|  |  | Объекты внешкольного образования (в т.ч. центры дополнительного образования детей) |
| 7 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Контейнерный сбор ТКО |
| 8 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбища |
| 9 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; | Предприятия бытового обслуживания Предприятия торговли Предприятия общественного питания |
| 10 | Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов | Библиотеки: - самостоятельные (общедоступные универсальные, организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и др. категорий населения); -межпоселенческие, имеющие филиалы; - универсальные центральные. |
| 11 | Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры | Дома культуры, социально-культурные объединения, досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения |
| 12 | Создание музеев МО | Музеи |
| 13 | Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа | Спортивная школа |
|  |  | Спортивные площадки |
|  |  | Многофункциональные спортивные площадки |
|  |  | Футбольные поля |
|  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
|  |  | Детский юношеский центр |
| 14 | Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера | Пожарно-спасательные подразделения |
|  |  | Подразделения противопожарной службы субъекта |
|  |  | Муниципальная пожарная охрана |
| 15 | Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений | Муниципальный архив |
| 16 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству | Рынки для торговли продукцией сельскохозяйственного производства |

Раздел IV. Объекты электроснабжения

Общие положения разработаны на основании:

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

2. СП 42-13330-2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

4. Положение ОАО «РОССЕТИ» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утв. Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 № 450 с изм. по протоколу от 29.04.2022 №492);

5. НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования»;

6. ПУЭ 6-е и 7-е изд. (Правила устройства электроустановок);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

8. Постановление Правительства Нижегородской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Нижегородской области».

9.  Постановление Правительства Нижегородской области от 10 июня 2008 г. N 231 «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Нижегородской области».

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения населения муниципальных образований Володарского муниципального округа Нижегородской области представлен в таблице 16.

Таблица 16. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя | Предельное значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подстанции 35 кВ Линии электропередач 35 кВ, 6 кВ, 4 кВ | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме) | Количество комнат | 1 чел. | 2 чел. |  | 3 чел. |  | 4 чел. | 5 чел. |
|  |  |  |  |  | При наличии электрической плиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 комната | 153 | 95 |  | 73 |  | 60 | 52 |
|  |  |  |  |  | 2 комнаты | 180 | 112 |  | 87 |  | 70 | 61 |
|  |  |  |  |  | 3 комнаты | 197 | 122 |  | 95 |  | 77 | 67 |
|  |  |  |  |  | 4 комнаты и более | 209 | 130 |  | 101 |  | 82 | 71 |
|  |  |  |  |  | При наличии газовой плиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 комната | 103 | 64 |  | 49 | 40 |  | 35 |
|  |  |  |  |  | 2 комнаты | 133 | 82 |  | 64 | 52 |  | 45 |
|  |  |  |  |  | 3 комнаты | 150 | 93 |  | 72 | 59 |  | 51 |
|  |  |  |  |  | 4 комнаты и более | 162 | 101 |  | 78 | 63 |  | 55 |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв. м | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м | Вид объекта |  |  | Размер земельного участка, кв. м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА |  |  | не более 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА |  |  | не более 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА |  |  | не более 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА |  |  | не более 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты наружной установки |  |  | не более 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты закрытого типа |  |  | не более 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Секционирующие пункты |  |  | не более 80 |  |  |  |  |

Глава 11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Раздел V. Объекты газоснабжения

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) по таблице 14.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2020, СП 60.13330.2020 и СП 124.13330.2012.

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления следует осуществлять на основании следующих документов:

-СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

-СП 86.13330.2022 «Магистральные трубопроводы»;

-СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

-СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

-СП 89.13330.2016 "Котельные установки";

-СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";

-СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области приведены в таблице 17.

Таблица 17. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя | Предельное значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газораспределительные станции Газорегуляторные пункты Газопровод распределительный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м в месяц на 1 человека для природного газа, кг в месяц на 1 человека для сжиженного газа | Направление использования природного газа | Единицы измерения |  | Норматив потребления, куб. м |
|  |  |  |  |  | На приготовление пищи и подогрев воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Газовая плита (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения) | На 1 человека в месяц |  | 11 |
|  |  |  |  |  | Газовая плита (при отсутствии газового водонагревателя (колонки) и центрального горячего водоснабжения) | На 1 человека в месяц |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | На 1 человека в месяц |  | 28,2 |
|  |  |  |  |  | Газовый водонагреватель (колонка) | На 1 человека в месяц |  | 17,2 |
|  |  |  |  |  | На отопление жилых помещений от газовых приборов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) без отключения на летний период | На 1 кв.м. отапливаемой площади в месяц |  | 8,7 |
|  |  |  |  |  | В жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) с отключением на летний период | На 1 кв.м. отапливаемой площади в месяц |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Направление использования сжиженного газа | Единицы измерения |  | Норматив потребления, кг |
|  |  |  |  |  | Приготовление пищи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Газовая плита и централизованное горячее водоснабжение | На 1 человека в месяц |  | 6,91 |
|  |  |  |  |  | Приготовление пищи и подогрев воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Газовая плита и газовый водонагреватель (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | На 1 человека в месяц |  | 16,88 |
|  |  |  |  |  | Газовая плита (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | На 1 человека в месяц |  | 10,42 |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | от 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га | Производительность ГНС, тыс. т/год |  | Размер участка, га |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га | 0,6 |  |  |  |

Примечания:

1.Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

2.Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012.СП42-101-2003.

Глава 13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области не нормируется.

Раздел VI. Объекты теплоснабжения

Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения.

Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения.

Решения по проектированию и перспективному развитию тепловых сетей следует осуществлять на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 89.13330.2016 "Котельные установки";

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области приведены в таблице 18.

Таблица 18. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м°С·сут) общей площади здания по этажности | Отапливаемая площадь дома, кв. м | Этажность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |
|  |  |  |  |  | 60 и менее | 140 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 100 | 125 | 135 | - | - |
|  |  |  |  |  | 150 | 110 | 120 | 130 | - |
|  |  |  |  |  | 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|  |  |  |  |  | 400 | - | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  |  | 600 | - | 80 | 85 | 90 |
|  |  |  |  |  | 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га | Теплопроизво- дительность котельной, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на твердом топливе |  | на газомазутном топливе |  |
|  |  |  |  |  | до 5 | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  | св. 5 до 10 (св. 6 до 12) | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2 |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3 |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 200 (св. 16 до 233) | 3,7 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 |  | 3,5 |  |
| Примечания: 1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5. 2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 15. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Раздел VII. Объекты водоснабжения и водоотведения

При проектировании следует рассматривать целесообразность объединения систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности с учетом положений Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" и Федеральным законом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации". Проектную и рабочую документацию следует выполнять с учетом требований ГОСТ Р 21.101, ГОСТ 21.704, СП 42.13330.

Проекты схем водоснабжения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования поселения, муниципального округа и требованиями к содержанию схем водоснабжения, с целью обеспечения соответствия схем водоснабжения схемам водоотведения, энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. В составе схемы водоснабжения для поселения, муниципального округа с населением 150 тыс. человек и более в соответствии с разрабатывается электронная модель централизованной системы водоснабжения для объективной оценки влияния мероприятий, направленных на оптимизацию работы этой системы.

В проектной документации разделы "Водоснабжение" и "Водоотведение" должны разрабатываться совместно. По результатам разработки данных разделов следует составлять баланс водопотребления и водоотведения по объекту.

Сооружения, резервуары и трубопроводы водопроводных сетей следует проектировать на срок службы не менее 25 лет. Срок службы полимерных трубопроводов, колодцев и емкостей следует принимать по СП 399.1325800.

Общие положения разработаны на основании:

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года N 2.

- СанПиН 2.1.3684−21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", от 28 января 2021 года.

- СП 131.13330.2020. Строительная климатология;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области приведены в таблице 19.

Таблица 19. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  | Минимальная норма удельного хозяйственно- питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн |  |  | 125 |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  | 160 |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  | 220 |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. |  |  | Размер земельного участка, га |  |
|  |  |  |  |  | До 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,1 до 0,2 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,2 до 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,4 до 0,8 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,8 до 12 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 12 до 32 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 32 до 80 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 80 до 125 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 125 до 250 |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 250 до 400 |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 400 до 800 |  |  | 24 |  |
| 2. | Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел. | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  | Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн |  |  | 125 |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  | 160 |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  | 230 |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Очистных сооружений | Иловых площадок |  | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  |  |  |  | до 0,7 | 0,5 | 0,2 |  | - |
|  |  |  |  |  | свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | свыше 17 до 40 | 6 | 9 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | свыше 40 до 130 | 12 | 25 |  | 20 |
|  |  |  |  |  | свыше 130 до 175 | 14 | 30 |  | 30 |
|  |  |  |  |  | свыше 175 до 280 | 18 | 55 |  | - |
|  |  |  |  |  | свыше 280 тыс. куб. м/сут. | следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области |  |  |  |
|  |  |  |  | Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий | Наименование объекта | Размер участка, м |  | Расстояние до жилых и общественных зданий, м |  |
|  |  |  |  |  | Очистные сооружения поверхностных сточных вод | В зависимости от производительности и типа сооружения |  | Санитарно- защитные зоны и санитарные разрывы при размещении объектов определяются в каждом конкретном случае в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами |  |
|  |  |  |  |  | Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10x10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20x20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации | следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5. 2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 17. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения и водоотведения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения и водоотведения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области не нормируется.

Раздел VIII. Объекты автомобильного транспорта

Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог

Таблица 20

Классификация улиц и дорог городов. Основное назначение улиц и дорог

| Категория дорог и улиц городов |  | Основное назначение улиц и дорог |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги скоростного движения (ДСД) |  | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) |  | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы районного значения - транспортно-пешеходные (УТП) |  | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| Магистральные улицы районного значения - пешеходно-транспортные (УПТ) |  | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке (УЖ) | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
|  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
|  | Парковые дороги (ДПар) | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды (Пр) |  | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Пешеходные улицы и дороги (УПш) |  | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Велосипедные дорожки (ДВ) |  | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Связь в пределах планировочных районов |

Таблица 21

Классификация сельских улиц и дорог сельских населённых пунктов. Основное назначение.

| Категория сельских улиц и дорог сельских населённых пунктов |  | Основное назначение |
| --- | --- | --- |
| Поселковая дорога (ДПос) |  | Связь сельского населённого пункта с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица (УГл) |  | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Улица в жилой застройке | Основная (УЖо) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
|  | Второстепенная (переулок) (УЖв) | Связь между основными жилыми улицами |
|  | Проезд (Пр) | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх) |  | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |

Таблица 22

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя объекта, единица измерения | Предельные значения расчетных показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги | Категории и параметры автомобильных дорог местного значения - объектов улично-дорожной сети |  |  |  |
|  |  | Классификация улиц и дорог городских населённых пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в 16, классификация улиц и дорог сельских населённых пунктов - в таблице 17. |  |  |  |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | для городских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | ДСД | 120 |  |
|  |  |  | ДРД | 80 |  |
|  |  |  | УНД | 100 |  |
|  |  |  | УРД | 80 |  |
|  |  |  | УТП | 70 |  |
|  |  |  | УПТ | 50 * |  |
|  |  |  | УЖ | 40 |  |
|  |  |  | УПр | 50 |  |
|  |  |  | ДПар | 40 |  |
|  |  |  | Пр основные | 40 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные | 30 |  |
|  |  |  | ДВ обособленные | 20 |  |
|  |  |  | ДВ изолированные | 30 |  |
|  |  |  | для сельских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | ДПос | 60 |  |
|  |  |  | УГл | 40 |  |
|  |  |  | УЖо | 40 |  |
|  |  |  | УЖв | 30 |  |
|  |  |  | Пр | 20 |  |
|  |  |  | Прх | 20 |  |
|  |  |  | * В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения |  |  |
|  |  | Ширина полосы движения, м | для городских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | ДСД | 3,75 |  |
|  |  |  | ДРД | 3,5 |  |
|  |  |  | УНД | 3,75 |  |
|  |  |  | УРД | 3,5 |  |
|  |  |  | УТП | 3,5 |  |
|  |  |  | УПТ | 4 |  |
|  |  |  | УЖ | 3 |  |
|  |  |  | УПр | 3,5 |  |
|  |  |  | ДПар | 3 |  |
|  |  |  | Пр основные | 2,75 * |  |
|  |  |  | Пр второстепенные | 3,5 |  |
|  |  |  | УПш основные | 1 |  |
|  |  |  | УПш второстепенные | 0,75 |  |
|  |  |  | ДВ | 1,5 |  |
|  |  |  | для сельских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | ДПос | 3,5 |  |
|  |  |  | УГл | 3,5 |  |
|  |  |  | УЖо | 3 |  |
|  |  |  | УЖв | 2,75 |  |
|  |  |  | Пр | 2,75 - 3 * |  |
|  |  |  | Прх | 4,5 |  |
|  |  |  | На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м |  |  |
|  |  |  | Ширину полосы для движения наземного пассажирского транспорта общего пользования на улично-дорожной сети в больших, крупных и крупнейших городах следует принимать 3,75 м |  |  |
|  |  |  | * На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра |  |  |
|  |  | Число полос движения | для городских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | ДСД | 4 - 8 |  |
|  |  |  | ДРД | 2 - 6 |  |
|  |  |  | УНД | 4 - 8 |  |
|  |  |  | УРД | 4 - 8 |  |
|  |  |  | УТП | 2 - 4 |  |
|  |  |  | УПТ | 2 |  |
|  |  |  | УЖ | 2 |  |
|  |  |  | УПр | 2 - 4 |  |
|  |  |  | ДПар | 2 |  |
|  |  |  | Пр основные | 2 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные | 1 |  |
|  |  |  | УПш основные | по расчету |  |
|  |  |  | УПш второстепенные | по расчету |  |
|  |  |  | ДВ обособленные | 1-2 |  |
|  |  |  | ДВ изолированные | 2-4 |  |
|  |  |  | для сельских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | ДПос | 2 |  |
|  |  |  | УГл | 2 |  |
|  |  |  | УЖо | 2 |  |
|  |  |  | УЖв | 2 |  |
|  |  |  | Пр | 1 |  |
|  |  |  | Прх | 1 |  |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | ДСД | 600 |  |
|  |  |  | ДРД | 400 |  |
|  |  |  | УНД | 500 |  |
|  |  |  | УРД | 400 |  |
|  |  |  | УТП | 250 |  |
|  |  |  | УПТ | 125 |  |
|  |  |  | УЖ | 90 |  |
|  |  |  | УПр | 90 |  |
|  |  |  | ДПар | 75 |  |
|  |  |  | Пр основные | 50 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные | 25 |  |
|  |  |  | ДВ | 30 |  |
|  |  | Наибольший продольный уклон, % | ДСД | 30 |  |
|  |  |  | ДРД | 50 |  |
|  |  |  | УНД | 40 |  |
|  |  |  | УРД | 50 |  |
|  |  |  | УТП | 60 |  |
|  |  |  | УПТ | 40 |  |
|  |  |  | УЖ | 70 |  |
|  |  |  | УПр | 60 |  |
|  |  |  | ДПар | 80 |  |
|  |  |  | Пр основные | 70 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные | 80 |  |
|  |  |  | УПш основные | 40 |  |
|  |  |  | УПш второстепенные | 60 |  |
|  |  |  | ДВ | 40 |  |
|  |  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м | ДСД | 50 - 75 |  |
|  |  |  | ДРД | 50 -75 |  |
|  |  |  | УНД * | 40 - 80 |  |
|  |  |  | УРД * | 40 - 80 |  |
|  |  |  | УТП * | 40 - 80 |  |
|  |  |  | УПТ |  |  |
|  |  |  | УЖ | 15 - 25 |  |
|  |  |  | УПр |  |  |
|  |  |  | * Ширина улиц и дорог определяется в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог |  |  |
|  |  | Ширина пешеходного тротуара, м | Для городских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | УНД | 4,5 |  |
|  |  |  | УРД | 3,0 |  |
|  |  |  | УТП | 2,25 |  |
|  |  |  | УПТ | 3,0 |  |
|  |  |  | УЖ | 1,5 |  |
|  |  |  | УПр | 1,5 |  |
|  |  |  | Пр основные | 1,2 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные | 1,2 |  |
|  |  |  | Для сельских населённых пунктов |  |  |
|  |  |  | УГл | 1,5 - 2,25 |  |
|  |  |  | УЖо | 1,2 - 1,5 |  |
|  |  |  | УЖв | 1,2 |  |
|  |  |  | Пр | 1,2 |  |
|  |  | Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м | дороги скоростного движения | 1 |  |
|  |  |  | магистральные улицы непрерывного движения | 0,75 |  |
|  |  |  | магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения | 0,5 |  |
|  |  |  | В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м |  |  |
|  |  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  |  | магистральные улицы и дороги | 15 | 8 |
|  |  |  | улицы местного значения | 8 | 6 |
|  |  |  | проезды | 6 | 5 |
|  |  | Ширина боковых проездов, м (предусматриваются на магистральных улицах непрерывного и дорогах скоростного движения, а при необходимости и на магистральных улицах общегородского значения с регулируемым движением) | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей |  | не менее 7 |
|  |  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении |  | 10,5 |
|  |  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях |  | 11,5 |
|  |  | Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга |  |  |
|  |  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин |  |  |
|  |  | Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м | 4 |  |  |
|  |  | Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории |  | 300 м в одном уровне |
|  |  |  | на магистральных дорогах скоростного движения |  | 800 м в двух уровнях |
|  |  |  | на магистральных дорогах непрерывного движения |  | 400 м в двух уровнях |
|  |  | Категории и параметры автомобильных дорог общей сети |  |  |  |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | категория IА | 150 |  |
|  |  |  | категория IБ | 120 |  |
|  |  |  | категория IВ | 100 |  |
|  |  |  | категория II | 120 |  |
|  |  |  | категория III | 100 |  |
|  |  |  | категория IV | 80 |  |
|  |  |  | категория V | 60 |  |
|  |  | Число полос движения | категория IА | 4; 6; 8 * |  |
|  |  |  | категория IБ | 4; 6; 8 * |  |
|  |  |  | категория IВ | 4; 6; 8 * |  |
|  |  |  | категория II | 2; 4 |  |
|  |  |  | категория III | 2 |  |
|  |  |  | категория IV | 2 |  |
|  |  |  | категория V | 1 |  |
|  |  |  | * Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос |  |  |
|  |  | Ширина полосы движения, м | категория IА | 3,75 |  |
|  |  |  | категория IБ | 3,75 |  |
|  |  |  | категория IВ | 3,75/3,5 |  |
|  |  |  | категория II | 3,75/3,5 |  |
|  |  |  | категория III | 3,25 - 3,5 |  |
|  |  |  | категория IV | 3,0 - 3,25 |  |
|  |  |  | категория V | 3,5 - 4,5 |  |
|  |  | Ширина центральной разделительной полосы *, м | категория IА | 6 |  |
|  |  |  | категория IБ | 5 |  |
|  |  |  | категория IВ | 5 |  |
|  |  |  | * Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами |  |  |
|  |  | Ширина обочины, м | категория IА | 3,75 |  |
|  |  |  | категория IБ | 3,75 |  |
|  |  |  | категория IВ | 3,25 - 3,75 |  |
|  |  |  | категория II | 2,5 - 3,0 |  |
|  |  |  | категория III | 2,0 - 2,5 |  |
|  |  |  | категория IV | 1,5 - 2 |  |
|  |  |  | категория V | 1,0 - 1,75 |  |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | категория IА | 1200 |  |
|  |  |  | категория IБ | 800 |  |
|  |  |  | категория IВ | 600 |  |
|  |  |  | категория II | 800 |  |
|  |  |  | категория III | 600 |  |
|  |  |  | категория IV | 300 |  |
|  |  |  | категория V | 150 |  |
|  |  | Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м | на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V категорий - 400 |  |  |
|  |  | Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |  |  |
|  |  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400 |  |  |
|  |  | Общественный пассажирский транспорт |  |  |  |
|  |  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | в пределах населённых пунктов | 600 |  |
|  |  |  | в зоне индивидуальной застройки | 800 |  |
|  |  | Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками | не менее 25 м за перекрестками |  |
|  |  |  | перед перекрестками | не менее 40 м до перекрестков |  |
|  |  |  | за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |  |
|  |  | Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |  |
|  |  | Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | Равна ширине основных полос проезжей части. При размещении остановочных пунктов в "карманах" необходимо устраивать переходно-скоростные полосы для замедления и ускорения движения общей длиной, включая остановочную площадку, - 70 - 90 м. Полосы замедления и ускорения необходимо отделять от основных полос движения разделительной полосой, ширину которой следует принимать не менее 0,75 м, или разметкой. "Карманы" (уширения проезжей части) следует предусматривать, как правило, за счет уменьшения ширины разделительных (озелененных) полос между проезжей частью и тротуаром. Глубину кармана следует принимать для остановки автобуса - 3 м, троллейбуса - 2 м |  |  |
|  |  | Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 |  |  |
|  |  | Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 |  |  |
|  |  | Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | 100 машин | 2,3 |  |
|  |  |  | 200 машин | 3,5 |  |
|  |  |  | 300 машин | 4,5 |  |
|  |  |  | 500 машин | 6,5 |  |

18.1. На территориях жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зон следует обеспечивать возможность велосипедного движения, а также движения лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

18.2. При формировании велоинфраструктуры маршруты движения, включая их пересечения, велосипедистов и лиц, использующих для движения средства индивидуальной мобильности, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к системе улиц и дорог на территории населенного пункта, по которым проложены указанные маршруты.

В целях повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения безопасности движения следует руководствоваться условиями доступа транспортных средств.

18.3. Велокоммуникации, являющиеся частью поперечного профиля улицы или дороги, следует располагать между проезжей частью улицы или дороги и пешеходными путями.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велодорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Следует разделять пешеходное и велосипедное движение, в том числе движение средств индивидуальной мобильности. Велокоммуникации следует располагать таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество пересечений пешеходных и велосипедных потоков.

18.4 По организации движения выделяют велокоммуникации одностороннего и двухстороннего движения. На проезжей части велокоммуникации допускается устраивать только одностороннего движения. При устройстве велокоммуникаций в составе улицы следует предусматривать велосипедные дорожки или велосипедные полосы для движения в обоих направлениях.

18.5. Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, следует принимать 30 км/ч. На подъездах к пересечениям или подземным проходам расчетная скорость может быть снижена до 10 км/ч.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Ширину велокоммуникаций следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице 23.

Таблица 23

Ширина велокоммуникаций

| Тип велокоммуникации | Ширина полосы, м, при движении |  |
| --- | --- | --- |
|  | одностороннем | двухстороннем |
| Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей | 1,0 | - |
| Полоса, совмещенная с проезжей частью | 1,5 <*> | - |
| Полоса, стоотделенная от проезжей части парковкой | 1,5 | 1,0 |
| Велосипедная дорожка | 1,5 | 1,0 |
| Примечание - знаком <*> отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 при попутном движении |  |  |

Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций следует принимать по таблице 24.

Таблица 24

Минимальные радиусы кривых в плане

| Расчетная скорость, км/ч | Минимальный радиус, м |
| --- | --- |
| 30 | 25 |
| 10 | 4 |

Продольный уклон велокоммуникаций должен соответствовать продольному уклону проезжей части. При продольных уклонах более 50% следует увеличивать ширину велокоммуникаций в 1,5 раза. Продольные уклоны велокоммуникаций следует назначать не более 70%.

18.6. Размещение велостоянок и стоянок средств индивидуальной мобильности следует предусматривать у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта (железнодорожный транспорт, метрополитен, скоростной трамвай), на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах (при условии обеспечения пропускной способности). Велостоянки и стоянки средств индивидуальной мобильности допускается располагать рядом друг с другом.

Парковочные устройства, велосипеды и средства индивидуальной мобильности не должны создавать препятствий для движения пешеходов.

18.7. Требуемое число мест для паркования велосипедов и средств индивидуальной мобильности следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения.

Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта, а затем суммировать для всего объекта

18.8. Минимальное количество парковочных мест для средств индивидуальной мобильности следует определять по расчету согласно Приложению Т к "СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. N 474/пр.

Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 25 настоящих Нормативов.

Таблица 25

Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов

| № п/п | Тип объекта | Число парковочных мест для велосипедов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты административно-делового назначения |  |
| 1.1. | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения | 2 - 4 на 100 м2 площади |
| 1.2. | Банки и банковские утверждения | 2 - 4 на 100 м2 площади |
| 2. | Объекты науки и учебно-образовательного назначения |  |
| 2.1. | Высшие учебные заведения | до 60 на 100 студентов |
| 2.2. | Школы | до 50 на 100 школьников |
| 3. | Объекты торгово-бытового и коммунального назначения |  |
| 3.1. | Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие супермаркеты) | 5 - 7 на 100 м2 площади |
| 3.2. | Торговые центры | 6 - 8 на 100 м2 площади |
| 4. | Объекты культуры и досуга |  |
| 4.1. | Театры, концертные залы | до 20 - 25 на 100 посетителей |
| 4.2. | Кинотеатры | до 25 на 100 посетителей |
| 4.3. | Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы | до 25 на 100 посетителей |
| 4.4. | Аттракционы/тематические парки развлечений | 10 - 15 на 100 посетителей |
| 4.5. | Места отдыха | 20 - 35 на 100 посетителей |
| 5. | Лечебные учреждения |  |
| 5.1. | Поликлиники, в том числе амбулатории | 25 на 100 посетителей |
| 5.2. | Больницы, профилактории | до 30 на 100 койко-мест |
| 5.3. | Специализированные клиники, реабилитационные центры | до 20 на 100 койко-мест |
| 5.4. | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | до 10 на 100 койко-мест |
| 6. | Спортивно-оздоровительные объекты |  |
| 6.1. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | до 20 на 100 посетителей |
| 6.2. | Спортивные площадки | до 20 на поле |
| 6.3. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы) | до 35 на 100 посетителей |
| 6.4. | Аквапарки, бассейны | до 20 - 25 на 100 посетителей |

18.9. Уличные велосипедные стоянки рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения.

18.10. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.

18.11. Территория жилого комплекса должна быть обеспечена двумя или более въездами (выездами) на территорию с различных улиц. В условиях примыкания жилого комплекса к одной улице территория жилого комплекса должна быть обеспечена двумя или более въездами (выездами) с данной улицы.

18.12. Проезды и подъезды для пожарной техники следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и иными нормативными документами по пожарной безопасности, а также положениями СП 4.13130 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. № 288.

Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

19.1. Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

19.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.

Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

20.1. Защитные дорожные сооружения, включают: сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения, предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

20.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

21.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»).

21.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог определена в таблице 26.

Таблица 26

| Подразделения дорожной службы | Примерная протяженность участков дорог, км, при категории дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
|  | Преимущественные типы дорожных одежд |  |  |  |  |
|  | капитальные |  | облегченные | переходные | Низшие |
| Основное звено службы содержания дорог: |  |  |  |  |  |
| при линейном принципе | 100–170 | 170–260 | 170–260 | 210–260 | – |
| при территориальном принципе | 250–300 | 250–300 | 250–300 | 250–300 | 250-300 |
| Низовое звено службы содержания дорог | 30–40 | 40–55 | 55–70 | 70–90 | 80–100 |
| Пункт содержания и охраны больших мостов | На мостах длиной более 300 м |  |  |  |  |
| Пункт обслуживания переправ | На наплавных мостах, паромах |  |  |  |  |

21.3. Меньшие значения показателей принимаются: для участков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции).

12.4. Протяженность участков дорог категории I дана применительно к дорогам с четырьмя полосами движения. В случае шести или восьми полос движения необходимо протяженность участков рассчитывать с понижающими коэффициентами соответственно 0,7 и 0,5.

Глава 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

22.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности элементами обустройства автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»).

22.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог определены в таблице 27.

Таблица 27

| Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | на автомобильных дорогах I-II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий - 400 |  |
| Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | в пределах населенных пунктов | 600 |
|  | в зоне индивидуальной застройки | 800 |
| Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками | не менее 25 м за перекрестками |
|  | перед перекрестками | не менее 40 м до перекрестков |
|  | за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |

22.3. Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.

22.4. Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков.

22.5. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

22.6. Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

23.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

23.2. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров.

23.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений принимать в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| Общественный пассажирский транспорт |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | в пределах населенных пунктов | 600 |
|  | в зоне индивидуальной застройки | 800 |
| Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками | не менее 25 м за перекрестками |
|  | перед перекрестками | не менее 40 м до перекрестков |
|  | за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |
| Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |

23.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей принимать в соответствии с таблицей 29.

Таблица 29

| Объекты | Расстояние (в метрах) |
| --- | --- |
| пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
| прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
| входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |

23.5. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200–300 м. Дальность пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000м.

Глава 24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями и максимально допустимого уровня их доступности для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

24.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями определены в таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |
| 1. | Автостанции | Вместимость автостанции, пассажиров | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  | 10 |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  | 25 |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  | 50 |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  | 75 |
|  |  | Количество постов (посадки/высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  | 2 (1/1) |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  | 3 (2/1) |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  | 3 (2/1) |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  | 5 (3/2) |
|  |  | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |
| 2. | Малые автовокзалы | Вместимость автовокзала, пассажиров | при расчетном суточном отправлении от 1000 до 2000 | 100 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 2000 до 3000 | 150 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 3000 до 4000 | 200 |  |
| 3. | Средние автовокзалы | Вместимость автовокзала, пассажиров | при расчетном суточном отправлении от 4000 до 6000 | 250 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 6000 до 8000 | 300 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 8000 до 10000 | 400 |  |
| 4. | Большие автовокзалы | Вместимость автовокзала, пассажиров | при расчетном суточном отправлении от 10000 до 15000 | 500 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 15000 до 20000 | 600 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 20000 до 25000 | 700 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 25000 до 30000 | 800 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 30000 до 40000 | 900 |  |
|  |  |  | свыше 40000 | 1000 |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |
| 5. | Посты посадки, высадки пассажиров автовокзалов и автостанций | Количество | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 2 (1/1) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 3 (2/1) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 3 (2/1) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 5(3/2) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 1000 до 2000 | 8 (5/3) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 2000 до 3000 | 9 (6/3) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 3000 до 4000 | 11 (7/4) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 4000 до 6000 | 12 (8/4) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 6000 до 8000 | 14 (9/5) |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 8000 до 10000 | 15 (10/5) |  |
|  |  |  | свыше 10000 | добавляется 1 пост (место) на каждые 2000 мест посадки или 4000 мест высадки пассажиров |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |
| В области воздушного транспорта |  |  |  |  |  |
| 6. | Вертолетные площадки | Расстояние до селитебной территории в направлении взлета (посадки), км | 2 |  |  |
|  |  | Расстояние между боковой границей посадочной площадки до селитебной территории, км | 0,3 |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |

24.2. Предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов и автостанций не нормируются.

Раздел IX. Объекты образования

Глава 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Согласно данным государственной статистики на 2021 год, количество детей в возрасте от 0 до 3 лет составляет 1440 детей, от 3 до 7 лет составляет 2300 детей, от 7 до 16 лет составляет 5179 человек, от 17 до 18 лет составляет 1047 человек. Численность населения Володарского муниципального округа по оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области по состоянию на 01.01.2024г. составила 47925 чел.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

1) дошкольным образованием для детей от 1 до 7 лет - 85% детей;

2) начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

3) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 70% детей при обучении в одну смену.

Согласно данным по образованию Володарского муниципального округа общеобразовательными и дошкольными учреждениями охвачено 100% населения. Количество мест для дошкольного образования и среднего (полного) образования находится в профиците.

Расчетные формулы выполнены с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Д.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле:

Qmin = N3-7 x k1 + N0-3 x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях;

N3-7 - численность детей в возрасте 3 - 7 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях.

Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,65 - 0,85;

N0-3 - численность детей в возрасте 0 - 3 года;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,1 - 0,5.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в учреждениях среднего образования определяется по формуле:

Qmin = N7-15 x k1 + N16-17x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;

N7-15- общая численность детей в возрасте 7 - 15 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций приложения Д СП 42.13330.2016, имеющегося дефицита мест и фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются не ниже 1,0.

N16-17- численность детей в возрасте 16 - 17 лет;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016, уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,5 - 0,75.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в учреждениях среднего образования определяется по формуле:

Qmin = N7-16 x k1 + N17-18 x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;

N7-16 - общая численность детей в возрасте 7 - 16 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются не ниже 1,0.

N17-18 - численность детей в возрасте 17 - 18 лет;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,5 - 0,75.

Показатель минимально допустимой обеспеченности местами в учреждениях среднего профессионального образования определяется по формуле:

Qmin = N17-19 x k1 + N17-19 x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в организациях среднего профессионального образования;

N17-19 - общая численность подростков в возрасте 17 - 19 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности подростков в возрастной группе местами в организациях среднего образования, проживающих в городском округе/городском поселении. Определяется с учетом фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются на уровне 0,1 - 0,25;

k2 - коэффициент обеспеченности подростков в возрастной группе местами в организациях среднего образования, проживающих в муниципальном округе. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются на уровне 0,05 - 0,2.

С учетом этого же коэффициента определяется потребность в местах в общежитиях для организаций среднего профессионального образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения определены в таблице 31.

Таблица 31

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования

| № п/п | Наименование вида объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расчетного показателя |  | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, мест | 85% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка кв.м/место | мощность, мест |  |  |  | обеспеченность, кв.м/место |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До 100 |  |  |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свыше 100 |  |  |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В комплексе организаций свыше 500 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Пешеходная доступность, м | В городских населенных пунктах - 500 м В условиях стесненной городской застройки - 800 м В сельских населенных пунктах - 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Транспортная доступность, км | Для сельских населенных пунктов в одну сторону (до организации или обратно) не более 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Для сельских населенных пунктов при расстояниях, превышающих пешеходную доступность, для воспитанников дошкольных организаций организуется транспортное обслуживание. Обеспечение подвоза учащихся к дошкольным образовательным организациям должно осуществляться на транспорте, предназначенном для перевозки детей, соответствующего возраста. Пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 3. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 4. Для обеспечения радиуса доступности обслуживания в условиях сложившейся застройки при отсутствии участков требуемой площади рекомендуется проектировать комплексы дошкольных образовательных организаций с отделениями малой вместимости (в том числе пристроенные, встроенно-пристроенные и встроенные в жилые и общественные здания). 5. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня мощности дошкольной образовательной организации подлежит уточнению не реже 1 раза в 5 лет с учетом данных о демографической структуре муниципального образования, принимая во внимание данные о наполняемости существующих дошкольных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным общим и основным общим образованием, 70% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, кв. м/учащийся | мощность, мест |  |  |  | обеспеченность, кв.м/учащийся |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 30 до 170 |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 170 до 340 |  |  |  | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 340 до 510 |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 510 до 660 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 660 до 1000 |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 1000 до 1500 |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | свыше 1500 |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта для крупнейших городов в стесненных условиях | Размер земельного участка, кв. м/учащийся | мощность, мест |  |  |  | обеспеченность, кв.м/учащийся |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | От 340 мест |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Пешеходная доступность, м | В городских населенных пунктах - 500 м В условиях стесненной городской застройки - 800 м В сельских населенных пунктах - 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Транспортная доступность, км | Для сельских населенных пунктов в одну сторону (до организации или обратно) не более 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов при расстояниях, превышающих пешеходную доступность, для учащихся организуется транспортное обслуживание. Обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным организациям должно осуществляться на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета не менее 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков общеобразовательной организации могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях, за исключением крупнейших городов; увеличены на 30% - в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные земельные участки. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 29.10.2024 г. № 661) 3. Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона. 4. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня мощности общеобразовательной организации подлежит уточнению не реже 1 раза в 5 лет с учетом данных о демографической структуре муниципального образования, принимая во внимание данные о наполняемости существующих общеобразовательных организаций. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 29.10.2024 г. № 661) 5. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимой площади территории для размещения объекта для крупнейших городов в условиях стесненной городской застройки применяется при размещении объекта в сложившейся застройке, в случае реконструкции территории жилых микрорайонов (кварталов), в том числе на исторических территориях. 6. Показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта для крупнейших городов в условиях стесненной городской застройки устанавливается в целях реализации государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 893, и действует до установления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти особенностей применения требований, установленных национальными стандартами и сводами правил, либо до принятия отдельных национальных стандартов и сводов правил для осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городской застройки, в соответствии со статьей 5.4 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании". 7. В целях реализации государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 893, допускается уменьшать размеры земельных участков общеобразовательных организаций до 20% за исключением крупнейших городов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организации дополнительного образования | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, мест | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Транспортная доступность, минут | 30 в одну сторону |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  | Уровень обеспеченности, мест | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  | Размер земельного участка, га | Для всех учебных заведений кроме учебных заведений гуманитарного профиля и учебных заведений, размещаемых в районах реконструкции, на объект при вместимости, учащихся | До 300 | От 300 до 400 |  |  | От 400 до 600 |  | От 600 до 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,4 |  |  | 3,1 |  | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | Для учебных заведений гуманитарного профиля кроме размещаемых в районах реконструкции, на объект при вместимости, учащихся | До 300 | От 300 до 400 |  |  | От 400 до 600 |  | От 600 до 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,7 |  |  | 2,2 |  | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | Для учебных заведений, размещаемых в районах реконструкции, на объект при вместимости, учащихся | До 400 |  | Свыше 400 до 600 |  |  | Свыше 600 до 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,5 |  |  | 1,9 |  |

Показатель:

Qmin = N3-7 x k1 + N0-3 x k2

Qmin= 2300 x 0,85 + 1440 x 0,5=2675 мест на 1000 чел.

Q= Qmin x 1000/Ч общ, где

Чобщ – численность постоянного населения в Володарском муниципальном округе Нижегородской области на 01.01.2024 г.

Q= 2675x1000 /47925 =56 мест

Среднее образование:

Qmin = N7-16 x k1 + N17-18 x k2, =

Qmin= 5179 x 1 + 1047 x 0,75= 5964 места на 1000 чел.

Q= Qmin x 1000/Чобщ, где

Чобщ – численность постоянного населения в Володарском муниципальном округе Нижегородской области на 01.01.2024 г.

Q= 5964 x1000 /47925 =124 места.

Среднее полное образование:

Qmin = N17-19 x k1 + N17-19 x k2, =

Qmin= 1972x 0,25 + 1972 x 0,2= 887 мест на 1000 чел.

Q= Qmin x 1000/Чобщ, где

Чобщ – численность постоянного населения в Володарском муниципальном округе Нижегородской области на 01.01.2024 г.

Q= 887 x1000 /47925 =18 мест.

Глава 26. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения определены в таблице 29.

Таблица 32

| Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации | Организации дополнительного образования |
| --- | --- | --- |
| в сельских населенных пунктах 500 м | для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону) ** | не более 60 мин |

*- указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

** - предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

- Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

- Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Раздел X. Объекты здравоохранения

Глава 27. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения приведены в таблице 33.

Таблица 33

| № | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Перинатальный центр | В соответствии с нормативами | в соответствии с нормативами и заданием на проектирование |  |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Уровень обеспеченности, посещение в смену | 181,5 на 10 тыс. человек |  |
|  |  | Размер земельного участка, га/ посещений в смену | на 100 посещений в смену - 0,1, но не менее 0,5 для отдельно стоящего здания, встроенные - 0,2 на объект |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | доступность поликлиник и их филиалов, м | 1000 |
| Примечания: 1. При размещении лечебно-профилактических медицинских организаций по необходимости предусматривать площади для размещения молочных кухонь (или их раздаточных пунктов). 2. Размещение молочных кухонь (или их раздаточных пунктов) также возможно при прочих объектах общественно-делового назначения. 3. Площадь помещений раздаточных пунктов молочных кухонь следует принимать не менее 0,3 кв. м общей площади на 1 ребенка возрастом до одного года. 4. Допускается размещение раздаточных пунктов молочных кухонь в первых этажах жилых зданий. 5. Пешеходная доступность раздаточных пунктов молочных кухонь 500 м |  |  |  |  |
| 3 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Уровень койка | обеспеченности, | 71,9 на 10 тыс. человек, в том числе: в больничных - 71,4; |
|  |  |  |  | в хосписах - 0,5 |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/койка |  | при вместимо сти, коек |
|  |  |  |  | м2 на койку |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |
| Примечания: 1. На 1 койко-место для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 2. На 1 койко-место для родильных домов следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 0,7 |  |  |  |  |
| 4 | Медицинские организации скорой медицинской помощи | Уровень автомобиль | обеспеченности, | 1 на 10 тыс. человек |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м |  | 500 на 1 автомобиль, но не менее 2000 на 1 объект |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | в пределах 30-минутной доступности автомобиля до пациента |
| 5 | Аптеки (аптечные киоски) | Уровень обеспеченности, объект | 10 м2 общей площади на 1000 жителей |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступно сть, м | 500 м, |
|  |  |  |  | при одно-двухэтажной застройке - 800 м |

Глава 28. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

28.1. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области приведены в таблице 34.

Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения следует принимать не более указанного в пункте 10.4 СП 42.13330.2016.

Таблица 34

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания (м) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поликлиники и их филиалы в городах | 1000 |
| 2. | Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| 3. | То же при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| 4. | Аптеки в городах | 500 |
| 5. | То же при одно- и двухэтажной застройке | 800 |

28.2. Выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельских населенных пунктах в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле.

Раздел XI. Объекты физической культуры и спорта

Глава 29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

29.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и их территориальная доступность определены в таблице 35. Определяются согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д).

Таблица 35

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, ед. измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 1 на 100 тыс. жителей |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, м | - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.; - для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин. |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 110 на 100 тыс. жителей |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая доступность, м | до 1000 м |
| 3 | Спортивные залы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 59 на 100 тыс. жителей |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), а также для сельских населенных пунктов - не более 30 мин. |
| 4 | Крытые плавательные бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно- оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 5 на 100 тыс. жителей |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, м | - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.; - для сельских населенных пунктов- не нормируется |
| 5 | Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятия массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 46 на 100 тыс. жителей |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, м | Для крытых спортивных объектов с искусственным льдом - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.; - для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин. Для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки нормативы транспортной доступности не устанавливаются |
| 6 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные и игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 227 на 100 тыс. жителей |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая доступность, м | - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не нормируется; - для сельских населенных пунктов - не нормируется |
| Примечание: при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта необходимо учитывать усредненный норматив единой пропускной способности 122 человека на 1 тыс. населения |  |  |  |  |

Глава 30. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Базовым показателем для определения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта является норматив, указанный в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений объекты городского и районного значения - в пределах транспортной доступности 30 мин. Расчетные показатели отображены в таблице 32.

# Раздел XII. Объекты торгово-бытового и коммунального назначения

Глава 31. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торгово-бытового и коммунального назначения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Расчетные показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и доступности объектов торгово-бытового и коммунального назначения местного значения определены в таблице 36.

Таблица 36

| N п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, ед. измерения | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов | в соответствии с утвержденными нормативами минимальной обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел. | размер земельного участка, га/объект |
|  |  |  |  |  | от 4 до 6 | 0,4-0,6 |
|  |  |  |  |  | от 6 до 10 | 0,6-0,8 |
|  |  |  |  |  | от 10 до 15 | 0,8-1,1 |
|  |  |  |  |  | от 15 до 20 | 1,1-1,3 |
|  |  |  |  |  | торговые центры населенных пунктов с числом жителей, тыс. чел. | размер земельного участка, га/объект |
|  |  |  |  |  | до 1 | 0,1-0,2 |
|  |  |  |  |  | от 1 до 3 | 0,2-0,4 |
|  |  |  |  |  | от 3 до 4 | 0,4-0,6 |
|  |  |  |  |  | от 5 до 6 | 0,6-1 |
|  |  |  |  |  | от 7 до 10 | 1-1,2 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты - 2000 |  |
| Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах уровень обеспеченности предприятиями торговли устанавливается из расчета 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предприятия общественного питания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, мест | городские населенные пункты: 40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек. |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/100 мест | мощность, мест | размер участка, га/100 мест |
|  |  |  |  |  | до 50 | 0,2-0,25 |
|  |  |  |  |  | от 50 до 150 | 0,15-0,2 |
|  |  |  |  |  | свыше 150 | 0,1 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты - 2000 |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, рабочих мест | городские населенные пункты: 9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/10 рабочих мест | мощность, рабочих мест | размер участка, га/10 рабочих мест |
|  |  |  |  |  | 10-50 | 0,1-0,2 |
|  |  |  |  |  | 50-150 | 0,05-0,08 |
|  |  |  |  |  | свыше 150 | 0,03-0,04 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты - 2000 |  |
| Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания допускается размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания устанавливается из расчета 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |

Глава 32. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торгово-бытового и коммунального назначения местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торгово-бытового и коммунального назначения, указанный в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Данные отражены в таблице 36.

Раздел XIII. Объекты культуры и искусства

Глава 33. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Расчетные показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения определены в таблице 37.

Таблица 37

| N п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, ед. измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещения для культурно-досуговой деятельности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, м2 площади пола | 50 на 1 тыс. населения |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта |
| Примечания: 1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). 2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |

Глава 34. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества, указанный в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Данные отражены в таблице 37.

Раздел XIV. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СП 127.13330.2023.

Глава 35. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

35.1. Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.

Устанавливаются:

- Требования к санитарной очистке территории поселений;

- Нормы накопления бытовых отходов;

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

35.1. Установленные, Нормативами, показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронение твердых коммунальных отходов, приведены в таблице 38.

Таблица 38

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором и транспортированием коммунальных отходов, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) бытовые отходы | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором и транспортированием отходов производства, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) промышленные отходы, не имеющие собственных объектов размещения отходов (размещенных надлежащим образом) | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |

Глава 36. Размещение снегоприемных пунктов

36.1. Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные сооружения – снег приемные пункты.

36.2. Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с жилой, общественно-деловой и рекреационной зон, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега;

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

- объемов снега, подлежащего вывозу;

- пропускной способности канализационных коллекторов и мощность очистных сооружений;

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

36.3. Не допускается размещение «сухих» снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными сетями.

36.4. Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 м.

36.5. Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки автотранспорта или для иных целей.

Глава 37. Размещение полигонов твердых коммунальных отходов

37.1. Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

37.2. Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области», СанПиН 2.1.3684-21, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 05.11.1996.

37.3. Полигоны ТКО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

37.4. Размер санитарно-защитной зоны полигона составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

37.5. При выборе участка для устройства полигона ТКО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

37.6. Полигоны ТКО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.

37.7. Полигон для твердых коммунальных отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТКО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Не допускается размещение полигонов:

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

37.8. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению отведенной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

37.9. Проектирование объектов по переработке (утилизации) ТКО следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, а также настоящего раздела.

37.10. Ориентировочное количество коммунальных отходов определяется по расчету. Нормы накопления коммунальных отходов отражены в таблице 39.

Таблица 39

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов, чел./год * |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1 Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов.

2 Для городов климатических районов III и IV норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10%.

3 Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IА, IБ, IГ при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля – на 50%.

4 Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

37.11. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 40.

Таблица 40

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| св. 100 | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны* | 0,02-0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5-1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

37.12. Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СП 127.13330.2023 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

Раздел XV. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Глава 38. Общие положения по объектам, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

38.1. Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Санитарные правила и нормы были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.

38.2. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

38.3.  На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

38.4. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

38.5. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

38.6. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

38.7. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

38.8. Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

38.9. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

Глава 39. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

39.1. Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами устанавливается в соответствии СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"

39.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения определены в таблице 41.

Таблица 41

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |
| 1. | Ритуальные услуги | объект на 0,5 млн. чел. | 1 | Не нормируется |  |  |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24 |  |  |  |

Глава 40. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

40.1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей Володарского муниципального округа Нижегородской области, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

40.2. Кладбища с погребением размещают на расстоянии:

-от территории жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) м, не менее:

-100 - при площади кладбища 10 га и менее;

-300 - при площади кладбища от 10 до 20 га;

-500 - при площади кладбища от 20 до 40 га;

-50 - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

-от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

-на территориях малоэтажной застройки, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и жилой территорией обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Раздел XVI. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

Глава 41. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства

41.1. При новом строительстве многоквартирного дома расчетное количество детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок, предназначенных для его жителей, следует предусматривать в пределах земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома.

41.2. При реконструкции и новом строительстве общая площадь детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок должна составлять не менее 10% площади земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома. При этом площадь детской площадки должна составлять не менее 3,3%, площадки отдыха - не менее 0,3 %, спортивной площадки - не менее 6,4 % площади земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома.

В условиях реконструкции при несоответствии площади земельного участка под существующим многоквартирным домом требованиям настоящих Нормативов, детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок, частично или полностью могут размещаться вне пределов земельного участка данного многоквартирного дома в радиусе пешеходной доступности не далее 300 м.

При этом их площадь должна составлять не менее 10% площади земельного участка данного многоквартирного дома.

Размещение детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок для индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки следует предусматривать по норме:

- детские площадки не менее 0,7 кв.м на одного жителя;

- площадки отдыха не менее 0,1 кв.м на одного жителя;

- спортивные площадки по норме не менее 2,0 кв.м на одного жителя.

Площадки для выгула и дрессировки собак следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности до 1500 м исходя из расчета 0,1 кв.м площади площадки на одного жителя.

Размещение площадок благоустройства необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий:

- детские площадки - не менее 12 м;

- площадки отдыха - не менее 10 м;

- спортивные площадки не менее 10 - 40 м, при этом наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса;

- площадки для хозяйственных целей - не менее 20 м;

- площадки для выгула и дрессировки собак - не менее 40 м.

Глава 42. Расчетные показатели уровня озеленения территорий Володарского муниципального округа Нижегородской области

42.1. Площадь озелененных территорий общего пользования для территории Володарского муниципального округа Нижегородской области должна составлять (норматив на одного жителя) – 10 кв.м. Площадь озелененных территорий общего пользования Володарского муниципального округа не подлежит уменьшению.

42.2. Озелененные территории общего пользования должны отвечать следующим требованиям:

- наличие зеленых насаждений (древесных, кустарниковых и (или) травянистых растений);

- минимальная площадь фактически озелененной территории должна составлять не менее 70 % от общей площади озелененной территории общего пользования;

- площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на озелененной территории общего пользования, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать 30 % этой территории.

42.3. Площадь под зданиями и иными сооружениями, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать:

- для парков, садов, набережных - 20% от площади озелененной территории общего пользования;

- для скверов, бульваров - 15% от площади озелененной территории общего пользования;

- для рекреационно-ландшафтных и природных территорий - 10% от площади озелененной территории общего пользования.

42.4. На территории Володарского муниципального округа Нижегородской области минимальный уровень озеленения следует принимать в соответствии с таблицей 42.

Таблица 42

| Участки (территории) для размещения жилой, общественной, деловой, производственной застройки | Уровень озеленения |
| --- | --- |
| Участки (территории) для размещения жилой застройки | 25 % |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам (взрослым и детям) медицинской помощи в стационарах (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома, стационары для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные) | не менее 50 % площади, свободной от застройки |
| Участки (территории) для размещения дошкольных образовательных организаций | 50% При реконструкции допускается снижение уровня озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки |
| Участки (территории) для размещения общеобразовательных организаций | 50% площади территории, свободной от застройки. При реконструкции допускается снижение уровня озеленения на 25-30% площади тории, свободной от застройки |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональных образовательных организаций | 40 % |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для образовательных организаций высшего образования | 30 % |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для осуществления культурно-просветительской деятельности | 20 % |
| Участки (территории) общественных, деловых и коммерческих зон | 15% |

42.5. Площадь озелененных территорий жилых зон в пределах квартала должна составлять не менее 6 кв. м на одного жителя, при этом:

- в площадь квартала и площадь озелененной территории не включаются территории дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;

-в площадь озелененных территорий не включаются участки, расположенные в пределах существующих санитарно-защитных зон.

42.6. Обеспеченность озелененной территорией участков производственно-коммунальных зон должна составлять не менее 3 кв.м озелененной территории на одного работающего в наиболее многочисленной смене в пределах территории проектирования.

42.7. При новом строительстве обеспеченность озелененной территорией общественных, деловых и коммерческих зон должна составлять не менее 0,3 кв.м озелененной территории на одного работающего в наиболее многочисленной смене в пределах территории проектирования.

Раздел XVII. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Перечень объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации N 1309 от 29 ноября 1999 г. и СП 165.1325800.2014.

Глава 43. Защитные сооружения

Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного сооружения или противорадиационного укрытия регламентируется в зависимости от назначения сооружения в соответствии со СП 88.13330.2022.

Глава 44. Объекты по обеспечению безопасности на водных объектах

Выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, ее содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ согласно ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ».

Глава 45. Объекты по профилактике терроризма и экстремизма

Комплекс зданий органов внутренних дел следует располагать на единой территории. Размеры земельных участков органов внутренних дел, размещенных в отдельном административном здании, следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, как для зданий управлений.

Глава 46. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера приведены в таблице 43.

Таблица 43

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Вместимость(чел.) | 150 | СП 88.13330.20 |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | 5 |  |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество (ед.) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Количество (ед.) | 1 |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Количество (ед.) | 1 |  |
| 6 | Сирены | Количество (ед.) | 1 (радиус действия 500м) |  |
| 7 | Ледовые переправы | Количество (ед.) | В местах, необходимых для доступа к населенным пунктам в случаях отсутствия иного способа | ОДН 218.010-98 |
| 8 | Спасательные подразделения на водных | Количество (ед.) | 1 на каждый санкционированный |  |
| 9 | Объекты органов внутренних дел | Количество (ед.) | 1 | НПБ 12-95 |

Глава 47. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера приведены в таблице 44.

Таблица 44

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Радиус сбора(м) | 1000 | СП 88.13330.2014 |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Радиус сбора (м) | 1000 |  |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество (ед.) | На всех въездах и выездах населенного пункта |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Доступность (мин.) | 30 |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Радиус доступности (м) | 500 |  |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Ледовые переправы | Количество (ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 8 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество (ед.) | Не регламентируется |  |

При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

Раздел XVIII. Объекты связи

Общие положения разработаны на основании действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи».

2. Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

3. РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

4. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Нижегородской области».

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 10 июня 2008 г. N 231 «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Нижегородской области».

Глава 48. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Принимаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

Глава 49. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности других объектов связи не нормируются.

Раздел XIX. Объекты услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения

Глава 50. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Показатели обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице 45.

Таблица 45

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | площадь (количество) стационарных торговых объектов (единиц) |  | В соответствии с утвержденными нормативами минимальной обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов (Постановление Правительства Нижегородской области от 24 августа 2023 N 774 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, действующих на территории Нижегородской области, и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области» |
| 2. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д) |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 9 |  |
| 4. | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс. чел |  |
| 5. | Гостиницы | мест на 1 тыс. чел | 8 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д) |

Глава 51. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Володарского муниципального округа Нижегородской области

Базовые показатели для определения территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице 46.

Таблица 46

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местного значения |  |  |  |  |
| 1. | Магазины | м | не нормируется | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 2. | Предприятия общественного питания | м |  |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | м |  |  |
| 4. | Отделение банка, операционная касса | м | 500 (в жилых кварталах) |  |
|  |  | мин | 15 –транспортная доступность в сельских населенных пунктах |  |
| 5. | Гостиницы | не нормируется |  |  |

Раздел XX. Особо охраняемые природные территории местного значения

На территории Володарского муниципального округа расположены 7 памятников природы регионального значения (характеристика памятников природы приведена в таблице 47).

Таблица 47

| № | Категория | Наименование ООПТ | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы | Болото Варех и озеро Варех | - |
| 2 | Памятник природы | Болото Утрех и озеро Утрех | 52:22-9.1 |
| 3 | Памятник природы | Озёра Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив | 52:22-9.2 |
| 4 | Памятник природы | Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска | 52:00-9.1 |
| 5 | Памятник природы | Территория Желнино-Пушкино-Сейма | - |
| 6 | Памятник природы | Территория "Красная Горка" | 52:22-9.3 |
| 7 | Памятник природы | Болото Федяевское | - |

Сведения о памятниках природы, а также их природоохранные режимы приведены в таблице 48:

Таблица 48

Перечень существующих особо охраняемых природных территорий на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области

| № пп | Наименование объекта | Местополо- жение | Назначение | Документ о принятии на охрану | Площадь памятника/охранной зоны | Природоохранный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болото Варех и озеро Варех | Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, от районного центра г. Володарска на северо-запад 30 км, от г. Дзержинска на северо-запад 38 км, от п. Фролищи на юго-восток 3 км, от п. Мулино на северо-запад 8 км. | А. Областное. Б.1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений). 2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы верховых, переходных и низинных болот, дистрофных озер). 3. Научное (зоологическое, ботаническое). 4. Водоохранное (для реки Клязьмы и ее притоков). 5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников). | Распоряжение администрации Нижегородской области «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы регионального (областного) значения» от 26 мая 1998 г. №787-р | 1971,3 (1391,9) га | На территории памятника природы запрещаются: - передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - продажа земель; - прокладывание через территорию любых коммуникаций; - все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; - применение любых ядохимикатов; - все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; - добыча любых полезных ископаемых; - весенняя охота; - проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог; - засорение и захламление территории; - подсочка деревьев; - прогон и выпас скота; - разбивка туристических стоянок, разведение костров; - строительство; а также любые другие виды деятельности, за исключением: - охоты в осенне-зимний период; - любительского лова рыбы удочкой и спиннингом; - сбора грибов и ягод; - научных исследований. Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 1391,9 га (список лесных выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы см. прилагается), в которой запрещаются: - передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - продажа земель; - прокладывание любых коммуникаций; - строительство; - все виды мелиоративных работ; - применение любых ядохимикатов; - рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды); - засорение и захламление территории. В охранной зоне запрещается: - передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - продажа земель; - прокладывание любых коммуникаций; - строительство; - все виды мелиоративных работ; - применение любых ядохимикатов; - рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды); - засорение и захламление территории. |
| 2. | Болото Утрех и озеро Утрех | Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, от районного центра г. Володарска на северо-запад 28 км, от г. Дзержинска на северо-запад 40 км, от п. Фролищи на северо-восток 3 км, от п. Мулино на северо-запад 13 км. | А. Областное. Б.1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений). 2. Охрана ценофонда (представлены вторичные экосистемы выработанного торфоместорождения, а также сохранившиеся болотные и озерные биоценозы). 3. Научное (зоологическое, ботаническое). 4. Водоохранное (для реки Клязьмы). 5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников, ресурсов охотфауны) | Распоряжение администрации Нижегородской области «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы регионального (областного) значения» от 26 мая 1998 г. №787-р | 3697,1 (1476,7) | На территории памятника природы запрещаются: - передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - продажа земель; - прокладывание через территорию любых коммуникаций; - все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; - применение любых ядохимикатов; - все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; - добыча любых полезных ископаемых; - весенняя охота; - проезд и стоянка авто- мототранспорта вне дорог; - засорение и захламление территории; - подсочка деревьев; - прогон и выпас скота; - разбивка туристических стоянок, разведение костров; - строительство; а также любые другие виды деятельности, за исключением: - охоты в осенне-зимний период; - любительского лова рыбы удочкой и спиннингом; - сбора грибов и ягод; - научных исследований. В охранной зоне запрещается: - передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - продажа земель; - прокладывание любых коммуникаций; - строительство; - все виды мелиоративных работ; - применение любых ядохимикатов; - рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды); - засорение и захламление территории. |
| 3. | Озера Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив | Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, от районного центра г. Володарска на северо-запад 28 км, от п. Мулино на северо-запад 11 км, от р. п. Фролищи на юго-восток 9 км, от п. Центральный на северо-запад 7 км | А. Областное. Б.1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений). 2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы карстовых озер, верховых и переходных болот). 3. Научное (зоологическое, ботаническое). 4. Водоохранное. 5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников). | Распоряжение администрации Нижегородской области «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы регионального (областного) значения» от 26 мая 1998 г. №787-р | 24,7 (99,3) га | На территории памятника природы запрещаются: - передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - продажа земель; - прокладывание через территорию любых коммуникаций; - все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; - применение любых ядохимикатов; - все виды мелиоративных работ; - добыча любых полезных ископаемых; - весенняя охота; - проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог; - засорение и захламление территории; - подсочка деревьев; - прогон и выпас скота; - разбивка туристических стоянок, разведение костров (за исключением специально отведенных для этой цели мест); - строительство; а также любые другие виды деятельности, за исключением: - охоты в осенне-зимний период; - сбора грибов и ягод; - любительского лова рыбы удочкой и спиннингом; - научных исследований. В охранной зоне запрещаются: - передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - продажа земель; - прокладывание любых коммуникаций; - строительство; - все виды мелиоративных работ; - применение любых ядохимикатов; - рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды); - засорение и захламление территории. |
| 4. | Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска | Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, в юго-западной части г. Дзержинска, Володарский муниципальный округ, восточнее ст. Желнино. | А. Региональное. Б. 1. Средообразующее. 2. Рекреационное. 3. Эстетическое. | Постановление Правительства Нижегородской области «Об охраняемом объекте природного комплекса населенных пунктов регионального значения «Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска»» от 11 декабря 2019 г. N 942 | 387,0 га | На территории памятника природы разрешаются: - создание объектов лесной инфраструктуры, благоустройство лесного участка, возведение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений, связанных с размещением детского оздоровительного лагеря в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127, без вырубки древостоя и без возведения объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, - при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы; - строительство линейных объектов к существующим базам отдыха, детским оздоровительным лагерям, лагерю, расположенному в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы; - проезд авто-, мототранспорта и иных транспортных средств к ДОЛ им. Юрия Гагарина, "Энергетик" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:1300014:4), "Алые паруса" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), "Салют" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), базе отдыха "Большая медведица" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:7), земельным участкам с кадастровыми номерами 52:22:130014:213, 52:22:130014:127 и земельным участкам по ул. Пролетарская и ул. Лесная п. Желнино г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по существующим дорогам с твердым покрытием (асфальтовым, щебеночным); - проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ; - рубки ухода; - расчистка, разрубка квартальных просек; - реконструкция существующих линейных объектов в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы; - проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт существующих некапитальных строений, сооружений, линейных объектов, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ; - проведение мероприятий по тушению пожаров; - проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденным в установленном порядке; - проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования ООПТ; - проведение спортивно-массовых мероприятий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ; - биотехнические мероприятия; - обустройство мест купания на водоемах; - сбор грибов и ягод; - конные прогулки по установленной прогулочной тропе. На территории памятника природы запрещается: - приватизация и продажа земель; - предоставление земельных участков для садоводства и огородничества; - строительство зданий, строений, сооружений и любых других объектов, за исключением создания объектов лесной инфраструктуры, временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, связанных с размещением детского оздоровительного лагеря, в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127; - строительство новых линейных объектов, за исключением необходимости их строительства для обеспечения функционирования существующих баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, лагеря, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127, при условии отсутствия альтернативных вариантов; - геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; - взрывные работы; - проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории (за исключением работ по инженерной защите); - хранение и захоронение отходов; - загрязнение и замусоривание территории; - распашка земель, кроме выполнения противопожарной опашки; - применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста; - все виды рубок леса, за исключением рубок ухода, лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, а также вынужденной рубки деревьев и кустарников при проведении мероприятий по обеспечению функционирования и ремонту существующих линейных объектов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ, а при проведении реконструкции и строительстве линейных объектов - в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, расчистки, разрубки квартальных просек; - подсочка деревьев; - проезд и стоянка авто-, мототранспорта и иных транспортных средств (кроме спецавтотранспорта), за исключением подъезда автотранспортных средств к ДОЛ им. Юрия Гагарина, "Энергетик" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:1300014:4), "Алые паруса" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), "Салют" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), базе отдыха "Большая медведица" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:7), земельным участкам с кадастровыми номерами 52:22:130014:213, 52:22:130014:127 и земельным участкам по ул. Пролетарской и ул. Лесной п. Желнино г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по существующим дорогам с твердым покрытием (асфальтовым, щебеночным); - выпас, прогон и водопой скота; - сенокошение; - заготовка лекарственных и иных видов растений; - разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей. |
| 5. | Памятник природы регионального значения «Территория Желнино – Пушкино – Сейма» | Нижегородская область, городской округ город Дзержинск и Володарский муниципальный округ, юго-восточнее г. Володарска, юго-западнее г. Дзержинска, южнее р. п. Решетихи, вокруг р. п. Желнино с юго-запада и юго-востока. | А. Региональное. Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных, произрастания редких видов растений). 2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы пойменных дубрав, низинных болот, остепненных сосновых боров, пойменных водоемов). 3. Научное (зоологическое, ботаническое). 4. Водоохранное. 5. Рекреационное. | Постановление Правительства Нижегородской области «О памятнике регионального значения «Территория Желнино-Пушкино-Сейма»» от 5 мая 2012 г. №257 | 3317,3 га | На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы: - приватизация и продажа земель; - предоставление земельных участков для садоводства и огородничества; - строительство зданий, сооружений и других объектов (за исключением объектов рекреационного назначения и коммуникаций, обеспечивающих их эксплуатацию, на участке выдела 27 квартала 103 Дзержинского городского лесничества, расположенного на расстоянии не далее 100 метров от береговой линии р. Оки, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы); - сплошные рубки лесных насаждений; - подсочка лесных насаждений; - распашка сенокосов; - перевод сенокосных угодий в пастбищные; - применение любых ядохимикатов, минеральных и органических удобрений; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории; - размещение отвалов размываемых грунтов; - размещение кладбищ, скотомогильников; - изменение гидрологического режима территории (регулирование водотоков, устройство запруд и так далее); - изменение ложа и береговой линии водоемов, являющихся местами обитания видов живых организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и (или) Нижегородской области; - забор воды из водоемов; - сброс воды в водоемы; - очистка дна от донных отложений (за исключением участков, примыкающих к объектам рекреационного назначения, по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий); - все виды мелиоративных работ; - добыча полезных ископаемых; - проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог, мойка машин; - охота; - устройство туристических стоянок и разведение костров. На территории памятника природы разрешаются: - проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в случаях деградации насаждений в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам; - благоустройство территорий, примыкающих к объектам рекреационного назначения и населенным пунктам, а также размещение на них площадок для занятий спортом без возведения объектов капитального строительства по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; - проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов) по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; - проведение мероприятий по реконструкции существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов) при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы; - строительство коммуникаций в границах второго участка на расстоянии до 150 метров от береговой линии оз. Глубокое при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы; - любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; - отдых и купание; - сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд; - установка объектов, необходимых для организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО); - научные исследования. |
| 6. | Памятник природы регионального значения «Территория «Красная горка»» | Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, в ¦ км к юго-западу от г. Володарск. Расположен на землях лесного фонда (Балахнинское межрайонное лесничество, Ильинское участковое лесничество), входящих в состав кадастровых кварталов 52:22:1000026, 52:22:1000023. | А. Региональное. Б. 1. Охрана ценофонда (типичные биоценозы пойменных дубрав, низинных болот, сосновых боров). 2. Научное (ботаническое). 3. Водоохранное (для реки Оки). 4. Рекреационное. | Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении паспорта на памятник природы регионального значения «Территория «Красная горка»», расположенный в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» от 25.06.2023 №522 | 1071 га | На территории памятника природы запрещается: — приватизация и продажа земель; — передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования; — все виды рубок лесных насаждений, за исключением: рубок, необходимых для соблюдения строительных норм при регламентном обслуживании, ремонте и реконструкции существующих линейных объектов, лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; расчистки, разрубки квартальных просек, расчистки грунтовых дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения, рубок осветления, прочистки и прореживания в лесных культурах; — подсочка лесных насаждений; — сбор и заготовка лекарственных и иных видов растений; — применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста; — распашка земель, за исключением противопожарных мероприятий; — добыча любых полезных ископаемых; — строительство зданий, строений, сооружений; — строительство и прокладывание новых дорог, трубопроводов и других линейных объектов; — размещение объектов хранения и захоронения отходов, загрязнение и захламление земель; — забор воды и сброс сточных вод в поверхностные водные объекты; — все виды мелиоративных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории; — проезд и стоянка авто-, мототранспорта и иных транспортных средств вне дорог, за исключением спецавтотранспорта и транспорта при необходимости его использования для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей; — прогон, выпас и водопой скота; — разбивка туристических стоянок, разведение костров; — промысловая охота; — любительская и спортивная охота в весенний период (весенняя охота); — любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны. На территории памятника природы разрешается: — расчистка и ремонт грунтовых дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения без увеличения их ширины в период с 1 августа по 1 апреля; — проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; — расчистка, разрубка квартальных просек без увеличения их ширины, рубки осветления, прочистки и прореживания в лесных культурах в период с 1 августа по 1 апреля; — проведение мероприятий по тушению пожаров; — проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденным в установленном порядке; — проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; — проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих линейных объектов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы; — любительская и спортивная охота в летне-осенний, осенне-зимний периоды; — любительское рыболовство; — сбор грибов и ягод гражданами для собственных нужд; — проведение биотехнических мероприятий; — проведение учебных экскурсий; — научные исследования. |
| 7. | Памятник природы регионального значения «Болото Федяевское» | Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, Балахнинский муниципальный округ Володарский муниципальный округ, в 12 км к северо-западу от г. Дзержинск, в 5 км к северу от г. Володарск, в 2 км к северу от п. Смолино. | А. Региональное. Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов растений и животных); 2. Охрана ценофонда (типичные биоценозы пойменных дубрав, низинных болот, сосновых боров); 3. Научное (ботаническое, зоологическое); 3. Водоохранное (для р. Сейма). | Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.08.1975 №545 «Об охране отдельных торфяных болот, заболоченных массивов и пойм области» | 6329,4 | На территории памятника природы запрещается: — передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования; — приватизация и продажа земель; — строительство зданий, строений и сооружений, прокладывание линейных объектов; — разведка и добыча полезных ископаемых (в том числе торфа и сапропеля), геологоразведочные изыскания; — распашка земель, за исключением противопожарного благоустройства лесов согласно действующему законодательству; — уничтожение и повреждение болотной, прибрежно-водной и водной растительности, мохового покрова, сплавин; — все виды рубок леса, за исключением проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также разрубки квартальных просек, рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур в период с 01 августа по 01 апреля; — подсочка лесных насаждений; — сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов; — сбор и заготовка лекарственных и декоративных видов растений; — все виды мелиоративных работ, осушение болот, любые другие действия, приводящие к уничтожению, изменению конфигурации водных объектов и их частей, а также к изменению их гидрологического режима; — мойка машин; — прогон, выпас и водопой скота; — загрязнение земель и захламление территории; — размещение объектов хранения и захоронения отходов; — применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста; — проезд и стоянка транспортных средств вне существующих дорог с грунтовым и щебеночным покрытиями, за исключением спецавтотранспорта и транспорта при необходимости его использования для ведения лесного хозяйства, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей; — устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением стоянок около о. Вьюнковское и о. Черемисское, входящих в состав туристического маршрута № 5 «Тропы озерного края» (Приложение 5, 6 к паспорту на памятник природы); — разведение костров; — любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению или восстановлению объектов охраны. На территории памятника природы разрешаются: — ремонт существующих грунтовых дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения в период с 1 августа по 1 апреля по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ); — проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; — разрубка квартальных просек, рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимые в период с 01 августа по 01 апреля; — проведение мероприятий по тушению пожаров; — проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных в установленном порядке; — проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; — любительская и спортивная охота; — разбивка туристических стоянок, разведение костров на стоянках около о. Вьюнковское и о. Черемисское, входящих в состав туристического маршрута № 5 «Тропы озерного края», согласно Приложений 5, 6 к паспорту на памятник природы; — сбор грибов и ягод гражданами для собственных нужд; — любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; — научные исследования. |

Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:

— деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);

— охрана природных территорий (код 9.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

— заготовка лесных ресурсов (код 10.3);

— охота и рыбалка (код 5.3).

Также на территории Володарского муниципального округа планируются к утверждению пять памятников природы и один природный заказник:

- Памятник природы регионального значения «Болото Горелая дача»;

- Памятник природы регионального значения «Болото Сумино (включая болото Малое Сумино)»;

- Памятник природы регионального значения «Болото Сумино (включая болото Малое Сумино)»;

- Природный заказник регионального (областного) значения «Володарский»;

- Памятник природы регионального значения «Водоем с колонией озерных чаек в р.п. Красная Горка»;

- Памятник природы регионального значения «Пойма реки Клязьмы в Ильинском лесничестве».

Раздел XXI. Территории объектов культурного наследия местного значения. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, необходимо проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (археологических полевых работ), в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Нижегородской области от 3.07.2007 г N 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».

При реконструкции в исторической части сельского поселения режим реконструкции должен определяться с учетом:

- сохранения общего характера застройки;

- сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселения;

- отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного поселения;

- использования, как правило, традиционных материалов;

- соблюдения предельно допустимой для данной зоны сельского поселения высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки.

Использование объекта культурного наследия, либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Закона Нижегородской области от 2.02.2016 г N 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»

При организации пешеходных зон, благоустройства, озеленения, размещения малых форм следует предусматривать возможность проезда пожарных машин и машин специального транспорта.

Объекты инженерного обеспечения в исторической части следует проектировать по индивидуальным проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки.

На территории Володарского муниципального округа Нижегородской области объекты культурного наследия муниципального значения отсутствуют.

Раздел XXII. Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Общие положения по обеспеченности доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 54.13330.2022, СП 118.13330.2022, СП 59.13330.2020 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам». СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

Раздел XXIII. Территориальные ограничения градостроительной деятельности

Глава 52. Водоохранные зоны

52.1. В границах водоохранных зон запрещается (Водный кодекс РФ, гл. 6, ст. 65, ч. 15):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

52.2. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются (Водный кодекс Российской Федерации, часть 17 статья 65):

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 53. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

53.1. Зоны санитарной охраны (далее- СЗО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима), его назначение: защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

53.2. В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим.

Ограничения по первому поясу СЗО подземных источников водоснабжения:

- не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения по второму поясу СЗО подземных источников водоснабжения:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ограничения по первому поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Ограничения по второму поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения по второму и третьему поясам СЗО поверхностных источников водоснабжения:

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Глава 54. Сейсмическая активность.

Ограничения градостроительной деятельности приведены в СТО 36554501-016-2009 «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий».

Глава 55. Иные зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 49

| № | Вид ЗОУИТ | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | ст. 65 п.1 Водного кодекса РФ |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | ст. 65 п. 2 Водного кодекса РФ |
| 3 | Береговая полоса | ст. 6 п.6, п. 7 Водного кодекса РФ |
| 4 | Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 28.02.2022 № 7) |
| 5 | Придорожные полосы автомобильных дорог | ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
| 6 | Охранная зона трубопроводов (газопроводов) | Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.), СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» |
| 7 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| * - отображаются в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 (ред. От 28.02.2023) |  |  |

Раздел XXIV. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Глава 56. Инженерная подготовка

Необходимость применения инженерной подготовки определяется: обеспечением пригодности территории для градостроительного использования и создания, оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.

По природным и санитарным условиям территории, подлежащие к использованию в градостроительных целях, подразделяют на благоприятные, неблагоприятные и особо неблагоприятные категории. Отнесение территории к той или иной категории зависит от факторов рельефа местности, сопротивления грунтов к сжатию, гидрогеологических условий, степени затопляемости, наличий заболачиваемости, оврагов, оползневых и карстовых проявлений, характера почвы, условий проветривания и инсоляции, размыва берегов рек и водоемов.

Из современных геологических процессов на территории муниципального округа можно отметить карст. Карст представляет собой совокупность геологических, гидрогеологических и (или) техногенных процессов и явлений, обусловленных растворением скальных или полускальных горных пород, в результате которых происходят изменения структуры и состояния этих и вышележащих пород, образование каверн, полостей, трещиноватых, разуплотненных зон и связанных с ними деформаций земной поверхности и оснований сооружений (провалы, оседания и др.).

Нормативным документом для проектировщиков и строителей является комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2016 г. Карты обеспечивают одинаковую степень риска и предназначены для антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий степени ответственности и сроков службы: карта А (10%-ный риск, период повторяемости - Т=500 лет); карта В (5%-ный риск, Т=1000лет) и карта С (1%-ный риск, Т=5000 лет).

Нормативные документы для проектирования инженерной защиты территории в том числе:

ГОСТ Р 53582-2009 Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов;

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию;

ГОСТ 12248.1-2020

ГОСТ 12248.11-2020;

ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация;

ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения;

ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости;

СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий;

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 38.13330.2018. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения;

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия;

СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения;

СП 22.13330.2016"СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;

СП 24.13330.2021 "СНиП 2.02.03-85* Свайные фундаменты;

СП 25.13330.2020"СНиП 2.02.04-88* Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах";

СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения";

СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов";

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений";

СП 47.13330.2016" Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003* Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";

СП 58.13330.2019"СНиП 33-01-2003* Гидротехнические сооружения. Основные положения";

СП 101.13330.2023 "СНиП 2.06.07-87* Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";

СП 104.13330.2016 * "СНиП 2.06.15-85* Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99» Строительная климатология".

Глава 57. Инженерная защита

57.1. Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе: инженерно-геологических, климатических, геодезических и гидрогеологических условий местности, материалов гидрографических и геоморфологических исследований, характеристик почв и растительности осваиваемой территории; результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства (результаты изысканий должны содержать прогноз изменения инженерно-геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных факторов, а также влияния существующей и проектируемой застройки); планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты; данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природопользования (особо охраняемые территории); технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба;

57.2. Для проектирования инженерной защиты от особо сложных сочетаний опасных геологических процессов следует разрабатывать специальные технические условия.

57.3. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать:

−предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

−производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

−сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т. д.;

−сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

−в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

57.4. При проектировании инженерной защиты следует рассматривать возможность и при необходимости предусматривать:

- совмещение сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции;

- поэтапное возведение и ввод в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении технологической последовательности выполнения работ;

- специальные конструктивные решения и мероприятия, обеспечивающие возможность ремонта проектируемых сооружений, а также изменение их функционального назначения в процессе эксплуатации;

- использование и при необходимости - реконструкцию существующих сооружений инженерной защиты.

57.5. Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освоением территории.

57.6. Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного или нескольких опасных геологических процессов следует проектировать независимо от ведомственной принадлежности защищаемых территорий и объектов, при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы (комплекса) мероприятий и сооружений.

57.7. Выбор мероприятий и сооружений следует производить с учетом видов возможных деформаций и воздействий, степени ответственности и ценности защищаемых территорий, зданий и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

57.8. Границы территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуется строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.

57.9. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных геологических процессов на примыкающих территориях.

В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.) в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

В необходимых случаях в проекте следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, постов, геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в период строительства и эксплуатации за развитием опасных геологических процессов и работой сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав и режим необходимых наблюдений (включая мониторинг), и соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

57.10. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных геологических процессов.

57.11. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях.

57.12. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать по указаниям СП 20.13330.2016.

Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях - моделированием (натурным, физическим, математическим и др.) опасных геологических процессов с учетом воздействия на них проектируемых сооружений и мероприятий.

Глава 58. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

58.1. При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений и конструкций;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

58.2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

58.3. При выборе защитных мероприятий и сооружений, и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

58.4. Виды противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий следует выбирать на основании расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его морфологических элементов, данных мониторинг. Мероприятия проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

Глава 59. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

59.1. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

59.2. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016.

55.3. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

59.4. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

59.5. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

59.6. В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

59.7. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

59.8. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016.

Глава 60. Берегозащитные сооружения и мероприятия

60.1. Для инженерной защиты берегов рек, озер используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице 50.

Таблица 50

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На реках, водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |  |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На морях и водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |  |
| Специальные |  |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменных набросков | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

60.2. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

60.3. В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья. Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2019.

Глава 61. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов.

61.1. Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для строящихся в зимнее время, малонагруженных, неотапливаемых и законсервированных зданий, подземных и заглубленных сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэродромов, линий связи).

61.2. Противопучинные мероприятия применяют в случае, если устойчивость сооружения, рассчитываемая на действие сил пучения, не компенсируется нагрузкой от сооружения, а деформации пучения или осадки при оттаивании превышают предельно допустимые значения деформаций.

61.3. Морозное пучение грунтов проявляется при сезонном и многолетнем промерзании пучинистых грунтов в основании фундаментов или на контакте с их боковой поверхностью, в результате чего возникают нормальные и касательные силы пучения, приводящие к деформированию сооружений и грунтового массива.

61.4. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016.

61.5. Мероприятия для защиты от морозного пучения конструкции дорожного покрытия выполнять с учетом требований МОДН 2-2001.

Раздел XXV. Охрана окружающей среды

Глава 62. Общие требования по охране окружающей среды

62.1. При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

62.2. Запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур:

1) по экологическим требованиям:

- на землях заповедников, заказников и водоохранных полос (зон), если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;

- на землях зеленых зон населенных пунктов если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства;

- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

- на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения специальных требований;

2) по требованиям безопасности и возможных экологических последствий:

- в зонах охраны гидрометеорологических станций;

-в зонах отвалов породы горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин;

- в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

- в охранных зонах магистральных продуктопроводов.

62.3. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других особо охраняемых территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

62.4. Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах открытых водных объектов, представленным в Водном кодексе Российской Федерации.

62.5. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110.

62.6. Требования к охране окружающей среды изложены в Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

62.7. При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

62.8. При планировке и застройке сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека изложены в Федеральном законе от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и гигиенических нормативах.

Глава 63. Охрана атмосферного воздуха

63.1. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы из всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

63.2. Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

63.3. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

63.4. В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

63.5. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории.

63.6. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают ПДК и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

63.7. Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

63.8. Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

63.9. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

63.10. Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон, отделяющих территорию производственной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для постоянного проживания людей. Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения производственной или жилой территории.

63.11. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

Глава 64. Охрана водных объектов

64.1 Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

64.2. Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населением.

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях, должны соответствовать установленным требованиям   СанПиН 1.2.3685-21.

64.3. Селитебные территории, рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

64.4. При размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При необходимости допускается уменьшать указанные расстояния при согласовании с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

64.5. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и другие), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- утечка от нефтепродуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств водного транспорта.

64.6. Сброс производственных, сельскохозяйственных сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод не допускается:

- в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- в черте населенных пунктов;

- в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;

- в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные гигиенические нормативы.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

64.7. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений, и технических устройств;

- предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод;

- защиту от загрязнения при проведении строительных и взрывных работ, при добыче полезных ископаемых, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, сельскохозяйственных и других видах работ в водных объектах или прибрежных водоохранных зонах;

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- исключение при сельскохозяйственном орошении поступления возвратных вод, содержащих минеральные и органические удобрения или пестициды в концентрациях, превышающих нормы;

- предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта и непосредственно в водные объекты;

- разработку планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

64.8. В целях охраны подземных вод от загрязнения не допускается:

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;

- использование неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод, и шламов;

- загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

64.9. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной деятельности предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;

- рекультивацию отработанных карьеров;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водоотбора.

Раздел XXVI. Противопожарные требования

Глава 65. Общие положения по противопожарным требованиям

65.1. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

65.2. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях населенных пунктов должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

65.3. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Глава 66. Требования по противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями

66.1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 51, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Таблица 51

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Примечания.

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяются как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимать в соответствии с 38. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

66.2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

66.3. Допускается группировка и блокировка строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов принимаются по таблице 40.

66.4. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

66.5.  Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать расстояниям, установленным в таблице 52. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Таблица 52

| Наименование объектов, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, м | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общей вместимостью более 20 м3 | Общей вместимостью не более 20 м3 |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания, сооружения и строения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесные массивы |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) |  |  |  |
| I, II и III категорий | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категорий | 9 | 12 | 9 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки/выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |
| Технологические установки категории АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | - | 100 | - |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 20 | 40 | 30 |

Примечания:

1. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

66.6. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до отдельно стоящих трансформаторных подстанций следует принимать в соответствии с правилами устройства электроустановок.

66.7. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 53.

Таблица 53

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101- 300 | 10 и менее | 11 - 30 |
| Общественные здания | 10 (12) | 10 (12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков общеобразовательных | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных Участков лечебных учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечания:

1. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

3. Для гаражей I и II степеней огнестойкости указанные расстояния допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

Глава 67. Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям

67.1. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа личного состава подразделений пожарной охраны в любое помещение.

67.2. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

67.3. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

67.4. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

- пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее 28 метров (менее 9 этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров (менее 6 этажей);

- предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;

- предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке здания.

67.5. Ширина проездов для пожарной техники должна определяется согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

67.6. Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна проектироваться с учетом расчетной нагрузки от пожарных автомобилей.

63.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

67.8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть принимается согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

67.9. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

67.10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

67.11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размерами не менее чем 15 м x 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

67.12. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

67.13. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

Глава 68. Требования к размещению пожарных водоемов и гидрантов

68.1. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

68.2. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

68.3. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Раздел XXVII. Нормативно-правовая база

При пользовании настоящим перечнем, целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации в сети Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (редакция, действующая 31 июля 2025 года);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (редакция, действующая с 26 декабря 2024 года);

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (редакция, действующая с 08 августа 2024 года);

- Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (редакция, действующая с 13 декабря 2024 года);

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. №4979-I «О ветеринарии» (редакция, действующая с 28 декабря 2024 года);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (редакция, действующая с 6 апреля 2024 года);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (редакция, действующая с 08 августа 2024 года);

- Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 июля 2025 года;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

-  Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (редакция, действующая с 15 октября 2025 года);

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (редакция, действующая с с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (редакция, действующая с 20 марта 2025 года);

- Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении;

- Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция, действующая с 08 августа 2025 года).

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (редакция, действующая с 31 июля 2025 года);

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от  21 декабря 2019 года № 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

– Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

- Приказ МЧС РФ от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного регламента МЧС предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 декабря 2021 г. №938/пр «Об утверждении изменения к №1 к СП 89.13330.2016 «СНИП II-35-76 Котельные установки»»;

- Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. № 304-р «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

Законодательные и нормативные акты Нижегородской области

- Устав Нижегородской области от 30.12.2005 №219-З;

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 08.08.2008 №98-З «Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 08.08.2012 г. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 г. №254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области».

- Постановление Правительства Нижегородской области от 15 марта 2023 г. № 207 «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921».

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества;

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;

- ГОСТ Р 59057-2020. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования к рекультивации нарушенных земель;

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию;

- ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

- ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования;

- ГОСТ 17.4.3.06-2020. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ;

- ГОСТ Р 50597-2017. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ГОСТ Р 52289-2019. ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 52290-2004. ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

- ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности;

- ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме;

- ГОСТ 31167-2009. Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях;

- ГОСТ 9238-2022 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1608-ст) Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений;

- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

Нормативные документы по проектированию и строительству

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" от 28 января 2021 года N 3;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в новой редакции с изм. от 28.02.2022);

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года N 2;

- СанПиН 2.1.3684−21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", от  28 января 2021 года.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", УТ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2;

-  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;

- Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 18.13330.2019 Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) Дата введения 2020-03-18;

- СП 127.13330.2023. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию;

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения", утвержден и введен в действие приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. № 274 с 01.01.2013г;

- Изменение №1 к СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий;

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети;

-СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 2.05.02-85*»;

- СП 46.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы;

- СП 86.13330.2022 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы»;

- СП 125.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90). Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 118.13330.2022. Общественные здания и сооружения;

- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;

- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты;

- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 364.1311500.2018. Здания и сооружения для обслуживания автомобилей;

- СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод;

- СП 156.13130.2014 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

- СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000;

- Постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467 Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";

- СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные;

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 89.13330.2016. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утв. Министерством топлива и энергетики РФ 06.10.1999 (седьмое издание);

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий взамен ВСН 59-88;

- СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе;

- СП 131.13330.2025. Строительная климатология;

- СП 113.13330.2023. Стоянки автомобилей;

- СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

- СП 104.13330.2016. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах;

- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов;

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

- РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003". (Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 623). СНиП 33-01-2003 применяется только в целях выполнения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ);

- ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2023 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 11.13130.2010 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- СП 255.1325800.2023 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.