|  | Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» |  |  |  |
| Генеральный план Володарского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  | 05-ГП/24 |  |
| Том 2 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |

Список исполнителей - участников подготовки генерального плана

Володарского муниципального округа Нижегородской области

Исполнитель

ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

Директор 	      М.И. Генин

Заместитель директора	Е.А. Панютина

Начальник управления генеральных планов	    С.И. Крылов

Заместитель начальника отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                      А.А. Кодочигова

Главный градостроитель отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                          Е.А. Романова

Главный градостроитель отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                       Е.С. Татаринова

Проектировщик-градостроитель I категории отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                           С.С. Меркулова

Проектировщик-градостроитель I категории отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                          А.А. Марценюк

г. Нижний Новгород

2025 г.

Содержание Тома II

Введение	5

РАЗДЕЛ I – Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории Володарского муниципального округа	9

РАЗДЕЛ II – Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Володарского муниципального округа объектов федерального и регионального значения	11

РАЗДЕЛ III – Анализ использования территории  Володарского муниципального округа, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования	13

ГЛАВА 1 – Общая характеристика территории	13

1.1	Особенности размещения муниципального округа в системе расселения	13

1.2 Структура землепользования	13

1.3 Характеристика природных условий и ресурсов территории	14

1.4 Характеристика инженерно-геологических условий	16

1.5 Демографический потенциал территории	21

1.6 Жилищный фонд	25

1.7 Производственная сфера	26

ГЛАВА 2 – Характеристика обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального и местного значения	29

2.2 Транспортная инфраструктура	29

2.3 Инженерная инфраструктура	46

2.1 Социальная инфраструктура	57

2.4 Объекты специального назначения	76

2.5 Размещение объектов в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	77

ГЛАВА 3 – Территории объектов культурного наследия	79

ГЛАВА 4 – Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения	94

ГЛАВА 5 – Месторождения и проявления полезных ископаемых. Лицензионные участки недр	110

ГЛАВА 6 – Экологическое состояние территории. Зоны с особыми условиями использования территории	112

6.1 Экологическое состояние территории (сведения о характере загрязнения окружающей среды)	113

6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий	116

ГЛАВА 7 – Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения	137

7.1 Минимальные расстояния до магистральных трубопроводов	137

Границы лесных участков Володарского муниципального округа	138

РАЗДЕЛ IV – Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	140

ГЛАВА 8 – Демографический прогноз	140

ГЛАВА 9 – Планируемые мероприятия развития территории	142

9.1 Планировочная организация территории муниципального округа	142

9.2 Производственная сфера	142

9.3 Жилищное строительство	143

9.4 Социальная инфраструктура	144

9.5 Транспортная инфраструктура	146

9.6 Инженерная инфраструктура	147

9.7 Объекты специального назначения	156

9.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	157

ГЛАВА 10 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	160

РАЗДЕЛ V – Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	166

РАЗДЕЛ VI – Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	168

10.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	168

10.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	179

РАЗДЕЛ VII – Cведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	187

РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели	188

Введение

Генеральный план Володарского муниципального округа Нижегородской области (далее – Володарского муниципального округа) выполнен ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании государственного задания, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.12.2024 г. № 01-02/194 и приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 мая 2023 г. № 04-14/1 «О подготовке проектов генеральных планов муниципальных округов Нижегородской области».

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установления и изменения границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и охватывает все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру.

Целями подготовки проекта генерального плана являются:

- определение в генеральном плане назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- обеспечение реализации на территории поселения государственных и муниципальных программ;

- актуализация сведений о планируемых к размещению объектов местного значения поселения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов);

- актуализация сведений о планируемых объектах федерального значения согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, объектов регионального значения согласно Схеме территориального планирования Нижегородской области, объектов местного значения района согласно Схеме территориального планирования Володарского муниципального округа;

- планирование дальнейшего развития территории, ее рационального использования, выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание электронной версии генерального плана муниципального образования на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной государственной системой территориального планирования Российской Федерации (далее - ФГИС ТП РФ) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года №793.

Генеральный план Володарского муниципального округа разработан в существующих границах муниципального округа на период до 2045 года.

Генеральный план выполнен на основе программного обеспечения ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Генеральный план разработан в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а именно:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. №244;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.92 г. № 2395-1;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

  - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

  - СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

  - СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;

  - СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;

- ТСН 23-301-97 (ТСН 23-301-96 НН) «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области» (Нижний Новгород, 1997 г.);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- Закон Нижегородской области от 8.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2020 года № 1090 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-2023 годы»;

- Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года 
№ 303;

- Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 г.  № 280;

- Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 54-З «О преобразовании муниципальных образований Володарского муниципального округа Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 24 октября 2005 года № 158-З «Об утверждении границ, состава территории Володарского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Володарского муниципального района»;

- Постановлением администрации Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области от 14 сентября 2017 года № 131 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Золинский сельсовет Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Ильинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области от 25 мая 2017 года №15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Ильинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Мулинского сельсовета Володарского района Нижегородской области от 30 июня 2017 года №123 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Мулинский сельсовет Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Поселкового Совета рабочего поселка Ильиногорск Володарского района Нижегородской области от 25 августа 2009 года №196 «Об утверждении Правил землепользования и застройки р.п. Ильиногорск Володарского района Нижегородской области»;

- Постановление Администрации города Володарска Володарского района Нижегородской области от 21 октября 2021 года №409 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения г. Володарск Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Поселкового Совета городского поселения р.п. Фролищи Володарского муниципального района Нижегородской области от 29 сентября 2017 года №51 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения р.п. Фролищи Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Поселкового Совета рабочего поселка Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области от 13 февраля 2014 года №4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Поселкового Совета г.п.р.п. Юганец Володарского муниципального района от 29 марта 2018 года №181 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения рабочий поселок Юганец Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Земского Собрания Володарского муниципального района Нижегородской области от 25 января 2017 года №387 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Володарского муниципального района Нижегородской области»;

- Постановление Администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 16 января 2024 года №93 «Об утверждении схемы водоснабжения водоотведения Володарского муниципального округа Нижегородской области»;

- Постановление Администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 25 октября 2023 года №3338 «Об утверждении схемы теплоснабжения Володарского муниципального округа Нижегородской области».

РАЗДЕЛ I – Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории Володарского муниципального округа

В разделе рассмотрены следующие документы:

- Инвестиционный план Володарского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2026 годы (утв. Постановлением администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении Инвестиционного плана Володарского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2016 годы» от 05.07.2023 №1873);

- Схема водоснабжения и водоотведения Володарского муниципального округа Нижегородской области с 2024 до 2033 года (утв. Постановлением администрации Володарского муниципального округа «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Володарский муниципальный округ Нижегородской области» от 16.01.2024 № 93);

- Схема теплоснабжения муниципального образования Володарского муниципального округа Нижегородской области (утв. Постановлением администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении Схемы теплоснабжения Володарского муниципального округа Нижегородской области» от 25.10.2023 № 3338);

Мероприятия в соответствии с Постановлением Администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 05.07.2023 №1873 «Об утверждении Инвестиционного плана Володарского муниципального округа Нижегородской области»:

Мероприятия в области производства:

- Реконструкция птицеводческих цехов (в т.ч. зерносклад, галерея, яйцесортировальная машина, кормоцех).

Мероприятия в области инженерной инфраструктуры:

- Строительство мини ТЭЦ.

Мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск–Володарск–Ильино–а/д М-7«Волга» и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-1414) Подъезд к г. Володарск от а/д Дзержинск–Володарск–Ильино–а/д М-7«Волга» со строительством путепровода тоннельного типа через железную дорогу Москва – Н. Новгород – Киров в Володарском районе Нижегородской области.

Мероприятия в соответствии со Схема водоснабжения и водоотведения Володарского муниципального округа Нижегородской области с 2024 до 2033 года (утв. Постановлением администрации Володарского муниципального округа от 16.01.2024 № 93):

Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

По р.п. Центральный:

- Строительство/реконструкция водозаборных сооружений (2 скважины) по ул. Мирошниченко;

- Строительство станции водоподготовки на ул. Мирошниченко;

По п. Новосмолинский:

- Реконструкция и восстановление артезианской скважины № 6 водозабора пос. Новосмолинский;

- Установка станции водоочистки на УВС-3 и станции обеззараживания холодной воды.

По п. Красная горка:

- Строительство дополнительных источников нецентрализованного водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоотведения:

По р.п. Решетиха:

- Реконструкция КНС № 4 и КНС № 5;

- Строительство новых КНС.

По п. Инженерный:

- Строительство новых блочно-модульных очистных сооружений п. Инженерный;

По р.п. Юганец:

- Строительство насосной станции бытовой канализации.

По п. Новосмолинский:

- Реконструкция безнапорного канализационного коллектора, восстановление очистных сооружений с. Золино или переброска канализационных стоков на КНС пос. Новосмолинский;

В соответствии с положениями части 5.4 статьи 26 Градостроительного Кодекса Российской Федерации после утверждения внесения изменений в генеральный план Володарского муниципального округа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программы комплексного развития социальной инфраструктуры подлежат приведению в соответствие с генеральным планом.

РАЗДЕЛ II – Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Володарского муниципального округа объектов федерального и регионального значения

Рассмотрен следующий перечень нормативно-правовых актов:

- Схема территориального планирования РФ

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- Схема территориального планирования Нижегородской области

Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»;

Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения на территории Володарского муниципального округа предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги М-7 «Волга»;

- строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Нижний Новгород – Казань» протяженностью 770 км со строительством и реконструкцией вокзалов, станций, раздельных пунктов с путевым развитием.

Схемой территориального планирования Нижегородской области на территории Володарского муниципального округа предусмотрено:

В области транспорта:

- Строительство автомобильной дороги Мячково-Соловьево;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Золино и д. Талашманово на участке а/д М-7 «Волга»;

- Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Охлопково от а/д Красная Горка-берег р. Ока;

- Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск – Володарск- Ильино-а/д М-7 «Волга» и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-1414) подъезд к г. Володарск  от а/д Дзержинск – Володарск – Ильино – а/д М-7 «Волга» со строительством путепровода тоннельного типа через железную дорогу Москва-Н. Новгород- Киров.

В области образования:

- Строительство здания школы на 500 мест в г. Володарск;

- Строительство здания школы на 500 мест в с. п. Мулино;

- Строительство здания школы на 250 мест в р. п.  Юганец.

Территории опережающего развития:

- ТОСЭР «Володарск», общая площадь 2 000 га;

- ТОСЭР «Решетиха», общая площадь 24,3 га;

- Межрегиональный кластер легкой промышленности (г. Володарск, ул. Южная, здание 19А/1А);

- Индустриальный парк в р.п. Ильиногорск, общая площадь 446,94 га.

РАЗДЕЛ III – Анализ использования территории 
Володарского муниципального округа, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования

ГЛАВА 1 – Общая характеристика территории

  - Особенности размещения муниципального округа в системе расселения

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 54-З «О преобразовании муниципальных образований Володарского муниципального округа Нижегородской области» граница Володарского муниципального округа Нижегородской области установлена соответственно границе Володарского муниципального округа Нижегородской области, утвержденной Законом Нижегородской области от 24 октября 2005 года № 158-З «Об утверждении границ, состава территории Володарского муниципального округа, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Володарского муниципального округа».

### 1.2 Структура землепользования

По данным государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) площадь земельных участков на территории муниципального округа, внесенных в ЕГРН (с границами), составляет 12 677,73 га (11,76 % от общей площади территории сельского поселения), участки на остальной территории площадью 95 079,17 га в публичной кадастровой карте не отражены. Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по состоянию на 20.01.2025 г.

Категории земель земельных участков, внесенных в ЕГРН, представлены ниже (Таблица 1.1).

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или несколько зарегистрированных в ЕГРН земельных участков. Распределение площадей зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет.

Таблица 1.1- Структура земель, состоящих из земельных участков, поставленных на кадастровый учет по состоянию на 20.01.2025 г.

| № | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7 173,76 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 3 127,12 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., в том числе территории специального назначения | 2 061,61 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 69,32 |
| 5 | Земли лесного фонда | 224,84 |
| 6 | Земли водного фонда | 9,86 |
| 7 | Земли запаса | 11,05 |
| 8 | Категория не установлена | 0,17 |

1.3 Характеристика природных условий и ресурсов территории

Климат

- Раздел составлен на основе данных СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Климат территории умеренно континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.2.

Таблица 1.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Муниципальный округ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Володарский | -9,9 | -4,0 | 0 | 6,0 | 15,7 | 17,6 | 19,4 | 18,5 | 12,4 | 2,7 | -2,7 | -5,0 | 5,9 |

Абсолютная минимальная tянв.=-32°, абсолютная максимальная t июля=+33°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в конце марта, к отрицательной – в середине ноября. Глубина промерзания грунта 140-210 см.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 150-160 дней.

Осадки

Осадки в течение года выпадают неравномерно, большая их часть выпадает в теплый период и преимущественно в летний сезон. Наибольшее количество осадков, 75-85 мм, обычно приходится на июль. За лето в области бывает 25-30 дней с грозой, 1-2 дня с градом.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в табл. 1.3.

Таблица 1.3 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (ГПА)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 5,0 | 6,8 | 7,8 | 7,5 | 5,8 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 4,0 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 70 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале и декабре. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости в июле, наименьшие в феврале (табл. 1.4).

Таблица 1.4 – Среднемесячные вероятностные скорости ветра (%)

| в месяц (м/с) | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| II | 18,0 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 7,5 | 3,8 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 6,4 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
| IV | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 11,8 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,2 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 11,8 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,2 |
| VI | 25,1 | 31,2 | 23,4 | 8,0 | 4,0 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| VII | 31,7 | 31,4 | 23,4 | 8,0 | 2,3 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | - |
| VIII | 30,5 | 27,1 | 23,8 | 10,2 | 3,7 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| IX | 22,7 | 27,5 | 27,0 | 12,4 | 5,3 | 3,0 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| X | 18,7 | 29,1 | 27,5 | 13,2 | 6,4 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| XI | 18,9 | 27,7 | 28,2 | 14,5 | 6,6 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| XII | 19,2 | 27,7 | 28,7 | 14,0 | 6,4 | 2,8 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,9 | 10,7 | 4,8 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,05 |

Таблица 1.5 – Повторяемость приземной инверсии t (в %) от числа наблюдений

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 72 | 68 | 36 |
| Лето (V-IX) | 34 | 27 | 14 |
| Весна (III-IV) | 53 | 48 | 21 |
| Осень (X-XI) | 58 | 51 | 27 |

Водные ресурсы

На территории муниципального округа протекают реки Ока, Клязьма, Сейма, Югонец, Лух, Осовец и другие.

Наиболее крупной рекой является Ока. Это вторая после Волги река в области. Её долина очень широкая – до 15-20км, ассиметричная, с явно выраженными террасами, которые прослеживаются попеременно то по правому, то по левому берегу. Пойма до 2-3, местами до 6 км, преимущественно, левобереговая. Поверхность реки луговая, частично покрыта кустарником, иногда лесом, кое-где заболоченная. Пойма изобилует озерами-старицами, особенно на её расширенных участках. Русло слабоизвилистое. Ширина реки 300-450м. Глубина на перекатах 1,3-2, на плесах 4-5, а местами до 10-14м.

Сейма - небольшой левый приток Оки длинной 48 км, ширина её от 100 до 500м. Русло реки извилистое, течение для равнинной реки довольно быстрое: здесь не раз проводились областные и республиканские соревнования по гребле на спортивных байдарках. В прошлом река была более полноводной и удобной для строительства водяных мельниц. Река Сейма рыбная, а в лесах по её берегам обитают лоси, кабаны, рыси, волки, лисы, зайцы, кроты, белки, бобры, ондатры и редкий зверек выхухоль, занесенный в Красную книгу России.

В округе более 200 крупных и малых озер различного происхождения: Варех, Утиное, Смердячье, Раменское, Утрех, Пырское (самое большое озеро в области), озера Светлые, и другие. Эти озера - места обитания редких и охраняемых растений. Особенно красивы Светлые озера в окрестностях п. Фролищи. Это живописная цепь карстовых озер с чистейшей водой в обрамлении высоких сосен и водных растений, среди которых особенно выделяется кувшинка белая, занесенная в сводку редких и исчезающих видов флоры России.

Почвенные ресурсы

В почвенном покрове Володарского муниципального округа преобладают дерново слабоподзолистые песчаные и суперпесчаные почвы. В низинах они оглинены и заболочены. Значительное распространение имеют болотные низинные торфяные почвы. На сухих песчаных повышенных участках залегают подзолы. В поймах рек сосредоточены большие массивы аллювиальных дерновых почв.

1.4 Характеристика инженерно-геологических условий

Рельеф

Территория Володарского муниципального округа расположена в прибрежной части Нижегородской области, занимает плоские с отдельными холмами и грядами песчаные низины Окско-Волжского междуречья. Муниципальный округ относится к Балахнинскому низинному полесскому краю.

В рельефе господствуют песчаные низины, нарушаемые останцами морены днепровского ледника, а также беспорядочно разбросанными песчаными холмами, грядами и многочисленными котлованами, занятыми болотами и озерами. На низких надпойменных террасах Оки встречаются древние полуразрушенные дюны. Значительное распространение имеют карстовые явления.

Геологическое строение и гидрогеологические условия

Из современных геологических процессов на территории муниципального округа можно отметить карст. Карст представляет собой совокупность геологических, гидрогеологических и (или) техногенных процессов и явлений, обусловленных растворением скальных или полускальных горных пород, в результате которых происходят изменения структуры и состояния этих и вышележащих пород, образование каверн, полостей, трещиноватых, разуплотненных зон и связанных с ними деформаций земной поверхности и оснований сооружений (провалы, оседания и др.). В Володарском муниципальном округе растворимыми (карстующимися) породами являются карбонатные (известняки, доломиты) и сульфатные (гипсы, ангидриты) породы. При этом проявления карста тяготеют к речным долинам и пониженным участкам водоразделов. 85% территории Володарского МО является закарстованой.

В таблице 1.6 приведен перечень административно-территориальных единиц, расположенных на закарстованой территории Володарского муниципального округа, где необходимо учитывать негативное влияние карста при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Таблица 1.6 – Перечень административно-территориальных единиц, расположенных на заарестованной территории Нижегородской области

| № | Наименование МО и их центры | Наименование населенных пунктов (городских и сельских поселений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Володарский г. Володарск | д. Красная Горка |
|  |  | п. Решетиха |
|  |  | п. Смолино |
|  |  | п. Фролищи |
|  |  | п. Центральный |
|  |  | д. Талашманово |
|  |  | д. Ильина Гора |
|  |  | п. Ильино |
|  |  | с. Мячково |
|  |  | д. Седельниково |
|  |  | п. Мулино |
|  |  | д. Мулино |

В пределах Нижегородской области с учетом геологического строения выделяются следующие условные типы развития карста, определяемые, в основном, типами геологического разреза, условно названными как: Дзержинско-Нижегородский, Арзамасско-Павловский и Выксунско-Первомайский. Володарский муниципальный округ относится к территории Дзержинско-Нижегородский тип разреза.

Особенностью данного типа разреза является приуроченность карста к долинам рек Оки и Волги, где с поверхности земли присутствует мощная толща песчаных четвертичных и плиоценовых отложений, подстилаемая верхнепермскими глинистыми породами татарского яруса или залегающая непосредственно на карстующихся карбонатных породах казанского яруса верхней перми или сульфатных породах сакмарского яруса нижней перми. Карст - преимущественно карбонатно-сульфатный, реже только карбонатный или сульфатный.

Развитие карста в данном округе тесно связано с проявлением неотектоники. В этом округе отмечается повышенное залегание растворимых пермских отложений казанского и сакмарского яруса, приуроченных к Дзержинской зоне поднятий. Новейшие движения обновляют системы трещиноватости и создают условия растяжения в части линейных и площадных структур.

В определенные моменты формирования древних долин рек Оки и Волги базис эрозии понижался, русла рек заглублялись в коренные породы пермского возраста, где с наличием трещиноватости и растворимых пород создавались предпосылки для развития карста. Наибольшая закарстованность приурочена к участкам сильнорасчлененного рельефа кровли карстующихся пород в пределах долин Пра-Клязьма - Пра-Волга и приустьевой части Пра-Оки.

Покровная толща представлена преимущественно четвертичными аллювиальными разнозернистыми песками, при этом крупность песка увеличивается с глубиной. Местами в песках встречаются прослои супеси, суглинка (aQII-IV). Мощность песчаных отложений изменяется от 14 м до 80 м.

Подстилаются песчаные отложения породами татарского яруса верхней перми (P2t). Представлены они, в основном, глинами мергелистыми и алевритистыми с прослоями алевролитов, от слабо сцементированных до крепких; алевритов, реже песков полимиктовых. Глины - твердые, полутвердые, как правило, трещиноватые. Местами по трещинам встречается вторичный гипс. Прослои гипса в глинах часто выщелочены, в результате чего в них встречаются каверны и трещины. Как правило, толща литологически не выдержана по простиранию и в разрезе, нередко полностью размыта. Мощность отложений татарского яруса верхней перми различная и изменяется, как правило, от 0 до 40 м.

Казанский ярус верхней перми (P2kz) представлен известняками и доломитами. Породы большей частью средне- и сильнотрещиноватые, местами разрушены до щебня, дресвы, известково-доломитовой муки, сильнозакарстованные. На отдельных участках они полностью уничтожены карстовым процессом. В интервале их залегания отмечаются полости высотой до 10 м, как незаполненные, так и заполненные целиком или частично привнесенным и обрушенным материалом. Мощность отложений изменяется от 0 до 25 м. Следует отметить, что данные породы, вследствие их значительной трещиноватости, наиболее подвержены карстовому процессу. Несмотря на то, что скорость растворения их крайне мала. Однако при техногенном химическом загрязнении подземных вод, в том числе органическими соединениями, скорость растворения карбонатных пород увеличивается в десятки и сотни раз. Растворение карбонатных пород может происходить по-разному, а именно:

- выборочное растворение - растворение внутри толщи пород по поверхностям наслоения с формированием субгоризонтальных полостей в толще пород или по трещинам с образованием субвертикальных пустот;

- поверхностное растворение - растворение поверхности карстующихся пород с формированием понижений (мульд) в кровле карбонатов;

- растворение всего массива карстующихся пород в целом с формированием разрушенной толщи пород до состояния щебня и карбонатной муки.

Гипсы и ангидриты сакмарского яруса нижней перми (P1s) залегают на глубинах от 20 до 80 м. Эти породы подвержены растворению во много раз превышающей скорость растворения карбонатных пород. Характерной особенностью такого растворения является зависимость скорости растворения от скорости движения воды. Как правило, растворение сульфатных пород происходит выборочно с образованием полостей и (или) с формированием понижений на поверхности пород. При данном типе геологического разреза отмечено, что наибольшая активность карста проявляется на участках совместного залегания известняков и гипсов при отсутствии или же небольшой мощности (до 10 м) перекрывающих глинистых пород татарского яруса верхней перми.

Грунтовые воды, приуроченные к четвертичным песчаным отложениям, как правило, пресные, являются агрессивными по отношению к карбонатным и сульфатным породам. Грунтовые воды аллювиальных отложений имеют гидравлическую связь с трещинно-карстовыми водами пермских отложений.

На территории развития карста по данному типу разреза встречаются все виды поверхностных карстопроявлений, связанных как с собственно карстовым, так и с карстово-суффозионным процессами. Однако наиболее часты провалы и карстовые просадки.

Заболачивание также встречается по всей территории. Болота приурочены к поймам, к террасам рек и озерным котловинам.

Рисунок 1.1 – Карта развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов на

территории Володарского муниципального округа

Таблица 1.7 – Условные обозначения фрагмента карты развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов

| Условные обозначения | Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно- строительном освоении территории* | Примерное соответствие |  | Общие положения по строительству зданий и сооружений * * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория карстоопасности по интенсивности провалообразования (по СП 11-105-97 ч II) * * | классам карстово- провальной опасности по интенсивности провалообразования | Условия строительного освоения | Условия эксплуатации объектов |
|  | Весьма высокая | I - III | 10 - 6 | Строительство особо опасных и технически сложных объектов как правило не рекомендуется. Строительство уникальных объектов и других сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и комплекса противокарстовой защиты | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Высокая | II - IV | 8 - 5 | Строительство особо опасных и технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и конструктивной противокарстовой защиты | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Пониженная | III - V | 6 - 2 | Строительство особо опасных и технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий. Необходимость выполнения противокарстовой защиты в зависимости от результатов изысканий на участке строительства | Как правило, проведение карстологического мониторинга для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Низкая | IV - VI | 5 - 1 | Строительство особо опасных, технически сложных, уникальных экологически опасных объектов, при условии проведения специальных изысканий. Строительство большинства сооружений без ограничений. | Выполнение противокарстовых мероприятий архитектурно планировочного и эксплуатационного характера |
|  | Отсутствует | VI | 1 | Строительство и эксплуатация сооружений без всяких ограничений по карстоопасности |  |

Месторождения полезных ископаемых

Минерально-сырьевая база Володарского муниципального округа довольно развита и разнообразна. На территории Володарского муниципального округа имеются месторождения и проявления строительных песков, кирпичных суглинков и глин, песчано-гравийных смесей, сапропелей и питьевых подземных вод:

- Строительные пески Вареховское месторождение (площадью – 6,0 кв.м.);

- Строительные пески Канал Сейма (площадью – 0,27 кв.м.).

1.5 Демографический потенциал территории

Система расселения

В состав муниципального округа входят 32 населенных пункта: г. Володарск, р. п. Ильиногорск, р. п. Решетиха, р. п. Смолино, р. п. Фролищи, р. п. Центральный, п. Инженерный, р. п. Юганец, п Красная Горка, п Голышево, п Дубки, п Охлопково, п Старая Сейма, п Чернуха, п Щелканово, п Новосмолинский, д Гладково, с Золино, д Талашманово, п Ильино, д Ильина Гора, с Мячково, д Объезд, д Седельниково, д Соловьево, д Чичерево, д Щелапино, п Мулино, д Дева, п Красные Ударники, д Мулино, с Старково.

Население

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, численность населения муниципального округа на 01.01.2021 год составила 57430 человек.

Численность населения Володарского муниципального округа по данными администрации Володарского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2021 год составила

Современная средняя плотность населения по поселению – 25 чел/км2.

Численность населения по населенным пунктам муниципального образования приведена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Численность населения Володарского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во человек на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Володарск | 9705 |
|  | р. п. Ильиногорск | 6 160 |
|  | р. п. Решетиха | 6 513 |
|  | р. п. Смолино | 2 387 |
|  | р. п. Фролищи | 1 215 |
|  | р. п. Центральный | 1 567 |
|  | п. Инженерный | 255 |
|  | р. п. Юганец | 2 655 |
|  | п. Красная Горка | 657 |
| 10 | п. Голышево | 391 |
| 11 | п. Дубки | 73 |
| 12 | п. Охлопково | 85 |
| 13 | п. Старая Сейма | 13 |
| 14 | п. Чернуха | 29 |
| 15 | п. Щелканово | 284 |
| 16 | п. Новосмолинский | 4 933 |
| 17 | д. Гладково | 38 |
| 18 | с. Золино | 555 |
| 19 | д. Талашманово | 33 |
| 20 | п. Ильино | 1 696 |
| 21 | д. Ильина Гора | 252 |
| 22 | с. Мячково | 107 |
| 23 | д. Объезд | 24 |
| 24 | д. Седельниково | 33 |
| 25 | д. Соловьево | 38 |
| 26 | д. Чичерево | 53 |
| 27 | д. Щелапино | 26 |
| 28 | п. Мулино | 8 446 |
| 29 | д. Дева | 8 |
| 30 | п. Красные Ударники | 6 |
| 31 | д. Мулино | 51 |
| 32 | с. Старково | 112 |
| Итого: |  | 57430 |

Сведения о половозрастном составе населенных пунктов предоставлены администрацией Володарского муниципального округа по состоянию на 01.01.2021 г. и приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Половозрастной состав населенных пунктов Володарского муниципального округа по состоянию на 01.01.2021 г.

| Состав муниципального образования (перечень населенных пунктов) | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в т. ч. МУЖЧИНЫ в возрасте |  |  |  | в т. ч. ЖЕНЩИНЫ в возрасте |  |  |  | ВСЕГО население |  |
|  | Всего | муж. | жен. | 0-15 лет | 16-59 лет | в т. ч. 16-17 лет | 60 и старше | 0-15 лет | 16-54 года | в т. ч. 16-17 лет | 55 и старше | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 г. и более и не зарегистрированных |
| Всего | 57430 | 30835 | 26595 | 4539 | 21401 | 560 | 4895 | 4200 | 12112 | 452 | 10283 | - | - |

По данным переписи населения 2021 года, чел.

|  | ВПН 2021 | число детей в возрасте 0-6 лет | число детей в возрасте 0-3 лет | число детей в возрасте 7-17 лет | число детей в возрасте 5-17 лет | численность населения моложе трудоспособного возраста | численность населения трудоспособного возраста | численность населения старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 9705 | 524 | 242 | 1007 | 1280 | 1395 | 5178 | 3132 |
| р. п. Ильиногорск | 6 160 | 326 | 185 | 710 | 811 | 916 | 3 225 | 2 019 |
| р. п. Решетиха | 6 513 | 367 | 178 | 733 | 868 | 984 | 3 553 | 1 976 |
| р. п. Смолино | 2 387 | 173 | 89 | 278 | 337 | 416 | 1 282 | 689 |
| р. п. Фролищи | 1 215 | 52 | 27 | 81 | 96 | 117 | 678 | 420 |
| р. п. Центральный | 1 567 | 113 | 66 | 205 | 237 | 282 | 970 | 315 |
| п. Инженерный | 255 | 8 | 7 | 16 | 17 | 17 | 153 | 85 |
| р. п. Юганец | 2 655 | 143 | 58 | 316 | 377 | 409 | 1 492 | 754 |
| п. Красная Горка | 657 | 37 | 15 | 67 | 83 | 95 | 357 | 205 |
| п. Голышево | 391 | 14 | 8 | 34 | 38 | 39 | 234 | 118 |
| п. Дубки | 73 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 40 | 27 |
| п. Охлопково | 85 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | 47 | 27 |
| п. Старая Сейма | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| п. Чернуха | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| п. Щелканово | 284 | 14 | 6 | 39 | 44 | 45 | 163 | 76 |
| п. Новосмолинский | 4 933 | 355 | 193 | 613 | 726 | 868 | 2 956 | 1 109 |
| д. Гладково | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 |
| с. Золино | 555 | 24 | 17 | 120 | 125 | 115 | 273 | 167 |
| д. Талашманово | 33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 7 |
| п. Ильино | 1 696 | 72 | 32 | 157 | 188 | 193 | 927 | 576 |
| д. Ильина Гора | 252 | 8 | 5 | 14 | 16 | 20 | 130 | 102 |
| с. Мячково | 107 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 59 | 42 |
| д. Объезд | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| д. Седельниково | 33 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 |
| д. Соловьево | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 | 11 |
| д. Чичерево | 53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 24 |
| д. Щелапино | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| п. Мулино | 8 446 | 516 | 274 | 665 | 828 | 1 097 | 6 171 | 1 178 |
| д. Дева | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| п. Красные Ударники | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| д. Мулино | 51 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 25 | 22 |
| с. Старково | 112 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 69 | 42 |

Динамика численности населения Володарского муниципального округа в период 2014– 2024 гг. имеет тенденцию к её уменьшению. За последние 10 лет численность населения уменьшилась примерно на 18% (таблица 1.10).

Таблица 1.10 – Численность населения Володарского муниципального округа в 2014 – 2024 гг.

| Наименование | на 01.01. 2014 г | на 01.01. 2015 г | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | на 01.01. 2019 г. | на 01.01. 2020 г. | на 01.01. 2021 г. | на 01.01. 2022 г. | на 01.01. 2023 г. | на 01.01. 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 58 499 | 58 169 | 57 993 | 58 043 | 58 186 | 57 954 | 57 962 | 57 723 | 57 430 | 47 967 | 47 925 |
| Естественный прирост по годам, чел. | -165 | -263 | -257 | -208 | -242 | -198 | -379 | -549 | -394 | -340 | - |
| Механический прирост по годам, чел. | -165 | 87 | 307 | 351 | 10 | 206 | 143 | 256 | 12 | 298 | - |

Рисунок 1.2 - Динамика численности населения Володарского муниципального округа в 2014 – 2024 гг.

1.6 Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилищного фонда Володарского муниципального округа составляет 1 822 873 м2. 59 % (1 075 105 м2) существующего жилищного фонда приходится на индивидуальные жилые дома, общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 747 768 м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Володарскому муниципальному округу 38,04 м2/чел.

1.7 Производственная сфера

Промышленность

На территории Володарского муниципального округа расположены промышленные объекты (представлены в табл. 1.11).

Таблица 1.11 – Перечень предприятий Володарского муниципального округа

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- |
| ООО «АЙСБЕРГ» | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий | г. Володарск, ул. Больничная, 15А, офис 1 |
| ООО «АйронТех» | Производство торговых автоматов | г. Володарск, ул. Чкалова, 36 |
| ООО «Бискотти плюс» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | г. Володарск, ул. Володарского, д.1 |
| ООО «Бугровские мельницы» | Производство муки и зерновых культур | г. Володарск, ул. Клубная, д. 2 |
| ООО «ВОЛОДАРСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ» | Печатание газет | г. Володарск, ул. Клубная, д. 4, подв. помещ. офис 1 |
| ООО «ГЕОСМ» | Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды | р. п. Ильиногорск, ул. Промышленная, д.7а |
| Группа компаний ОАО «Сетка» | Производство канатов, веревок, шпагата и сетей | р. п. Решетиха, ул. Затылкова, д. 2а |
| ООО Завод «Лакокраска-Юганец» | Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок | р. п. Юганец, ул. Фабричная, зд.1 |
| ООО «ИЛЬИНО-ТАРА» | Производство деревянной тары | с.п. Ильино, ул. Совхозная, зд. 65 |
| ООО «Лино Файер» | Производство клеев | г. Володарск, ул. Базарная, 21 |
| ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» | Производство муки и зерновых культур | г. Володарск, ул. Южная д.19а |
| ООО «МЭП НН» | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | р.п. Ильиногорск, тер Промрайон - Промплощадка N1, ул. Железнодорожная, стр. 4 |
| ООО «НОВАТЕКС» | Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок | г. Володарск, ул. Центральная, д. 9а/с |
| ООО «Пекарь» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранен | р. п. Ильиногорск, тер. Промрайон - Промплощадка № 1, ул. Промышленная зд.8/1 |
| ООО «Первая ткацкая фабрика» | Производство текстильных тканей, подготовка и прядение текстильных волокон | г. Володарск, ул. Калининская, д. 6 |
| ООО «ПК Макс-Групп» | Производство прочих основных неорганических химических веществ, производство готовых кормов для животных | г. Володарск, ул. Калининская, д. 9 |
| ООО «ПРОМБЕТОН-С» | Производство товарного бетона | г Володарск, ул Центральная, 8С/4, офис 1 |
| ООО «Пропласт» | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | Г. Володарск, ул. Мичурина, д.14 |
| ООО «РЕНЕССАНС» | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | р. п. Решетиха, ул Пролетарская, двлд. 54 |
| ООО «Решетихинское крутильное производство» | Производство канатов, веревок, шпагата и сетей | г. Володарск, ул. Южная, д. 19А |
| ООО «Решетихинское сетевязательное производство» | Производство канатов, веревок, шпагата и сетей | г. Володарск, ул. Южная, д. 19А |
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ТРЕСТ» | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | г Володарск, ул. Чапаева 2-я, зд. 1А |
| ООО «СИЗ-ПРОМ» | Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок | г Володарск, ул Центральная, зд. 9А/С |
| ООО «Художественное объединение "РЕНЕССАНС» | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | р. п. Решетиха, ул. Савельева, 11А |

Сельское хозяйство

На территории Володарского муниципального округа расположены сельскохозяйственные объекты (приведены в табл. 1.12).

Таблица 1.12 – Численность поголовья предприятий и хозяйств, связанных с содержанием и разведением сельскохозяйственных животных Володарского муниципального округа

| Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Количество ферм КРС, свиноферм | Фактическое поголовье на каждом объекте предприятия | Проектное поголовье на каждом объекте предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Балабанов Иван Сергеевич | г. Володарск, южнее жилых домов №2,4,6,8 по ул. Луговой | 1 | 29 | 30 |
| ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» | г. Володарск, тер. Мичуринское отделение, зд. 6 | 1 | 612 | 660 |
| ООО ВИТЕРРА | г Володарск, Больничная ул., 12 | н/д | н/д | н/д |
| ООО "ГК "ЭКО-СТИЛЬ" | г Володарск, ул Больничная, зд. 13в, офис 1 | н/д | н/д | н/д |

Малое предпринимательство

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является торгово-закупочная деятельность. Кроме того, индивидуальные предприниматели занимаются бытовым обслуживанием населения, грузовыми и пассажирскими перевозками, сельским хозяйством.

ГЛАВА 2 – Характеристика обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального и местного значения

2.2 Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Володарского муниципального округа представлен автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Железнодорожные ветки, проходящие по Володарскому муниципальному округу, обслуживают промышленные площадки, также служат для пассажирских и грузовых перевозок. Объекты воздушного и железнодорожного транспорта на территории поселения отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт играет немаловажную роль в обслуживании населения и экономики Володарского муниципального округа, взаимодействуя с автомобильным транспортом в выполнении части пассажирских и грузовых перевозок. Железнодорожные перевозки на территории Володарского округа осуществляются Горьковской железной дорогой - филиалом ОАО «Российские железные дороги». В основном все участки электрифицированы. По характеру и объёму работы железная дорога относится к I категории, количество главных путей – 2.

На территории муниципального округа расположены железнодорожные станции: Ильиногорск, Ильиногорская, Горбатовка, Сейма, 392 км, Решетиха. Ежедневно по направлению следуют не менее трех пар поездов дальнего следования. По направлению ежедневно проходит около 28-35 пар пригородных электропоездов с плечом обращения от г. Нижнего Новгорода до г. Владимира, г. Нижнего Новгорода до г. Володарска, г. Нижнего Новгорода до г. Гороховец. Большой объем пассажирских перевозок обусловлен территориальным расположением Нижегородской области, по которой следуют пассажирские поезда в западном и восточном направлении (в крупные города, областные центры). Пассажирские перевозки через территорию муниципального округа отличаются устойчивой сезонной неравномерностью. Максимальные объемы перевозки пассажиров достигают в летний период.

Автомобильный транспорт

Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, утвержденному Постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года № 207, по территории муниципального округа проходят участки автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, представленные в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, проходящих в пределах Володарского муниципального округа

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Техническая категория автомобильной дороги (км) | Протяженность автомобильной дороги (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 ОП МЗ 22Н-1406 | Володарск-Юганец | IV | 2.817 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1407 | Подъезд к п. Красная Горка от а/д Дзержинск-Володарск- Ильино- а/д М-7 "Волга" | V | 0.665 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1408 | Подъезд к п. Дубки от а/д Дзержинск-Володарск- Ильино-а/д М-7 "Волга" | IV | 4.255 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1409 | Подъезд к д. Седельниково от а/д Дзержинск- Володарск- Ильино- а/д М-7 "Волга" | V | 0.960 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1410 | Ильиногорск-Золино | IV | 6.604 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1411 | Подъезд к д. Ильина Гора-ж/д станция Ильино | IV, V | 5.250 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1412 | Красная Горка-берег р. Ока | IV, V | 3.000 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1413 | Обход п. Ильино | IV | 0.714 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1416 | Подъезд к д. Объезд от а/д М-7 "Волга" | V | 1.383 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1417 | Подъезд к р. п. Фролищи от а/д М-7 "Волга" | IV | 25.876 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1418 | Подъезд к п. Мулино от а/д М-7 "Волга" | IV | 7.385 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 1419 | Автомобильная дорога поворот на р. п. Фролищи от а/д Москва - Нижний Новгород | IV | 0.068 |
| 22 ОП РЗ 22К-0024 | Подъезд к г. Володарск от а/д М-7 "Волга" | III; IV | 7.072 |
| 22 ОП РЗ 22К-0026 | Дзержинск-Володарск- Ильино-а/д М-7 "Волга" | II, III, IV | 34.879 |
| 22 ОП РЗ 22К-1414 | Подъезд к г. Володарск от а/д Дзержинск-Володарск- Ильино- а/д М-7 "Волга" | IV | 2.492 |

Таким образом, протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах Володарского муниципального округа составляет 104,781 км

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа согласно Постановления Администрации Володарского муниципального округа от 28.05.2025 №1717 представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Перечень автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № п/п | Наименование дороги | Населенный пункт | Идентификатор | Протяженность, км | Вид покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д к в/ч 54008 от а/д Москва-Нижний Новгород до Обелиска | - | - | 10,072 | Асфальтобетонные | III |
| 2 | а/д к в/ч 54008 от Обелиска до р п Центральный | - | - | 9,458 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 3 | д. Дева | д. Дева | 50 231 811 ОП МП Н -030 | 1,7 | Асфальтобетонные | V |
| 4 | дорога до кладбища «Каданово» | - | 48 231 811 ОП МП Н -028 | 0,3 | Грунтовые | V |
| 5 | дорога до кладбища «Старковское» | - | 49 231 811 ОП МП Н -029 | 0,2 | Грунтовые | V |
| 6 | Дорога до противопожарного водоема | - | 47 231 811 ОП МП Н -027 | 1,0 | Грунтовые | V |
| 7 | дорога до кладбища «Каданово» | - | 37 231 811 ОП МП Н -017 | 0,7 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 8 | д Седельниково | - | - | 0,9 | Грунтовые | V |
| 9 | от д Мулино до с Старково | - | 36 231 811 ОП МП Н -016 | 1,4 | Грунтовые | V |
| 10 | п Красные Ударники | - | 52 231 811 ОП МП Н -032 | 0,8 | Асфальтобетонные | V |
| 11 | ул Гвардейская | - | 35 231 811 ОП МП Н -001 | 2,2 | Асфальтобетонные | V |
| 12 | д Ильина Гора | д. Ильина Гора | - | 1,65 | Грунтовые | V |
| 13 | с Мячково- д Соловьево | с. Старково | - | 6,984 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 14 | Московское шоссе - Смолино | р.п. Смолино | - | 0,567 | Грунтовые | V |
| 15 | п. Решетиха, Проезд по ул. I-ая Комсомольская | р.п. Решетиха | - | 0,669 | Грунтовые | V |
| 16 | , п. Юганец, ул.Фабричная | р.п. Юганец | - | 0,5 | Грунтовые | V |
| 17 | от фермы КРС второй производственной площадки ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по ул Полевая до моста через р Сейма | - | - | 3,241 | Асфальтобетонные | IV |
| 18 | пер. Бугрова | - | 22-231-503 ОМ МП 006 | 0,36 | Грунтовые | V |
| 19 | пер. Восточный | - | 22-231-503 ОМ МП 012 | 0,19 | Грунтовые | V |
| 20 | пер. Детский | р.п. Смолино | - | 0,322 | Асфальтобетонные | IV |
| 21 | пер. Западный | п. Красная Горка | - | 0,332 | Грунтовые | V |
| 22 | пер. Кирова 1-й | - | 22-231-503 ОМ МП 024 | 0,57 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 23 | пер. Кирова 2-й | - | 22-231-503 ОМ МП 025 | 0,45 | Асфальтобетонные | V |
| 24 | пер. Комсомольский | - | 22-231-503 ОМ МП 028 | 0,27 | Асфальтобетонные | V |
| 25 | пер. Кооперативный | - | 22-231-503 ОМ МП 030 | 0,19 | Грунтовые | V |
| 26 | пер. Луначарского | - | 22-231-503 ОМ МП 039 | 0,2 | Грунтовые | V |
| 27 | пер. Маяковского | - | 22-231-503 ОМ МП 041 | 0,45 | Грунтовые | V |
| 28 | пер. Нагорный | - | 22-231-503 ОМ МП 047 | 0,9 | Асфальтобетонные | V |
| 29 | пер. Октябрьский | п. Щелканово | - | 0,27 | Грунтовые | V |
| 30 | пер. Первомайский | - | 22-231-503 ОМ МП 053 | 0,17 | Грунтовые | V |
| 31 | пер. Почтовый | р.п. Фролищи | - | 0,26 | Грунтовые | V |
| 32 | пер. Почтовый | п. Ильино | - | 0,6 | Грунтовые | V |
| 33 | пер. Профсоюзный | - | 22-231-503 ОМ МП 059 | 0,13 | Грунтовые | V |
| 34 | пер. Северный | - | 22-231-503 ОМ МП 064 | 0,26 | Грунтовые | V |
| 35 | пер. Советский | р.п. Фролищи | - | 0,45 | Грунтовые | V |
| 36 | пер. Советский | п. Ильино | - | 0,346 | Асфальтобетонные | V |
| 37 | пер. Стадионный | - | 22-231-503 ОМ МП 070 | 0,24 | Асфальтобетонные | V |
| 38 | пер. Школьный | п. Щелканово |  | 0,314 | Грунтовые | V |
| 39 | пер. Школьный | р.п. Фролищи | - | 0,4 | Асфальтобетонные, Грунтовые | IV |
| 40 | пер. Школьный 1-й | п. Ильино | - | 0,224 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 41 | пер. Школьный 2-й | п. Ильино | - | 0,275 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 42 | подъезд к ул Комсомольской | д. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -015 | 0,6 | Асфальтобетонные | V |
| 43 | проезд до с Золино (лесная дорога) | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-19 | 1,5 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 44 | Проезд к ул Мишуково | р.п. Ильиногорск | 22-231-560 ОП МП 860 | 0,075 | Асфальтобетонные | V |
| 45 | Проезд к ул. Сиреневой | р.п. Ильиногорск | 22-231-560 ОП МП 697 | 0,236 | Асфальтобетонные | V |
| 46 | проезд от пр. Кирова до ул. Красная | р.п. Решетиха | - | 0,195 | Грунтовые | V |
| 47 | Проезд от пр Кирова до ул Красная участок 1 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-041 | 0,415 | Грунтовые | V |
| 48 | Проезд от пр Кирова до ул Красная участок 2 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-042 | 0,105 | Грунтовые | V |
| 49 | Проезд от ул Советская до ул Савельева | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-040 | 0,181 | Грунтовые | V |
| 50 | Проезд по объездной дороге | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-011 | 1,488 | Асфальтобетонные | V |
| 51 | проезд по ул.1-ая Пролетарская | р.п. Решетиха | - | 0,842 | Грунтовые | V |
| 52 | проезд по ул. 1-ой ул. Пионерская | р.п. Решетиха | - | 0,416 | Грунтовые | V |
| 53 | Проезд по ул.2-ая Комсомольская | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-027 | 0,211 | Грунтовые | V |
| 54 | Проезд по ул. 2-ая Пролетарская | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-007 | 0,17 | Грунтовые | V |
| 55 | Проезд по ул. 2-ой ул. Пионерская | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-018 | 0,145 | Грунтовые | V |
| 56 | Проезд по ул.3-ая Комсомольская | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-028 | 0,182 | Грунтовые | V |
| 57 | проезд по ул.Кооперативная 1 | р.п. Решетиха | - | 0,29 | Грунтовые | V |
| 58 | Проезд по ул.Кооперативная 2 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-038 | 0,099 | Грунтовые | III |
| 59 | Проезд по ул.Красная участок 2 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-009 | 0,375 | Грунтовые | V |
| 60 | проезд по ул.Октябрьская участок 1 | р.п. Решетиха | - | 0,075 | Грунтовые | V |
| 61 | Проезд по ул.Октябрьская участок 2 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-014 | 0,303 | Грунтовые | V |
| 62 | проезд по ул.Советская участок 1 | р.п. Решетиха | - | 0,157 | Грунтовые | V |
| 63 | Проезд по ул.Советская участок 2 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-003 | 0,113 | Грунтовые | V |
| 64 | Проезд по ул.Советская участок 3 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-004 | 0,358 | Грунтовые | V |
| 65 | Проезд по ул.Советская участок 4 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-005 | 0,26 | Грунтовые | V |
| 66 | проезд по ул. Старый рабочий поселок 1 | р.п. Решетиха | - | 0,358 | Грунтовые | V |
| 67 | Проезд по ул. Старый рабочий поселок 2 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-034 | 0,148 | Грунтовые | V |
| 68 | Проезд с ул Новая на северную объездную | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-030 | 0,296 | Асфальтобетонные, из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 69 | Проезд с ул Октябрьская до пр Кирова | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-019 | 0,413 | Асфальтобетонные, из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 70 | п Чернуха | п. Чернуха | 22-231-562 ОП МП 042 | 0,836 | Грунтовые | V |
| 71 | северная объездная дорога | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-029 | 0,98 | Асфальтобетонные, Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | V |
| 72 | ул. 1 Мая | п. Ильино | - | 0,347 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 73 | ул. 1 Мая | р.п Смолино | - | 1,408 | Асфальтобетонные | V |
| 74 | ул. 60 лет Октября | р.п. Центральный | - | 1,0 | Асфальтобетонные | V |
| 75 | ул. 70 лет Победы | п. Голышево | 22-231-562 ОП МП 026 | 1,051 | Грунтовые | V |
| 76 | ул. Авиаторов | - | 22-231-503 ОМ МП 001 | 1,78 | Грунтовые | V |
| 77 | ул. Аминева | - | 22-231-503 ОМ МП 002 | 0,95 | Асфальтобетонные | V |
| 78 | ул. Базарная | - | 22-231-503 ОМ МП 003 | 0,73 | Асфальтобетонные | V |
| 79 | ул. Бассейная | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-03 | 0,95 | Асфальтобетонные | V |
| 80 | ул. Береговая | д. Соловьево | - | 0,868 | Грунтовые | V |
| 81 | ул. Больничная | - | 22-231-503 ОМ МП 004 | 0,38 | Грунтовые | V |
| 82 | ул. Больничная | р.п. Ильиногорск | - | 0,555 | Асфальтобетонные | IV |
| 83 | ул. Брусничная | р.п. Ильиногорск | - | 0,2 | Асфальтобетонные | V |
| 84 | ул. Бубнова | р.п. Смолино | - | 1,048 | Грунтовые | IV |
| 85 | ул. Бугрова | - | 22-231-503 ОМ МП 005 | 0,4 | Грунтовые | V |
| 86 | ул. Буденного | п. Ильино | - | 0,32 | Грунтовые | V |
| 87 | ул. Военный городок | - | 22-231-503 ОМ МП 007 | 0,17 | Асфальтобетонные | V |
| 88 | ул. Возрождения | д. Гладково | 22-231-804 ОП МП 22Н-04 | 0,68 | Грунтовые | V |
| 89 | ул. Вокзальная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-031 | 1,075 | Грунтовые | V |
| 90 | ул. Вокзальная | - | 22-231-503 ОМ МП 008 | 0,75 | Грунтовые | V |
| 91 | ул. Вокзальная | п. Красная Горка | - | 0,695 | Грунтовые | V |
| 92 | ул. Володарского | - | 22-231-503 ОМ МП 009 | 1,3 | Грунтовые | V |
| 93 | ул. Володарского | п. Красная Горка | - | 0,387 | Грунтовые | V |
| 94 | ул. Воробьева | - | 22-231-503 ОМ МП 010 | 0,42 | Грунтовые | V |
| 95 | ул. Восточная | д. Гладково | 22-231-804 ОП МП 22Н-05 | 0,3 | Грунтовые | V |
| 96 | ул. Восточная | - | 22-231-503 ОМ МП 011 | 0,64 | Грунтовые | V |
| 97 | ул. Восточная | р.п. Юганец | - | 0,8 | Грунтовые | V |
| 98 | ул. Гайдара | п. Ильино | - | 0,487 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими, Грунтовые | V |
| 99 | ул. Глинная | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -023 | 0,5 | Асфальтобетонные | V |
| 100 | ул. Гоголя | п. Ильино | - | 0,85 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 101 | ул. Гоголя | - | 22-231-503 ОМ МП 013 | 1,14 | Асфальтобетонные | V |
| 102 | ул. Горького | п. Красная Горка | - | 1,11 | Грунтовые | V |
| 103 | ул. Горького | - | 22-231-503 ОМ МП 014 | 1,9 | Асфальтобетонные | V |
| 104 | ул. Горького | п. Ильино | - | 0,364 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 105 | ул. Дачная | п. Ильино | - | 0,3 | Грунтовые | V |
| 106 | ул. Дачная | д. Щелапино | - | 0,15 | Грунтовые | V |
| 107 | ул. Дачная | р.п. Центральный | - | 0,3 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 108 | ул. Дачная | п. Дубки | - | 0,336 | Грунтовые | V |
| 109 | ул. Дзержинского | - | 22-231-503 ОМ МП 015 | 0,72 | Асфальтобетонные | V |
| 110 | ул. Дорожная | п. Красная Горка | 22-231-562 ОП МП 018 | 0,543 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 111 | ул. Железнодорожная | р.п. Центральный | - | 0,6 | Асфальтобетонные | V |
| 112 | ул. Железнодорожная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-032 | 0,979 | Грунтовые | V |
| 113 | ул. Железнодорожная | п. Красная Горка | - | 0,608 | Грунтовые | V |
| 114 | ул. Железнодорожная | - | 22-231-503 ОМ МП 016 | 0,2 | Грунтовые | V |
| 115 | ул. Заводская | - | 22-231-503 ОМ МП 017 | 0,33 | Асфальтобетонные | V |
| 116 | ул. Заводская | р.п. Фролищи | - | 1,1 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 117 | ул. Западная | - | 22-231-503 ОМ МП 018 | 0,87 | Грунтовые | V |
| 118 | ул. Западная | п. Красная Горка | - | 0,315 | Грунтовые | V |
| 119 | ул. Заречная | р.п. Центральный | - | 0,3 | Асфальтобетонные | V |
| 120 | ул. Заречная | - | 22-231-503 ОМ МП 019 | 0,91 | Грунтовые | V |
| 121 | ул. Затонная | - | 22-231-503 ОМ МП 020 | 1,87 | Асфальтобетонные | V |
| 122 | ул. Зеленая | п. Инженерный | - | 0,9 | Грунтовые | V |
| 123 | ул. Зеленая | р.п. Центральный | - | 0,3 | Грунтовые | V |
| 124 | ул. Зеленая | - | 22-231-503 ОМ МП 021 | 1,05 | Асфальтобетонные | V |
| 125 | ул. Зеленая | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-14 | 0,2 | Грунтовые | V |
| 126 | ул. Зеленая 1-я | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -006 | 0,2 | Асфальтобетонные | V |
| 127 | ул. Зеленая 2-я | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -007 | 0,8 | Асфальтобетонные | V |
| 128 | ул. Изумрудная | п. Красная Горка | 22-231-562 ОП МП 015 | 0,734 | Грунтовые | V |
| 129 | ул. Ильиногорская - 7 | р.п. Ильиногорск | - | 1,771 | Грунтовые | V |
| 130 | ул. Ильиногорская - 8 | р.п. Ильиногорск | - | 0,482 | Грунтовые | V |
| 131 | ул. Ильинская | п. Голышево | - | 0,216 | Грунтовые | V |
| 132 | ул. Ильинская | р.п. Ильиногорск | - | 0,484 | Асфальтобетонные | V |
| 133 | ул. Интернациональная | - | 22-231-503 ОМ МП 022 | 0,68 | Грунтовые | V |
| 134 | ул. Калининская | п. Охлопково | - | 0,385 | Грунтовые | V |
| 135 | ул. Кирова | п. Щелканово | - | 0,472 | Грунтовые | V |
| 136 | ул. Кирова | - | 22-231-503 ОМ МП 023 | 1,45 | Грунтовые | V |
| 137 | ул. Клубная | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -021 | 0,4 | Асфальтобетонные | V |
| 138 | ул. Колхозная | сп. Красная Горка | - | 0,482 | Грунтовые | V |
| 139 | ул. Колхозная | - | 22-231-503 ОМ МП 026 | 0,85 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 140 | ул. Колхозная | д. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -013 | 0,6 | Асфальтобетонные | V |
| 141 | ул. Колхозная | д. Чичерево | - | 0,7 | Грунтовые | V |
| 142 | ул. Комсомольская | п. Красная Горка | - | 0,222 | Грунтовые | V |
| 143 | ул. Комсомольская | с Золино | 22-231-804 ОП МП 22Н-02 | 2,252 | Грунтовые | V |
| 144 | ул. Комсомольская | - | 22-231-503 ОМ МП 027 | 0,35 | Асфальтобетонные | V |
| 145 | ул. Комсомольская | д. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -012 | 0,6 | Асфальтобетонные | V |
| 146 | ул. Комсомольская | р.п. Центральный | - | 0,469 | Асфальтобетонные | V |
| 147 | ул. Комсомольская | п. Ильино | - | 0,14 | Асфальтобетонные | V |
| 148 | ул. Кооперативная | с. Золино | 22-231-804 ОП МП 22Н-20 | 1,4 | Грунтовые | V |
| 149 | ул. Кооперативная | п. Красная Горка | 22-231-562 ОП МП 014 | 0,335 | Грунтовые | V |
| 150 | ул. Кооперативная | - | 22-231-503 ОМ МП 029 | 0,45 | Асфальтобетонные | IV |
| 151 | ул. Кооперативная | д. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -014 | 0,6 | Грунтовые | V |
| 152 | ул. Корчагиной | - | 22-231-503 ОМ МП 031 | 0,28 | Грунтовые | V |
| 153 | ул. Космонавтов | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-044 | 0,53 | Грунтовые | V |
| 154 | ул. Красная | - | 22-231-503 ОМ МП 032 | 0,26 | Грунтовые | V |
| 155 | ул. Красная Горка | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-021 | 0,469 | Грунтовые | V |
| 156 | ул. Крупская | - | 22-231-503 ОМ МП 033 | 1,05 | Грунтовые | V |
| 157 | ул. Куйбышева | - | 22-231-503 ОМ МП 034 | 0,77 | Асфальтобетонные | V |
| 158 | ул. Лагерная | п. Щелканово | - | 0,498 | Грунтовые | V |
| 159 | ул. Ленина | р.п. Смолино | - | 1,18 | Асфальтобетонные | V |
| 160 | ул. Ленина | п. Красная Горка | - | 0,313 | Асфальтобетонные | V |
| 161 | ул. Ленина | п. Ильино | - | 0,742 | Грунтовые | V |
| 162 | ул. Лермонтова | - | 22-231-503 ОМ МП 035 | 0,87 | Асфальтобетонные | V |
| 163 | ул. Лесная | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -008 | 0,3 | Асфальтобетонные | V |
| 164 | ул. Лесная | п. Ильино | - | 0,665 | Грунтовые | V |
| 165 | ул. Лесная | р.п. Фролищи | - | 0,65 | Грунтовые | V |
| 166 | ул. Лесная | р.п. Ильиногорск | - | 1,09 | Асфальтобетонные | IV |
| 167 | ул. Лесная | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -025 | 0,7 | Грунтовые | V |
| 168 | ул. Лесная | р.п. Центральный | - | 0,15 | Грунтовые | V |
| 169 | ул. Лесная | р.п. Смолино | - | 0,872 | Грунтовые | V |
| 170 | ул. Лесная | д. Щелапино | - | 0,166 | Грунтовые | V |
| 171 | ул. Лесная | - | 22-231-503 ОМ МП 036 | 1,0 | Асфальтобетонные | V |
| 172 | ул. Лесная участок 1 | р.п. Решетиха | - | 0,135 | Грунтовые | V |
| 173 | ул. Лесная участок 2 | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-049 | 0,29 | Грунтовые | V |
| 174 | ул. Луговая | д. Соловьево | - | 0,387 | Грунтовые | V |
| 175 | ул. Луговая | - | 22-231-503 ОМ МП 037 | 3,29 | Грунтовые | V |
| 176 | ул. Луговая | п. Ильино | - | 0,32 | Асфальтобетонные | V |
| 177 | ул. Луговая | п. Дубки | - | 0,376 | Грунтовые | V |
| 178 | ул. Луначарского | рп. Решетиха | 22 ОП МП Н-001 | 0,664 | Грунтовые | V |
| 179 | ул. Луначарского | - | 22-231-503 ОМ МП 038 | 1,4 | Грунтовые | V |
| 180 | ул. Лядова | - | 22-231-503 ОМ МП 040 | 2,54 | Грунтовые | V |
| 181 | ул. Малахитовая | п. Красная Горка | 22-231-562 ОП МП 016 | 0,293 | Грунтовые | V |
| 182 | ул. Маяковского | п. Ильино | - | 2,5 | Грунтовые | V |
| 183 | ул. Маяковского | п. Ильино | - | 0,85 | Асфальтобетонные | V |
| 184 | ул. Минина | - | 22-231-503 ОМ МП 042 | 0,56 | Асфальтобетонные | V |
| 185 | ул. Мира | р.п. Ильиногорск | - | 0,741 | Асфальтобетонные | IV |
| 186 | ул. Мира | п. Дубки | - | 0,608 | Асфальтобетонные | V |
| 187 | ул. Мира | р.п. Центральный | - | 0,35 | Асфальтобетонные | V |
| 188 | ул. Мирошниченко | р.п. Центральный | - | 0,456 | Асфальтобетонные | V |
| 189 | ул. Мичурина | - | 22-231-503 ОМ МП 043 | 5,9 | Асфальтобетонные | V |
| 190 | ул. Мишуково | р.п. Ильиногорск | - | 0,56 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 191 | ул. Молодежная | п. Ильино | - | 0,198 | Грунтовые | V |
| 192 | ул. Молодежная | - | 22-231-503 ОМ МП 044 | 0,7 | Асфальтобетонные | V |
| 193 | ул. Молодежная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-043 | 0,216 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 194 | ул. Молодежная | сп. Щелканово | - | 0,384 | Грунтовые | V |
| 195 | ул. МОПРА | п. Дубки | - | 0,862 | Грунтовые | V |
| 196 | ул. Набережная | - | 22-231-503 ОМ МП 045 | 1,09 | Грунтовые | V |
| 197 | ул. Набережная | сп. Охлопково | - | 0,732 | Грунтовые | V |
| 198 | ул. Набережная | р.п. Фролищи | - | 2,1 | Грунтовые | V |
| 199 | ул. Набережная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-035 | 0,45 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 200 | ул. Нагорная | с. Мячково | - | 1,0 | Грунтовые | V |
| 201 | ул. Нагорная | - | 22-231-503 ОМ МП 046 | 0,88 | Асфальтобетонные | V |
| 202 | ул. Нагорная | р.п. Фролищи | - | 1,63 | Грунтовые | V |
| 203 | ул. Нагорная | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -019 | 2,0 | Асфальтобетонные | V |
| 204 | ул. Нагорная 2-я | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -020 | 0,4 | Грунтовые | V |
| 205 | ул. Нефритовая | п. Красная Горка | 22-231-562 ОП МП 017 | 0,427 | Грунтовые | V |
| 206 | ул. Новая | р.п. Фролищи | - | 0,7 | Грунтовые | V |
| 207 | ул. Новая | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -002 | 0,6 | Асфальтобетонные | V |
| 208 | ул. Новая | п. Инженерный | - | 0,5 | Асфальтобетонные | V |
| 209 | ул. Новая | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-025 | 0,422 | Грунтовые | V |
| 210 | ул. Новая | д. Седельниково | - | 1,556 | Грунтовые | V |
| 211 | ул. Новая | п. Дубки | - | 0,766 | Асфальтобетонные | V |
| 212 | ул. Новая | - | 22-231-503 ОМ МП 048 | 0,32 | Грунтовые | V |
| 213 | ул. Новая | р.п. Юганец | - | 1,5 | Грунтовые | V |
| 214 | ул. Новишенская | - | 22-231-503 ОП МП 049 | 0,75 | Грунтовые | V |
| 215 | ул. Новоселов | д. Гладково | 22-231-804 ОП МП 22Н-06 | 0,32 | Грунтовые | V |
| 216 | ул. Новоселов | п. Красная Горка | - | 0,398 | Грунтовые | V |
| 217 | ул. Овражная | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -024 | 0,5 | Асфальтобетонные | V |
| 218 | ул. Озерная | д. Ильина Гора | - | 0,8 | Грунтовые | V |
| 219 | ул. Озерная | с. Мячково | - | 1,0 | Грунтовые | V |
| 220 | ул. Октябрьская | п. Ильино | - | 0, 22 | Грунтовые | V |
| 221 | ул. Октябрьская | п. Щелканово | - | 0,65 | Грунтовые | V |
| 222 | ул. Октябрьская | р.п. Фролищи | - | 0,31 | Асфальтобетонные Грунтовые | V |
| 223 | ул. Октябрьская | - | 22-231-503 ОМ МП 050 | 0,8 | Асфальтобетонные | V |
| 224 | ул. Островского | - | 22-231-503 ОМ МП 051 | 1,1 | Асфальтобетонные | V |
| 225 | ул. Островского | п. Ильино | - | 0,541 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 226 | ул. Парковая | р.п. Юганец | - | 1,5 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 227 | ул. Парковая | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-047 | 0,38 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 228 | ул. Первомайская | п. Охлопково | - | 0,266 | Грунтовые | V |
| 229 | ул. Первомайская | р.п. Фролищи | - | 0,79 | Грунтовые | V |
| 230 | ул. Первомайская | - | 22-231-503 ОМ МП 052 | 1,55 | Асфальтобетонные | V |
| 231 | ул. Первомайская | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-022 | 0,566 | Грунтовые | V |
| 232 | ул. Песочная | с. Мячково |  | 0,5 | Грунтовые | V |
| 233 | ул. Песочная | д. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -010 | 0,7 | Асфальтобетонные | V |
| 234 | ул. Песочная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-012 | 0,614 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 235 | ул. Песочная | п. Красная Горка | - | 0,15 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 236 | ул. Песчаная | п. Новосмолинский | - | 1,8 | Грунтовые | V |
| 237 | ул. Песчаная | - | 22-231-503 ОМ МП 054 | 0,64 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 238 | ул. Песчаная | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-16 | 0,35 | Грунтовые | V |
| 239 | ул. Песчаная 1-я | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -004 | 0,3 | Грунтовые | V |
| 240 | ул. Песчаная 2-я | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -005 | 0,2 | Грунтовые | V |
| 241 | ул. Пионерская | п. Охлопково | - | 0,331 | Грунтовые | V |
| 242 | ул. Пионерская | - | 22-231-503 ОМ МП 055 | 0,38 | Асфальтобетонные | V |
| 243 | ул. Полевая | д. Талашманово | 22-231-804 ОП МП 22Н-22 | 0,9 | Грунтовые | V |
| 244 | ул. Полевая | р.п. Фролищи | - | 0,67 | Грунтовые | V |
| 245 | ул. Полевая | д. Щелапино | - | 0,772 | Асфальтобетонные, из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими, Грунтовые | V |
| 246 | ул. Полевая | д. Объезд | - | 0,5 | Грунтовые | V |
| 247 | ул. Полевая | - | 22-231-503 ОМ МП 056 | 1,58 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 248 | ул. Полевая | п. Ильино | - | 0,516 | Грунтовые | V |
| 249 | ул. Полевая | п. Красная Горка | - | 0,902 | Грунтовые | V |
| 250 | ул. Полигонная | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -009 | 0,2 | Асфальтобетонные | V |
| 251 | ул. Приозерная | п. Дубки | - | 0,246 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 252 | ул. Пролетарская | - | 22-231-503 ОМ МП 057 | 0,15 | Грунтовые | V |
| 253 | ул. Пролетарская | п. Голышево | - | 0,662 | Грунтовые | V |
| 254 | ул. Профинтерна | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-015 | 0,72 | Грунтовые | V |
| 255 | ул. Профсоюзная | р.п. Фролищи |  | 0,4 | Грунтовые | V |
| 256 | ул. Профсоюзная | - | 22-231-503 ОМ МП 058 | 0,94 | Асфальтобетонные | V |
| 257 | ул. Пушкина | - | 22-231-503 ОМ МП 060 | 0,27 | Грунтовые | V |
| 258 | ул. Радужная | д. Ильина Гора | - | 0,165 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 259 | ул. Речная | п. Дубки | 22-231-562 ОП МП 035 | 0,09 | Грунтовые | V |
| 260 | ул. Речная | д. Щелапино | - | 0,466 | Грунтовые | V |
| 261 | ул. Родниковая | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -026 | 0,2 | Асфальтобетонные | V |
| 262 | ул. Рудакова | - | 22-231-503 ОМ МП 061 | 0,41 | Грунтовые | V |
| 263 | ул. Рябиновая | п. Голышево | 22-231-562 ОП МП 027 | 0,479 | Грунтовые | V |
| 264 | ул. Савельева | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-020 | 0,6 | Грунтовые | V |
| 265 | ул. Савельева от дома 33 до ул. Советской | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-050 | 0,26 | Грунтовые | V |
| 266 | ул. Садовая | - | 22-231-503 ОМ МП 062 | 0,32 | Грунтовые | V |
| 267 | ул. Садовая | р.п. Ильиногорск | - | 0,202 | Асфальтобетонные | V |
| 268 | ул. Садовая - 1 | р.п. Ильиногорск | - | 0,433 | Грунтовые | V |
| 269 | ул. Санаторная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-036 | 0,5 | Грунтовые | V |
| 270 | ул. Сапфировая | п. Красная Горка | 22-231-562 ОП МП 019 | 0,459 | Грунтовые | V |
| 271 | ул. Свердлова | р.п. Юганец | - | 2,1 | Грунтовые | V |
| 272 | ул. Свободы | д. Гладково | 22-231-804 ОП МП 22Н-07 | 0,49 | Грунтовые | V |
| 273 | ул. Северная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-024 | 0,81 | Грунтовые | V |
| 274 | ул. Северная | д. Гладково | - | 0,96 | Грунтовые | V |
| 275 | ул. Северная | р.п. Юганец | - | 0,8 | Грунтовые | V |
| 276 | ул. Северная | п. Красная Горка | - | 1,394 | Грунтовые | V |
| 277 | ул. Северная | д. Дева | 35 231 811 ОП МП Н -031 | 1,5 | Грунтовые | V |
| 278 | ул. Северная | - | 22-231-503 ОМ МП 063 | 0,84 | Грунтовые | V |
| 279 | ул. Северная | д. Гладково | 22-231-804 ОП МП 22Н-08 | 0,16 | Грунтовые | V |
| 280 | ул. Северная | рп. Фролищи | - | 0,47 | Грунтовые | V |
| 281 | ул. Сеймовская | - | 22-231-503 ОМ МП 065 | 0,42 | Грунтовые | V |
| 282 | ул. Сиреневая | д. Ильина Гора | - | 0,396 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 283 | ул. Сиреневая | р.п. Ильиногорск | - | 0,195 | Асфальтобетонные | V |
| 284 | ул. Советская | - | 22-231-503 ОМ МП 066 | 0,55 | Грунтовые | V |
| 285 | ул. Советская | с. Мячково | - | 1,5 | Асфальтобетонные | V |
| 286 | ул. Советская | р.п. Смолино | - | 0,484 | Асфальтобетонные, Грунтовые | IV |
| 287 | ул. Советская | р.п. Юганец | - | 1,8 | Грунтовые | V |
| 288 | ул. Советская | п. Щелканово | - | 1,322 | Грунтовые | V |
| 289 | ул. Советская | р.п. Центральный | - | 0,3 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 290 | ул. Советская | п. Ильино | - | 0,605 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 291 | ул. Советская | р.п. Фролищи | - | 1,15 | Асфальтобетонные, из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими, Грунтовые | V |
| 292 | ул. Совхозная | - | 22-231-503 ОМ МП 067 | 0,61 | Грунтовые | V |
| 293 | ул. Совхозная | п. Ильино | - | 0,563 | Грунтовые | V |
| 294 | ул. Совхозная | п. Голышево | - | 0,938 | Грунтовые | V |
| 295 | ул. Совхозная | д. Ильина Гора | - | 0,95 | Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | V |
| 296 | ул. Солнечная | п. Старая Сейма | 22-231-562 ОП МП 041 | 0,679 | Грунтовые | V |
| 297 | ул. Солнечная | - | 22-231-503 ОМ МП 068 | 0,42 | Грунтовые | V |
| 298 | ул. Солнечная | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-13 | 1,1 | Грунтовые | V |
| 299 | ул. Солнечная | с. Старково | 35 231 811 ОП МП Н -022 | 0,4 | Грунтовые | V |
| 300 | ул. Сосновый Бор | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-039 | 0,412 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 301 | ул. Спортивная | р.п. Фролищи | - | 2,15 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 302 | ул. Спортивная | рп. Ильиногорск | - | 1,585 | Асфальтобетонные | IV |
| 303 | ул. Стадионная | - | 22-231-503 ОМ МП 069 | 1,2 | Асфальтобетонные, Грунтовые, из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 304 | ул. Станционная | р.п. Фролищи | - | 1,12 | Грунтовые | V |
| 305 | ул. Старая Сейма | п. Старая Сейма | 22-231-562 ОП МП 030 | 0,902 | Грунтовые | V |
| 306 | ул. Степана Разина | п. Щелканово | - | 0,604 | Грунтовые | V |
| 307 | ул. Строителей | д. Гладково | 22-231-804 ОП МП 22Н-09 | 0,21 | Грунтовые | V |
| 308 | ул. Строителей | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-046 | 0,25 | Грунтовые | V |
| 309 | ул. Суворова | - | 22-231-503 ОМ МП 071 | 1,4 | Асфальтобетонные | V |
| 310 | ул. Счастливая | п. Красная Горка | 22-231-562 ОП МП 020 | 1,064 | Грунтовые | V |
| 311 | ул. Тимирязева | - | 22-231-503 ОМ МП 072 | 0,82 | Грунтовые | V |
| 312 | ул. Трудовая | р.п. Фролищи | - | 0,5 | Грунтовые | V |
| 313 | ул. Угарова | р.п. Ильиногорск | - | 1,725 | Асфальтобетонные | IV |
| 314 | ул. Урицкого | - | 22-231-503 ОМ МП 073 | 0,9 | Грунтовые | V |
| 315 | ул. Фабричная | рп. Юганец | - | 1,8 | Грунтовые | V |
| 316 | ул. Фрунзе | - | 22-231-503 ОМ МП 074 | 0,47 | Грунтовые | V |
| 317 | ул. Цветочная | п. Голышево | 22-231-562 ОП МП 028 | 0,506 | Грунтовые | V |
| 318 | ул. Центральная | п. Новосмолинский | - | 0,5 | Грунтовые | V |
| 319 | ул. Центральная | р.п. Ильиногорск | - | 0,762 | Асфальтобетонные | IV |
| 320 | ул. Центральная | п. Новосмолинский | - | 0,3 | Грунтовые | V |
| 321 | ул. Центральная | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-10 | 0,78 | Грунтовые | V |
| 322 | ул. Центральная | - | 22-231-503 ОМ МП 075 | 1,05 | Асфальтобетонные | V |
| 323 | ул. Центральная | д. Гладково | 22-231-804 ОП МП 22Н-12 | 1,0 | Грунтовые | V |
| 324 | ул. Центральная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-045 | 0,425 | Грунтовые | V |
| 325 | ул. Центральная | п. Щелканово | - | 0,807 | Грунтовые | V |
| 326 | ул. Центральная | р.п. Юганец | - | 0,8 | Грунтовые | V |
| 327 | ул. Чапаева | п. Голышево | - | 0,829 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 328 | ул. Чапаева 2-я | - | 22-231-503 ОМ МП 076 | 1,1 | Грунтовые | V |
| 329 | ул. Черкасова |  | 22-231-503 ОМ МП 077 | 1,35 | Грунтовые | V |
| 330 | ул. Чехова | п. Ильино | - | 0,357 | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | V |
| 331 | ул. Чехова | - | 22-231-503 ОМ МП 078 | 0,87 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 332 | ул. Чкалова | - | 22-231-503 ОМ МП 079 | 0,6 | Асфальтобетонные | V |
| 333 | ул. Чкалова | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-023 | 0,8 | Грунтовые | V |
| 334 | ул. Чугунова |  | 22-231-503 ОМ МП 080 | 0,27 | Асфальтобетонные | V |
| 335 | ул. Широкая | р.п. Фролищи | - | 0,6 | Грунтовые | V |
| 336 | ул. Широкая | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-15 | 0,4 | Грунтовые | V |
| 337 | ул. Школьная | - | 22-231-503 ОМ МП 081 | 0,28 | Грунтовые | V |
| 338 | ул. Школьная | р.п. Решетиха | 22 ОП МП Н-016 | 0,5 | Грунтовые | V |
| 339 | ул. Школьная | п. Ильино | - | 0,789 | Грунтовые | V |
| 340 | ул. Школьная | сп. Голышево | - | 0,78 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 341 | ул. Школьная | д. Соловьево | - | 0,639 | Грунтовые | V |
| 342 | ул. Школьная | д. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -011 | 1,0 | Асфальтобетонные | IV |
| 343 | ул. Школьная | р.п. Фролищи | - | 1,24 | Асфальтобетонные, Грунтовые | V |
| 344 | ул. Школьная | п. Мулино | 35 231 811 ОП МП Н -003 | 0,3 | Асфальтобетонные | V |
| 345 | ул. Школьная | р.п. Центральный | - | 0,95 | Грунтовые | V |
| 346 | ул. Школьная | с. Золино | 22-231-804 ОП МП 22Н-01 | 1,6 | Асфальтобетонные, Грунтовые | IV |
| 347 | ул. Шоссейная | д. Чичерево | - | 1,201 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | V |
| 348 | ул. Шоссейная | п. Новосмолинский | 22-231-804 ОП МП 22Н-18 | 0,5 | Асфальтобетонные | V |
| 349 | ул. Энтузиастов | рп. Смолино | - | 0,244 | Асфальтобетонные | V |
| 350 | ул. Юганецкая | - | 22-231-503 ОМ МП 082 | 0,43 | Грунтовые | V |
| 351 | ул. Юганецкая | п. Щелканово | - | 0,74 | Грунтовые | V |
| 352 | ул. Южная | п. Охлопково | - | 0,185 | Грунтовые | V |
| 353 | ул. Южная | рп. Фролищи | - | 0,31 | Грунтовые | V |
| Итого |  |  |  | 270,91 |  |  |

Таким образом протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Володарского муниципального округа составляет 270,91 км.

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог не имеет капитального покрытия. Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках.

Объекты хранения, обслуживания автотранспорта

Володарском муниципальном округе хранение личного автотранспорта индивидуальной жилой застройки осуществляется преимущественно на стоянках придомовых территорий и гаражах.

На территории Володарского муниципального округа имеются объекты обслуживания автомобильного транспорта, перечень автозаправочных станций в таблице:

Таблица 2.5 – Автозаправочные станции Володарского муниципального округа.

| Наименование объекта/вид собственности | Адрес объекта | Кол-во колонок | Мощность заправок (кол-во в сутки) | Площадь участка, га | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Солид-Процессинг" АЗС № 10"ТКТ"/ собственность 52:22:0800010:31 | р. п. Ильиногорск, промплощадка №1, ул. Промышленная, строение 47 | – | – | – | АИ-92, ЕВРО-95, ДТ |
| Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Запад» АЗС № 190/собственность 52:22:0900012:977 | с. Золино, 354 км., слева а/д Москва-Казань | – | – | – | АИ-92, ЕВРО-95, ДТ |
| Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Запад» АЗС № 191/ собственность 52:22:0900021:601 | с. Золино,354 км., справа а/д Москва-Казань | – | – | – | АИ-92, ЕВРО-95, ДТ |
| ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» АЗС-232/собственность 52:22:1100002:133 | г. Володарск, ул. Мичурина | 8 | – | – | АИ-92, ЕВРО-95, ДТ |
| ООО «Башнефть-розница» № 52-001/ собственность 52:22:0600020:2 | 346 км. а/д М-7, правая сторона, 500 м. от поворота в п. Центральный в сторону Н. Новгорода | – | – | – | АИ-92, ЕВРО-95, ДТ |
| ООО «Башнефть-розница» № 52-002/собственность 52:22:0600019:1 | 346 км.а/д М-7, левая сторона, поворот на Фролищи | – | – | – | АИ-92, ЕВРО-95, ДТ |
| ООО «Фортуна» AutoBahn АЗС № 199, собственность 52:22:0600008:18 | Чичерево, ул. Колхозная, д.52а | – | – | – | – |
| ООО «Сельнефтеснаб» АЗС № 48 TruckOil/собственность 52:22:0900013:10 | 357 км. а/д Москва-Н. Новгород | – | – | – | АИ-92, ЕВРО-95, ДТ |
| ИП Шалина Татьяна Борисовна АЗС «Лита-Ойл»/собственность 52:22:0900012:216 | 354 км.+250м а/д Москва-Уфа М7 с. Золино ул. Кооперативная, 51 | – | – | – | АИ-92, ДТ |
| ЗАО "РЕАЛ-ИНВЕСТ" АГЗС № 5/собственность 52:22:0900021:3 | с. Золино ул.Озёрная,4 | – | – | – | Пропан |
| ООО «Газэнергосеть НН» АГЗС №5/ собственность 52:22:0900004:10 | 352 км. трассы М-7 Москва-Н. Новгород; Володарский р-он, дер. Гладково, ул. Строителей, д.27 | – | – | – | СУГ |
| ООО "АРТИУМ" АЗС/ собственность 52:22:1100011:1653 | г. Володарск, ул. Больничная, участок 13-а | – | – | – | – |
| ООО "Транзитсити" АЗС ИРБИС/ собственность 52:22:0400011:233 | С северной стороны (слева) а/д Москва-Нижний-Новгород, 350 км+250 м. | – | – | – | АИ-92,АИ-95, Пропан, ДТ Межсезонный |
| Бензоробот АИ-95 | сельский посёлок Мулино | – | – | – | АИ-95 |

Трубопроводный транспорт

По территории Володарского муниципального округа проходят:

−	магистральный газопровод Городец-Череповец 8,7-50 км (D 500 мм);

−	отвод на ГРС «Юганец» 0-2,9км (D 108 мм);

−	отвод на ГРС «Володарск-1» 0-4,5км (D 219 мм);

−	отвод на ГРС «Смолино» 0-2,0 км (D 108 мм);

−	отвод на ГРС «Ильиногорск» 0-5,3  км(D 219 мм).

2.3 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

- Раздел разработан с учетом Схемы водоснабжения и водоотведения Володарского муниципального округа Нижегородской области с 2024 до 2033 года (утв. Постановлением администрации Володарского муниципального округа «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Володарский муниципальный округ Нижегородской области» от 16.01.2024 № 93).

Источником водоснабжения населенных пунктов служат артезианские скважины и водозаборы. Всего на территории Володарского муниципального округа в целях водоснабжения используются 29 артскважин, 1 водонапорная башня и 3 водозабора. Имеются также индивидуальные источники.

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть. Северо-восточнее г. Володарска имеется станция обезжелезивания.

Населенные пункты муниципального округа, имеющие централизованные системы водоснабжения, частично имеют вводы в дома, а частично пользуются водозаборными колонками.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Водоснабжение части населенных пунктов Володарского муниципального округа обеспечивают водозаборные сооружения, расположенные: пос. Центральный, пос. Инженерный, пос. Фролищи, пос. Ильино, с. Мячково, д. Ильина Гора, г. Володарск.

Центральное водоснабжение города Володарск осуществляется из артезианских скважин. В целях обеспечения потребностей жителей г. Володарска в питьевой воде из подземных артезианских источников необходимо строительство водовода в центральной части г. Володарска.

Качество воды указанных источников является нестабильным. Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям составляет 70-100%, по санитарно-химическим показателям – 28-40% (жесткость, нитраты).

Существующие источники водоснабжения приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Сведения о существующих источниках водоснабжения Володарского муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Володарск | 2 водозабора |
| 2 | с. Золино | 2 скважины |
| 3 | р. п. Решетиха | 1 водозабор |
| 4 | р. п. Смолино | 2 артезианских скважины |
| 5 | р. п. Фролищи | 3 скважины |
| 6 | р. п. Центральный | 2 скважины |
| 7 | р. п. Юганец | 5 артезианских скважин |
| 8 | р. п. Новосмолинский | 6 артезианских скважин |
| 9 | р. п. Ильино | 2 скважины |
| 10 | п. Красная Горка | 1 скважина |
| 11 | П. Мулино | 4 артезианских скважины |
| 12 | д. Ильина Гора | 1 водонапорная башня |
| 13 | п. Инженерный | 2 скважины |

Протяженность водопроводных сетей в целом по муниципальному округу составляет около 213,0 км

Противопожарное водоснабжение

Для обеспечения противопожарных требований в пос. Ильино, предусмотрены пожарные водоёмы, оборудованные пожарными пирсами размером 12х12 м.

Пожаротушение в поселке Юганец осуществляется из пожарных гидрантов и водоемов.

Пожаротушение в городе Володарск осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети, пожарных резервуаров и водоемов.

Для обеспечения противопожарных требований в пос. Новосмолинский, д. Талашманово, с. Золино предусмотрены пожарные водоёмы, оборудованные пожарными пирсами размером 12х12м.

В настоящее время на территории с. п. Красная Горка существующие централизованные системы водоснабжения используется в противопожарных целях и в качестве источника водоснабжения угольной котельной.

Водоотведение

- Раздел разработан с учетом Схемы водоснабжения и водоотведения Володарского муниципального округа Нижегородской области с 2024 до 2033 года (утв. Постановлением администрации Володарского муниципального округа «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Володарский муниципальный округ Нижегородской области» от 16.01.2024 № 93).

- В городе Володарске, пос. Центральный, пос. Инженерный, с, Мячково, с. п. Мулино, п. Ильино, д. Ильина Гора и ряде других населённых пунктов действуют централизованные системы бытовой канализации. Работа существующих очистных сооружений малоэффективна, сооружения требуют реконструкции и ремонта. Степень очистки стоков на сооружениях биологической очистки не отвечает нормативным требованиям. Часть одноэтажной индивидуальной застройки в сельских населённых пунктах не охвачены централизованной системой канализации и пользуется выгребами.

- Общая протяженность канализационных сетей по городу Володарску составляет около 22 км. Часть общественных зданий в центре города, баня имеют канализационные сети, по которым сточные воды без очистки сбрасываются в р. Сейма.

- Существующие КНС представлены в таблице 2.7.

- Таблица 2.7 – Характеристика существующих КНС Володарского муниципального округа

| Название КНС | Вид деятельности | Проектная производительность (на 1 января 2013 года), тыс. м3/сут | Загрузка мощностей (факт 2012г.), % | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БОС ОАО «Птицефабрика «Сеймовская» (г. Володарск) | переправка поступивших сточных вод | 5 | 60 | - |
| КНС №1 (р. п. Ильиногорск) |  |  |  | 1998 |
| КНС №2 (р. п. Ильиногорск) |  |  |  | 1998 |
| КНС №3 (р. п. Ильиногорск) |  |  |  | 2005 |
| БОС п. Новосмолинский |  | 17 |  | 1995 |
| БОС р. п. Юганец |  |  |  |  |
| р. п. Смолино |  | 2,7 |  |  |
| КНС № 1, пр-т Кирова 3б, р. п. Решетиха | переправка поступивших сточных вод | 955,26 |  | До 1980 |
| КНС № 2, ул. Вокзальная 4б., р. п. Решетиха | переправка поступивших сточных вод | 1123,84 |  | До 1980 |
| КНС № 3*, ул. Комсомольская 97а., р. п. Решетиха | переправка поступивших сточных вод | 16 |  | До 1980 |
| КНС № 4, ул. Санаторная, р. п. Решетиха | переправка поступивших сточных вод | 25 |  | До 1980 |
| КНС № 5, ул. Санаторная, р. п. Решетиха | переправка поступивших сточных вод | 30 |  | До 1980 |
| БОС р. п. Центральный |  |  |  | 1985 |
| п. Инженерный |  |  |  |  |
| КНС с. Золино | Самотёчное поступление в приемный резервуар |  |  | 1982 |

- Данные по состоянию канализационных коллекторов и сетей представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Данные по состоянию канализационных коллекторов и сетей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность сетей (диаметром до 200 мм), п. м | Вид прокладки сетей |  | Материал трубопровода | Вид собственности | Год |  |  |  | В т.ч. ветхие и аварийные участки |  | Физический процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наземная или подземная | Канальная или бесканальная |  |  | Ввод в эксплуатацию | Последнего капремонта | Проведенной технической диагностики | Последней модернизации и реконструкции | Протяженность, п. м | Количество технологических нарушена за год |  |
| 1 | р. п. Фролищи | 6356 | Подземная | Бесканальная | Чугун | муниципальная |  |  |  |  | 6356 |  | 100 |
| 2 | п. Новосмолинский | 15500 | Подземная | Бесканальная | Чугун, ПВХ | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Золино | 2346 |  |  | керамика, сталь | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | р. п. Решетиха | 16399 |  |  | Керамика, чугун, асбестоцементных | муниципальная | До 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р. п. Смолино | 18000 |  |  | Керамика, чугун, ПНД | муниципальная |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6 | р. п. Ильиногорск | 4844 |  |  | сталь | Муниципальная |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 7 | г. Володарск | 22000 |  |  |  | Муниципальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р. п. Центральный | 7531 |  |  | 15500 | Муниципальная |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 9 | п. Инженерный | 4048 |  |  |  | Муниципальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Красная Горка | 3000 |  |  | Керамика, чугун, ПНД | Муниципальная |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 11 | р. п. Юганец | 8700 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  | 80 |

Ливневая канализация

В Володарском муниципальном округе ливневая канализация отсутствует. Поверхностный сток сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Теплоснабжение

Раздел разработан на основании Схемы теплоснабжения муниципального образования Володарского муниципального округа Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 25.10.2023 № 3338.

Теплоснабжение Володарского муниципального округа Нижегородской области осуществляется от 21 источника, которые указаны в таблице 2.9

- Таблица 2.9 – Список действующих котельных Володарского муниципального округа

| № п/п | Название котельной (адрес) | Тепловая нагрузка потребителя, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельные в г. Володарск |  |  |
| 1 | ул. Мичурина, 12 | 11,72 |
| 2 | ул. Центральная | 2,08 |
| 3 | ул. Первомайская, 25а | 0,38 |
| 4 | ул. Военный городок | 2,22 |
| Котельная в п. Ильиногорск |  |  |
| 5 | ул. Промышленная, объект №6 (промрайон) | 98,1 |
| Котельные в п. Смолино |  |  |
| 6 | Котельная №1, в/г Смолино | 4,299 |
| 7 | Котельная №2, в/г Смолино | 25,794 |
| Котельные в п. Фролищи |  |  |
| 8 | ул. Советская, 3 | 2,220 |
| 9 | ул. Советская, 28 | 3,700 |
| 10 | ул. Советская, 28а | 3,000 |
| Котельные в р. п. Центральный |  |  |
| 11 | ул. Мирошниченко,19 | 6,45 |
| 12 | ул. Советская | 3,7 |
| Котельная в п. Инженерный |  |  |
| 13 | ул. Новая | 1,000 |
| Котельные в р. п. Юганец |  |  |
| 14 | котельная №199, в/г Юганец -16 | 6,724 |
| 15 | котельная №231, в/г Юганец -16 | 23,200 |
| Котельная в пос. Новосмолинский |  |  |
| 16 | ул. Солнечная, 139 | 56,760 |
| Котельная в п. Мулино |  |  |
| 17 | ул. Гвардейская, 62а | 73,94 |
| Котельные в р. п. Решетиха |  |  |
| 18 | ул. Затылкова, 1Б | 7,2 |
| 19 | пр. Кирова, 12А | 5,8 |
| 20 | ул. Комсомольская, 2А | 9,0 |
| 21 | ул. Старый рабочий поселок, 72А | 0,6 |
|  | Итого: | 324,687 |

Часть потребителей Володарского муниципального округа Нижегородской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели.

Протяженность тепловых сетей, располагающихся на территории Володарского муниципального округа, составляет 324,687 км.

Газоснабжение

В настоящее время газифицировано природным газом г. Володарск, р. п. Ильиногорск, р. п. Красная Горка, с. п. Голышево, р. п. Решетиха, р. п. Смолино, р. п. Центральный, п. Инженерный, р. п. Юганец, с. п. Новосмолинский, с. п. Ильино, с. п. Мулино, д. Дева, с. п. Красные Ударники, д. Мулино, с. Старково.

Газификация этих населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции «Володарск-1», «Юганец», «Ильиногорск», «Смолино», расположенные, соответственно, у населенных пунктов - г. Володарск, п. Юганец, п. Смолино, п. Ильино.

Источником газоснабжения Володарского муниципального округа является магистральный газопровод «Горький – Череповец» Ду 720, Ру=5,5 МПа.

От магистрального газопровода «Горький – Череповец» по газопроводам-отводам газ поступает на 4 газораспределительные станции (ГРС) «Володарск-1», «Юганец», «Ильиногорск», «Смолино», расположенные, соответственно, у населенных пунктов - г. Володарск, п. Юганец, п. Смолино, п. Ильино.

От ГРС через газорегуляторные пункты (ГРП) и шкафные распределительные пункты (ШРП) по распределительной сети газопроводов среднего и низкого давления, общей протяженностью 201,1 км (среднего давления -43,7 км, низкого давления  - 157,4 км), газ подается потребителю. Общая протяжённость газопроводных сетей составляет 254,1 км (высокого давления - 53 км, среднего давления -43,7 км, низкого давления  - 157,4 км). Сетевые ГР. П. и ШР. П. расположены в следующих населенных пунктах: г. Володарск – 12 шт., п. Решетиха – 6 шт., п. Юганец – 3 шт., п. Смолино – 2 шт., п. Новосмолинский – 4 шт., п. Ильиногорск – 2 шт., п .Ильино -2 шт., п. Мулино – 2 шт., п. Центральный – 4 шт.

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность газопроводов среднего давления от 0,005 Мпа до 0,3 МПа  в границах проектирования около 43,7 км.

Протяженность газопроводов высокого давления (Р=0,3 Мпа и выше) в границах проектирования около 53 км.

Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным баллонным газом, поступающим с ГРС «Володарск-1», «Смолино», «Юганец», «Ильиногорск» автотранспортом.

По территории Володарского муниципального округа проходят магистральные газопроводы Р=5,5 МПа D 720 «Горький-Череповец».

Электроснабжение

Электроснабжение Володарского МО осуществляется от Дзержинской ТЭЦ (г. Дзержинск). Установленная электрическая мощность станции составляет 580 МВт, установленная тепловая мощность - 1474 Гкал/ч.

Электросетевые объекты напряжением 35-110 кВ являются объектами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго». В энергосистеме муниципального округа находится в эксплуатации 3 ПС 110 кВ с 6 трансформаторами и 8 ПС 35 кВ.

Энергосистема Нижегородской области на территории Володарского МО имеет электрические связи с Владимирской энергосистемой ОЭС Центра.

Внешние электрические связи энергосистемы Нижегородской области с Владимирэнерго - ВЛ 110 кВ Смолино – Гороховец.

Электроснабжение Володарского МО обеспечивают Нижегородские кабельные сети, относящиеся к ОАО «Нижновэнерго».

Энергосистема МО состоит из 11 электроподстанций (ПС) и линий электропередач.

Электроснабжение потребителей в населённых пунктах Володарского МО осуществляется от подстанций: Сейма ПТФ ПС 110/35/10 кВ (№60), Смолино ПС 110/35/10 кВ (№61), Комплекс ПС 110/35/10 кВ (№62), Ильино ПС 35/10 кВ (№63), Фролищи ПС 35/10 кВ (№64), ОАО «Сетка» ПС 35/10 кВ (п. Решетиха), ОАО «Сеймовские мельницы» ПС 35/10 кВ (г. Володарск), ОАО МК «Володарский» ПС 35/10 кВ (г. Володарск), Сейма ПТФ ПС 35/10 кВ (г. Володарск), Тяговая ПС 35/10 кВ (г. Володарск), Новосмолино ПС 35/10 кВ (п. Новосмолино).

Центры питания, а также связывающие её линии электропередачи, принадлежат ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Володарский МО обслуживается производственным отделением «Дзержинские электрические сети».

Сеть 110 кВ является главной распределительной системой в электроснабжении Нижегородской области и Володарского МО. На напряжении 110 кВ осуществляется выдача мощности основных электростанций.

По территории округа проходят:

- ВЛ-500 кВ Чебоксарская ГЭС – ПС Нижегородская;

- ВЛ 110 кВ «Обычный Дзержинская -Смолино»;

- ВЛ 110 кВ «Обычный Дзержинская –Сейма ПТФ»;

- ВЛ 110 кВ «Смолино –Комплекс»;

- ВЛ 110 кВ «Смолино – Гороховец»;

- ВЛ 35 кВ «Смолино –Новосмолино»;

- ВЛ 35 кВ «Чистовская - Фролищи»;

- ВЛ 35 кВ «Обычный Городская - Сейма»;

Характеристика ТП, расположенных на территории муниципального образования, представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.10 – Характеристика понизительных подстанций на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ТП | Напряжение ПС | Количество тарнсформаторов | Мощность трансформаторов (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ильино | Подстанция 35 кВ | Т-1, Т-2 | 6300, 6300 |
| 2 | Фролищи | Подстанция 35 кВ | Т-1, Т-2 | 2500, 2500 |
| 3 | Сейма-ПТФ | Подстанция 110 кВ | Т-1, Т-2 | 25000, 25000 |
| 4 | Смолино | Подстанция 110 кВ | Т-1, Т-2 | 10000, 10000 |
| 5 | Комплекс | Подстанция 110 кВ | Т-1, Т-2 | 16000, 16000 |

Таблица 2.11 - Характеристика трансформаторных пунктов на территории Володарского муниципального округа

| № п/п | Название ТП (РП) | Класс напряжения | Количество трансформаторов (шт.) | Мощность силовых трансформаторов (МВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-2 | 10 | - | - |
| 2 | РП-3 | 10 | - | - |
| 3 | РП-6 | 10 | - | - |
| 4 | РП-4 | 10 | - | - |
| 5 | РП-5 | 10 | - | - |
| 6 | РП-8 | 10 | - | - |
| 7 | РП-9 | 10 | - | - |
| 8 | ПП-2 | 10 | - | - |
| 9 | ПП-1 | 10 | - | - |
| 10 | ТП-232 | 6 | 1 | 0,25 |
| 11 | ТП-235 | 6 | 1 | 0,4 |
| 12 | ТП-208 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | ТП-215 | 6 | 1 | 0,16 |
| 14 | ТП-230 | 6 | 1 | 0,1 |
| 15 | ТП-201 | 6 | 2 | 0,8 |
| 16 | ТП-202 | 6 | 2 | 0,8 |
| 17 | ТП-203 | 6 | 1 | 0,4 |
| 18 | ТП-204 | 6 | 2 | 0,72 |
| 19 | ТП-207 | 6 | 1 | 0,4 |
| 20 | ТП-234 | 6 | 2 | 1,26 |
| 21 | ТП-205 | 6 | 1 | 0,1 |
| 22 | ТП-206 | 6 | 1 | 0,4 |
| 23 | ТП-209 | 6 | 1 | 0,4 |
| 24 | ТП-210 | 6 | 1 | 0,25 |
| 25 | ТП-211 | 6 | 1 | 0,2 |
| 26 | ТП-214 | 6 | 2 | 0,63 |
| 27 | ТП-216 | 6 | 2 | 0,5 |
| 28 | ТП-217 | 6 | 2 | 1,26 |
| 29 | ТП-218 | 6 | 1 | 0,1 |
| 30 | ТП-222 | 6 | 1 | 0,25 |
| 31 | ТП-231 | 6 | 1 | 0,4 |
| 32 | ТП-233 | 6 | 1 | 0,4 |
| 33 | ТП-238 | 6 | 1 | 0,25 |
| 34 | ТП-239 | 6 | 1 | 0,1 |
| 35 | ТП-67 | 6 | 1 | 0,1 |
| 36 | ТП-212 | 6 | 1 | 0,25 |
| 37 | ТП-245 | 6 | 1 | 0,25 |
| 38 | ТП-241 | 6 | 1 | 0,063 |
| 39 | ТП-1 | 10 | 1 | 0,16 |
| 40 | ТП-12 | 10 | 1 | 0,16 |
| 41 | ТП-17 | 10 | 1 | 0,25 |
| 42 | ТП-18 | 10 | 2 | 1,26 |
| 43 | ТП-21 | 10 | 1 | 0,1 |
| 44 | ТП-22 | 10 | 2 | 0,5 |
| 45 | ТП-176 | 10 | 1 | 0,063 |
| 46 | ТП-30 | 10 | 1 | 0,1 |
| 47 | ТП-31 | 10 | 1 | 0,4 |
| 48 | ТП-47 | 10 | 1 | 0,4 |
| 49 | ТП-48 | 10 | 2 | 0,41 |
| 50 | ТП-74 | 10 | 2 | 0,8 |
| 51 | ТП-8 | 10 | 1 | 0,1 |
| 52 | ТП-82 | 10 | 2 | 0,8 |
| 53 | ТП-9 | 10 | 2 | 0,32 |
| 54 | ТП-100 | 10 | 2 | 0,5 |
| 55 | ТП-102 | 10 | 2 | 1,26 |
| 56 | ТП-104 | 10 | 2 | 1,26 |
| 57 | ТП-105 | 10 | 2 | 0,5 |
| 58 | ТП-106 | 10 | 2 | 0,5 |
| 59 | ТП-108 | 10 | 2 | 1,26 |
| 60 | ТП-111 | 10 | 2 | 0,5 |
| 61 | ТП-135 | 10 | 2 | 0,8 |
| 62 | ТП-75 | 10 | 2 | 1,26 |
| 63 | ТП-81 | 10 | 2 | 0,8 |
| 64 | ТП-10 | 10 | 1 | 0,16 |
| 65 | ТП-13 | 10 | 1 | 0,25 |
| 66 | ТП-14 | 10 | 1 | 0,1 |
| 67 | ТП-15 | 10 | 1 | 0,18 |
| 68 | ТП-151 | 10 | 1 | 0,16 |
| 69 | ТП-152 | 10 | 1 | 0,16 |
| 70 | ТП-158 | 10 | 1 | 0,4 |
| 71 | ТП-162 | 10 | 1 | 0,063 |
| 72 | ТП-163 | 10 | 1 | 0,4 |
| 73 | ТП-164 | 10 | 2 | 2 |
| 74 | ТП-168 | 10 | 1 | 0,16 |
| 75 | ТП-172 | 10 | 1 | 0,4 |
| 76 | ТП-173 | 10 | 1 | 0,063 |
| 78 | ТП-49 | 10 | 1 | 0,25 |
| 79 | ТП-52 | 10 | 1 | 0,25 |
| 80 | ТП-7 | 10 | 1 | 0,1 |
| 81 | ТП-116 | 10 | 1 | 0,4 |
| 82 | ТП-118 | 10 | 1 | 0,16 |
| 83 | ТП-124 | 10 | 1 | 0,16 |
| 84 | ТП-127 | 10 | 1 | 0,18 |
| 85 | ТП-132 | 10 | 1 | 0,1 |
| 86 | ТП-134 | 10 | 1 | 0,16 |
| 87 | ТП-137 | 10 | 1 | 0,1 |
| 88 | ТП-169 | 10 | 1 | 0,063 |
| 89 | ТП-24 | 10 | 1 | 0,25 |
| 90 | ТП-29 | 10 | 1 | 0,16 |
| 91 | ТП-32 | 10 | 1 | 0,16 |
| 92 | ТП-177 | 10 | 1 | 0,1 |
| 93 | ТП-37 | 10 | 1 | 0,25 |
| 94 | ТП-39 | 10 | 1 | 0,25 |
| 95 | ТП-43 | 10 | 1 | 0,16 |
| 96 | ТП-45 | 10 | 1 | 0,063 |
| 97 | ТП-46 | 10 | 1 | 0,16 |
| 98 | ТП-69 | 10 | 1 | 0,4 |
| 99 | ТП-73 | 10 | 1 | 0,4 |
| 100 | ТП-8А | 10 | 1 | 0,4 |
| 101 | ТП-87 | 10 | 1 | 0,1 |
| 102 | ТП-128 | 10 | 1 | 0,18 |
| 103 | ТП-11 | 10 | 2 | 0,32 |
| 104 | ТП-117А | 10 | 2 | 1,26 |
| 105 | ТП-119 | 10 | 2 | 1,26 |
| 106 | ТП-121 | 10 | 2 | 0,41 |
| 107 | ТП-122 | 10 | 2 | 0,5 |
| 108 | ТП-129 | 10 | 2 | 0,8 |
| 109 | ТП-138 | 10 | 2 | 0,8 |
| 110 | ТП-145 | 10 | 2 | 0,8 |
| 111 | ТП-20 | 10 | 2 | 0,32 |
| 112 | ТП-26 | 10 | 2 | 0,72 |
| 113 | ТП-28 | 10 | 2 | 0,5 |
| 114 | ТП-50 | 10 | 1 | 0,16 |
| 115 | ТП-53 | 10 | 1 | 0,25 |
| 116 | ТП-54 | 10 | 1 | 0,25 |
| 117 | ТП-63 | 10 | 1 | 0,25 |
| 118 | ТП-25А | 10 | 1 | 0,63 |
| 119 | ТП-38 | 10 | 1 | 0,16 |
| 120 | ТП-40 | 10 | 1 | 0,4 |
| 121 | ТП-5 | 10 | 1 | 0,4 |
| 122 | ТП-146 | 10 | 1 | 0,25 |
| 123 | ТП-153 | 10 | 1 | 0,4 |
| 124 | ТП-154 | 10 | 1 | 0,063 |
| 125 | ТП-156 | 10 | 1 | 0,06 |
| 126 | ТП-170 | 10 | 1 | 0,4 |
| 127 | ТП-112 | 10 | 1 | 0,25 |
| 128 | ТП-114 | 10 | 1 | 0,25 |
| 129 | ТП-125 | 10 | 1 | 0,16 |
| 130 | ТП-126 | 10 | 1 | 0,16 |
| 131 | ТП-133 | 10 | 1 | 0,1 |
| 132 | ТП-19 | 10 | 1 | 0,25 |
| 133 | ТП-23 | 10 | 1 | 0,16 |
| 134 | ТП-25 | 10 | 1 | 0,063 |
| 135 | ТП-120 | 10 | 2 | 0,5 |
| 136 | ТП-16 | 10 | 1 | 0,25 |
| 137 | ТП-33 | 10 | 1 | 0,4 |
| 138 | ТП-41 | 10 | 2 | 0,8 |
| 139 | ТП-36 готовится к списанию | 10 | 1 | 0,18 |
| 140 | ТП-123 | 10 | 2 | 0,8 |
| 141 | ТП-131 | 10 | 2 | 0,32 |
| 142 | ТП-64 | 10 | 1 | 0,4 |
| 143 | ТП-70 | 10 | 2 | 0,5 |
| 144 | ТП-71 | 10 | 1 | 0,63 |
| 145 | ЗТП-27А готовится к списанию | 10 | 1 | 0,18 |
| 146 | ТП-44 | 10 | 2 | 0,565 |
| 147 | ТП-55 | 10 | 1 | 0,25 |
| 148 | ТП-178 | 10 | 1 | 0,25 |
| 149 | ТП-72 | 10 | 2 | 0,5 |
| 150 | ТП-77 | 10 | 2 | 1,26 |
| 151 | ТП-78 | 10 | 2 | 1,26 |
| 152 | ТП-85 | 10 | 1 | 0,25 |
| 153 | ТП-86 | 10 | 2 | 0,8 |
| 154 | ТП-57 | 10 | 1 | 0,18 |
| 155 | ТП-58 | 10 | 1 | 0,4 |
| 156 | ТП-6 | 10 | 1 | 0,16 |
| 157 | ТП-76 | 10 | 2 | 0,8 |
| 158 | ТП-1А | 10 | 2 | 0,57 |
| 159 | ТП-59 | 10 | 2 | 0,8 |
| 160 | ТП-16А | 10 | 1 | 0,4 |
| 161 | ТП-101 | 10 | 1 | 0,1 |
| 162 | ТП-27 | 10 | 2 | 0,5 |
| 163 | ТП-65 | 10 | 1 | 0,16 |
| 164 | ТП-51 | 10 | 1 | 0,1 |
| 165 | ТП-56 | 10 | 2 | 0,8 |
| 166 | ТП-66 | 10 | 1 | 0,4 |
| 167 | ТП-57А | 10 | 1 | 0,16 |
| 168 | ТП-136 | 10 | 1 | 0,1 |
| 169 | ТП-174 | 10 | 1 | 0,16 |
| 170 | ТП-175 | 10 | 1 | 0,1 |
| 171 | ТП-179 | 10 | 1 | 0,025 |
| 172 | ТП-34 (Абонент.) | 10 | 1 | 0,1 |
| 173 | ТП-3 | 10 | 1 | 0,25 |
| 174 | ТП-68 | 10 | 1 | 0,25 |
| 175 | КТП-10 кВ №181 | 10 | 1 | 0,16 |
| 176 | МТП - 10 кВ №182 | 10 | 1 | 0,063 |

Общая протяженность ЛЭП в границах Володарского муниципального округа составляет:

- ЛЭП 110 кВ – 55 км;

- ЛЭП 35 кВ – 45 км.

- ЛЭП 6 кВ - 240 км;

- ЛЭП 0,4 кВ - 260 км;

Связь

В настоящее время на территории Володарского муниципального округа востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, Internet (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

Мобильная связь представлена всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области. Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи данных. Мобильная связь осуществляется с применением вышек сотовой связи. Услуги телефонной связи оказываются с применением автоматической телефонной станции в с. Большое Мокрое.

Наибольшее количество телефонных точек установлено в  г. Володарск, п. Ильино, п. Ильиногорск,  р.п Решетиха, . Также в населённых пунктах муниципального округа установлены таксофоны.

2.1 Социальная инфраструктура

Перечни существующих объектов социальной инфраструктуры, торговли и обслуживания Володарского муниципального округа представлены в таблицах 2.1-2.2. 9 (взято с сайта администрации)

Таблица 2.1. – Объекты социальной инфраструктуры Володарского муниципального округа

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты образования и науки |  |  |  |
| МБОУ СШ № 1 | г. Володарск, ул. Набережная, д.1 | 400/341 | 68 |
| МБОУ СШ 1 (СП) | г. Володарск, ул. Октябрьская, д.34 | 300/171 | 30 |
| МБОУ СШ № 2 | р. п. Решетиха, пр-т Кирова, д.3а | 720/314 | 30 |
| МБОУ СШ 2 (СП) | р. п. Решетиха, пр-т Кирова, д.25 | 400/271 | 30 |
| МАОУ СШ № 3 | р. п. Ильиногорск ул. Угарова, д.9 | 784/494 | 40 |
| МБОУ СШ № 4 им. В. Садового | р. п. Юганец, ул. Центральная, д.16 | 250/217 | 50 |
| МБОУ СШ №5 | р. п. Центральный ул. Школьная, д.3 | 350/123 | 55 |
| МБОУ СШ № 6 | р. п. Смолино, ул. 1 мая, д.12 | 550/230 | 70 |
| МАОУ СШ № 7 | р. п. Фролищи, ул. Советская, д.11 | 150/63 | 0 |
| МАОУ СШ № 8 | с. п. Новосмолинский, ул. Танковая, д.24 | 560/465 | 0 |
| МБОУ СШ № 9 | с. п. Мулино, ул. Новая, д.45 | 550/320 | 60 |
| МАОУ СШ № 10 | г. Володарск ул. Мичурина, д.19а | 385/352 | 60 |
| МБОУ ОШ № 11 | с. п. Ильино, ул. Школьная, д.29 | 350/80 | 35 |
| МБОУ НШ № 12 | р. п. Ильиногорск ул. Угарова, д.8 | 500/289 | 35 |
| МАОУ «Гимназия № 1» | с. п. Мулино ул. Гвардейская, д.54 | 560/563 | 44 |
| МБОУ ДО ДДТ | р. п. Ильиногорск, ул. Больничная, д. 14 | 130/128 | 25 |
| МБДОУ детский сад № 1 | р. п. Ильиногорск ул. Угарова, д.7 | 260/213 | 10 |
| МБДОУ детский сад № 1 (СП) | с. п. Ильино ул. Комсомольская, д.5 | 17/10 | 40 |
| МАДОУ детский сад № 2 | с. п. Новосмолинский, ул. Танковая, д.22 | 340/211 | 15 |
| МАДОУ детский сад № 4 | р. п. Смолино, ул. Советская, д.3 | 140/100 | 35 |
| МАДОУ детский сад № 5 | с. п. Мулино, ул. Гвардейская, д.51 | 190/113 | 30 |
| МАДОУ детский сад № 6 | р. п. Ильиногорск ул. Больничная, д.3 | 280/145 | 35 |
| МАДОУ детский сад № 7 | с. п. Мулино, ул. Гвардейская, д.50 | 345/246 | 10 |
| МБДОУ детский сад № 8 | г. Володарск, ул. Мичурина, д.19б | -/118 | 25 |
| МБДОУ детский сад № 9 | г. Володарск ул. Южная, д.12 | 40/32 | 40 |
| МБДОУ детский сад № 9 | г. Володарск ул. Дзержинского, д.8 | 40/29 | 40 |
| МБДОУ детский сад № 10 | г. Володарск ул. Базарная, д.23 | 84/54 | 44 |
| МАДОУ детский сад № 12 | р. п. Решетиха, ул. Затылкова, д.4а | 280/242 | 25 |
| МАДОУ детский сад № 12 (СП) | р. п. Решетиха, пр-т Кирова, д.26 | 80/80 | 40 |
| МБДОУ детский сад № 14 | г. Володарск, ул. Мичурина, д.8б | 135/111 | 30 |
| МБДОУ детский сад № 16 | р. п. Центральный, ул. Мира, д.1 | 90/61 | 20 |
| МБДОУ детский сад № 16 (СП) | р. п. Фролищи, ул. Заводская, д.10 | 80/23 | 31 |
| МАДОУ детский сад № 18 | р. п. Юганец ул. Парковая, д.15 | 115/74 | 20 |
| МБДОУ Семейный детский сад | р.п. Красная Горка, ул. Ленина, д.14а | н/д | н/д |
| Школа на 500 мест | г. Володарск, ул. Володарского, 17 | н/д | н/д |
| Новосмолинская ДШИ | с.п. Новосмолинский | н/д | н/д |
| Детская школа искусств | г. Володарск, ул. Калининская, д. 76 | н/д | н/д |
| Детское дошкольное учреждение на 30 мест | с.п. Красная Горка, улица Ленина, 12А | н/д | н/д |
| ГБОУ КШИ имени Героя РФ А.Н. Рожкова | с.п. Мулино, Гвардейская улица, 54 | н/д | н/д |
| ГБПОУ НО Дзержинский индустриально-коммерческий техникум | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 12 | н/д | н/д |
| ГКОУ Золинская Специальная (Коррекционная) Школа-Интернат | с. Золино, Школьная улица, д. 24 | н/д | н/д |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| Володарская городская поликлиника | г Володарск, ул. Мичурина, д. 3Б | 100/73822 | Хор. |
| Володарская районная центральная поликлиника | г Володарск, ул. Советская, д .9А | 100/61969 | Удвл. |
| Володарская ЦРБ | г Володарск, ул. Первомайская, д. 22 | 100/15776 | Удвл. |
| Решетихинская поликлиника | р. п. Решетиха, Комсомольская ул., 101А | 150/19175 | Удвл. |
| Ильиногорская поликлиника | р. п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 4. | 150/38643 | Удвл. |
| Юганецкая поликлиника | р. п. Юганец, ул. Парковая, д. 15. | 100/2893 | приспособленное |
| Фролищенская больница | Р.п. Фролищи, Советский переулок, 13. | 100/0 | приспособленное |
| Мулинская СВА | с. п. Мулино, Гвардейская ул., 74 | 100/13594 | приспособленное |
| Новосмолинская СВА | с. п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23 | 100/8599 | приспособленное |
| Смолинский ОВОП | р. п. Смолино, ул. 1 Мая, д 11. | 100/0 | Хор. |
| Центральный ОВОП | р. п. Центральный, ул. Комсомольская, д 2А. | 100/3803 | Хор. |
| Ильиногорский стационар | р. п. Ильиногорск, ул. Больничная, д. 8 | 153/3498 | Удвл. |
| ФАП Мячковский | с Золино, ул. Озёрная, д. 56 | 10/1128 | ветхое |
| ФАП Мулинский | д. Мулино, ул. Колхозная, д. 114 А | 15/584 | приспособленное |
| ФАП Ильина Гора | д. Ильина Гора, д. 10 | 0 | ветхое |
| ФАП Инженерный | п. Инженерный, ул. Новая, д. 3 | 20/1414 | приспособленное |
| ФАП Золинский | с Золино, ул. Школьная, д. 16 | 20/1610 | приспособленное |
| ФАП Ильинский | п Ильино, ул. Совхозная, д .30 | 30/1976 | приспособленное |
| ФАП Красногорский | п. Красная Горка, ул. Ленина, 12. | 10/1728 | Хор. |
| ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ" | пос. Ильиногорск, ул. Больничная, д. 8 | - | Хор. |
| Станция Володарской СМП | г Володарск, ул. Первомайская, д. 22 | 3 (количество машин) | - |
| Станция Ильногорской СМП | п. Ильиногорск, ул. Больничная, д.8 | 4 (количество машин) | - |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| Городской Дворец культуры "Юбилейный" | г. Володарск, ул. Мичурина, зд. 15Б | 850 | 27,4 |
| Дворец культуры | п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2 | 900 | 52,2 |
| Мулинский Культурно-досуговый центр | р.п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 60 | 700 | 28,9 |
| Молодежно-досуговый центр | п. Новосмолинский, ул. Танковая, д.23 | 80 | 100 |
| Молодежно-досуговый центр | п. Смолино, ул. 1 Мая, д.2 | 270 | 100 |
| Сельский Дом культуры | п. Красная Горка, ул. Ленина, д. 10 | 20 | 100 |
| Сельский Дом культуры | п. Ильино, ул. Комсомольская, д.6 | 30 | 100 |
| Сельский Дом культуры | п. Центральный, ул. Мирошниченко, д.8 | 55 | 24,4 |
| Сельский Дом культуры "Лес" | п. Фролищи, ул. Советская, д.13А | 30 | 28,9 |
| Дом культуры им. Луначарского | р.п. Решетиха | 56 | 54,4 |
| Смолинская поселковая библиотека | п. Смолино, ул.1 мая, д.2 | 20 | 100 |
| Новосмолинская сельская библиотека, | п. Новосмолинский, ул. Танковая, д.23 | 30 | 100 |
| Мулинская сельская библиотека | п. Мулино, ул. Гвардейская, д.60 | 55 | 24,4 |
| Мулинская сельская детская библиотека | п. Мулино, ул. Гвардейская, 74 | 30 | 28,9 |
| Решетихинская поселковая библиотека | п. Решетиха, ул. Затылкова, д.1А | 56 | 54,4 |
| Ильиногорская поселковая библиотека | п. Ильиногорск, ул. Больничная, д.2 | 60 | 52.2 |
| Красногорская сельская библиотека | п. Красная Горка, ул. Ленина, д.10 | 15 | 100 |
| Центральновская поселковая библиотека | п. Центральный, ул. Мирошниченко, д.8 | 20 | 100 |
| Фролищенская поселковая библиотека | п. Фролищи, ул. Советская, д.13 | 47 | 27,2 |
| Золинская сельская библиотека, | п. Золино, ул. Школьная, д.11 | 25 | 44,5 |
| Ильинская сельская библиотека | с. Ильино, ул. Комсомольская, д.6 | 20 | 100 |
| Володарская центральная библиотека, | г. Володарск, ул. Заводская, д.2 | 25 | 81,2 |
| Володарская центральная детская библиотека | г. Володарск, ул. Заводская, д.2 | 30 | 81,2 |
| МАУК «Володарский музейный центр» | г. Володарск, ул. Клубная, д.3 | 160 | 90 |
|  | г. Володарск, ул. Клубная, д.5 | - | 100 |
|  | г. Володарск, ул. Клубная, д.6 (Дача Бугрова) | 20 | 100 |
| Объекты спорта |  |  |  |
| МАУ ДО «СШ «ФОК «Триумф», муниципальная | г. Володарск. Ул. Мичурина, 2Б | Универсальный зал (1500 м2), тренажерный зал (137 м2), зал фитнесса (150 м2), зал единоборств (150 м2), зал ОФП (95м2), зал АФК (50м2), зал боулинга и бильярда (700 м2), ледовая арена (1579,5 м2) | удовлетворительное |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Стадион | р.п. Решетиха, пр-кт Кирова, 27 | 50 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Дворец культуры Юбилейный | г. Володарск, ул. Мичурина, д.15Б | 47 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Дворец культуры им. Луначарского | р.п. Решетиха, ул. Затылкова, 1А | 35 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Зал борьбы | р.п. Решетиха, пр. Затылкова 2 | 15 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Шахматный клуб | р.п. Решетиха, пр. Кирова, д.3 | 12 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Зал силовой подготовки (тренажерный зал) | р.п. Решетиха, пр. Кирова, д.27а | 8 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Фитнес зал | р.п. Решетиха, ул. Затылкова, д.4 П1 | 20 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Физкультурный спортивный клуб «Юность» | р.п. Ильиногорск, ул. Угарова, д.6 | 35 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Лечебно-оздоровительный кодекс | р.п. Ильиногорск, ул. Спортивная, д 6 | 25 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Зал борьбы | с.п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74 | 40 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Фитнес зал | с.п. Новосмолинский, ул. Танкова, 23 | 25 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Спортивный зал | р.п. Смолино, ул. 1 мая, д.2 | 0 | н/д |
| МАУ ДО СШ «Авангард» Стадион | р.п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 5 | 50 | н/д |
| Спортивная площадка | с.п. Мулино, ул. Новая, 23 А | 35 | н/д |
| Многофункциональная спортивная площадка | р.п. Решетиха, пр. Кирова, 1 | 0 | н/д |

Таблица 2.2 – Прочие объекты обслуживания Володарского муниципального округа

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты торговли |  |  |  |
| Сейма «Гарден» | г. Володарск, Больничная ул., 13В | н/д | н/д |
| Строительный рынок «Удачный» | г. Володарск, Больничная ул., 13Б | н/д | н/д |
| Магазин продуктов | г. Володарск, ул. Куйбышева | н/д | н/д |
| Магазин Дунаевский | г. Володарск, ул. Стадионная | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | г. Володарск, ул. Калининская, д.6 | н/д | н/д |
| Магазин «Магнит» | г. Володарск, ул. Калининская, д.10 | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | г. Володарск, ул. Базарная, д.12а | н/д | н/д |
| Магазин Мясных продуктов | г. Володарск, ул. Базарная, д.12б | н/д | н/д |
| Магазин «Звениговский» | г. Володарск, ул. Базарная, д.12г | н/д | н/д |
| Строительный магазин | г. Володарск, ул. Базарная улица, 20с1 | н/д | н/д |
| Магазин «Аленка» | г. Володарск, ул. Южная улица, 1А. | н/д | н/д |
| Магазин (продажа муки от МК «Володарский) | г. Володарск, ул. Южная, д.19а. | н/д | н/д |
| Продуктовый магазин | г. Володарск, ул. Горького около д.50 | н/д | н/д |
| «Бристоль» | г. Володарск, улица Горького, 86А | н/д | н/д |
| Магазин «Мясной дворик» | г. Володарск, ул. Чапаева, д.74а | н/д | н/д |
| Магазин Дунаевский | г. Володарск, ул. Чапаева, д.43 | н/д | н/д |
| Магазин Дунаевский | г. Володарск, ул. Вокзальная, д.11 | н/д | н/д |
| Магазин «Сеймовский» | г. Володарск, ул. Суворова, д. 7А | н/д | н/д |
| Магазин «Светофор» | г. Володарск, ул. Суворова, д.8А | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | г. Володарск, ул. Суворова, д.8А | н/д | н/д |
| Магазин «Павловская Курочка» | г. Володарск, ул. Суворова, д.8А | н/д | н/д |
| Магазин «Фикс прайс» | г. Володарск, ул. Суворова, д.8А | н/д | н/д |
| Магазин «Магнит» | г. Володарск, улица Мичурина, 4Б | н/д | н/д |
| Магазин «Магнит косметик» | г. Володарск, улица Мичурина, 4Б | н/д | н/д |
| Магазин «Красное белое» | г. Володарск, улица Мичурина, 4Б | н/д | н/д |
| Магазин «Звениговский» | г. Володарск, ул. Мичурина, д.5б | н/д | н/д |
| Магазин «Сеймовский» | г. Володарск, ул. Мичурина, д.5 | н/д | н/д |
| Магазин «Разливной» | г. Володарск, ул. Мичурина, д.5 | н/д | н/д |
| Магазин «Весна» | г. Володарск, ул. Мичурина, д.3 | н/д | н/д |
| Магазин «Галакси» | г. Володарск, ул. Мичурина, д3/1 | н/д | н/д |
| Магазин «Канцтовары» | г. Володарск, ул. Мичурина, д.2 | н/д | н/д |
| Продуктовый магазин | г. Володарск, ул. Мичурина, д.13 | н/д | н/д |
| 33. Магазин «Пятерочка» | г. Володарск, ул. Суворова, д.8в | н/д | н/д |
| Мебельный магазин | г. Володарск, ул. Суворова, д.8в | н/д | н/д |
| Магазин «Браво» | г. Володарск, ул. Суворова, д.8в | н/д | н/д |
| Магазин «Автомотовело» | г. Володарск, ул. Лядова, д.75 | н/д | н/д |
| Магазин «Атриум» | г. Володарск, ул. Лядова, д.81 | н/д | н/д |
| Магазин «Звениговский» | г. Володарск, ул. Лядова, д.75 | н/д | н/д |
| Магазин «Марина» | г. Володарск, ул. Лядова, д.75 | н/д | н/д |
| Магазин «Дунаевский» | г. Володарск, ул. Кирова, д.47а | н/д | н/д |
| Продуктовый магазин | г. Володарск, ул. Центральная, д.15 | н/д | н/д |
| Продуктовый магазин | г. Володарск, ул. Центральная около д.15 | н/д | н/д |
| Аптека Максавит | г. Володарск, ул. Мичурина, д.20 | н/д | н/д |
| Аптека Плюс | г. Володарск, ул. Суворова, д.8а | н/д | н/д |
| Аптека | г. Володарск, ул. Мичурина, д.1 | н/д | н/д |
| Аптека Плюс | г. Володарск, ул. Мичурина, д.4б | н/д | н/д |
| Аптека | г. Володарск, ул. Мичурина, д.5 | н/д | н/д |
| Аптека Апрель | г. Володарск, ул. Калининская, д.14 | н/д | н/д |
| Аптека Госаптека | г. Володарск, ул. Кооперативная, д.15 | н/д | н/д |
| ООО «МИКС ФЛОР» Цветочный салон «Авенир» | р.п. Решетиха, ул. Затылкова, д. 1 | н/д | н/д |
| ООО «Агроторг» Магазин «Пятерочка» | р.п. Решетиха, пр. Кирова, 5а | н/д | н/д |
| ООО «Агроторг» Магазин «Пятерочка» | р.п. Решетиха, ул. Набережная, 25, | н/д | н/д |
| ООО "ПКФ"ДОМСТРОЙ" Магазин «Центральный» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 1А | н/д | н/д |
| ООО "Селена" Аптека «Вита экспресс» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д.1 | н/д | н/д |
| Аптека «Аптека плюс» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д.1 | н/д | н/д |
| ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" Фирменный магазин «Сеймовская птицефабрика» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 1Б | н/д | н/д |
| ИП ПАНЬЖЕНСКАЯ Магазин «Елена» | р.п. Решетиха, Ул. Комсомольская, 91А | н/д | н/д |
| ООО «Атриум» Магазин продуктов | р.п. Решетиха, Ул. Комсомольская, 91А | н/д | н/д |
| ООО мясокомбинат «Звениговский» Фирменный магазин | р.п. Решетиха, Ул. Комсомольская, 91Б | н/д | н/д |
| ООО «"ЛАБИРИНТ-ВОЛГА" Магазин «Красное и Белое» | р.п. Решетиха, Ул. Комсомольская, 91В | н/д | н/д |
| ООО "ТекС" Магазин «Белье мое» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 8Б | н/д | н/д |
| ИП УМЕРЕНКОВА Магазин разливного пива «Ёршъ» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 8Б | н/д | н/д |
| ИП ПИЧУГИН магазин канцелярских товаров «Папирус» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 8Б | н/д | н/д |
| ИП Беспалов Евгений Евгеньевич Фрукты, Овощи | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 8Б | н/д | н/д |
| ИП Панин Владимир Васильевич Магазин «Радуга» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д. 4 | н/д | н/д |
| ИП ОВЧИННИКОВ Строительный магазин | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д. 5 | н/д | н/д |
| ИП Афанасьева Магазин «1000 мелочей» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д. 11 | н/д | н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью 'Альбион - 2002" Магазин «Бристоль» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д.14 | н/д | н/д |
| ИП Гордеева Я.В. Фирменный магазин «Линда» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д. 14 | н/д | н/д |
| ИП Байкова Е.Н. магазин | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, д. 22 | н/д | н/д |
| Розничная сеть магазинов «Магнит» | ул. Комсомольская д.89 | н/д | н/д |
| Розничная сеть магазинов «Магнит косметикс» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова д.6 | н/д | н/д |
| Магазин «Сантехники» | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 8Б | н/д | н/д |
| Ларек овощи-фрукты | р.п. Решетиха, напротив пр. Кирова 24 В | н/д | н/д |
| Пункт выдачи товаров «Валдберис» ОЗОН | р.п. Решетиха, Пр. Кирова, 1Б | н/д | н/д |
| ООО «Военторг-Запад 37», Магазин смешанных товаров | п. Новосмолинский ул. Танковая д.18 | 1085 | н/д |
| ООО «Агроторг» Универсам «Пятерочка» | П. Новосмолинский ул. Бассейная 1а | н/д | н/д |
| АО «Тандер». Универсам «Магнит» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная 6А | н/д | н/д |
| ООО «Альфа Пенза» магазин «Красное и белое» | п. Новосмолинский ул. Зеленая | 121 | н/д |
| ООО «Альбион-2002» Магазин «Бристоль» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная уч.№10 (рынок) | 54,5 | н/д |
| ООО «Мясокомбинат Звениговский» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная, строение 3 | 104,7 | н/д |
| ОАО Агрофирма Сеймовская Фирменный магазин № 7 | п. Новосмолинский ул. Шоссейная, д.3 | 94 | н/д |
| Магазин «ЁРШ» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная уч. 6Б | 57,5 | н/д |
| ИП Лукашова Альбина Николаевна | п. Новосмолинский ул. Танковая,23 | н/д | н/д |
| ИП Селехова Галина Николаевна | п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23Б | н/д | н/д |
| Мясной Дворик ИП Струпинский Владислав Владимирович | п. Новосмолинский ул. Танковая 23И | н/д | н/д |
| Магазин «Новинка» | п. Новосмолинский ул. Танковая,23 | н/д | н/д |
| «БУМ» | п. Новосмолинский ул. Танковая д.17 | н/д | н/д |
| «Ласточка», «Хозяюшка» | П. Новосмолинский ул.Шоссейная,11 | н/д | н/д |
| Магазин Парус | п. Новосмолинский Ул. Солнечная, 9 | 132,3 | н/д |
| Магазин «Лилия» | П. Новосмолинский пос., ул. Шоссейная, 4 | 47,8 | н/д |
| Магазин Радуга (рынок) | п. Новосмолинский ул. Шоссейная (рынок) | 129 | н/д |
| Магазин «Семейный» (рынок) | п. Новосмолинский ул. Шоссейная (рынок) | н/д | н/д |
| Магазин “УДАР» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная (рынок) | н/д | н/д |
| Магазин «Автозапчасти» | П. Новосмолинский ул. Шоссейная 6 «Б» | н/д | н/д |
| Магазин «Автозапчасти» | Д. Талашманово ул. Шоссейная,18Д | н/д | н/д |
| Магазин «Промтовары у Ирины» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная (рынок) | н/д | н/д |
| Магазин «Апполон» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная (рынок) | н/д | н/д |
| Ларек «Шаурма» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная (рынок) | н/д | н/д |
| УЮТ | П. Новосмолинский ул. Танковая 20А 358 км ФАД Москва-Н.Н. квартал Мулинского лесничества | н/д | н/д |
| Автомагазин | село Золино, Кооперативная улица, 1б | н/д | н/д |
| Лита-Ойл | С. Золино ул. Кооперативная 63 | н/д | н/д |
| Великанова Ирина Анатольевна | п. Новосмолинский ул.Танковая,30 | н/д | н/д |
| ООО «Мелодия здоровья» | п. Новосмолинский ул. Шоссейная 6А | н/д | н/д |
| ООО «СТОМА» | п. Новосмолинский ул. Танковая д.23 | н/д | н/д |
| Рынок строительный | п. Новосмолинский ул. Шоссейная д.42 | 900 | н/д |
| Аптека ПЛЮС | п. Новосмолинский ул. Танковая д.28 | н/д | н/д |
| ИП Мартынова О.Р., магазин «Авокадо» | р.п. Смолино, ул.1 Мая, д.2 | 80,9 | н/д |
| ИП Магомедов Ш.Г., овощи | р.п. Смолино, ул.1 Мая, д.2 | 34,3 | н/д |
| ИП Лужбин С.А., магазин «Гулливер» | р.п. Смолино, ул. Бубнова, д.1А | 109,6 | н/д |
| ИП Уколова Е.В., бытовая химия | р.п. Смолино, ул. Ленина, д.3В | 72,11 | н/д |
| ООО «Кормилец», продуктовый магазин | р.п. Смолино, ул. Советская, д.2 | 81/48,2 | н/д |
| ИП Новикова О.В., магазин «Новинка» | р.п. Смолино, ул. Бубнова, д.2 | 14,8 | н/д |
| ИП Маркова Н.В., магазин «Ершъ» | р.п. Смолино, ул. Бубнова, д.5А | 102 | н/д |
| АО «Тандер», магазин «Магнит» | р.п. Смолино, ул. Бубнова, д.5 | н/д | н/д |
| ИП Афонина А.И., магазин «Любава» | р.п. Смолино, ул. Ленина, д.3Б |  | н/д |
| ИП Великанова И.А. аптека | р.п. Смолино, ул.1 Мая, д.2 | 10 | н/д |
| ООО Агроторг магазин № 21027 «Пятерочка» | р.п. Юганец, ул. Центральная, д. 21 | 456/331 | н/д |
| ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская» | р.п. Юганец, ул. Центральная, д. 12 | 72,6/45,5 | н/д |
| ИП Шанаева Е.Ю. | р.п. Юганец, ул. Центральная, д. 10 | -/60 | н/д |
| ООО ТПП «СВЯТО» | р.п. Юганец, ул. Северная, д. 6 | 26/20 | н/д |
| ИП Морозов В.А. | р.п. Юганец, здание КПП № 5 | 36/- | н/д |
| Магазин № 15 | р.п. Юганец, ул. Маяковского, д. 71 | 293,9/94,7 | н/д |
| Магазин № 15 | р.п. Юганец, ул. Маяковского, д. 71 | 293,9/94,7 | н/д |
| Магазин ИП Мишин С.П. | п. Красная горка, ул. Кооперативная,13А | н/д | н/д |
| Магазин «Пятерочка» | п. Красная горка, ул. Песочная,13А | н/д | н/д |
| Магазин ИП Мишин С.П. | п. Голышево, ул. Совхозная,7А | н/д | н/д |
| Магазин «Шанс» | п. Дубки, ул. Мопра, д.51А | н/д | н/д |
| ИП Шпилька И.Н. | п. Щелканово, ул. Центральная,2А | н/д | н/д |
| Магазин ООО «ВекторС» | п. Охлопково ул. Калининская,25А | н/д | н/д |
| Магазин продовольственный | р.п. Фролищи, ул. Школьная,2 | 660 кв.м. | н/д |
| Магазин продовольственный | р.п. Фролищи, на пересечении ул. Школьная и ул. Советской | 220 кв.м | н/д |
| Магазин продовольственный | р.п. Фролищи, ул. Заводская, 19 | 631 кв.м | н/д |
| Магазин продовольственный | р.п. Фролищи, ул. Заводская, 12 | 50 кв.м | н/д |
| Магазин «Павловская курочка» | с.п. Мулино, ул. Школьная, д.15 | н/д | н/д |
| Магазин «Сеймовский» | с.п. Мулино, ул. Новая, д.16 | н/д | н/д |
| Магазин «Красное&Белое» | с.п. Мулино, ул. Школьная, д.16 | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | с.п. Мулино, ул. Школьная, стр.27 | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | с.п. Мулино, ул. Гвардейская, д.1 | н/д | н/д |
| Магазин «Пятерочка» | с.п. Мулино, ул. Новая, д.26 | н/д | н/д |
| Магазин Магнит» | с.п. Мулино, ул. Новая, д. 27 | н/д | н/д |
| Магазин «Магнит» | с.п. Мулино, ул. Гвардейская, д.64 | н/д | н/д |
| Магазин «Магнит Косметик» | с.п. Мулино, ул. Гвардейская, д.64 | н/д | н/д |
| Магазин «Лилия» | с.п. Мулино, ул. Школьная, д.14 | н/д | н/д |
| Магазин КанцПарк» | с.п. Мулино, ул. Школьная | н/д | н/д |
| Магазин «DNS» | с.п. Мулино, ул. Новая, д.26 | н/д | н/д |
| Магазин «Импульс» | С.п. Мулино, ул. Гвардейская, д.58 | н/д | н/д |
| «Почта России» | С.п. Мулино, ул. Гвардейская, д.58 | н/д | н/д |
| «Сбербанк» | С.п. Мулино, ул. Гвардейская, д.16 | н/д | н/д |
| «Газпромбанк» | с.п. Мулино, ул. Новая, д.27 | н/д | н/д |
| Строительный рынок | п. Ильиногорск, ул. Мишуково, 22в | н/д | н/д |
| Магазин «Рассвет» | п. Ильиногорск, ул. Мишуково, 24а | н/д | н/д |
| Аптека / ИП «Великанова» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 15б | н/д | н/д |
| Аптека / ИП «Великанова» | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 5 | н/д | н/д |
| Магазин «Пятёрочка» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 15 | н/д | н/д |
| Магазин «Пивоман» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 15 | н/д | н/д |
| Магазин «Магнит-косметик» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 15 | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 15 | н/д | н/д |
| Магазин «Мясной» / ИП «Макаров» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 13 | н/д | н/д |
| Магазин «Авокадо» / ИП «Борисов» | п. Ильиногорск, ул. Мишуково, 1а | н/д | н/д |
| Магазин «Сеймовский» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 1а | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 1а | н/д | н/д |
| АптекаПлюс | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 1а | н/д | н/д |
| Магазин «Мастер`ок» / ИП «Басин» | п. Ильиногорск, ул. Угарова, 2 | н/д | н/д |
| Магазин «Унипром» / ИП «Митричева» | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 1с1 | н/д | н/д |
| Магазин «Цветы» /ИП «Урусова» | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 1с1 | н/д | н/д |
| Магазин «Канцтовары» / ИП «Приходько | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 1с1 | н/д | н/д |
| Ломбард | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 1с1 | н/д | н/д |
| Магазин «Магнит» | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 1с1 | н/д | н/д |
| ТЦ «Космос» | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 1 | н/д | н/д |
| Магазин «Лакомый кусочек» / ИП «Бокова» | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 2 | н/д | н/д |
| Магазин «Обои» | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 12 | н/д | н/д |
| Магазин «У Надежды» | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 5 | н/д | н/д |
| Магазин «Хозтовары | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 5 | н/д | н/д |
| Магазин «Автозапчасти» | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 5 | н/д | н/д |
| Магазин «Звениговский» | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 5 | н/д | н/д |
| ГосАптека | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 2 | н/д | н/д |
| Магазин «Хозтовары» | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 2 | н/д | н/д |
| Магазин «Айсберг» | п. Ильиногорск, ул. Больничная, 2а | н/д | н/д |
| Магазин «Пятёрочка» | п. Ильиногорск, ул. Спортивная, 9 | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | п. Ильиногорск, ул. Центральная, 6 | н/д | н/д |
| Магазин «Домашний» | п. Ильиногорск, ул. Центральная, 8 | н/д | н/д |
| Магазин «Русь» | п. Ильиногорск, ул. Центральная, 2а | н/д | н/д |
| Магазин «Гастроном» | п. Ильиногорск, ул. Мира, 2а | н/д | н/д |
| Магазин «Хозяин» | п. Ильиногорск, ул. Мира, 2а | н/д | н/д |
| Пункт выдачи товаров «Валдберис» | р.п. Центральный, ул. Комсомольская, 5, пом. П 7А | 29,3/8 | н/д |
| Магазин (ИП Киселев В.А.) (хозтовары) | р.п. Центральный, ул. Комсомольская, 6 | 379,50/30 | н/д |
| Супермаркет «Пятерочка» | р.п. Центральный, ул. Комсомольская, 10 | 435/400 | н/д |
| Торговая рыночная площадка | р.п. Центральный, ул. Комсомольская, 10А | 733/733 | н/д |
| Магазин (ИП Ракитянский М.А.) | р.п. Центральный, ул. Комсомольская, 10В | 61/4 | н/д |
| Магазин (ИП Ракитянский М.А.) | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, 8А | 112/6 | н/д |
| Магазин (ИП Морозова Г.В.) | р.п. Центральный, ул. 60 лет Октября возле КПП | 115/6 | н/д |
| Магазин | п. Инженерный, ул. Новая, в районе дома №2 | 60/4 | н/д |
| Строительный рынок Ильино | п. Ильино, ул. Совхозная д.42Гс1, д.42Гс2 | н/д | н/д |
| Магазин «777» | п. Ильино, ул. Совхозная, 53 | н/д | н/д |
| Магазин «Радуга» | п. Ильино, ул. Советская д.28 | н/д | н/д |
| Магазин «Пятерочка» | п. Ильино, ул. Советская д.2 | н/д | н/д |
| Магазин «Фикс Прайс» | п. Ильино, ул. Советская 2 | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | п. Ильино, ул. Лесная, 53 | н/д | н/д |
| Магазин «Бристоль» | п. Ильино, ул. Совхозная д.28В | н/д | н/д |
| Магазин «Для Вас» | п. Ильино, ул. Гоголя д.4А | н/д | н/д |
| Магазин «№ 1» | п. Ильино, ул. Маяковского д.3А | н/д | н/д |
| Магазин «Телец» | п. Ильино, ул. Почтовая, 1А | н/д | н/д |
| Объекты общественного питания |  |  |  |
| Столовая (ИП Шалиткина Е.И.) | г. Володарск, ул. Мичурина, д.5 | 40 | н/д |
| Столовая ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» | г. Володарск, Первомайская площадка | н/д | н/д |
| Кафе «Натали» ИП Чижкова Наталья Александровна | г. Володарск, ул. Клубная, д.2 | 30 | н/д |
| Японская кухня «Мастер-Суши» | г. Володарск, ул. Фрунзе, д.51 | н/д | н/д |
| Кафе в ФОКе «Триумф» | г. Володарск, ул. Мичурина, д.2Б | н/д | н/д |
| Диско-бар «Надежда» | г. Володарск, ул. Лядова, д.75 | н/д | н/д |
| Кафе «Терем» | г. Володарск, ул. Клубная, д.1 | н/д | н/д |
| Кондитерская «Love Kost» | г. Володарск, ул. Мичурина, 6В | н/д | н/д |
| Кафе ИП Величко Н.В. | п. Новосмолинский, ул. Шоссейная, д.22 | н/д | н/д |
| Кафе ООО «Уют» | п. Новосмолинский, ул. Зеленая, д.8 | н/д | н/д |
| Караоке-бар «РИО» | п. Новосмолинский ул. Танковая,26 | н/д | н/д |
| Кафе «Берлога» | московское шоссе, южная сторона автодороги, 361 км, с. Золино | н/д | н/д |
| ИП Концелидзе И.А. | п. Новосмолинский, ул. Шоссейная, д.12 | н/д | н/д |
| Кафе «Беркут» | п. Новосмолинский, ул. Шоссейная, д.20 | н/д | н/д |
| Кафе «Сокол» | севернее а/д Москва-Н. Новгород в 300 м восточнее поворота на Фролищи, ул. Школьная, д.1Б | н/д | н/д |
| Кафе «Русь» | с.Мячково,342 км федеральной автотрассы Москва-Н. Новгород | н/д | н/д |
| Кафе «Монарх» | д. Талашманово, ул. Шоссейная, д.18Г | н/д | н/д |
| ООО Гостиничный комплекс «Мечта» | п. Ильино, ул. Совхозная, д.41 | н/д | н/д |
| Бар ООО УК «Ильдорф» | п. Ильино, ул. Приозерная, д.1, стр.1, пом.1 | н/д | н/д |
| Ресторан «Бауерхоф» | п. Ильино, ул. Приозерная, д.1, пом.1 | н/д | н/д |
| ИП Коваль Н.А. | п. Мулино, ул. Школьная, торговая площадка | н/д | н/д |
| ИП Бурлуцкая Т.М. | п. Мулино, ул. Гвардейская, остановка | н/д | н/д |
| Кафе «Серебро» | п. Ильино, ул. Приозерная, д.3 | н/д | н/д |
| Кафе «М-7» | московское шоссе, северная сторона автодороги, с. Золино | н/д | н/д |
| Семейное кафе «Апельсин» ИП Афанасьева | р.п. Решетиха, пр. Кирова д. 11 | 100 | н/д |
| Кафе «Сказка» | р.п. Решетиха, ул. Затылкова д.2 | 100 | н/д |
| ИП Грачев Кафе «Шаурма по-доброму» | р.п. Решетиха, пр. Кирова, 1а | н/д | н/д |
| Кафе «40 градусов» | р.п. Решетиха, пр. Кирова 1Б | 10 | н/д |
| кафе (ИП Романченко Г.) | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, 8 | 20 | н/д |
| Объекты массового отдыха и туризма |  |  |  |
| ООО "Спортивный дом" | п. Желнино, Решетихинское шоссе, дом 2 | н/д | н/д |
| Загородный клуб "Ильдорф"" | п. Ильино, ул. Приозерная, д.1, корпус С | н/д | н/д |
| Гостиничный комплекс "Мечта" | п. Ильино, ул. Совхозная, д.41 | н/д | н/д |
| ООО "База отдыха "Пурхма" | п. Ильино, ул. Приозерная, д.3, корпус 3Ж | н/д | н/д |
| Мотель "Уют" | п. Новосмолинский, ул. Шоссейная | н/д | н/д |
| Гостиница "Беркут" | обл. Нижегородская, п. Новосмолинский, ул.Шоссейная,20А | н/д | н/д |
| Гостиница Загородный клуб "Большая медведица" | р.п. Решетиха, ул. Луговая, уч.14 | н/д | н/д |
| Хостел Мулино | пос. Мулино, ул. Шоссейная, 16 | н/д | н/д |
| База отдыха "Счастливые традиции" | п. Фролищи, ул. Станционная | н/д | н/д |
| Мотель "Сокол" | д. Объезд, ул. Школьная, д.1А | н/д | н/д |
| МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» строение 1 (нежилое здание клуб-столовая) | 300/300 | 31,07 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» строение 2 (нежилое здание корпус № 3) | 32/32 | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» строение 3 (нежилое здание корпус № 4) | 32/32 | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» строение 4 (нежилое здание корпус № 5) | 64/64 | 54 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» строение 5 (нежилое здание корпус № 6) | 64/64 | 54 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» строение (нежилое здание медпункт) | 2/2 | 34 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (спортивный ангар) | 50/50 | 36 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание 6 универсальный зал) | 320/320 | 30 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание 8 баня-прачечная) | 16/16 | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание дом сторожа) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание 11 КНС) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание 12 павильон скважины) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание 10 административно-хозяйственный корпус) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание котельная) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание трансформаторная подстанция) | - | 46 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание кинобудка) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание клуб-эстрада) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание корпус 1) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание общежитие персонала) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание овощехранилище) | - | 100 |
|  | р. п. Решетиха, территория ДОЛ «Энергетик» (нежилое здание склад продуктовый вещевой) | - | 100 |

Соотношение мощности и фактической посещаемости объектов образовательной системы Володарского муниципального округа показывает, что в связи с особенностями сельской местности (малой численностью детей школьного возраста) в поселении наблюдается неполная загрузка имеющихся объектов образования в населённых пунктах округа.

2.4 Объекты специального назначения

Территории ритуального значения

На территории Володарского муниципального округа расположено 18 кладбищ, общей площадью 87,07 га с учетом свободной площади:

Таблица 2.12 – Кладбища, расположенные на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование | Местоположение | Кадастровый номер | Площадь, га | Свободная площадь, га | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное общественное воинское кладбище | с. Золино, ул. Кооперативная, уч.62а | 52:22:0900016:99 | 2,89 | 1,4 | открытое |
| 2 | Золинское кладбище | с. Золино, ул. Кооперативная, уч.62 | 52:22:0900016:59 | 5,2 | отсутствует | закрытое |
| 3 | Мулинское кладбище | в 1 км к западу от южной окраины д. Мулино | 52:22:0400006:150 | 1,46 | 0,07 | открытое |
| 4 | Смолинское кладбище | р. п. Смолино | 52:22:0500006:37 | 1,26 | отсутствует | открытое |
| 5 | Володарское кладбище | восточнее г. Володарск | 52:22:1200003:324 | 11,06 | отсутствует | открытое |
| 6 | кладбище р.п. Центральный | в 137 квартале Центрального военного лесничества Гороховецкого военлесхоза | 52:22:0300007:4 | 3,1 | 3 | открытое |
| 7 | Володарское кладбище | г. Володарск, ул. Гоголя, земельный участок 29Г | 52:22:1100012:7074 | 2,94 | отсутствует | закрытое |
| 8 | кладбище Старково | восточная окраина с. Старково | - | 2,2 | отсутствует | закрытое |
| 9 | Старое кладбище р.п. Решетиха | р.п. Решетиха южнее ул. Кирова | - | 1 | отсутствует | закрытое |
| 10 | Решетихинское кладбище | западнее р.п. Решетиха | - | 15,6 | отсутствует | закрытое |
| 11 | кладбище село Мячково | с. Мячково | - | 2 | отсутствует | закрытое |
| 12 | кладбище поселка Ильино | п. Ильино | - | 4 | отсутствует | закрытое |
| 13 | кладбище д. Ильина Гора | д. Ильина Гора | - | 1 | отсутствует | открытое |
| 14 | Гражданское кладбище | с.п. Голышево | 52:22:0000000:1493 | 7,87 | 0,40 | открытое |
| 15 | кладбище с.п. Голышево | с.п. Голышево |  | 3 | отсутствует | закрытое |
| 16 | Кладбище поселка Фролищи | р.п. Фролищи, между ул. Советская и ул. Полевая | 52:22:0100002:3962 | 1,5 | 0,008 | открытое |
| 17 | Кладбище поселка Фролищи | р.п. Фролищи, за ул. Новой | - | 2,3 | 2,3 | закрытое |
| 18 | Юганецкое кладбище | восточнее г. Володарск | - | 11,5 | 0,015 | открытое |
| Итого |  |  |  | 81,07 |  |  |

Объекты размещения отходов

На территории Володарского муниципального округа отсутствуют объекты размещения отходов.

Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

На территории Володарского муниципального округа отсутствуют скотомогильники. Биотермические ямы ликвидированы.

2.5 Размещение объектов в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Володарского муниципального округа расположено 7 пожарных частей представлена в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Пожарные депо/части Володарского муниципального округа

| Наименование объекта | Адрес объекта | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципальная), частная) | Численность личного состава, кол-во машин и состав спецтехники |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-ПСЧ ФПС ФГКУ "2 отряд ФПС по Нижегородской области" | г. Володарск, ул. Суворова, д.6 | федеральное | н/д |
| Пожарная часть №104 | р.п. Ильиногорск, ул. Промышленная, 1 | муниципальная | 29 чел., 3 маш. |
| Пожарная часть №106 | р.п. Решетиха, ул. Затылкова, 2Б | муниципальная | 2 маш. |
| Пожарная команда в ч.54008 | п. Мулино | муниципальная | 5 чел., 1 маш. |
| Пожарная команда в ч.75068 | п. Мулино | муниципальная | 6 чел., 1 маш. |
| Пожарное депо в ч.10905 | р.п. Центральный | муниципальное | н/д |
| Пожарное депо в бывшей ч.96530 | р.п. Центральный, ул. 60 лет Октября | муниципальное | 3 маш. |

Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – не более 20 минут.

ГЛАВА 3 – Территории объектов культурного наследия

На территории Володарского муниципального округа расположено 68 объектов культурного наследия: 4 памятника архитектуры федерального значения в составе ансамбля, 11 памятников архитектуры регионального значения, 13 памятников архитектуры регионального значения в составе ансамбля. (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Автор, архитектор | Категория (Ф - федерального значения; Р - регионального значения, М - муниципального значения, В - выявленный объект культурного наследия) | Акт о постановке на госохрану | Местоположение | Местоположение по приказу о регистрации в реестре | Вид объекта культурного наследия | Акт об утверждении границы территории объекта культурного наследия | Учетный номер территории в ЕГРН | Акт об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия | Учетный номер зон охраны в ЕГРН | Защитная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль Флорищевой пустыни | XVII - XVIII вв. |  | Ф | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (далее - 1327) | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Ансамбль |  |  |  |  | 200 м. |
| 2 | Успенский собор | 1681 г. |  | Ф | 1327 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | 200 м. |
| 3 | Троицкая церковь | 1689 г. |  | Ф | 1327 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | 200 м. |
| 4 | Колокольня | XVII в. |  | Ф | 1327 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | 200 м. |
| 5 | Корпуса келий | XVII–XVIII вв. |  | Ф | 1327 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | 200 м. |
| 6 | Южный келейный корпус | 1681–1707 гг. |  | Р | Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об объявлении находящихся на территории Нижегородской области объектов, имеющих историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения" от 16.09.1999 № 286 (далее - 286) | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | 200 м. |
| 7 | Ограда – ворота | 1880 г. |  | Р | 286 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | 200 м. |
| 8 | Настоятельский корпус | 1692 г. |  | Р | 286 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник |  |  |  |  | 200 м. |
| 9 | Никольская церковь | 1900 г. |  | Р | Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» (далее - 471) | р.п. Решетиха | р.п. Решетиха | Памятник | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области "Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Никольская церковь", расположенного в р.п. Решетиха Володарского муниципального округа Нижегородской области" от 07.02.2023 № 33 | 52:22-8.1 |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 10 | Ограда – западная | 1805–1818 гг. |  | Р | 286 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник |  |  |  |  | 200 м. |
| 11 | Ограда – северная | 1787–1793 гг. |  | Р | 286 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник |  |  |  |  | 200 м. |
| 12 | Просфорный корпус | 1787–1793 гг. |  | Р | 286 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник |  |  |  |  | 200 м. |
| 13 | Водонапорная башня | 1885–1890 г. |  | Р | 286 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник |  |  |  |  | 200 м. |
| 14 | Складской корпус | 1692–1707 гг. |  | Р | 286 | р.п. Фролищи | р.п. Фролищи | Памятник |  |  |  |  | 200 м. |
| 15 | Благовещенская церковь | 1816 г. |  | Р | Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об объявлении находящихся на территории Нижегородской области культовых зданий и объектов культовых комплексов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, памятниками архитектуры областного значения" от 21.02.1995 № 22 | г. Володарск, ул. Горького | г. Володарск, ул. Горького | Памятник |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 16 | Комплекс крупчаточного механического завода товарищества Н.А. Бугрова (Передельновская мельница) | конец XIX в. –начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск | г. Володарск, ул. Клубная, 1, 4, б/н, 7 | Ансамбль |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 17 | Здание конторы | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 2 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 18 | Элеватор | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 2 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 19 | Элеватор | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 5А | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 20 | Мельница | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 2 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 21 | Корпус машинного отделения | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 2 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 22 | Корпус механической мастерской | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 2 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 23 | Корпус котельной с трубой | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 2 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 24 | Служебный корпус | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 *Клубная ул., 2 | г. Володарск, ул. Клубная, 1 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 25 | Служебный корпус | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 4 | г. Володарск, ул. Клубная, 4 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 26 | Общежитие для рабочих | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, б/н *Клубная ул., 3 | г. Володарск, ул. Клубная, б/н | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 27 | Торговый корпус | конец XIX в. – начало XX в. |  | Р | 286 | г. Володарск, ул. Клубная, 7 *Клубная ул., 5 | г. Володарск, ул. Клубная, 7 | Памятник в составе ансамбля |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 28 | Летняя дача Бугрова | 1892 г. |  | Р | 471 | г. Володарск, Советская ул., 1 | г. Володарск, ул. Советская, 1 | Памятник | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Летняя дача Бугрова» (Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, город Володарск, ул. Клубная, дом 6)» от 23.05.2024 № 143 |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |
| 29 | Троицкая церковь | 1876 г. |  | Р | 471 | д. Старково | с. Старково | Памятник | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Троицкая церковь» (Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, с. Старково)» от 14.02.2024 №35 |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 27.03.2024 № 90 |
| 30 | Церковь | конец XIX в. –начало XX в. |  | Р | 286 | с. Мячково | с. Мячково | Памятник |  |  |  |  | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 209 |

Ограничения использования земельных участков, связанных с сохранением объектов археологического наследия

В соответствии со ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ (далее – хозяйственных работ) обязаны:

1. В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия (далее – объект культурного (археологического) наследия) пользователи (собственники) земельных участков хозяйственные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73 – ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект культурного (археологического) наследия;

- разработки в составе проектной документации раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия;

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия, заключения историко-культурной экспертизы и предоставления заключения совместно с указанной документацией в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) на согласование;

- реализации согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

2. На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, строительные и иные работы проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного (археологического) наследия, согласованных с Управлением.

3. На землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ, в случае если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, заказчик работ до начала хозяйственных работ обязан:

3.1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию хозяйственных работ, путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

3.2. Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка);

3.3. В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию хозяйственных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ:

- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Информация об ограничениях, связанных с сохранением объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, не являющихся объектами археологического наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия определен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), предусматривает получение в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) задания и разрешения на проведение указанных работ, разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе и согласованию Управлением, а также осуществление технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В ситуации проведения работ в границах территории объекта культурного наследия, в связи с чем необходимо обеспечить соблюдение режима использования данной территории, а также требований ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, предусматривающих запрет строительства объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко- градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия. На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

При осуществлении работ в границах территорий объектов культурного наследия и на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, необходимо обеспечить сохранность указанных объектов культурного наследия согласно требованиям ст. 30, 36 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ путем разработки соответствующего раздела, включающего оценку воздействия проектируемых работ на объекты культурного наследия и меры по обеспечению их сохранности, получения по данному разделу положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, согласования Управления и реализации мероприятий, предусмотренных данным разделом.

Информация о защитных зонах объектов культурного наследия:

В соответствии со ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия – памятников и ансамблей, которые не имеют утвержденных зон охраны, за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, устанавливаются защитные зоны.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает свое существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об утвержденных в установленном порядке зонах охраны объекта культурного наследия.

В границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Запрет на строительство и реконструкцию в защитных зонах объектов культурного наследия не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщик.

ГЛАВА 4 – Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения

На территории Володарского муниципального округа расположены 7 памятников природы регионального значения (характеристика памятников природы приведена в таблицах 4.2 – 4.8).

Таблица 4.1 – Перечень реестровых номеров особо охраняемых природных территорий Володарского муниципального округа, поставленных на кадастровый учет.

| № | Категория | Наименование ООПТ | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы | Болото Варех и озеро Варех | - |
| 2 | Памятник природы | Болото Утрех и озеро Утрех | 52:22-9.1 |
| 3 | Памятник природы | Озёра Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив | 52:22-9.2 |
| 4 | Памятник природы | Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска | 52:00-9.1 |
| 5 | Памятник природы | Территория Желнино-Пушкино-Сейма | - |
| 6 | Памятник природы | Территория "Красная Горка" | 52:22-9.3 |
| 7 | Памятник природы | Болото Федяевское | - |

Таблица 4.2 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га (площадь охранной зоны, га) |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 1 | Болото Варех и озеро Варех | 1971,3 (1391,9) | 1971,3 (1391,9) | Памятник природы | Распоряжение администрации Нижегородской области «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы регионального (областного) значения» от 26 мая 1998 г. №787-р |

Местонахождение: Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, от районного центра г. Володарска на северо-запад 30 км, от г. Дзержинска на северо-запад 38 км, от п. Фролищи на юго-восток 3 км, от п. Мулино на северо-запад 8 км.

Значение памятника природы:

А. Областное.

Б.1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений).

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы верховых, переходных и низинных болот, дистрофных озер).

3. Научное (зоологическое, ботаническое).

4. Водоохранное (для реки Клязьмы и ее притоков).

5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

На территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;

- применение любых ядохимикатов;

- все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети;

- добыча любых полезных ископаемых;

- весенняя охота;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог;

- засорение и захламление территории;

- подсочка деревьев;

- прогон и выпас скота;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- строительство;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты в осенне-зимний период;

- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом;

- сбора грибов и ягод;

- научных исследований.

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 1391,9 га (список лесных выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы см. прилагается), в которой запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство;

- все виды мелиоративных работ;

- применение любых ядохимикатов;

- рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по  согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды);

- засорение и захламление территории.

Таблица 4.3 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га (площадь охранной зоны, га) |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 2 | Болото Утрех и озеро Утрех | 3697,1 (1476,7) | 3697,1 (1476,7) | Памятник природы | Распоряжение администрации Нижегородской области «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы регионального (областного) значения» от 26 мая 1998 г. №787-р |

Местоположение: Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, от районного центра г. Володарска на северо-запад 28 км, от г. Дзержинска на северо-запад 40 км, от п. Фролищи на северо-восток 3 км, от п. Мулино на северо-запад 13 км.

Значение памятника природы:

А. Областное.

Б.1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений).

2. Охрана ценофонда (представлены вторичные экосистемы выработанного торфоместорождения, а также сохранившиеся болотные и озерные биоценозы).

3. Научное (зоологическое, ботаническое).

4. Водоохранное (для реки Клязьмы).

5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников, ресурсов охотфауны)

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

На территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;

- применение любых ядохимикатов;

- все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети;

- добыча любых полезных ископаемых;

- весенняя охота;

- проезд и стоянка авто- мототранспорта вне дорог;

- засорение и захламление территории;

- подсочка деревьев;

- прогон и выпас скота;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- строительство;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты в осенне-зимний период;

- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом;

- сбора грибов и ягод;

- научных исследований.

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 1476,7 га (список лесных

выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы, прилагается), в которой запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство;

- все виды мелиоративных работ;

- применение любых ядохимикатов;

- рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды);

- засорение и захламление территории.

Таблица 4.4 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га (площадь охранной зоны, га) |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 3 | Озера Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив | 24,7 (99,3) | 24,7 (99,3) | Памятник природы | Распоряжение администрации Нижегородской области «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы регионального (областного) значения» от 26 мая 1998 г. №787-р |

Местоположение: Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, от районного центра г. Володарска на северо-запад 28 км, от п. Мулино на северо-запад 11 км, от р. п. Фролищи на юго-восток 9 км, от п. Центральный на северо-запад 7 км

Значение памятника природы:

А. Областное.

Б.1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких видов

растений).

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы карстовых озер, верховых и

переходных болот).

3. Научное (зоологическое, ботаническое).

4. Водоохранное.

5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

На территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного

режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;

- применение любых ядохимикатов;

- все виды мелиоративных работ;

- добыча любых полезных ископаемых;

- весенняя охота;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог;

- засорение и захламление территории;

- подсочка деревьев;

- прогон и выпас скота;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров (за исключением специально

отведенных для этой цели мест);

- строительство;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты в осенне-зимний период;

- сбора грибов и ягод;

- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом;

- научных исследований.

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 99,3 га (список лесных

выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы, прилагается), в которой запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного

режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство;

- все виды мелиоративных работ;

- применение любых ядохимикатов;

- рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по

согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды);

- засорение и захламление территории.

Таблица 4.5 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 4 | Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска | 387,0 | 351,12 | Памятник природы | Постановление Правительства Нижегородской области «Об охраняемом объекте природного комплекса населенных пунктов регионального значения «Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска»» от 11 декабря 2019 г. N 942 |

Местонахождение: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, в юго-западной части г. Дзержинска, Володарский муниципальный округ, восточнее ст. Желнино.

Значение охраняемого объекта природного комплекса населенных пунктов:

А. Региональное.

Б. 1. Средообразующее.

2. Рекреационное.

3. Эстетическое.

На территории памятника природы разрешаются:

- создание объектов лесной инфраструктуры, благоустройство лесного участка, возведение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений, связанных с размещением детского оздоровительного лагеря в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127, без вырубки древостоя и без возведения объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, - при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- строительство линейных объектов к существующим базам отдыха, детским оздоровительным лагерям, лагерю, расположенному в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- проезд авто-, мототранспорта и иных транспортных средств к ДОЛ им. Юрия Гагарина, "Энергетик" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:1300014:4), "Алые паруса" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), "Салют" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), базе отдыха "Большая медведица" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:7), земельным участкам с кадастровыми номерами 52:22:130014:213, 52:22:130014:127 и земельным участкам по ул. Пролетарская и ул. Лесная п. Желнино г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по существующим дорогам с твердым покрытием (асфальтовым, щебеночным);

- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- рубки ухода;

- расчистка, разрубка квартальных просек;

- реконструкция существующих линейных объектов в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт существующих некапитальных строений, сооружений, линейных объектов, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- проведение мероприятий по тушению пожаров;

- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденным в установленном порядке;

- проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования ООПТ;

- проведение спортивно-массовых мероприятий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- биотехнические мероприятия;

- обустройство мест купания на водоемах; - сбор грибов и ягод;

- конные прогулки по установленной прогулочной тропе.

На территории памятника природы запрещается:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- строительство зданий, строений, сооружений и любых других объектов, за исключением создания объектов лесной инфраструктуры, временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, связанных с размещением детского оздоровительного лагеря, в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127;

- строительство новых линейных объектов, за исключением необходимости их строительства для обеспечения функционирования существующих баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, лагеря, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:22:130014:127, при условии отсутствия альтернативных вариантов;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории (за исключением работ по инженерной защите);

- хранение и захоронение отходов; - загрязнение и замусоривание территории;

- распашка земель, кроме выполнения противопожарной опашки;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- все виды рубок леса, за исключением рубок ухода, лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, а также вынужденной рубки деревьев и кустарников при проведении мероприятий по обеспечению функционирования и ремонту существующих линейных объектов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ, а при проведении реконструкции и строительстве линейных объектов - в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, расчистки, разрубки квартальных просек;

- подсочка деревьев;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта и иных транспортных средств (кроме спецавтотранспорта), за исключением подъезда автотранспортных средств к ДОЛ им. Юрия Гагарина, "Энергетик" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:1300014:4), "Алые паруса" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), "Салют" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:3), базе отдыха "Большая медведица" (земельный участок с кадастровым номером 52:22:130014:7), земельным участкам с кадастровыми номерами 52:22:130014:213, 52:22:130014:127 и земельным участкам по ул. Пролетарской и ул. Лесной п. Желнино г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по существующим дорогам с твердым покрытием (асфальтовым, щебеночным);

- выпас, прогон и водопой скота;

- сенокошение;

- заготовка лекарственных и иных видов растений;

- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

Таблица 4.6 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 5 | Памятник природы регионального значения «Территория Желнино – Пушкино – Сейма» | 3317,3 | 3317,3 | Памятник природы | Постановление Правительства Нижегородской области «О памятнике регионального значения «Территория Желнино-Пушкино-Сейма»» от 5 мая 2012 г. №257 |

Местонахождение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск и Володарский муниципальный округ, юго-восточнее г. Володарска, юго-западнее г. Дзержинска, южнее р. п.  Решетихи, вокруг р. п.  Желнино с юго-запада и юго-востока.

Значение памятника природы:

А. Региональное.

Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных, произрастания редких видов растений).

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы пойменных дубрав, низинных

болот, остепненных сосновых боров, пойменных водоемов).

3. Научное (зоологическое, ботаническое).

4. Водоохранное.

5. Рекреационное.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы.

На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- строительство зданий, сооружений и других объектов (за исключением объектов рекреационного назначения и коммуникаций, обеспечивающих их эксплуатацию, на участке выдела 27 квартала 103 Дзержинского городского лесничества, расположенного на расстоянии не далее 100 метров от береговой линии р. Оки, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы);

- сплошные рубки лесных насаждений;

- подсочка лесных насаждений;

- распашка сенокосов;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- применение любых ядохимикатов, минеральных и органических удобрений;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов,

загрязнение и замусоривание территории;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- размещение кладбищ, скотомогильников;

- изменение гидрологического режима территории (регулирование водотоков, устройство

запруд и так далее);

- изменение ложа и береговой линии водоемов, являющихся местами обитания видов живых организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и (или) Нижегородской области;

- забор воды из водоемов;

- сброс воды в водоемы;

- очистка дна от донных отложений (за исключением участков, примыкающих к объектам

рекреационного назначения, по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий);

- все виды мелиоративных работ;

- добыча полезных ископаемых;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог, мойка машин;

- охота;

- устройство туристических стоянок и разведение костров.

На территории памятника природы разрешаются:

- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в случаях деградации насаждений в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам;

- благоустройство территорий, примыкающих к объектам рекреационного назначения и

населенным пунктам, а также размещение на них площадок для занятий спортом без возведения объектов капитального строительства по согласованию с органом исполнительной власти

Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт

существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов) по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области,

уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

- проведение мероприятий по реконструкции существующих коммуникаций (дорог,

трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов) при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- строительство коммуникаций в границах второго участка на расстоянии до 150 метров от береговой линии оз. Глубокое при наличии положительного заключения государственной

экологической экспертизы;

- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;

- отдых и купание;

- сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;

- установка объектов, необходимых для организации сбора и вывоза твердых бытовых

отходов (ТБО);

- научные исследования.

Таблица 4.7 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 6 | Памятник природы регионального значения «Территория «Красная горка»» | 1071 | 1071 | Памятник природы | Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении паспорта на памятник природы регионального значения «Территория «Красная горка»», расположенный в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» от 25.06.2023 №522 |

Местонахождение: Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, в | км к юго-западу от г. Володарск. Расположен на землях лесного фонда (Балахнинское межрайонное лесничество, Ильинское участковое лесничество), входящих в состав кадастровых кварталов 52:22:1000026, 52:22:1000023.

Значение памятника природы:

А. Региональное.

Б. 1. Охрана ценофонда (типичные биоценозы пойменных дубрав,

низинных болот, сосновых боров).

2. Научное (ботаническое).

3. Водоохранное (для реки Оки).

4. Рекреационное.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

На территории памятника природы запрещается:

— приватизация и продажа земель;

— передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования;

— все виды рубок лесных насаждений, за исключением: рубок, необходимых для соблюдения строительных норм при регламентном обслуживании, ремонте и реконструкции существующих линейных объектов, лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; расчистки, разрубки квартальных просек, расчистки грунтовых дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения, рубок осветления, прочистки и прореживания в лесных культурах;

— подсочка лесных насаждений;

— сбор и заготовка лекарственных и иных видов растений;

— применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

— распашка земель, за исключением противопожарных мероприятий;

— добыча любых полезных ископаемых;

— строительство зданий, строений, сооружений;

— строительство и прокладывание новых дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

— размещение объектов хранения и захоронения отходов, загрязнение и захламление земель;

— забор воды и сброс сточных вод в поверхностные водные объекты;

— все виды мелиоративных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

— проезд и стоянка авто-, мототранспорта и иных транспортных

средств вне дорог, за исключением спецавтотранспорта и транспорта при необходимости его использования для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;

— прогон, выпас и водопой скота;

— разбивка туристических стоянок, разведение костров;

— промысловая охота;

— любительская и спортивная охота в весенний период (весенняя

охота);

— любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.

На территории памятника природы разрешается:

— расчистка и ремонт грунтовых дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения без увеличения их ширины в период

с 1 августа по 1 апреля;

— проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

— расчистка, разрубка квартальных просек без увеличения их ширины, рубки осветления, прочистки и прореживания в лесных культурах в период с 1 августа по 1 апреля;

— проведение мероприятий по тушению пожаров;

— проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденным в установленном порядке;

— проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

— проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих линейных объектов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

— любительская и спортивная охота в летне-осенний, осенне-зимний периоды;

— любительское рыболовство;

— сбор грибов и ягод гражданами для собственных нужд;

— проведение биотехнических мероприятий;

— проведение учебных экскурсий;

— научные исследования.

Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:

— деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);

— охрана природных территорий (код 9.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

— заготовка лесных ресурсов (код 10.3);

— охота и рыбалка (код 5.3).

Таблица 4.8 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 7 | Памятник природы регионального значения «Болото Федяевское» | 6329,4 | 6329,4 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.08.1975 №545 «Об охране отдельных торфяных болот, заболоченных массивов и пойм области» |

Местонахождение: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, Балахнинский муниципальный округ Володарский муниципальный округ, в 12 км к северо-западу от г. Дзержинск, в 5 км к северу от г. Володарск, в 2 км к северу от п. Смолино.

Расположен на территории Коневского и Володарского участковых лесничеств Гороховецкого военного лесничества Министерства обороны Российской Федерации, входящей в состав кадастровых кварталов 52:17:0030101, 52:22:0500003, 52:21:0000020.

Значение памятника природы:

А. Региональное.

Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов растений и животных);

2. Охрана ценофонда (типичные биоценозы пойменных дубрав, низинных болот, сосновых боров);

3. Научное (ботаническое, зоологическое);

3. Водоохранное (для р. Сейма).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

На территории памятника природы запрещается:

— передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования;

— приватизация и продажа земель;

— строительство зданий, строений и сооружений, прокладывание линейных объектов;

— разведка и добыча полезных ископаемых (в том числе торфа и сапропеля), геологоразведочные изыскания;

— распашка земель, за исключением противопожарного благоустройства лесов согласно действующему законодательству;

— уничтожение и повреждение болотной, прибрежно-водной и водной растительности, мохового покрова, сплавин;

— все виды рубок леса, за исключением проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также разрубки квартальных просек, рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур в период с 01 августа по 01 апреля;

— подсочка лесных насаждений;

— сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;

— сбор и заготовка лекарственных и декоративных видов растений;

— все виды мелиоративных работ, осушение болот, любые другие действия, приводящие к уничтожению, изменению конфигурации водных объектов и их частей, а также к изменению их гидрологического режима;

— мойка машин;

— прогон, выпас и водопой скота;

— загрязнение земель и захламление территории;

— размещение объектов хранения и захоронения отходов;

— применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

— проезд и стоянка транспортных средств вне существующих дорог с грунтовым и щебеночным покрытиями, за исключением спецавтотранспорта и транспорта при необходимости его использования для ведения лесного хозяйства, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;

— устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением стоянок около о. Вьюнковское и о. Черемисское, входящих в состав туристического маршрута № 5 «Тропы озерного края» (Приложение 5, 6 к паспорту на памятник природы);

— разведение костров;

— любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению или восстановлению объектов охраны.

На территории памятника природы разрешаются:

— ремонт существующих грунтовых дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения в период с 1 августа по 1 апреля по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

— проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

— разрубка квартальных просек, рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимые в период с 01 августа по 01 апреля;

— проведение мероприятий по тушению пожаров;

— проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных в установленном порядке;

— проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

— любительская и спортивная охота;

— разбивка туристических стоянок, разведение костров на стоянках около о. Вьюнковское и о. Черемисское, входящих в состав туристического маршрута № 5 «Тропы озерного края», согласно Приложений 5, 6 к паспорту на памятник природы;

— сбор грибов и ягод гражданами для собственных нужд;

— любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;

— научные исследования.

Также на территории Володарского муниципального округа планируются к утверждению пять памятников природы и один природный заказник:

- Памятник природы регионального значения «Болото Горелая дача»;

- Памятник природы регионального значения «Болото Сумино (включая болото Малое Сумино)»;

- Памятник природы регионального значения «Болото Сумино (включая болото Малое Сумино)»;

- Природный заказник регионального (областного) значения «Володарский»;

- Памятник природы регионального значения «Водоем с колонией озерных чаек в р.п. Красная Горка»;

- Памятник природы регионального значения «Пойма реки Клязьмы в Ильинском лесничестве».

В случаях деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам проведение лесохозяйственных мероприятий, в том числе работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

В лесных культурах, расположенных на ООПТ, в насаждениях охранных зон и на зарезервированных для создания ООПТ участках лесного фонда допускается проведение следующих видов рубок ухода: осветление, прочистка, прореживание. Запрещается проведение рубок ухода в период гнездования птиц - с 1 апреля по 20 июля (включительно), если иные сроки не оговорены в паспортах (положениях) об ООПТ или не согласованы с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

На проектируемых особо охраняемых природных территориях вводятся следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- до оформления и утверждения в установленном порядке паспортов (положений) на территории, указанные в приложении 2 к распоряжению, проведение работ, связанных со строительством, мелиорацией, прокладкой новых коммуникаций и дорог, добычей полезных ископаемых в пределах данных территорий осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- на территории проектируемых памятников природы и особо защитных участков проектируемых заказников рубки главного и промежуточного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством, кроме случаев, указанных в пункте 7 настоящего распоряжения;

- на территории охранных зон проектируемых памятников природы рубки главного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством;

- рубки промежуточного пользования назначаются лесоустройством и проводятся на основании проекта организации и ведения лесного хозяйства, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- на проектируемых территориях охраняемого ландшафта и территориях проектируемых комплексных заказников, не входящих в состав особо защитных участков заказников, специальные ограничения лесохозяйственной деятельности не вводятся.

На особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах и на зарезервированных участках лесного фонда разрешается проведение мероприятий по тушению пожаров. Проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в проекты организации и ведения лесного хозяйства лесхозов Нижегородской области, допускается по согласованию с департаментом лесного хозяйства Нижегородской области и с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

ГЛАВА 5 – Месторождения и проявления полезных ископаемых. Лицензионные участки недр

На территории Володарского муниципального округа имеются месторождения полезных ископаемых, характеристика которых приведена в таблице 5.1. Границы месторождений отображены в соответствии с приказом Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 7 ноября 2012 г. N 1106 «Об утверждении перечня участков недр местного значения Нижегородской области»

Таблица 5.1 – Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Володарского муниципального округа

| Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь) местоположение | Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр |  | Вид пользования недрами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) |  |
| Пески строительные | Канал Сейма, Володарский муниципальный округ | 0,27 | - | - | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| Пески строительные | Вареховское месторождение 8 км севернее п. Центральный, Володарский муниципальный округ | 6,0 | С1 - 9243 тыс. куб. м С2 - 8503 тыс. куб. м | НТС от 24.05.1994 N 11 | Разведка и добыча |

Таблица 5.2 – Сведения о выдаче лицензий на пользование участками недр

| № п/п | Владелец лицензии | Дата выдачи | Срок окончания действия | Серия лицензии | Номер лицензии | Вид лицензии | Местоположение | Целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПРЕФИКС-Н» | 10.07.2008 | 10.07.2040 | НЖМ | 00103 | ТЭ | 1 км к Ю-ЮВ от г. Володарск, 16 км к ЮЗ от г. Дзержинск | Разведка и добыча |

В соответствии ст. 25 закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 для обеспечения строительства объектов капитального строительства за границами населенных пунктов в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подготовку, утверждение и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специальных карт (схем) с использованием единой электронной картографической основы, создаваемой в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На специальных картах (схемах) в отношении земель, земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также границы участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода.

Для обеспечения строительства объектов капитального строительства за границами населенных пунктов в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подготовку, утверждение и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальных карт (схем) с использованием единой электронной картографической основы, создаваемой в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На специальных картах (схемах) в отношении земель, земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также границы участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода.

ГЛАВА 6 – Экологическое состояние территории. Зоны с особыми условиями использования территории

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

−	соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

−	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

−	научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

−	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

−	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

−	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

−	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

−	Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

−	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

−	СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

−	СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

−	Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

−	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

−	Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

−	Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;

−	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

−	Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ «О недрах»;

− Постановление Правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области».

Производственную деятельность необходимо осуществлять с учетом требований постановления Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач», а также постановления Правительства Нижегородской области от 10.06.2008 №231 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Нижегородской области».

При подготовке главы, в том числе использованы следующие материалы:

− Доклад «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2024 году», подготовленный Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области;

− Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Володарском муниципальном округе Нижегородской области в 2024 году»

6.1 Экологическое состояние территории (сведения о характере загрязнения окружающей среды)

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха определяется интенсивностью его загрязнения как стационарными источниками различных отраслей промышленности, так и передвижными источниками (транспорт).

Многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха Володарского муниципального округа формируется за счёт вклада выбросов различных источников животноводческих и птицеводческих предприятий, пищевой промышленности (мясопереработка), предприятий по переработке зерна, производства кормов для животных и птицы, текстильных и химических производств, деревообработки, котельных, а также автомобильный транспорт.

Крупнейшие из них:

- ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», птицеводство,

- ОАО «Сетка», производство канатов, веревок, шпагата и сетей,

- ООО "Завод "Лакокраска -Юганец", химическое производство,

- ООО «Бугровские мельницы», переработка зерна

- ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» переработка зерна.

В 2021-2023 г.г. в Володарском муниципальном округе проб атмосферного воздуха с превышением ПДК не отмечалось. Для сравнения: в Нижегородской области процент проб атмосферного воздуха в городских поселениях, не соответствующий гигиеническим требованиям (с превышением ПДК загрязняющих веществ) в 2023 году составлял – 0,05%. В 2023г. в территориальный отдел поступило 6 обращений граждан на качество атмосферного воздуха (в 2022г. поступило 20 обращений). Все жалобы рассмотрены и не подтверждены.

Все крупные и средние предприятия Володарского муниципального округа имеют разработанные,

согласованные и утвержденные проекты СЗЗ.

Одним из условий сохранения благоприятной окружающей среды в Володарском муниципальном округе является реализация комплексной программы создания и благоустройства территории санитарно-защитных зон предприятий.

Предприятия Володарского муниципального округа не имеют собственных санитарно-промышленных лабораторий для проведения лабораторно-инструментальных исследований за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнением атмосферного воздуха в местах проживания населения, попадающих в зоны влияния выбросов предприятий, в санитарно-защитных зонах (на границе с жилой застройкой). Лабораторный контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ проводился с привлечением аккредитованных лабораторий.

Поверхностные воды

Открытые водоемы Володарского муниципального округа для питьевых целей не используются. Наблюдения ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» за загрязнением поверхностных вод не ведется, сведения об уровне загрязнения отсутствуют.

Водные объекты являются важнейшей составной частью окружающей среды, средой обитания объектов животного и растительного мира, природным ресурсом, используемым человеком для питьевых, бытовых и рекреационных нужд, осуществления хозяйственной деятельности. На территории Володарского муниципального округа поверхностные водоемы не используются в качестве источников водоснабжения (водоемы 1 категории отсутствуют). Особую проблему создают канализационные очистные сооружения в населенных пунктах, ранее относившихся к объектам Министерства обороны РФ.

В нерабочем состоянии находятся очистные сооружения в пос. Фролищи. Канализационные очистные сооружения МУП «Жилсервис» в п. Мулино работают с превышением проектной мощности. В п. Инженерный сброс стоков осуществляется на рельеф местности. Существующие очистные сооружения устарели. В п. Смолино хозяйственно-фекальные стоки с очистных сооружений сбрасываются на грунт, полная очистка и обеззараживание сточных вод не производится. На конечном участке обеззараживание гипохлоридом не производится. В п. Юганец сброс сточных вод осуществляется в лесной массив. Имеющиеся очистные сооружения не эксплуатируются. В г. Володарск отсутствует централизованное водоотведение в отдельных частях города. Существует выпуск неочищенных сточных вод в водные объекты.

Подземные воды

Источниками питьевого водоснабжения населения Володарского муниципального округа являются  подземные водоисточники – скважины и колодцы. Водозаборы ОАО «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская», ООО «ДВК» Ильиногорский», ООО «Решетихинский водоканал», МУП ЖКХ «Жилсервис», МУП «Новосмолинское» представлены отдельными группами скважин. На данных водозаборах (кроме ООО «Решетихинский водоканал») предусмотрены водоочистные сооружения. Для водоснабжения небольших населенных пунктов Володарского муниципального округа с. Золино (МУП ЖКХ «Жилсервис»), п. Ильина Гора, п. Мячково (Администрация Ильинского сельсовета), п. Инженерный, п. Центральный, п. Фролищи (АО «НОКК») используются отдельные скважины. Скважины расположены в павильонах или заглубленных колодцах.

Зоны санитарной охраны отсутствуют у 6-ти источников, в том числе у скважины в с. Золино, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за невозможности организации зоны санитарной охраны (в зону санитарной охраны попадает животноводческая ферма) и из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений.

Вода, из подземных источников с. Золино, п. Ильина Гора, п. Мячково, р.п. Центральный, п. Инженерный, п. Фролищи подаётся по водопроводам без какой-либо водоподготовки или систем обеззараживания воды, что не позволяет в полной мере обеспечить эпидемиологическую безопасность воды, и, прежде всего, исключить ее вирусное загрязнение.

С учетом критериев оценки качественности питьевой воды по динамическим показателям (оценка тенденции развития загрязнения воды путем сравнения показателей

качества воды определенных временных периодов), разработанных Управлением

Роспотребнадзора по Нижегородской области, в Володарском муниципальном округе в 2023г. качественной питьевой водой обеспечено 74,4% населения, 25,6% населения - обеспечены некачественной питьевой водой. Нецентрализованными источниками водоснабжения пользуется 10,8% населения Володарского муниципального округа, из них - 4,4% городское население, 6,6 % - сельское.

Проблемами организации нецентрализованного водоснабжения являются: отсутствие обслуживания источников нецентрализованного водоснабжения и тот факт, что большая часть источников не состоит на балансе у органов местного самоуправления. Мероприятия по ремонту, очистке, дезинфекции, промывке колодцев, с последующим лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды своевременно не проводятся.

Почвы. Санитарная очистка территории

Почва занимает важное место в биосфере. Являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.

Полигоны промотходов и твердых коммунальных отходов на территории Володарского муниципального округа отсутствуют. Большая часть отходов производства образуется на крупных предприятиях животноводства и птицеводства. Отходы животноводческих, свиноводческих комплексов и птицефабрики (навоз, птичий помет) складируются в помето- и навозохранилищах и на иловых площадках, а затем вывозятся на поля в качестве органического удобрения. Санитарно-защитные зоны от площадок временного складирования отходов учитывались при организации СЗЗ самих предприятий.

На территории Володарского муниципального округа сибиреязвенные скотомогильники отсутствуют.

Проблемами при организации сбора отходов на территории Володарского муниципального округа остаются: нарушение нормативных расстояний от площадок установки контейнеров до жилого фонда, их оборудование, особенно на территории частного жилого фонда и сельских населенных пунктов.

Владельцами контейнерных площадок для сбора отходов не проводятся работы по промывке и дезинфекции контейнеров и контейнерных площадок. Организации, осуществляющие проведение данных работ, а также специальные места (площадки) отсутствуют.

Обращение с биологическими отходами

На территории Володарского муниципального округа зарегистрированы три биотермические ямы. В настоящее время они ликвидированы Приказом комитета госветнадзора от 31.01.2017 №75 «Об утверждении Порядка учета и обустройства скотомогильников (биотермических ям) на территории Нижегородской области».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для скотомогильников с биологическими камерами ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м.

Вместе с тем в соответствии с п.24 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона (в том числе СЗЗ), ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с п.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

Также согласно постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий

В целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасной эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства, обеспечения сохранности объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, обеспечения обороны страны и безопасности государства в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

Таким образом, наличие тех или иных зон определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В соответствии с п.24 ст.106 ЗК РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

По сведениям ЕГРН согласно ст. 105 ЗК РФ в границах Володарского муниципального округа для ряда объектов в настоящее время установлены следующие виды ЗОУИТ:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- приаэродромная территория;

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона;

- охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).

На картографических материалах материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план указанные ЗОУИТ отображены, как существующие, т.е. установленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

В целях обоснования решений по функциональному зонированию территории, размещению объектов местного значения поселения, установлению границ населенных пунктов в виду наличия на территории проектирования объектов, от которых в соответствии с действующим законодательством могут быть установлены ограничения использования земельных участков на картах материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план отражены зоны с особыми условиями использования территорий, возникающие в силу федеральных законов, нормативных требований и стандартов (таблица 6.1).

Таблица 6.1 - Перечень ЗОУИТ, отображенные в материалах по обоснованию генерального плана Володарского муниципального округа в соответствии с действующими нормативными требованиями и стандартами, как планируемые ЗОУИТ

| № | Вид ЗОУИТ | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | ст. 65 п.1 Водного кодекса РФ |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | ст. 65 п. 2 Водного кодекса РФ |
| 3 | Береговая полоса | ст. 6 п.6, п. 7 Водного кодекса РФ |
| 4 | Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 28.02.2022 № 7) |
| 5 | Придорожные полосы автомобильных дорог | ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
| 6 | Охранная зона трубопроводов (газопроводов) | Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.), СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» |
| 7 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| * - отображаются в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 (ред. От 28.02.2023) |  |  |

Особые условия использования территорий в границах ЗОУИТ

Защитная зона объектов культурного наследия

В соответствии с Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 22.07.2020 №209 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области, режима использования земель в границах защитных зон объектов культурного наследия» установлено 6 зон.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со ст. 34 настоящего Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Охранная зона объектов культурного наследия

В соответствии с Постановлением Администрации Нижегородской области от 23.06.2000 г. №156 для объектов культурного наследия (памятников археологии), расположенных на территории Володарского муниципального округа, установлены границы охранных зон согласно приложению Постановления.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. № 2328 сведения о местонахождении объекта археологического наследия, графическое изображение, а также сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия не подлежат опубликованию.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В связи с отсутствием сведений об уклоне берега водных объектов, протяженность которых свыше десяти километров, на картах материалов по обоснованию прибрежная защитная полоса для данных водных объектов отображена в размере 50 м.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. (ст. 6 ВК РФ).

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов Володарского муниципального округа приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов Володарского муниципального округа

| № | Название водотока | Длина водотока, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, Foreshore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Осовец | 8 | 50 | 50 | 5 |
| 2 | р. Юганец | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Сейма | 42 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Лух | 240 | 200 | 50 | 20 |
| 5 | р. Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 6 | р. Утрех | 2,3 | 50 | 50 | 5 |
| 7 | р. Ремна | 14 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | р. Югонец | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Люлих | 36 | 100 | 50 | 20 |
| 10 | р. Саях | 17 | 100 | 50 | 20 |
| 12 | руч. Синявский | 3,1 | 50 | 50 | 5 |

Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах») Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |

В соответствии с п.16 ст.65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

В настоящее время на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области министерством приняты решения об установлении зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого водоснабжения:

| № | Наименование | Месторасположение | Вид деятельности | Реестровый номер по сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мулинский водозабор 1 подземных вод МУП ЖКХ "Жилсервис" | п. Мулино | водозабор | I 52:22-6.256 II 52:22-6.242 III 52:22-6.165 |
| 2 | Мулинский водозабор 2 подземных вод МУП ЖКХ "Жилсервис" | п. Мулино | водозабор | I 52:22-6.213 II 52:22-6.172 III 52:22-6.232 |
| 3 | ОАО "Дзержинский Водоканал", водозабор р. п. Желнино | К северу от р. п. Желнино | водозабор | I 52:22-6.180 II 52:22-6.178 III 52:22-6.176 |
| 4 | ООО «Паритет-С» | р. п. Решетиха, улица Луговая, участок №14 | водозабор | I 52:22-6.245 II 52:22-6.221 III 52:22-6.204 |
| 5 | Разведочно-эксплуатационная скважина | р. п. Фролищи, участок 13А | скважина | I 52:22-6.140 II 52:22-6.53 III 52:22-6.120 |
| 6 | Водозабор ООО «Заводские сети» | Володарский МО | водозабор | II 52:00-6.705 |
| 7 | Водозабор II Ордена «Знак Почета» ОАО «Сетка» | п. Решетиха | водозабор | 52.НЦ.04.000.Т.000542.07.12 от 12.07.2012 |
| 8 | Скважины № 2, 4, 6, 8 МУП "Новосмолинское" | пос. Новосмолинский | водозаборный участок | 52.НЦ.19.000.Т.000817.06.13 от 24.06.2013 |
| 9 | Скважины №1, 2 ООО «Управляющая компания «Ильдорф» | п. Ильино | скважины | 52.20.19.000.Т.000031.09.14 от 16.09.2014 |
| 10 | Водозабор подземных вод для ООО «Паритет-С» | Севернее пос. Желнино | водозабор подземных вод | 52.20.19.000.Т.000010.06.17 от 02.06.2017 |
| 11 | ООО "Заводские сети" | город Нижний Новгород, улица Шнитникова, дом 19 | водозабор из р. Ока | 52.НЦ.04.000.Т.000696.07.21 от 09.07.2021 |

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на проектируемой территории объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух, относятся к I - V классам опасности, с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 1000 - 50 м соответственно. В настоящее время для ряда объектов установлены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (таблица 6.4).

Таблица 6.4 – Характеристика установленных санитарно-защитных зон на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Номер санитарно-эпидемиологического заключения | Реестровый номер по сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Пекарь» | р. п. Ильиногорск, ул. Промышленная, 8 (земельный участок с кадастровым номером 52:22:0800010:423) | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 52.НЦ.04.000.Т.000244.03.22 от 03.03.2022 | 52:22-6.459 |
| 2 | АО "ГосНИИ "Кристалл" | г. о. г. Дзержинск (СЗЗ от объекта пересекает территорию Володарского МО) | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 52.НЦ.04.000.Т.001139.12.23 от 06.12.2023 | 52:21-6.2368 |
| 3 | АЗС №190 ООО «ТН-АЗС-Запад» | с. Золино, ул. Кооперативная, уч. 65, (земельный участок с кадастровым номером 52:22:900012:977) | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 52.НЦ.04.000.Т.001617.12.21 от 20.12.2021 | 52:22-6.414 |
| 4 | АЗС №191 ООО «ТН-АЗС-Запад» | в районе с. Золино, 354 км шоссе Москва-Нижний Новгород (земельный участок с кадастровым номером 52:22:0900021:2) | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 52.НЦ.04.000.Т.001617.12.21 от 20.12.2021 | 52:22-6.415 |
| 5 | ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» | г. Володарск, ул. Южная, дом 19а | Производство муки из зерновых культур | 52.НЦ.04.000.Т.001414.12.17 от 20.12.2017 | 52:22-6.209 |
| 6 | Имущественный комплекс ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская"" | г . Володарск, ул. Мичурина | Разведение сельскохозяйственной птицы | 52.НЦ.04.000.Т.001245.12.22 от 01.12.2022 | 52:22-6.376 |
| 7 | ООО "Бискотти Плюс" | г Володарск, ул Володарского, д. 1 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 52.НЦ.04.000.Т.000624.06.20 от 19.06.2020 | 52:22-6.379 |
| 8 | Промплощадка № 1 ОАО «Агрофирма Сеймовская» | г. Володарск, ул. Мичурина | Разведение сельскохозяйственной птицы (01.47) | 52.НЦ.04.000.Т.000327.03.22 от 22.03.2022 | 52:22-6.449 |
| 9 | АО "БИОТЕХ" | г. Володарск, северо-восточнее ул. Совхозная. | Производство растительных и животных масел и жиров | 52.НЦ.04.000.Т.001007.10.22 от 05.10.2022 | 52:22-6.469 |
| 10 | ФПК Завод имени Я.М. Свердлова | г. о. г. Дзержинск (СЗЗ от объекта пересекает территорию Володарского МО) | Производство взрывчатых веществ | 52.НЦ.04.000.Т.000120.02.22 от 08.02.2022 | 52:21-6.212 |
| 11 | Кладбище Пыра г. Дзержинск МКУ «Ритуал»* | г. Дзержинск, сельский поселок Пыра | Организация похорон и представление связанных с ними услуг | 52.НЦ.04.000.Т.001463.11.21 от 17.11.2021 | 52:22-6.426 |
| 12 | АЗС № 52-002 ООО «Башнефть-Розница» | д. Объезд, тер. Автодорога, км 346, земельный участок 1 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 52.НЦ.04.000.Т.000532.05.21 от 31.05.2021 | 52:22-6.405 |
| 13 | АЗС № 52-001 ООО «Башнефть-Розница» | д. Объезд, тер. Автодорога, км 346, земельный участок 2 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 52.НЦ.04.000.Т.000533.05.21 от 31.05.2021 | 52:22-6.406 |
| 14 | МУП ЖКХ «Жилсервис» | п. Мулино, (земельный участок с кадастровым номером 52:22:0400003:21) | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 52.НЦ.04.000.Т.001233.11.20 от 19.11.2020 | 52:22-6.412 |
| 15 | ЖКХ "Жилсервис" водозабор 1 | сп Мулино | Водозабор | 52.20.19.000.Т.000006.02.16 от 04.02.2016 | I 52:22-6.256 II 52:22-6.242 III 52:22-6.165 |
| 16 | МУП ЖКХ "Жилсервис" водозабор 2 | сп Мулино | Водозабор | 52.НЦ.04.000.Т.001233.11.20 от 19.11.2020 | I 52:22-6.213 II 52:22-6.172 III 52:22-6.232 |
| 17 | ОАО «Дзержинский Водоканал» | р. п. Желнино | Водозабор | 52.20.19.000.Т.000036.09.15 от 24.09.2015 | I 52:22-6.180 II 52:22-6.178 III 52:22-6.176 |
| 18 | ООО "Завод минеральных вод "Волжский плёс" | р. п. Фролищи, участок 13А | Водозабор | 52.НЦ.04.000.Т.000086.02.16 от 15.02.2016 | I 52:22-6.140 II 52:22-6.53 III 52:22-6.120 |
| 19 | ООО «Паритет-С» | р. п. Решетиха, улица Луговая, участок №14 | Водозабор | 52.20.19.000.Т.000010.06.17 от 02.06.2017 | I 52:22-6.245 II 52:22-6.221 III 52:22-6.204 |
| 21 | ООО «Заводские сети»* | г.о.г. Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19. | Водозабор из р. Ока | 52.НЦ.04.000.Т.000696.07.21 от 09.07.2021 | II 52:00-6.705 |

Примечание * - предприятие расположено за границами Володарского муниципального округа

Также в реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека имеются сведения о проектах расчетной санитарно-защитной зоны для ряда объектов (таблица 6.5).

Таблица 6.5 – Характеристика расчетных санитарно-защитных зон на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Номер санитарно-эпидемиологического заключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Завод «Лакокраска-Юганец» | р. п. Юганец, ул. Фабричная, зд.1 | Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок | 52.НЦ.04.000.Т.001132.10.20 от 29.10.2020 |
| 2 | Участок по механическому измельчению шин, | с. Золино, ул. Кооперативная, 52:22:0900021:602. | Производство прочих резиновых изделий | 52.НЦ.04.000.Т.000270.03.24 от 27.03.2024 |
| 3 | ООО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород" | г Володарск, ул. Суворова, д. 11, 52:22:1100007:21 | Транспортирование и распределение газообразного топлива по распределительным сетям газоснабжения | 52.НЦ.04.000.Т.000880.09.23 от 13.09.2023 |
| 4 | АО "НОКК" | р. п. Фролищи, ул. Советская, земельный участок 28А. | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 52.НЦ.04.000.Т.001102.10.22 от 31.10.2022 |
| 5 | Строительство ткацко-отделочного производства полного цикла | г. Володарск, ул. Южная, 19а, участок 3, 52:22:1100012:449 | Производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов | 52.НЦ.04.000.Т.000955.09.22 от 16.09.2022 |
| 10 | Ордена "Знак Почета" ОАО "Сетка" | Р. п. Решетиха, ул. Героя Затылкова, 2А, | Производство канатов, веревок, шпагата и сетей | 52.НЦ.04.000.Т.001174.10.13 от 11.10.2013 |
| 11 | ООО "АЙСБЕРГ" | г Володарск, ул Больничная, зд. 15А, офис 1 | Торговля оптовая химическими продуктами | 52.НЦ.04.000.Т.000620.07.17 от 10.07.2017 |
| 12 | ООО "СИЗ-ПРОМ" | г Володарск, ул Центральная, зд. 9А/С | Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок | 52.НЦ.04.000.Т.001364.12.22 от 28.12.2022 |
| 13 | ООО «ПТФ» | г Володарск, ул Южная, зд. 19А/1А | Производство текстильных тканей | 52.НЦ.04.000.Т.000955.09.22 от 16.09.2022 |

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 требуется установление санитарно-защитных зон для следующих объектов (таблица 6.6).

Таблица 6.6 – Перечень существующих объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух Володарского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Класс опасности/ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | р.п. Фролищи, между ул. Советская и ул. Полевая | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 2 | Кладбище (закрытое) | Западная окраина с. Старково | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 3 | Мулинское кладбище | в 1 км к западу от южной окраины д. Мулино | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 4 | Золинское кладбище | с. Золино, ул. Кооперативная, уч.62 | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 5 | муниципальное общественное воинское кладбище | с. Золино, ул. Кооперативная, уч.62а | Воинское мемориальное | V класс/ 50 м |
| 6 | Смолинское кладбище | р. п. Смолино, кладбище | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 7 | Володарское кладбище | восточнее г. Володарска | Сельское кладбище | IV класс/ 100 м |
| 8 | Кладбище р. п. Центральный | в 137 квартале Центрального военного лесничества Гороховецкого военлесхоза | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 9 | Кладбище | г. Володарск, ул. Чапаева (закрытое) | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 10 | Кладбище (закрытое) | западнее р.п. Решетиха | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 11 | Кладбище (Закрытое) | р.п. Решетиха, южнее ул. Кирова | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 12 | Кладбище | с. Мячково | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 13 | Кладбище | п. Ильино | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 14 | Кладбище | д. Ильина Гора | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 15 | Гражданское кладбище | с.п. Голышево | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 16 | Кладбище | Северная окраина с.п. Голышево | Сельское кладбище | V класс/ 50 м |
| 17 | Юганецкое кладбище | восточнее г. Володарска | Сельское кладбище | IV класс/ 100 м |
| 18 | Кладбище р. п. Решетиха | западнее р.п. Решетиха | Сельское кладбище | IV класс/ 100 м |
| 19 | АЗС № 10"ТКТ", АО "Солид-Процессинг" | р. п. Ильиногорск, промплощадка №1, ул. Промышленная, строение 47 | АЗС | V класс/ 50 м |
| 20 | АЗС № 190, ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | с. Золино, 354 км., слева а/д Москва-Казань | АЗС | V класс/ 50 м |
| 21 | АЗС № 191, ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | с. Золино,354 км., справа а/д Москва-Казань | АЗС | V класс/ 50 м |
| 22 | АЗС около ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» | г. Володарск | АЗС | V класс/ 50 м |
| 24 | АЗС № 52-001 ООО «Башнефть-розница» | 346 км. а/д М-7, правая сторона, 500 м. от поворота в п. Центральный в сторону Н. Новгорода | АЗС | V класс/ 50 м |
| 25 | АЗС № 52-002 ООО «Башнефть-розница» | 346 км. а/д М-7, левая сторона, поворот на Фролищи | АЗС | V класс/ 50 м |
| 26 | АЗС № 199 ООО «Фортуна» AutoBahn | Чичерево, ул. Колхозная, д.52а | АЗС | V класс/ 50 м |
| 27 | АЗС № 48 TruckOil ООО «Сельнефтеснаб» | 357 км. а/д Москва-Н. Новгород | АЗС | V класс/ 50 м |
| 28 | АЗС «Лита-Ойл» ИП Шалина Татьяна Борисовна | 354 км. + 250м а/д Москва-Уфа М7 с. Золино ул. Кооперативная, 51 | АЗС | V класс/ 50 м |
| 29 | АГЗС № 5 ЗАО "РЕАЛ-ИНВЕСТ" | с. Золино ул.Озёрная,4 | АГЗС | IV класс/ 100 м |
| 30 | АГЗС №5 ООО «Газэнергосеть НН» | 352 км. трассы М-7 Москва-Н. Новгород; Володарский р-он, дер. Гладково, ул. Строителей, д.27 | АГЗС | IV класс/ 100 м |
| 31 | АЗС ООО "АРТИУМ" | г. Володарск, ул. Больничная, участок 13-а | АЗС | V класс/ 50 м |
| 32 | АЗС ИРБИС ООО "Транзитсити" | С северной стороны (слева) а/д Москва-Нижний-Новгород, 350 км+250 м. | АЗС | V класс/ 50 м |
| 33 | АЗС Бензоробот АИ-95 | п Мулино, ул. Школьная, д. 15 | АЗС | V класс/ 50 м |

Таблица 6.7 – Перечень планируемых к размещению объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух Володарского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |
| 1 | Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 на участке Москва – Нижний Новгород – Казань. | Территория Володарского МО | Железнодорожный транспорт | Порядок установления СЗЗ определен постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Охранная зона магистральных трубопроводов

Территорию Володарского муниципального округа пересекают магистральные газопроводы, (см. п.2.2 Транспортная инфраструктура. Трубопроводный транспорт).

Для исключения возможности повреждения магистрального трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) в размере 25 м от оси трубопровода; вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; вокруг компрессорных, газораспределительных станций, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. Сведения о границах охранных зон магистральных трубопроводов, расположенных на территории Володарского муниципального округа, в настоящее время внесены в ЕГРН как зонах с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992) в охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов;

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов)

На территории Володарского муниципального округа расположены распределительные газопроводы высокого и низкого давления.

Для газораспределительных сетей сельского поселения охранные зоны в настоящее время установлены частично.

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и пр.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Правила действуют на всей территории РФ и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным выше:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны для линий электропередач устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 6.8.

Таблица 6.8 - Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона линий и сооружений связи

В государственном кадастре объектов недвижимости имеются сведения о границах охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» в размере 2 м.

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578, на производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия радиофикации. Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

Охранная зона тепловых сетей

На территории Володарского муниципального округа централизованное теплоснабжение осуществляется в г. Володарск, р. п.  Ильиногорск, р. п.  Красная Горка, р. п.  Решетиха, р. п. Смолино, р. п.  Фролищи, р. п.  Центральный, п.  Инженерный, р. п.  Юганец, с. п. Новосмолинский, с. Золино, с. п. Ильино, с. п. Мулино.

Охранные зоны тепловых сетей на территории муниципального округа в настоящее время не установлены.

В соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки .

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче - смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Таблица 6.9 - Размеры придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Володарского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Размер придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 ОП МЗ 22Н-1406 | Володарск-Юганец | IV | 50 |
| 2 | 22 ОП МЗ 22Н-1407 | Подъезд к п. Красная Горка от а/д Дзержинск-Володарск- Ильино- а/д М-7 "Волга" | V | 25 |
| 3 | 22 ОП МЗ 22Н-1408 | Подъезд к п. Дубки от а/д Дзержинск-Володарск- Ильино-а/д М-7 "Волга" | IV | 50 |
| 4 | 22 ОП МЗ 22Н-1409 | Подъезд к д. Седельниково от а/д Дзержинск- Володарск- Ильино- а/д М-7 "Волга" | V | 25 |
| 5 | 22 ОП МЗ 22Н-1410 | Ильиногорск-Золино | IV | 50 |
| 6 | 22 ОП МЗ 22Н-1411 | Подъезд к д. Ильина Гора-ж/д станция Ильино | IV, V | 50/25 |
| 7 | 22 ОП МЗ 22Н-1412 | Красная Горка-берег р. Ока | IV, V | 50/25 |
| 8 | 22 ОП МЗ 22Н-1413 | Обход п. Ильино | IV | 50 |
| 9 | 22 ОП МЗ 22Н-1416 | Подъезд к д. Объезд от а/д М-7 "Волга" | V | 25 |
| 10 | 22 ОП МЗ 22Н-1417 | Подъезд к р. п. Фролищи от а/д М-7 "Волга" | IV | 50 |
| 11 | 22 ОП МЗ 22Н-1418 | Подъезд к п. Мулино от а/д М-7 "Волга" | IV | 50 |
| 12 | 22 ОП МЗ 22Н - 1419 | Автомобильная дорога поворот на р. п. Фролищи от а/д Москва - Нижний Новгород | IV | 50 |
| 13 | 22 ОП РЗ 22К-0024 | Подъезд к г. Володарск от а/д М-7 "Волга" | III; IV | 50 |
| 14 | 22 ОП РЗ 22К-0026 | Дзержинск-Володарск- Ильино-а/д М-7 "Волга" | II, III, IV | 75/50 |
| 15 | 22 ОП РЗ 22К-1414 | Подъезд к г. Володарск от а/д Дзержинск-Володарск- Ильино- а/д М-7 "Волга" | IV | 50 |

Таблица 6.13 Размеры придорожных полос планируемых автомобильных дорог федерального и регионального значения Володарского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов

| Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги (км) | Размер придорожной полосы |
| --- | --- | --- |
| М-7 «Волга» | IА | 75 |
| Мячково-Соловьево | III, IV | 50 |
| Обход с. Золино и д. Талашманово на участке а/д М-7 «Волга» | III, IV | 50 |
| Подъезд к п. Охлопково от а/д Красная Горка-берег р. Ока | III, IV | 50 |

Зоны затопления и подтопления, рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны

На территории Володарского муниципального округа в настоящее время зоны затопления и подтопления, рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны не установлены.

Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина от 16 августа 2021 года №Пр-1464 в документах территориального планирования и градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 решения об установлении границ зон затопления, подтопления принимаются Федеральным агентством водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уполномоченным органом в Правительстве Нижегородской области по подготовке предложений о границах зон затопления, подтопления является министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. После установления границ зон затопления, подтопления в порядке, определённом законодательством РФ, они будут отображены в материалах генерального плана.

ГЛАВА 7 – Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения

### 7.1 Минимальные расстояния до магистральных трубопроводов

В соответствии с пунктом 9 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

Территорию Володарского муниципального округа пересекают магистральные газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы (см. п.2.2 Транспортная инфраструктура. Трубопроводный транспорт).

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов должны приниматься минимальные расстояния до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

Минимальные расстояния устанавливаются до магистрального трубопровода с целью обеспечения максимальной приближенности объектов, зданий и сооружений, при которой отсутствует риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде.

Нормативные минимальные расстояния от оси магистральных трубопроводов, проходящих по территории Володарского муниципального округа представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Нормативные минимальные расстояния до магистральных трубопроводов, расположенных на территории Володарского муниципального округа

| № | Наименование магистрального трубопровода | Диаметр, мм | Размер зоны минимального расстояния до магистрального трубопровода, м* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральный газопровод «Горький – Череповец» | 720 | 150 |
|  | Отвод на «Юганец» | 108 | 100 |
|  | Отвод на ГРС «Володарск-1» | 219 | 100 |
|  | Отвод на ГРС «Смолино» | 108 | 100 |
|  | Отвод на ГРС «Ильиногорск» | 219 | 100 |

Проектом генерального плана учтены нормативные минимальные расстояния от оси магистральных трубопроводов при принятии планировочных решений, в т.ч. установления функционального зонирования.

Указанные нормативные минимальные расстояния отображены в картографической части материалов по обоснованию проекта генерального плана (карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), как «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

Вместе с тем, в соответствии со ст.105 Земельного кодекса РФ зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) включена в перечень зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со ст. 106 ЗК РФ перечень ограничений использования земельных участков в границах ЗОУИТ определяется положением, утверждаемым Правительством РФ. В настоящее время положение в отношении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов не утверждено.

В силу части 21 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

### Границы лесных участков Володарского муниципального округа

Земли государственного лесного фонда, расположенные на территории Володарского муниципального округа, входят в состав Балахнинского межрайонного лесничества. Генеральный план разработан с учетом земель государственного лесного фонда, сведения о которых время учтены в ЕГРН.

РАЗДЕЛ IV – Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

ГЛАВА 8 – Демографический прогноз

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами планирования социально-экономических процессов в целом. В рамках территориального планирования предварительный демографический прогноз необходим для определения перспектив развития территории: производства, жилищного строительства, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, и т.д.

Для определения перспективной численности населения Володарского муниципального округа проведен анализ документов территориального планирования Нижегородской области, анализ прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.) (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.02.2019 г. №59), анализ динамики численности населения Володарского муниципального округа в период 2014 – 2023 гг.

Схема территориального планирования Нижегородской области в части демографического прогноза констатирует, что в настоящее время население Нижегородской области продолжает уменьшаться. Проведенные расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей по трем сценариям развития (инерционному, стабилизационному, оптимистическому) показали, что на перспективу сокращение общей численности населения Нижегородской области продолжится (таблица 8.1).

Таблица 8.1 - Оценка численности населения Нижегородской области, тыс. чел. (СТП Нижегородской области)

| Дата | Инерционный сценарий | Стабилизационный сценарий | Оптимистический сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2016 | 3 260,3 | 3 260,3 | 3 260,3 |
| 01.01.2021 | 3 201,6 | 3 204,1 | 3 206,6 |
| 01.01.2026 | 3 104,8 | 3 113,4 | 3 130,0 |
| 01.01.2031 | 2 974,5 | 3 011,5 | 3 054,7 |
| 01.01.2036 | 2 830,7 | 2 899,4 | 2 983,1 |

Такая же динамика продолжающего снижения общей численности населения принята в прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.) (таблица 8.2).

Таблица 8.2 – Численность населения в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.)

| Показатель | Варианты | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | среднесрочный прогноз |  |  | прогноз |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | Базовый | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 173,1 | 3 155,5 | 3 139,2 | 3 064,2 | 3 047,7 |
|  | Целевой | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |
|  | Стратегический | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |

Расчет прогнозной численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

H=N×(1+n100)T

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Численность населения существующая принята 47 925 человек.

Коэффициент ежегодного изменения определяется по формуле:

n=NизмN,

где Nизм – изменение численности населения за год;

N – численность населения существующая;

n принят как среднегодовой за 10 лет, исходя из динамики с 2014 года и составляет 
-0,56‰.

Исходя из расчёта прогнозируемая численность населения на период разработки генерального плана 20 лет составит:

H=47 925×(1-0,56100)20=46 194 человек.

В результате расчетов по на основании данных переписи населения прогнозируемая численность населения Володарского муниципального округа Нижегородской области к 2045 году составит 42 606 человек.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области, при расчёте прогнозной численности населения выбран оптимистичный сценарий, согласно которому с 2021 до 2036 году численность населения области снизится на 7,49‰ (при этом коэффициент ежегодного изменения за 15 лет составит -0,50‰).

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для Нижегородской области, для Володарского муниципального округа Нижегородской области предусматривается оптимистичный сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2045 году до 41 820 человек.

ГЛАВА 9 – Планируемые мероприятия развития территории

9.1 Планировочная организация территории муниципального округа

Предложения по организации территории Володарского муниципального округа базируются на анализе существующего состояния территории с одной стороны и перспективах её развития с другой.

В основу планировочной организации территории положено следующее:

- обеспечение устойчивых транспортных связей, для чего предусматриваются мероприятий по развитию и совершенствованию автодорожной сети;

- реконструкция ряда существующих местных автодорог и строительство новых;

- установление границ населённых пунктов;

- создание и организация рекреационных зон, зон массового кратковременного отдыха населения;

- организация инженерного обеспечения муниципального округа.

В ходе разработки предложений генерального плана были проработаны вопросы формирования площадок под различные виды градостроительного освоения с учетом предложений СТП Нижегородской области, администрации Володарского муниципального округа.

9.2 Производственная сфера

Социально-экономическое развитие Володарского муниципального округа, должно быть направлено на:

- создание условий для размещения новых предприятий, развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Промышленность

С целью создания инвестиционной привлекательности территории, а также возможности для создания новых рабочих мест, проектом генерального плана планируется сохранение существующих промышленных предприятий.

Размещение новых производственных объектов на указанных территориях допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

В соответствии со схемой территориального планирования Нижегородской области (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 г. № 254) на территории Володарского муниципального округа предусмотрены следующие территории опережающего развития:

- ТОСЭР «Володарск», общая площадь 2 000 га;

- ТОСЭР «Решетиха», общая площадь 24,3 га;

- Межрегиональный кластер легкой промышленности (г. Володарск, ул. Южная, здание 19А/1А);

- Индустриальный парк в р.п. Ильиногорск, общая площадь 446,94 га.

Сельское хозяйство

Адресным инвестиционным планом Володарского муниципального округа (местного значения, утв. Постановлением администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 05.07.2023 № 1873) предусмотрено:

- строительство завода кормовых добавок для животноводства и птицеводства в г. Володарск

- строительство маслоэкстракционного завода в г. Володарск

- реконструкция птицеводческих цехов (в т.ч. зерносклад, галерея, яйцесортировальная машина, кормоцех) в г. Володарск

9.3 Жилищное строительство

Проектные предложения разработаны на основании оценки современного состояния территории, анализа ранее принятых в действующем генеральном плане решений по развитию жилой застройки в населенных пунктах Володарского муниципального округа, с учетом положений стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, государственных программ, национальных проектов, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

В условиях повышения стандартов функционального, социального и инфраструктурного обеспечения жилья на первый план выходит вопрос выбора приоритетных площадок в целях развития жилищного строительства. В результате оценки территории сельского поселения выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 2 до 2030 года и на перспективу до 2036 года» необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м. на человека к 2030 г. и не менее 38 кв.м. к 2036 г. В целях недопущения снижения среднего показателя жилищной обеспеченности в регионе, в генеральном плане Володарского муниципального округа Нижегородской области, предусмотрены показатели не ниже установленных.

Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 151,32 га (таблица 9.1).

Градостроительная емкость территорий для застройки индивидуальными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 200 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 8;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел, – 50 кв м.

- средняя суммарная площадь жилых помещений на 1 дом – 150 кв м.

Градостроительная емкость территорий для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 500 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 7;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел, – 30 кв м.

- средняя площадь жилых помещений в доме, – 2 000 кв м.

Таблица 9.1. - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в Володарском муниципальном округе

| Населенный пункт | Площадь, га | Планируемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилфонд, кв. м. | Население, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Володарск | 55,73 | 59 250 | 1 185 |
| д. Гладково | 3,74 | 3 900 | 78 |
| д. Дева | 11,72 | 12 450 | 249 |
| д. Объезд | 5,66 | 6 000 | 120 |
| д. Талашманово | 9,03 | 9 600 | 192 |
| д. Чичерево | 5,85 | 6 150 | 123 |
| р.п. Ильиногорск | 8,95 | 9 450 | 189 |
| р.п. Центральный | 2,00 | 2 100 | 42 |
| р.п. Югановец | 2,33 | 2 400 | 48 |
| с. Мячково | 33,07 | 35 100 | 702 |
| с.п. Чернуха | 5,78 | 6 150 | 123 |
| Итого: | 151,48 | 160 650 | 3 213 |

Как видно из таблицы, общая градостроительная емкость территории на расчетный срок генерального плана составляет 160,65 тыс. квадратных метров, тип застройки - индивидуальное жилищное строительство.

Общая численность населения, которая может проживать в построенном жилищном фонде составляет – 3213 человек.

9.4 Социальная инфраструктура

Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

В разделе приведен расчет обеспеченности Володарского муниципального округа учреждениями обслуживания населения. При расчетах учитывались нормативные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования, утвержденные в Местных нормативах градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области (утв. решением сельского Земского собрания Володарского муниципального округа Нижегородской области № 387 от 25 января 2017 года) (далее – МНГП МО) и в Региональных нормативах градостроительного проектирования Нижегородской области (утв. Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 г. № 921) (далее – РНГП НО).

Расчет произведен в разрезе социально-значимых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, объектов ритуального обслуживания (таблица 9.2).

|  | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Существующее положение | 47 925 |
| Расчетный срок | 41 820 |

Таблица 9.2 – Расчет обеспеченности объектами обслуживания Володарского муниципального округа

| Объекты обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель |  | Необходимо по норме (сущ. положение) | Обеспеченность существующими объектами обслуживания | Обеспеченность фактическая, % | Необходимо по норме (расчетный срок) | Профицит (+) / дефицит (-) на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регламентирующий документ | Значение |  |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация | место/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 35 | 1 677 | 2 516 | 150,0% | 1 464 | Профицит 1052 ед. |
| Общеобразовательная организация | учащиеся/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 100 | 4 793 | 6 809 | 142,1% | 4 182 | Профицит 2627 ед. |
| Фельдшерско-акушерские пункты | посещений в смену/1000 чел. | МНГП МО | 18,15 | 870 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 5 | 240 | н/д | н/д | 209 | н/д |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | м2/1000 чел. | МНГП МО | 50 | 2 396 | н/д | н/д | 2 091 | н/д |
| Клубы | место/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 80 | 3 834 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Спортивные залы | м2/1000 чел. | МНГП МО | 350 | 16 774 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плоскостные спортивные сооружения (открытые) | м2/1000 чел. | МНГП МО | 1950 | 93 454 | н/д | н/д | н/д | н/д |

В результате проведенных расчетов обеспеченности объектами обслуживания 
Володарского муниципального округа с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок будет наблюдаться дефицит всех объектов социальной инфраструктуры.

Схемой территориального планирования Нижегородской области на территории Володарского муниципального округа предусмотрено строительство:

- Здания школы на 500 мест в г. Володарск;

- Здания школы на 500 мест в с. п. Мулино;

- Здания школы на 250 мест в р. п. Юганец.

Генеральным планом предусмотрено:

В области образования:

- Ликвидация старого здания школы город Володарск, улица Октябрьская;

- Строительство детского дошкольного учереждения на 30 мест в р.п Красная горка.

В области спорта:

- Строительство многофункциональной спортивной площадки по адресу пр. Кирова, 1

Строительство предприятий общественного питания, бытового обслуживания и торговли не предусматривается, так как данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам.

Основная задача органа местного самоуправления - обеспечение благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

9.5 Транспортная инфраструктура

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р) на территории Володарского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга»;

- Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Нижний Новгород – Казань» протяженностью 770 км со строительством и реконструкцией вокзалов, станций, раздельных пунктов с путевым развитием.

Схемой территориального планирования Нижегородской области (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254) на территории Володарского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги Мячково-Соловьево;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Золино и д. Талашманово на участке а/д М-7 «Волга»;

- Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Охлопково от а/д Красная Горка-берег р. Ока;

- Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск – Володарск- Ильино-а/д М-7 «Волга» и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-1414) подъезд к г. Володарск  от а/д Дзержинск – Володарск – Ильино – а/д М-7 «Волга» со строительством путепровода тоннельного типа через железную дорогу Москва-Н. Новгород- Киров.

Генеральным планом Володарского муниципального округа предусматривается:

- Строительство новых участков улично-дорожной сети р. п. Ильиногорск;

- Реконструкция существующих объектов улично-дорожной сети р. п. Ильиногорск;

- Строительство автодороги в асфальтовом исполнении по ул. Лесная в р. п. Ильиногорск;

- Строительство дороги с твёрдым покрытием в р. п. Центральный.

- Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Володарск;

- Строительство автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Володарск;

- Реконструкция автомобильной дороги по улице Володарского в г. Володарск;

- Строительство а/д Подъезд к новому кладбищу восточнее р.п. Фролищи.

Трубопроводный транспорт

Схемой территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта на территории Володарского муниципального округа не предусмотрено.

9.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Расчет водопотребления для Володарского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области (утв. решением Володарского муниципального округа Нижегородской области № 387 от 25 января 2018 года).

Расчет расхода воды в сутки наибольшего водопотребления проведен с учетом коэффициента суточной неравномерности (К) принятым 1,1.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя за поливочный сезон принято 60 л/сут. (СП 30.13330.2020).

Количество воды на нужды промышленности в расчете на одного жителя принято 150 л/сут, неучтенные расходы принято в расчете на одного жителя 50 л/сут (СП 30.13330.2020).

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 9.4.

Таблица 9.4 - Расчет расходов водопотребления Володарского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во сущ. населения, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 9705 | 180,00 | 1 746,90 | 87,35 | 174,69 | 582,30 | 45,00 | 2 636,24 |
| д. Гладково | 38 | 180,00 | 6,84 | 0,34 | 0,68 | 2,28 | 27,00 | 37,15 |
| д. Дева | 8 | 180,00 | 1,44 | 0,07 | 0,14 | 0,48 | 27,00 | 29,14 |
| д. Ильина Гора | 252 | 180,00 | 45,36 | 2,27 | 4,54 | 15,12 | 27,00 | 94,28 |
| д. Мулино | 51 | 180,00 | 9,18 | 0,46 | 0,92 | 3,06 | 27,00 | 40,62 |
| д. Объезд | 24 | 180,00 | 4,32 | 0,22 | 0,43 | 1,44 | 27,00 | 33,41 |
| д. Седельниково | 33 | 180,00 | 5,94 | 0,30 | 0,59 | 1,98 | 27,00 | 35,81 |
| д. Соловьево | 38 | 180,00 | 6,84 | 0,34 | 0,68 | 2,28 | 27,00 | 37,15 |
| д. Талашманово | 33 | 180,00 | 5,94 | 0,30 | 0,59 | 1,98 | 27,00 | 35,81 |
| д. Чичерево | 53 | 180,00 | 9,54 | 0,48 | 0,95 | 3,18 | 27,00 | 41,15 |
| д. Щелапино | 26 | 180,00 | 4,68 | 0,23 | 0,47 | 1,56 | 27,00 | 33,94 |
| п. Голышево | 391 | 180,00 | 70,38 | 3,52 | 7,04 | 23,46 | 27,00 | 131,40 |
| п. Дубки | 73 | 180,00 | 13,14 | 0,66 | 1,31 | 4,38 | 27,00 | 46,49 |
| п. Ильино | 1696 | 180,00 | 305,28 | 15,26 | 30,53 | 101,76 | 45,00 | 497,83 |
| п. Инженерный | 255 | 180,00 | 45,90 | 2,30 | 4,59 | 15,30 | 27,00 | 95,09 |
| п. Красная Горка | 657 | 180,00 | 118,26 | 5,91 | 11,83 | 39,42 | 27,00 | 202,42 |
| п. Красные Ударники | 6 | 180,00 | 1,08 | 0,05 | 0,11 | 0,36 | 27,00 | 28,60 |
| п. Мулино | 8446 | 180,00 | 1 520,28 | 76,01 | 152,03 | 506,76 | 45,00 | 2 300,08 |
| п. Новосмолинский | 4933 | 180,00 | 887,94 | 44,40 | 88,79 | 295,98 | 45,00 | 1 362,11 |
| п. Охлопково | 85 | 180,00 | 15,30 | 0,77 | 1,53 | 5,10 | 27,00 | 49,70 |
| п. Старая Сейма | 13 | 180,00 | 2,34 | 0,12 | 0,23 | 0,78 | 27,00 | 30,47 |
| р.п. Ильиногорск | 6160 | 180,00 | 1 108,80 | 55,44 | 110,88 | 369,60 | 45,00 | 1 689,72 |
| р. п. Решетиха | 6513 | 180,00 | 1 172,34 | 58,62 | 117,23 | 390,78 | 45,00 | 1 783,97 |
| р. п. Смолино | 2387 | 180,00 | 429,66 | 21,48 | 42,97 | 143,22 | 45,00 | 682,33 |
| р. п. Фролищи | 1215 | 180,00 | 218,70 | 10,94 | 21,87 | 72,90 | 45,00 | 369,41 |
| р.п. Центральный | 1567 | 180,00 | 282,06 | 14,10 | 28,21 | 94,02 | 45,00 | 463,39 |
| р.п. Юганец | 2655 | 180,00 | 477,90 | 23,90 | 47,79 | 159,30 | 45,00 | 753,89 |
| с. Золино | 555 | 180,00 | 99,90 | 5,00 | 9,99 | 33,30 | 27,00 | 175,19 |
| с. Мячково | 107 | 180,00 | 19,26 | 0,96 | 1,93 | 6,42 | 27,00 | 55,57 |
| с Старково | 112 | 180,00 | 20,16 | 1,01 | 2,02 | 6,72 | 27,00 | 56,90 |
| с.п. Чернуха | 29 | 180,00 | 5,22 | 0,26 | 0,52 | 1,74 | 27,00 | 34,74 |
| с.п. Щелканово | 284 | 180,00 | 51,12 | 2,56 | 5,11 | 17,04 | 27,00 | 102,83 |
| Итого: |  |  | 8 712,00 | 435,63 | 871,19 | 2 904,00 | 1044,00 | 13966,83 |

Расчетные показатели водопотребления необходимо уточнять на следующих этапах рабочего проектирования.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Володарского муниципального округа Нижегородской области до 2033 г. предполагается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения на территории муниципального округа.

Генеральным планом предусмотрено:

- Водопроводные очистные сооружения р.п. Решетиха.

- Строительство водовода г. Володарск, ул. Базарная

- Строительство сетей водоснабжения в р.п. Ильиногорск протяженностью 3 км.

- Строительство водопровода 1,03 км в р.п. Смолино.

- Строительство сетей водоснабжения в р.п. Фролищи 3,37 км.

Таблица 9.4 - Расчет расходов водопотребления на расчетный срок с учетом планируемых к застройке территорий

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 1 185 | 180,00 | 213,30 | 10,67 | 21,33 | 71,10 | 45,00 | 361,40 |
| д. Гладково | 78 | 180,00 | 14,04 | 0,70 | 1,40 | 4,68 | 27,00 | 47,83 |
| д. Дева | 249 | 180,00 | 44,82 | 2,24 | 4,48 | 14,94 | 27,00 | 93,48 |
| д. Объезд | 120 | 180,00 | 21,60 | 1,08 | 2,16 | 7,20 | 27,00 | 59,04 |
| д. Талашманово | 192 | 180,00 | 34,56 | 1,73 | 3,46 | 11,52 | 27,00 | 78,26 |
| д. Чичерево | 123 | 180,00 | 22,14 | 1,11 | 2,21 | 7,38 | 27,00 | 59,84 |
| р.п. Ильиногорск | 189 | 180,00 | 34,02 | 1,70 | 3,40 | 11,34 | 27,00 | 77,46 |
| р.п. Центральный | 42 | 180,00 | 7,56 | 0,38 | 0,76 | 2,52 | 27,00 | 38,21 |
| р.п. Юганец | 48 | 180,00 | 8,64 | 0,43 | 0,86 | 2,88 | 27,00 | 39,82 |
| с. Мячково | 702 | 180,00 | 126,36 | 6,32 | 12,64 | 42,12 | 27,00 | 214,43 |
| с.п. Чернуха | 123 | 180,00 | 22,14 | 1,11 | 2,21 | 7,38 | 27,00 | 59,84 |
| с.п. Щелканово | 162 | 180,00 | 29,16 | 1,46 | 2,92 | 9,72 | 27,00 | 70,25 |
| Итого: |  |  | 578,34 | 28,92 | 57,83 | 192,78 | 342,00 | 1 199,87 |

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на противопожарное водоснабжение определен в соответствии 
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на наружное пожаротушение для г. Володарск, р. п. Ильиногорск, р. п. Решетиха, р. п. Смолино, р. п. Фролищи, р. п.  Центральный, р. п. Юганец, п. Новосмолинский, п. Ильино, п. Мулино принят 10 л/с, для п. Инженерный, п. Красная Горка, п. Голышево, п. Дубки, п. Охлопково, п. Старая Сейма, п. Чернуха, п. Щелканово, д. Гладково, с. Золино, д. Талашманово, д. Ильина Гора, с. Мячково, д. Объезд, д. Седельниково, д. Соловьево, д. Чичерево, д. Щелапино, д. Дева, п. Красные Ударники, д. Мулино- 5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Количество одновременных пожаров – 1.

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на расчетный срок представлен в таблице 9.5.

Таблица 9.5 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 9705 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| д. Гладково | 38 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Дева | 8 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Ильина Гора | 252 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Мулино | 51 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Объезд | 24 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Седельниково | 33 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Соловьево | 38 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Талашманово | 33 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Чичерево | 53 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Щелапино | 26 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| п. Голышево | 391 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| п. Дубки | 73 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| п. Ильино | 1696 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| п. Инженерный | 255 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| п. Красная Горка | 657 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| п. Красные Ударники | 6 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| п. Мулино | 8446 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| п. Новосмолинский | 4933 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| п. Охлопково | 85 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| п. Старая Сейма | 13 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| р.п. Ильиногорск | 6160 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| р. п. Решетиха | 6513 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| р. п. Смолино | 2387 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| р. п. Фролищи | 1215 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| р.п. Центральный | 1567 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| р.п. Юганец | 2655 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| с. Золино | 555 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Мячково | 107 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Старково | 112 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с.п. Чернуха | 29 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с.п. Щелканово | 284 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| Итого: |  |  |  | 80,00 | 290,00 | 1044,00 |

Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения

Для целей пожаротушения также предлагается использование воды из естественных водоемов, которые должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50% требуемого объема воды на цели пожаротушения.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется на следующих этапах рабочего проектирования.

Генеральным планом предусмотрено:

Строительство 3-4 резервуаров для хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды емкостью 50-60 м3. в р.п. Красная Горка, п. Щелканово, п. Голышево.

Строительство 1-2 резервуаров для хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды емкостью 25-35 м3. в п. Дубки, п. Чернуха, п. Старая Сейма, п. Охлопково.

Таблица 9.6 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжения на расчетный срок с учетом планируемых к застройке территорий

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 1 185 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| д. Гладково | 78 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Дева | 249 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Объезд | 120,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Талашманово | 192,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Чичерево | 123,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| р.п. Ильиногорск | 189,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| р.п. Центральный | 42,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| р.п. Юганец | 48,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Мячково | 702,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с.п. Чернуха | 123,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с.п. Щелканово | 162,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| Итого: |  |  |  | 30,00 | 95,00 | 342,00 |

Водоотведение

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Володарского муниципального округа Нижегородской области до 2033 г. предполагается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения на территории муниципального округа.

Таблица 9.7 - Расчет объемов водоотведения Володарского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во сущ. населения, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 9 705 | 180,00 | 1 746,90 | 87,35 | 174,69 | 2 008,94 |
| д. Гладково | 38 | 180,00 | 6,84 | 0,34 | 0,68 | 7,87 |
| д. Дева | 8 | 180,00 | 1,44 | 0,07 | 0,14 | 1,66 |
| д. Ильина Гора | 252 | 180,00 | 45,36 | 2,27 | 4,54 | 52,16 |
| д. Мулино | 51 | 180,00 | 9,18 | 0,46 | 0,92 | 10,56 |
| д. Объезд | 24 | 180,00 | 4,32 | 0,22 | 0,43 | 4,97 |
| д. Седельниково | 33 | 180,00 | 5,94 | 0,30 | 0,59 | 6,83 |
| д. Соловьево | 38 | 180,00 | 6,84 | 0,34 | 0,68 | 7,87 |
| д. Талашманово | 33 | 180,00 | 5,94 | 0,30 | 0,59 | 6,83 |
| д. Чичерево | 53 | 180,00 | 9,54 | 0,48 | 0,95 | 10,97 |
| д. Щелапино | 26 | 180,00 | 4,68 | 0,23 | 0,47 | 5,38 |
| п. Голышево | 391 | 180,00 | 70,38 | 3,52 | 7,04 | 80,94 |
| п. Дубки | 73 | 180,00 | 13,14 | 0,66 | 1,31 | 15,11 |
| п. Ильино | 1 696 | 180,00 | 305,28 | 15,26 | 30,53 | 351,07 |
| п. Инженерный | 255 | 180,00 | 45,90 | 2,30 | 4,59 | 52,79 |
| п. Красная Горка | 657 | 180,00 | 118,26 | 5,91 | 11,83 | 136,00 |
| п. Красные Ударники | 6 | 180,00 | 1,08 | 0,05 | 0,11 | 1,24 |
| п. Мулино | 8 446 | 180,00 | 1 520,28 | 76,01 | 152,03 | 1 748,32 |
| п. Новосмолинский | 4 933 | 180,00 | 887,94 | 44,40 | 88,79 | 1 021,13 |
| п. Охлопково | 85 | 180,00 | 15,30 | 0,77 | 1,53 | 17,60 |
| п. Старая Сейма | 13 | 180,00 | 2,34 | 0,12 | 0,23 | 2,69 |
| р.п. Ильиногорск | 6 160 | 180,00 | 1 108,80 | 55,44 | 110,88 | 1 275,12 |
| р. п. Решетиха | 6 513 | 180,00 | 1 172,34 | 58,62 | 117,23 | 1 348,19 |
| р. п. Смолино | 2 387 | 180,00 | 429,66 | 21,48 | 42,97 | 494,11 |
| р. п. Фролищи | 1 215 | 180,00 | 218,70 | 10,94 | 21,87 | 251,51 |
| р.п. Центральный | 1 567 | 180,00 | 282,06 | 14,10 | 28,21 | 324,37 |
| р.п. Юганец | 2 655 | 180,00 | 477,90 | 23,90 | 47,79 | 549,59 |
| с Золино | 555 | 180,00 | 99,90 | 5,00 | 9,99 | 114,89 |
| с. Мячково | 107 | 180,00 | 19,26 | 0,96 | 1,93 | 22,15 |
| с Старково | 112 | 180,00 | 20,16 | 1,01 | 2,02 | 23,18 |
| с.п. Чернуха | 29 | 180,00 | 5,22 | 0,26 | 0,52 | 6,00 |
| с.п. Щелканово | 284 | 180,00 | 51,12 | 2,56 | 5,11 | 58,79 |
| Итого: |  |  | 8 712,00 | 435,63 | 871,19 | 10 018,83 |

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

Расчет объемов водоотведения Володарского муниципального округа на расчетный срок представлен в таблице 9.8.

Таблица 9.8 - Расчет расходов водоотведения территориях Володарского муниципального округа на расчетный срок с учетом планируемых к застройке территорий

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 1 185 | 180,00 | 213,30 | 10,67 | 21,33 | 245,30 |
| д. Гладково | 78 | 180,00 | 14,04 | 0,70 | 1,40 | 16,15 |
| д. Дева | 249 | 180,00 | 44,82 | 2,24 | 4,48 | 51,54 |
| д. Объезд | 120 | 180,00 | 21,60 | 1,08 | 2,16 | 24,84 |
| д. Талашманово | 192 | 180,00 | 34,56 | 1,73 | 3,46 | 39,74 |
| д. Чичерево | 123 | 180,00 | 22,14 | 1,11 | 2,21 | 25,46 |
| р.п. Ильиногорск | 189 | 180,00 | 34,02 | 1,70 | 3,40 | 39,12 |
| р.п. Центральный | 42 | 180,00 | 7,56 | 0,38 | 0,76 | 8,69 |
| р.п. Юганец | 48 | 180,00 | 8,64 | 0,43 | 0,86 | 9,94 |
| с. Мячково | 702 | 180,00 | 126,36 | 6,32 | 12,64 | 145,31 |
| с.п. Чернуха | 123 | 180,00 | 22,14 | 1,11 | 2,21 | 25,46 |
| с.п. Щелканово | 162 | 180,00 | 29,16 | 1,46 | 2,92 | 33,53 |
| Итого: |  |  | 578,34 | 28,92 | 57,83 | 665,09 |

Генеральным планом предусмотрено:

- Строительство КНС в г. Володарск

- Строительство сетей канализации в р.п. Ильиногорск протяженностью 4,1 км

- Строительство сетей канализации Единая система водоотведения г. Володарск р.п. Юганец.

- Реконструкция КНС насосную станцию по ул. Гвардейской, которая подает стоки на очистные сооружения в п. Новосмолинский

- Реконструкция канализационной сети в р.п Смолино 9,58 км.

- Строительство третьей нитки напорного коллектора от КНС до очистных сооружений п. Новосмолинский

Ливневая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территорий производственных объектов предлагается системой лотков в емкости для грязных дождевых вод с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды предлагается направлять в емкость очищенных дождевых стоков и использовать на полив территорий предприятий.

С территории жилых зон проектом предлагается отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

Питание подземных вод на проектируемой территории происходит за счет атмосферных осадков путем инфильтрации в водоносный горизонт. Разгрузка подземных вод осуществляется в долины рек, оврагов, балок в виде родников или пластовых выходов. Сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

Учитывая специфичность геолого-гидрогеологических условий в пределах рассматриваемой территории, строительство системы дождевой канализации на территории нецелесообразно по следующим причинам:

- наличие существующей и проектируемой малоэтажной застройки;

- отсутствие интенсивного движения транспорта;

- сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

- организация регулярной уборки территории;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

Генеральным планом предусмотрено:

- Строительство канализационной сети (ливневой) 10,75 км в р.п. Смолино

Теплоснабжение

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно- модульной котельной в р. п. Смолино Володарского муниципального округа Нижегородской области строительство котельной в г. Володарск, ул. Центральная;

- Строительство БМК в р. п. Ильиногорск у дома № 7 по ул. Угарова;

- Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р. п. Центральный ул. 60 лет октября;

- Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в р. п. Юганец ул. Парковая;

- Строительство индивидуального теплового пункта в г. Володарск.

- Строительство сетей теплоснабжения в р.п Ильиногорск протяженностью 4,1 км.

- Реконструкция  системы теплоснабжения жилых домов, п. Новосмолинский , ул. Новая, д.1, д.2,д.3, д.12

Новые магистральные тепловые сети по территории Володарского муниципального округа в проекте не предусмотрены.

Газоснабжение

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок определен в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. предусмотрены в размере 5% от суммарного расхода на жилые дома.

Прогнозируемый объем потребления газа Володарского муниципального округа представлен в таблице 9.9.

Таблица 9.9 - Прогнозируемый объем потребления газа Володарского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |
| 1 | Володарский муниципальный округ | 47 925 | 300 | 14 378 | 15 096 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2 | Володарский муниципальный округ | 46 194 | 300 | 13 858 | 14 551 |

Таблица 9.10 - Прогнозируемый объем потребления газа Володарского муниципального округа на расчетный срок с учетом планируемых к застройке территорий

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 1 185 | 300 | 355,50 | 373,28 |
| д. Гладково | 78 | 300 | 23,40 | 24,57 |
| д. Дева | 249 | 300 | 74,70 | 78,44 |
| д. Объезд | 120 | 300 | 36,00 | 37,80 |
| д. Талашманово | 192 | 300 | 57,60 | 60,48 |
| д. Чичерево | 123 | 300 | 36,90 | 38,75 |
| р.п. Ильиногорск | 189 | 300 | 56,70 | 59,54 |
| р.п. Центральный | 42 | 300 | 12,60 | 13,23 |
| р.п. Юганец | 48 | 300 | 14,40 | 15,12 |
| с. Мячково | 702 | 300 | 210,60 | 221,13 |
| с.п. Чернуха | 123 | 300 | 36,90 | 38,75 |
| с.п. Щелканово | 162 | 300 | 48,60 | 51,03 |
| Итого: |  |  | 963,90 | 1 012,10 |

Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области (разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12), схемой территориального планирования Нижегородской области предусмотрено:

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 18,6  км, диаметром 160 мм, давлением 1,2 мПа, до р. п.  Фролищи;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 2,3 км, диаметром 110 мм, давлением 1,2 мПа, до д. Щелапино;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 1,1 км, диаметром 110 мм, давлением 1,2 мПа, до с. Мячково;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 4,2 км, диаметром 110 мм, давлением 1,2 мПа, до д. Соловьево;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 0,1 км, диаметром 57 мм, давлением 1,2 мПа, до д. Чичерево;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 0,1 км, диаметром 110 мм, давлением 1,2 мПа, до д. Объезд;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 9 км, диаметром 63 мм, давлением 1,2 мПа, до д. Гладково;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 0,1 км, диаметром 63 мм, давлением 1,2 мПа, до д. Талашманово;

- Строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью 2,6 км, диаметром 110 мм, давлением 1,2 мПа, до с. Золино;

Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями сельского поселения определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию электрических сетей».

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для учета мелкопромышленных потребителей применен коэффициент 1,2 (примечания к таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94).

Расчетная электрическая нагрузка на отопление, а также резерв приняты равными 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки.

Результаты расчета электрической нагрузки для Володарского муниципального округа на расчетный срок приведены в таблице 9.10.

Таблица 9.11 – Электрическая нагрузка Володарского муниципального округа на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел | Планируемый расход тыс. кВт * час / год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |
| 1 | Володарский муниципальный округ | 47 925 | 1350 | 64 699 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Володарский муниципальный округ | 46 194 | 1 350 | 62 362 |

Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

Электрическая нагрузка на расчетный срок с учетом планируемых к застройке территорий Володарского муниципального округа представлена в таблице 9.12.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Таблица 9.12 – Электрическая нагрузка Володарского муниципального округа на расчетный срок с учетом планируемых к застройке территорий

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел. | Годовое электропотребление тыс. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 1 185 | 2 000 | 2 370,00 |
| д. Гладково | 78 | 1 350 | 105,30 |
| д. Дева | 249 | 1 350 | 336,15 |
| д. Объезд | 120 | 1 350 | 162,00 |
| д. Талашманово | 192 | 1 350 | 259,20 |
| д. Чичерево | 123 | 1 350 | 166,05 |
| р.п. Ильиногорск | 189 | 2 000 | 378,00 |
| р.п. Центральный | 42 | 2 000 | 84,00 |
| р.п. Юганец | 48 | 2 000 | 96,00 |
| с. Мячково | 702 | 1 350 | 947,70 |
| с.п. Чернуха | 123 | 1 350 | 166,05 |
| с.п. Щелканово | 162 | 1 350 | 218,70 |
| Итого: |  |  | 5 289,15 |

Генеральным планом предусмотрено:

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в г. Володарск;

- Строительство ЛЭП 10 кВ в г. Володарск;

- Строительство ТП в р.п. Красная горка, п. Щелканово, п. Голышево, п. Чернуха, п. Охлопково, п. Старая Сейма;

- Строительство ТП 6/0,4 кВ – 1 шт. в р. п. Решетиха.

- Строительство новых трансформаторных пунктов  в р.п. Центральный – 2, в п. Инженерный – 1

- Строительство новых линий электропередач в р.п. Красная горка, п. Щелканово, п. Голышево, п. Чернуха, п. Охлопково, п. Старая Сейма.

- Строительство линии электропередачи ВЛ 6 кВ – 0,695 км в р.п. Решетиха

- Строительство новых линий электроснабжения Протяженность сетей в р.п. Центральный – 323,5 м, в п. Инженерный – 348,2 м. общая протяженность 671,7 м, реализация мероприятия на расчетный срок.

- Прокладка ЛЭП 10 кВ в с. Золино протяженностью 0,95 км микрорайон «Лесное озеро» в с. Золино

Связь

Сети связи, расположенные на территории Володарского муниципального округа, находятся в удовлетворительном состоянии. Генеральным планом предлагается развитие сетей и зоны покрытия мобильных операторов посредством установки нового оборудования и вышек связи.

9.7 Объекты специального назначения

Территории ритуального значения

Согласно п. 2.4 главы 2, размер свободных территорий специального назначения в границах существующих кладбищ составляет 7,19 га.

Для перспективной численности населения необходим участок для гражданских захоронений размером 10,04 га (при нормативе 0,24 га на 1 тыс. чел. в соответствии с СП 42.13330.2016).

Генеральным планом предусматривается:

- Строительство кладбища восточнее р.п. Фролищи (площадью 2,3 га)

9.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей среды с целью создания благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Володарского муниципального округа проектом предлагаются следующие общепланировочные мероприятия.

Генеральным планом предусмотрено:

Проведение работ по рекультивации территории закрытой свалки в г. Володарск.

Предложения по охране атмосферного воздуха:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- разработка проектов ПДВ, СЗЗ, организация соблюдение режима санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории Володарского муниципального округа;

- использование новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- развитие системы централизованного газоснабжения на территории поселения;

- совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;

- благоустройство, озеленение населенных пунктов проектируемой территории в целом;

- регулярная деятельность по ведению контроля качества атмосферного воздуха населённых мест по приоритетным загрязнителям.

Предложения по формированию озелененных территорий общего пользования (ОТОП):

В целях формирования непрерывной системы озелененных территорий, укреплению существующего природно-экологического каркаса, создания общественных пространств для отдыха населения проектом генерального плана предусмотрено выделение функциональных зон рекреационного назначения общей площадью 476,97 га, а также функциональных зон озелененных территорий общего пользования (ОТОП) общей площадью 0,14 га.

На территории Володарского муниципального округа существуют озелененные территории общего пользования, включенные в Реестр озелененных территорий общего пользования Нижегородской области (табл. 9.14).

В соответствии со ст. 10 закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 110-З «Об охране озеленённых территорий Нижегородской области» площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов Нижегородской области, должна составлять 12,0 м2.

Площадь озелененных территорий общего пользования г. Володарск составляет 1 400 м2, население 9 705 человек, соответственно на одного жителя приходится 6,93 м2, что не соответствует нормативу площади ОТОП на одного жителя.

Таблица 9.13 – Озелененные территории общего пользования, включенные в Реестр озелененных территорий общего пользования Нижегородской области на территории Володарского муниципального округа

| Наименование озелененной территории | Категория озелененной территории | Местоположение озелененной территории | Общая площадь озелененной территории, га | Площадь фактически озелененной территории, га | Оценка состояния озелененной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стелла Воинам погибшим в годы ВОВ | Сквер | г. Володарск, ул. Калининская | 0.07 | 0.057 | Хорошее |

Комплекс водоохранных мероприятий:

−	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

−	закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

−	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

−	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных свалок ТКО на территории муниципального образования;

−	регулярное проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

−	строительство и развитие системы централизованной канализации во всех населенных пунктах сельского поселения;

−	строительство локальных очистных сооружений на промпредприятиях;

−	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

−	благоустройство территорий жилой застройки, организация отвода поверхностных вод;

−	соблюдение правил использования, расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

−	установление зон 3 поясов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

−	соблюдение режима ЗСО подземных источников водоснабжения.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами:

−	осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных мест размещения отходов, в том числе твердых коммунальных;

−	сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

−	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

−	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

−	оборудование площадок для сбора ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства;

−	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

−	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;

−	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.

Мероприятия по организации складирования снега:

Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

При организации мероприятий по вывозу и утилизации снега следует руководствоваться нормативно-правовыми актами: ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований.

ГЛАВА 10 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Проектом генерального плана Володарского муниципального округа предусмотрено исключение земельных участков из границ населенных пунктов г. Володарск, р.п. Ильиногорск, р.п. Решетиха, р.п. Центральный, р.п. Юганец, с.п. Голышево, с.п. Дубки, с.п. Ильино, с.п. Красная Горка, с.п. Мулино, с.п. Новосмолинский, с. Золино и д. Талашманово, перечень участков приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенного пункта, входящего в состав Володарского муниципального округа

| Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Текущая категория земель | Планируемая категория земель | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 52:22:1100016:30 | 1617098 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов крестьянско-фермерского хозяйства |
|  | 52:22:0700015:8 | 1658 |  |  | - |
| р.п. Решетиха | 52:22:1300009:1 | 31499,07 | Земли населенных пунктов | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для размещения пионерского лагеря |
|  | 52:22:1300014:606 | 88168 |  |  | Для размещения объектов туристического обслуживания |
|  | 52:22:1300014:240 | 9614 |  |  | Для размещения лагеря |
|  | 52:22:1300014:607 | 1000 |  |  | Для размещения объектов туристического обслуживания |
|  | 52:22:1300014:608 | 1000 |  |  |  |
|  | 52:22:1300012:1 | 4999,58 |  |  |  |
| с.п. Дубки | 52:22:1000019:893 | 868 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:1000019:890 | 306 |  |  |  |
|  | 52:22:1000019:453 | 818 |  |  |  |
|  | 52:22:1000023:425 | 398 |  |  |  |
| с. Золино | 52:22:0900021:142 | 6274 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для складирования и хранения строительных материалов |
|  | 52:22:0900021:163 | 6741 |  |  |  |
|  | 52:22:0900021:180 | 11015 |  |  |  |
|  | 52:22:0900021:600 | 12296 |  |  |  |
|  | 52:22:0900021:97 | 4045 |  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для размещения объектов туристического обслуживания |
| с.п. Новосмолинский | 52:22:0900007:353 | 600 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:0900007:351 | 600 |  |  |  |
|  | 52:22:0000000:1656 | 706 |  |  |  |
|  | 52:22:0900014:257 | 333 |  |  |  |
|  | 52:22:0900014:258 | 200 |  |  |  |
|  | 52:22:0900005:216 | 900 |  |  |  |
|  | 52:22:0900005:305 | 1233 |  |  |  |
|  | 52:22:0900005:303 | 600 |  |  |  |
|  | 52:22:0900005:307 | 598 |  |  |  |
|  | 52:22:0900005:306 | 585 |  |  |  |
|  | 52:22:0900005:218 | 900 |  |  |  |
|  | 52:22:0900005:217 | 600 |  |  |  |
|  | 52:22:0900006:230 | 600 |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 52:22:0900006:299 | 1032 |  |  |  |
|  | 52:22:0900006:300 | 560 |  |  |  |
| р.п. Ильиногорск | 52:22:0800010:196 | 1903 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для складирования и хранения строительных материалов |
|  | 52:22:0700005:10 | 586 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |

Таблица 10.2 – Перечень земельных участков, которые включаются из границы населенного пункта, входящего в состав Володарского муниципального округа

| Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Текущая категория земель | Планируемая категория земель | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Володарск | 52:22:1200003:534 | 66313 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Ритуальная деятельность |
| р.п. Юганец | 52:22:1200002:182 | 879 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:1200002:186 | 872 |  |  | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:1200002:192 | 831 |  |  | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:0000000:2745 | 827443 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | - |
| р.п. Ильиногорск | 52:22:0800014:32 | 524 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:0800014:33 | 547 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:116 | 550 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:118 | 500 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:114 | 550 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:105 | 506 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:104 | 496,48 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:103 | 550 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:5 | 553 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:91 | 550 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:84 | 485 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:83 | 480 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:81 | 493 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:45 | 519 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:48 | 492,24 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:52 | 506,22 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:12 | 473 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:6 | 486 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:96 | 550 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:3 | 580 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:97 | 535 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:98 | 546 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:101 | 529 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:64 | 550 |  |  |  |
|  | 52:22:0800014:63 | 500 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:164 | 1103 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:163 | 1100 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:161 | 685 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:43 | 600 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:3 | 675 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:46 | 604 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:47 | 605 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:82 | 650 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:79 | 626 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:78 | 644 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:32 | 639 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:56 | 611 |  |  |  |
|  | 52:22:0800019:2450 | 1195 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:59 | 660 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:60 | 601 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:64 | 604 |  |  |  |
|  | 52:22:0800020:140 | 663 |  |  |  |
|  | 52:22:0800022:16 | 493 |  |  |  |
|  | 52:22:0800022:7 | 500 |  |  |  |
|  | 52:22:0800022:17 | 494 |  |  |  |
|  | 52:22:0800022:8 | 479 |  |  |  |
|  | 52:22:0800021:27 | 800 |  |  |  |
|  | 52:22:0800019:2305 | 886 |  |  |  |
|  | 52:22:0800016:36 | 474 |  |  |  |
|  | 52:22:0800016:11 | 451 |  |  |  |
|  | 52:22:0800016:10 | 461 |  |  |  |
|  | 52:22:0800016:23 | 469 |  |  |  |
|  | 52:22:0800016:22 | 492 |  |  |  |
|  | 52:22:0800016:21 | 511 |  |  |  |
|  | 52:22:0800018:18 | 602 |  |  |  |
|  | 52:22:0800018:1 | 533 |  |  |  |
|  | 52:22:0800018:2 | 529 |  |  |  |
|  | 52:22:0800019:2304 | 1287 |  |  | Для индивидуального жилищного строительства |
| р.п. Решетиха | 52:22:1300014:18 | 706,44 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Для размещения производства строительных материалов |
| р.п. Центральный | 52:22:0300004:5 | 1000,39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения садоводства |
| с.п. Красная горка | 52:22:1000022:1605 | 600 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:1000011:1455 | 382 |  |  |  |
| с.п. Ильино | 52:22:0700014:2 | 13213 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Для деревообрабатывающей промышленности |
| с.п. Голышево | 52:22:1000012:2075 | 1475 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 52:22:1000023:718 | 1027 |  |  |  |
|  | 52:22:1000023:720 | 1129 |  |  |  |
|  | 52:22:1000016:63 | 678 |  |  | Для ведения садоводства |
|  | 52:22:1000016:90 | 626 |  |  |  |
|  | 52:22:1000016:91 | 607 |  |  |  |
| с.п. Мулино | 52:22:0400003:7205 | 18246 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 52:22:0400003:7200 | 12681 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Спорт |
| д. Талашманово | 52:22:0900017:477 | 596 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения садоводства |
| с. Золино | 52:22:0900021:7 | 4132 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Для предпринимательской деятельности-деревообрабатывающей промышленности |
|  | 52:22:0900021:4 | 5916 |  |  | Для размещения ремонтной автомастерской |

В ходе выполнения работ по разработке генерального плана Володарского муниципального округа Нижегородской области были выявлены пересечения земель лесного фонда в соответствии со сведениями государственного лесного реестра о лесном участке, предоставленных Министерством лесного хозяйства Нижегородской области, с землями других категорий, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

В рамках межведомственного сотрудничества, в отношении земельных участков с категорией «Земли населенных пунктов», имеющих пересечения с землями лесного фонда, были приняты решения об исключении части площадей пересечения из государственного лесного реестра, а также решения об отказе в исключении пересечений. Границы населенных пунктов были отображены в соответствии с решениями, принятыми в рамках межведомственного сотрудничества.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование), где проектируется капитальное строительство или строительство линейных объектов необходимо обратится в Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

.

РАЗДЕЛ V – Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения, предусмотренных генеральным планом Володарского муниципального округа направлен на обеспечение реализации полномочий местного уровня, на обеспечение возможности развития экономики сельского поселения в целом.

Планируемое размещение объектов местного значения поселения, нацеленное на развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур, является одним из основных условий комплексного развития территории.

Генеральным планом Володарского муниципального округа определены потребности в строительстве объектов местного значения поселения исходя из Местных нормативов градостроительного проектирования Володарского муниципального округа Нижегородской области, а также региональных нормативных показателей.

Планируемые для размещения и реконструкции объекты местного значения поселения относятся к следующим областям:

- инженерная инфраструктура (газо- и водоснабжение населения, водоотведение);

- транспортная инфраструктура (автомобильные дороги и мосты местного значения);

- социальная инфраструктура (объекты культуры, спорта, туризма, здравоохранения).

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов Володарского муниципального округа способствует социально-экономическому развитию поселения, улучшению условий труда и быта населения.

Проектом предусматривается:

- централизованная система водоснабжения сохраняется и развивается в г. Володарск, р.п. Ильиногорск, р.п. Решетиха, р.п. Юганец, с.п. Новосмолинский, п. Ильино.

- развитие централизованной системы канализации предусматривается в г. Володарск, р.п. Решетиха, с.п. Новосмолинский, р.п. Юганец.

- развитие сетей газоснабжения позволит обеспечить потребности населения в газе, который будет использоваться для отопления помещений и приготовления пищи.

Планируемые для размещения объекты коммунальной инфраструктуры накладывают ограничения на использование прилегающей территории. При соблюдении соответствующих санитарно-гигиенических, экологических, пожарных норм и технических решений при строительстве и эксплуатации обеспечивается безопасность объектов.

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать экономическому развитию территории в целом, а также обеспечит потребности населения в благоустройстве жилищного фонда по всем видам коммунального обслуживания.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения в области транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрена схема транспортного обслуживания в увязке с планировочной структурой сельского поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть сельского поселения запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения. В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены основные и местные улицы в соответствии с классификацией категорий сельских улиц и дорог.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик дорожной сети сельского поселения, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри сельского поселения, уменьшит затраты времени на передвижение, даст толчок к развитию промышленности тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность сельского поселения, др.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения в области социальной инфраструктуры

Размещение планируемых объектов обслуживания населения местного значения приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания и повышению качества оказываемых населению муниципального округа услуг. В населенных пунктах для жителей увеличится доступность объектов культуры, спорта, что будет способствовать популяризации занятий физической культурой и распространению здорового образа жизни. Осуществление указанных мероприятий послужат одним из факторов развития населенных пунктов, повысят их привлекательность для жителей муниципального округа и мигрантов из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

РАЗДЕЛ VI – Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел подготовлен на основе сведений, представленных в Паспорте безопасности территории Володарского муниципального округа Нижегородской области. Паспорт разработан с целью выявления потенциальных источников ЧС, их всесторонняя оценка, определение возможных последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий.

10.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасности, обусловленные транспортными авариями.

В состав транспортной системы Володарского муниципального округа входят автомобильный и железнодорожный транспорт:

а) автомобильный транспорт

По территории поселения проходят автомобильные дороги: регионального, межмуниципального и местного значения.

б) железнодорожный транспорт

По территории Володарского муниципального округа проходит двухпутный электрифицированный участок направления Жолнино – Ильино и однопутный неэлектрифицированный участок Ильино – Фролищи Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

- Аварии на автотранспорте при перевозке опасных грузов.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

1.1 Рассмотрим аварийные ситуации, сопровождающиеся разгерметизацией автоцистерн с ЛВЖ, СУГ на автодороге.

Аварийными ситуациями на автомобильных дорогах могут быть:

- разлив (утечка) из цистерны ЛВЖ, СУГ.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) опасного вещества:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных цистерн, перевозящих ЛВЖ/СУГ, рассчитываем для следующих условий:

| Наименование пожароопасных веществ | Количество на автотранспорте, м3 |
| --- | --- |
| ЛВЖ (бензин) | 12 |
| СУГ (пропан) | 10,2 |

Определение зон действия основных поражающих факторов произведено в соответствии с:

- промышленные взрывы. Оценка и предупреждение/Бесчастнов М. В. – М., Химия, 1991 г;

- руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 N 137).

- сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (Книга 2), Москва 1994г. Методика разработана сотрудниками ВНИИ ГОЧС Бодриковым О.В. и др. Утверждена МЧС РФ.

- ГОСТ Р 12.3.047-2012.

    - Аварийная ситуация с разгерметизацией автоцистерны с ЛВЖ (бензин).

Определение площади разлива нефтепродукта (бензин).

Для аварийных ситуаций, связанных с разрушением автоцистерны, прогнозируемая площадь разлития нефтепродуктов S определяется на основе следующих формул:

;

где d - диаметр разлития, м;

Vнп - объем прогнозируемого разлития (80 % от всего объема емкости).

Определение параметров волны давления. Взрыв топливо-воздушной смеси (ТВС) с зоны разлива.

Масса горючих газов и (или) паров, mг,п (кг) поступивших в результате аварии в окружающее пространство определяется по формуле:

mг,п = W·Fy·N

где W – интенсивность испарения, кг/с·м2;

Fн – площадь испарения, м2;

Т – время испарения, с, принимаемое 1 час.

,

где η – коэффициент, принимаемый для помещений по таблице И.1 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать  =1 ;

М — молярная масса, г/моль;

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным, кПа.

Pн = 10 (A - B/(Ca+tр)),

где tp – расчетная температура воздуха, C равная 38оС;

A, B, Ca – константы Антуана, равные для бензина соответственно 4,12311, 664,976, 221,695.

Определение основных параметров взрыва облака ТВС

Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле:

где МТ- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг;

ЕУД- удельная теплота сгорания горючего вещества, равная для бензина 44·106 Дж/кг.

Сст – стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ, %:

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения,

nc, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.

Ожидаемый режим взрывного превращения топливно-воздушной смеси – дефлаграция в диапазоне 4 (бензин относится к 3 классу опасности, окружающее пространство –- 3 класс).

В диапазоне 4 скорость фронта пламени от 150 до 200 м/с.

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ∆P и импульс фазы сжатия I+ в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Граница и характеристика зон поражения приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Характеристики зон поражения бензином

| Вид топлива | бензин |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь разлития, м2 | 192,2 |  |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 250,4 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| 100 -75 %-ное разрушение зданий | 100-53 | 13,0 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 27,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 76,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 178,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 330,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной попадают в опасную область вероятного поражения.

    - Аварийная ситуация с разгерметизацией автоцистерны с СУГ (пропан).

В случае отсутствия источника зажигания в момент аварийного выброса, образовывается облако газовоздушной смеси, которое с течением времени может рассеяться, а при попадании в зону нахождения источника зажигания может взорваться.

Последствия взрыва на взрывоопасных предприятиях определяются в зависимости от условия размещения взрывоопасных продуктов. В данном случае автоцистерна с взрывоопасными продуктами и газопровод размещены на открытой местности, следовательно аварии будут развиваться по сценарию взрыва в открытом пространстве.

Наполняемость автоцистерны составляет 85%. Масса СУГ определяется:

Масса вещества участвующая во взрыве принимаем с коэффициентом 0,1 (ГОСТ Р 12.3.047-2012).

Определение основных параметров взрыва облака ТВС

Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле:

где МТ- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг;

ЕУД- удельная теплота сгорания горючего вещества, равная для пропана 47,5·106 Дж/кг.

Сст – стехиометрическая концентрация паров СУГ, %:

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения,

nc, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.

Ожидаемый режим взрывного превращения топливно-воздушной смеси – дефлаграция в диапазоне 3 (пропан относится к 2 классу опасности, окружающее пространство – 3 класс).

В диапазоне 3 скорость фронта пламени 200-300 м/с. Принимаем 300 м/с.

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ∆P и импульс фазы сжатия I+ ) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Граница и характеристика зон поражения при аварии с пропаном приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Характеристики зон поражения пропаном

| Вид топлива | пропан |  |
| --- | --- | --- |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 442,1 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| Полное разрушение зданий | 100 | 16,0 |
| 75 -50 %-ное разрушение зданий | 53 | 37 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 54,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 97,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 215,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 450,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной, попадают в опасную область вероятного поражения.

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с ЛВЖ, СУГ возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или существующие объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления).

1.1.3 Рассмотрим аварийные ситуации, сопровождающиеся разгерметизацией автоцистерн с АХОВ на автодороге.

Прогнозирование масштабов зон химического заражения выполнено в соответствии с приложением Б, В, Г (Методика прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте) СП 165.1325800.2014 (далее «Методика…»).

Хлор - зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха, мало растворим в воде, не горюч, не пожароопасен, поддерживает горение многих органических веществ. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Первая помощь: в зараженной зоне; обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, эвакуация на носилках; после эвакуации; промывание глаз водой; обработка участков кожи водой, мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение; ингаляции кислорода не проводить.

Аммиак - бесцветный газ с резким специфическим запахом, примерно в два раза легче воздуха, хорошо растворим в воде. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Первая помощь: в зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный вынос из зоны заражения; после эвакуации - покой, тепло, при физических болях - в глаза закапать по 2 капли 1%-ного раствора новокаина; на пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-ного раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 1 мл 1%-ного раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0.1%-ного атропина сульфата, при остановке дыхания - НВЛ.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимаются рекомендуемые согласно п. Б.1.5 СП 165.1325800.2014:

- величина выброса АХОВ (Qo) – количество выброшенного (разлившегося) при аварии с АХОВ (0,8 т хлора, 5 т аммиака);

- свободный разлив;

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с;

- температура воздуха - +20 оС;

- время от начала аварии - 1 час.

Результаты расчета масштабов заражения хлором/аммиаком при аварии на автодороге приведены в таблице 6.3, 6.4.

Таблица 6.3 – Масштабы заражения хлором

| Наименование АХОВ | хлор |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 0,8 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн хлора | 0,03 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн хлора | 0,17 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 0,37 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 0,8 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 1,0 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,9 часа |

Таблица 6.4 – Масштабы заражения аммиаком

| Наименование АХОВ | аммиак |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 5 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн аммиака | 0,01 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн аммиака | 0,05 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 0,2 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 0,5 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 0,6 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,8 часа |

Таким образом, при аварии на автомобильной дороге с АХОВ возможно химическое заражение местности.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

- Аварии на ж/д транспорте при перевозке опасных грузов.

2.1 Рассмотрим аварийные ситуации сопровождающиеся разгерметизацией автоцистерн с АХОВ на железной дороге.

Прогнозирование масштабов зон химического заражения выполнено в соответствии с приложением Б, В, Г (Методика прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте) СП 165.1325800.2014 (далее «Методика…»).

Рассмотрим химическое заражение (загрязнение) территории в случае аварии цистерн с АХОВ на ж/д ветке (45 т хлора, 50 т аммиака).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимаются рекомендуемые согласно п. Б.1.5 СП 165.1325800.2014:

- величина выброса АХОВ (Qo) – количество выброшенного (разлившегося) при аварии с АХОВ (45 т хлора, 50 т аммиака);

- свободный разлив;

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с;

- температура воздуха - +20 оС;

- время от начала аварии - 1 час.

Разлив данных АХОВ сопровождается: образованием зон разлива аммиака/хлора, образованием зон опасных концентрации аммиака/хлора в атмосферном воздухе.

Результаты расчета масштабов заражения хлором/аммиаком при аварии на ж/д ветке приведены в таблице 6.5, 6.6.

Таблица 6.5 – Масштабы заражения хлором

| Наименование АХОВ | хлор |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 45 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн хлора | 1,86 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн хлора | 9,49 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 2,95 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 7,7 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 9,16 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,9 часа |

Таблица 6.6 – Масштабы заражения аммиаком

| Наименование АХОВ | аммиак |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 50 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн аммиака | 0,08 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн аммиака | 0,46 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 0,61 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 1,45 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 1,76 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,8 часа |

Таким образом, при аварии на ж/д ветке с АХОВ возможно химическое заражение местности.

2.2 Рассмотрим аварийные ситуации сопровождающиеся разгерметизацией ж/д цистерн с ЛВЖ, СУГ на железной дороге.

Аварийными ситуациями на железных дорогах могут быть:

- разлив (утечка) из цистерны ЛВЖ, СУГ.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) опасного вещества:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных цистерн, перевозящих ЛВЖ/СУГ, рассчитываем для следующих условий:

| Наименование пожароопасных веществ | Количество на автотранспорте, м3 |
| --- | --- |
| ЛВЖ (бензин) | 84 |
| СУГ (пропан) | 98 |

Определение зон действия основных поражающих факторов произведено в соответствии с:

- промышленные взрывы. Оценка и предупреждение/Бесчастнов М. В. – М., Химия, 1991 г;

- руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 N 137).

- сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (Книга 2), Москва 1994г. Методика разработана сотрудниками ВНИИ ГОЧС Бодриковым О.В. и др. Утверждена МЧС РФ.

- ГОСТ Р 12.3.047-2012.

2.2.1 Аварийная ситуация с разгерметизацией ж/д цистерны с ЛВЖ (бензин).

Граница и характеристика зон поражения при аварии с бензином приведены в табл. 6.7.

Таблица 6.7 – Характеристики зон поражения при аварии с бензином

| Площадь разлития, м2 | 1345,2 |  |
| --- | --- | --- |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 1752,0 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| 100 -75 %-ное разрушение зданий | 100-53 | 26,0 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 51,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 145,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 336,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 625,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной, попадают в опасную область вероятного поражения.

2.2.2 Аварийная ситуация с разгерметизацией ж/д цистерны с СУГ (пропан).

Граница и характеристика зон поражения при аварии с пропаном приведены в табл. 6.8.

Таблица 6.8 – Характеристики зон поражения при аварии с пропаном

| Вид топлива | пропан |  |
| --- | --- | --- |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 4165,0 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| Полное разрушение зданий | 100 | 35,0 |
| 75 -50 %-ное разрушение зданий | 53 | 79,0 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 114,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 205,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 455,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 940,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной, попадают в опасную область вероятного поражения.

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с ЛВЖ, СУГ возможно повреждение ж/д полотна. Вновь проектируемые или существующие объекты, расположенные вдоль ж/д ветки, могут попасть в зоны разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления).

- Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировании пожаровзрывоопасных веществ

По территории Володарского муниципального округа проходят магистральные газо-нефте- и продуктопроводы:

- участок магистрального газопровода Горький-Череповец;

- отвод на ГРС «Юганец»;

- отвод на ГРС «Володарск-1»;

- отвод на ГРС «Смолино»;

- отвод на ГРС «Ильиногорск».

Для магистральных трубопроводов устанавливаются зоны минимальных расстояний согласно таблицам 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Нормативные минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, расположенных на территории Дальнеконстантиновского муниципального округа, до объектов населенных пунктов (согласно п. 1 таблицы 4 СП 36.131330.2012) приведены в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Нормативные минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, расположенных на территории Володарского муниципального округа, до объектов населенных пунктов

| № | Наименование магистрального трубопровода | Диаметр, мм | Размер минимального расстояния от оси магистрального трубопровода, м* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | магистральный газопровод Городец-Череповец | 720 | 190 |
| 2 | отвод на ГРС «Юганец»; | 108 | 100 |
| 3 | отвод на ГРС «Володарск-1»; | 219 | 100 |
| 4 | отвод на ГРС «Смолино»; | 108 | 100 |
| 5 | отвод на ГРС «Ильиногорск». | 219 | 100 |

Основными причинами аварий на трубопроводах являются механические повреждения, в том числе от сторонних организаций и вмешательства посторонних лиц в работу трубопровода.

Одним из наиболее значимых факторов, влияющим на тяжесть последствий аварий на линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, является эффективность обнаружения утечки и действия линейно-эксплуатационных служб (ЛЭС) при разливах нефти, воспламенении, вспышке топливовоздушной смеси и/или пожаре.

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

-	участки газопроводов на узлах подключения;

-	участки подводных переходов;

-	участки, проходящие вблизи населенных пунктов и районов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительств, пересечения с железными и автомобильными дорогами), а также в местах прохождения газопроводов по сельхозугодиям.

Прогноз возникновения аварии на газопроводе: возможна разгерметизация газопровода с последующим взрывом и возгоранием газа.

В зоне действия поражающих факторов при аварии на магистральных трубопроводах могут оказаться жители населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от трассы прохождения трубопроводов. Возможен ущерб окружающей среде и сельскохозяйственным угодьям.

Жители населённых пунктов, попадающие в зону поражающих факторов, подлежат эвакуации в соседние населенные пункты, удаленные от места аварии.

Маршруты эвакуации из зоны ЧС при аварии на трубопроводном транспорте проходят по грунтовым и асфальтированным дорогам.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах трубопроводного транспорта:

Для предотвращения ЧС генеральным планом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов, вокруг них устанавливаются охранные зоны. Вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно постановления Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (ред. от 15.07.2019) «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вокруг газораспределительной станции, узлов и пунктов редуцирования газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

1.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

На территории Володарского муниципального округа существует 7 пожарных депо в г. Володарск, р.п. Ильиногорск, р.п. Решетиха, р.п. Центральный, п. Мулино. Проектом не предусматривается строительство пожарных депо.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В качестве источников противопожарного водоснабжения использоваться водоемы, а также наружные сети водопровода (сети с пожарными гидрантами).

В целях обеспечения пожарной безопасности, на территории муниципального округа необходимо предусмотреть очистку и углубление пожарных водоемов, и ремонт подъездных путей к ним, с установкой указателей подъезда к водоемам и организацией освещения около них, указатели размещения пожарных гидрантов.

Сводом правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» установлено, что противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Кроме того, в соответствии с абзацем 7 п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

В соответствии с п. 74 указанных Правил запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

10.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Опасные метеорологические процессы и явления

Территория, на которой располагается объект, согласно СП 131.13330.2020 и СП 34.13330.2021 относится ко II В климатической и II дорожно-климатической зонам.

Климатические условия округа согласно СП 131.13330.2020 характеризуются параметрами, представленными в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Параметры, характеризующие климатические условия округа

| Средняя температура наружного воздуха | +4,6 °С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +24,9 °С |
| Абсолютная максимальная температура | +38°С |
| Абсолютная минимальная температура | -41°С |
| Количество осадков за год | 582 мм |
| Суточный максимум осадков | 72 мм |
| Направление господствующих ветров | ЮЗ |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 74 см |

В Нижегородской области опасные явления погоды возникают не так часто. По данным Верхне-Волжского УГМС на территории округа случаются опасные явления, большинство из которых носит метеорологический характер. К наиболее часто возникающим относятся шквалистые усиления ветра, прохождение грозовых фронтов с градом, гололедно-изморозевые отложения на проводах, метели.

С регулярностью в 4-5 лет наблюдаются случаи понижения температуры воздуха до -35°С, также периодически случаются повышения температуры до 35°С.

Сильные морозы зимой и сильная жара летом обычно связаны с антициклонами, но повторяемость антициклонов на территории округа гораздо меньше, чем циклонов. Повторяемость антициклонов выше в летний период.

В зимний период довольно часто наблюдаются метели. В метелях ухудшается видимость, образуются заносы на дорогах, что затрудняет, а иногда и приостанавливает работу автотранспорта.

Огромные проблемы для энергетики создают гололедно-изморозевые отложения на проводах, которые приводят к провисанию и обрыву ЛЭП, повреждению опор. В среднем по Нижегородской области случается 30-50 дней с гололедно-изморозевыми отложениями, но в большинстве случаев – это отложение мокрого снега. Гололед наблюдается гораздо реже – 3-5 дней.

С апреля по октябрь наблюдается активная грозовая деятельность.

Град в Нижегородской области наблюдается ежегодно, обычно в мае-июле.

Перечень и критерии характерных для территории Нижегородской области опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ) и неблагоприятных гидрометеорологических явлений (НГЯ) (Источник: Региональный перечень опасных природных явлений по территории ответственности ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» http://nnov.meteorf.ru/oy/kriterii.pdf) представлены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Перечень и критерии характерных для территории Нижегородской области опасных гидрометеорологических явлений и неблагоприятных гидрометеорологических явлений

| № п/п | Название ОЯ/НГЯ | Характеристика, критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |
| А.1 Метеорологические явления |  |  |
| А.1.1. | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с |
| А. 1.2. | Ураганный ветер (ураган) | Ураганный ветер (ураган) Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| А. 1.3. | Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| А. 1.4. | Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей |
| А. 1.5. | Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| А. 1.6. | Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| А. 1.7. | Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| А.1.8. | Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 сут |
| А. 1.9. | Крупный град | Крупный град Град диаметром 20 мм и более |
| А. 1.10. | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| А.1.11. | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| А.1.12. | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительность не менее 12 ч |
| А.1.13. | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| А.1.14. | Сильный мороз | В период с ноября по март минимальная температура воздуха достигает значения –40°С и ниже |
| А 1.15. | Аномально-холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более |
| А 1.16. | Сильная жара | В период с мая по август максимальная температура воздуха достигает значения +35°С и выше |
| А 1.17. | Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7°С и более |
| А.1.18. | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000°С и более по формуле Нестерова) |
| А.2 Гидрологические явления |  |  |
| А. 2.1. | Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Максимальный подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% |
| А.2.2. | Зажор | Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% |
| А.2.3. | Очень большие расходы | Расходы воды (естественные) повторяемостью менее 10% |
| А.2.4. | Очень малые расходы воды | Расходы воды (естественные) повторяемостью менее 10% |
| А.2.5 | Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% |
| А.2.6. | Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей |
| А.2.7. | Низкая межень | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в конкретных пунктах в течение не менее 10 дней |
| А.2.8. | Раннее ледообразование | Появление льда и образование ледостава (даты) на судоходных реках, озерах и водохранилищах в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет |

Опасные гидрометеорологические явления могут влиять на экономику и экологическую обстановку на территории округа следующим образом:

1. Сильный ветер может привести к значительным разрушениям городской и промышленной инфраструктуры, к выносу вредных для здоровья примесей от выбросов промышленных предприятий на жилые кварталы, перехлестыванию проводов ЛЭП и к нарушению электроснабжения.

2. Сильные ливни и продолжительные осадки могут привести к размыву местных грунтовых дорог, сельскохозяйственных угодий, захоронений ядовитых отходов производства.

3. Дождевые паводки на реках и бурное весеннее половодье приводит к затоплению прибрежных территорий (часто с необходимостью эвакуации населения), подмыву мостов, разрушению береговых гидротехнических сооружений.

4. Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на энергосистему и коммунальное хозяйство округа, т.к. увеличивается число аварий, нарушается электро-, водо- и газоснабжение населения, приостанавливаются или сокращаются работы на открытом воздухе, растет число обморожений; продолжительные сильные морозы могут вызвать разрыв стыков и излом рельсов, что приведет к нарушению работы железнодорожного транспорта.

5. Сильные гололедно-изморозевые отложения могут привести к обрыву проводов и поломке опор ЛЭП, нарушению энергоснабжения, к авариям на автотрассах.

6. Сильные грозы могут привести к возгоранию ЛЭП, отключению трансформаторных подстанций, нарушению энергоснабжения.

7. Сильные метели вызывают значительное ухудшение видимости и заносы на дорогах, что нарушает работу всех видов транспорта, приводит к росту аварий. Обильные снегопады создают угрозы для автотранспорта, городского хозяйства, повышают риски разрушения крыш и перекрытий жилых объектов и объектов промышленного производства.

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в таблице 11.3.

Таблица 11.3 - Характеристика поражающих факторов метеорологических процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Опасные гидрологические процессы и явления. Подтопления и затопления

На рассматриваемой территории возможно:

- затопление территории паводковыми водами рек;

- речная эрозия, волновой размыв берегов рек.

Исходя из статистических данных следует, что территория Володарского муниципального округа подвержена подтоплению (затоплению).

Наиболее тяжелым последствием в период обильного весеннего половодья является возможное затопление зданий и сооружений, расположенных непосредственно на берегах рек. Затопление носит местный характер, из-за чего возникают транспортные неудобства у жителей населенных пунктов.

Населенные пункты на территории Володарского муниципального округа, попадающие в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами приведены в таблице 11.4 (согласно Приложения 4).

Таблица 11.4 - Населенные пункты на территории Володарского муниципального округа, попадающие в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами

| № п/п | Наименование муниципального образования | Водный объект | Населенный пункт (координаты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Володарский муниципальный округ | Река Ока | р.п. Решетиха |

Объекты, попадающие в зону затопления приведены в таблицах 11.5-11.8.

Таблица 11.5 - Объекты, попадающие в зону затопления

| Объекты затопления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт (координаты) | Жилые здания | Придомовые территории | Социально значимые объекты | Объекты экономики/ потенциально-опасные объекты | Объекты жизнеобеспечения |
| р.п. Решетиха | Не попадают | 1 | Не попадают | Не попадают | Не попадают |

В весенне-паводковый период возможно подтопление придомовых территорий 1 жилого дома (в р.п. Решетиха – придомовые территории 1 жилого дома из-за разлива реки Ока).

Таблица 11.6 - Придомовые территории в р.п. Решетиха, попадающие в зону затопления

| № п/п | Адрес жилого дома |
| --- | --- |
| 1. | р.п. Решетиха, ул. Луговая, участок № 2 (кадастровый номер земельного участка 52:22:1300014:232) |

Основными причинами затопления являются:

1) Обильный снеговой запас (более 60-80% от среднемноголетних значений);

2) Резкое повышение температуры воздуха в паводковый период до +10ºС и выше;

3) Обильное выпадение осадков в паводковый период 50 мм и более за период 12 часов и менее.

Пунктом временного размещения населения, попадающего в зону возможного затопления может быть:

- школа по адресу: р.п. Решетиха, пр-т Кирова, д.3А.

Согласно распоряжению правительства Нижегородской области от 12.02.2015г. «О зонах затопления, подтопления», в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», поручением Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года N Пр-1266, в целях предотвращения негативного воздействия вод, снижения потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением требуется:

- предусматривать специальные защитные мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления:

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водных объектов (п. 3 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 488-ФЗ);

4) мероприятия по предотвращению разрушения берегов, в том числе мероприятия по уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению песчано-гравийной и каменной наброской, террасированию склонов.

- учитывать требования статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, согласно которой в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно СП 116. 13330.2012 в качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К таким средствам следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты и наката волны.

Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 39.13330.

В локальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от гидрогеологических, инженерно-геологических условий и типа застройки следует применять дренажи: кольцевой, пристенный, пластовый, сопутствующий, совмещенный с водостоком.

Другие типы дренажей для защиты от обводнения или увлажнения и снижения уровня подземных вод в специальных видах строительства (гидротехническом, дорожном, аэродромном) следует проектировать на основании соответствующих сводов правил.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

Опасные геологические процессы и явления

В соответствии с п. 1.4 главы 1, раздел III территория Володарского муниципального округа подвержена карстовым (карстово-суффозионным) процессам: категория карстоопасности по интенсивности правалообразования VI-I.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Володарского муниципального округа, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Территория лесного фонда Балахнинского межрайонного лесничества составляет 10,68 % от территории муниципального округа.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Количество и площадь природных пожаров значительно варьируют от года к году, потому что они напрямую зависят не только от погодных условий (высокая температура воздуха, продолжительное отсутствие осадков, сильный ветер), но и от антропогенного фактора (посещаемость лесов, подготовка к пожароопасному сезону и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

-	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

-	создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6 СП 4.13130, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6 и 7, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Ширина просек, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи, устанавливается в пределах от 10 до 100 метров в соответствии с лесным законодательством и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

В муниципальном округе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

РАЗДЕЛ VII – Cведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Володарского муниципального округа утвержденных предметов охраны и границ территорий исторических поселений федерального значения и исторические поселения регионального значения отсутствуют.

РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое положение до 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория Володарского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 107 756,90 | 107 756,90 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 5 194,03 | 4 811,53 |
|  |  | % | 4,82 | 4,47 |
| 2 | Функциональное зонирование |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | - | 468,33 |
| 2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 2 120,54 |
| 2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | 111,57 |
| 2.4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | 57,75 |
| 2.5 | Общественно-деловые зоны | га | - | 42,04 |
| 2.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | 1,95 |
| 2.7 | Зона специализированной общественной застройки | га | - | 119,39 |
| 2.8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 671,14 |
| 2.9 | Производственная зона | га | - | 47,68 |
| 2.10 | Коммунально-складская зона | га | - | 71,37 |
| 2.11 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 30,97 |
| 2.12 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 1 327,96 |
| 2.13 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | 17 821,77 |
| 2.14 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | - | 499,46 |
| 2.15 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 502,87 |
| 2.16 | Зоны рекреационного назначения | га | - | 515,83 |
| 2.17 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 0,14 |
| 2.18 | Зона отдыха | га | - | 102,64 |
| 2.19 | Зона лесов | га | - | 12 099,74 |
| 2.20 | Зона кладбищ | га | - | 75,96 |
| 2.21 | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | 3,27 |
| 2.22 | Зона режимных территорий | га | - | 70 791,84 |
| 2.23 | Зона акваторий | га | - | 12,90 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 47 925 | 41 820 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 3.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,44 | 0,38 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 38,04 | 47,43 |
| 4.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 1 822,873 | 1 983,37 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.2.1 | индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 1 075,105 | 1 235,605 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 58,99 | 62,30 |
| 4.2.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | 747,768 | 747,768 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 41,01 | 37,70 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 5.1.1 | Детский сад | объект | 18 (1 862) | 19 (1 892) |
| 5.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 20 (4 250) | 24 (5 671) |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 5.2.1 | Амбулатория/поликлиника | объект | 10 | 10 |
| 5.2.2 | ФАП | объект | 9 | 9 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.3.1 | Клуб/дом культуры | объект (вместимость) | 11 (3 550) | 12 (4 050) |
| 5.3.2 | Библиотека | объект | 16 | 16 |
| 5.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 5.4.1 | Спортивная объект | объект | 3 | 3 |
| 5.4.2 | Спортивная площадка | объект | 12 | 13 |
| 5.6 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 5.6.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | 7 (9) | 7 (9) |
| 5.7 | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 5.7.1 | Кладбище | объект (площадь, га) | 17 (77,58) | 18 (79,88) |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе | км | 374,330 | 530,192 |
| 6.1.1 | федерального значения | км | - | 31,257 |
| 6.1.2 | регионального значения | км | 44,443 | 44,443 |
| 6.1.3 | межмуниципального значения | км | 58,977 | 180,330 |
| 6.1.4 | местного значения | км | 270,910 | 274,162 |
| 6.2 | Протяженность железных дорог – всего, в том числе | км | 206,00 | 236,821 |
| 6.2.1 | Железнодорожные пути общего пользования | км | 206,00 | 236,821 |
| 6.2.2 | Железнодорожные пути необщего пользования | км | - | - |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 13 966,83 | 15 166,7 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 8 712,00 | 9 290,34 |
|  | - неучтенные расходы | м3/сут | 435,63 | 464,55 |
|  | - нужды промышленности | м3/сут | 871,19 | 929,02 |
|  | - полив | м3/сут | 2 904,00 | 3 096,78 |
|  | -пожаротушение | м3/сут | 1 044,00 | 1 386,00 |
| 7.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ч | - | - |
| 7.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 213,00 | 220,40 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 10 018,83 | 10 683,92 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 8 712,00 | 9 290,34 |
|  | - неучтенные расходы | м3/сут | 435,63 | 464,55 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 871,19 | 929,02 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей канализации | км | 22,00 | 26,1 |
| 7.2.3 | Канализационная насосная станция | объект | 45 | 47 |
| 7.2.4 | Очистные сооружения | объект | 11 | 11 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Электрическая нагрузка | кВт | 64 699 | 67 670,50 |
| 7.3.2 | Протяженность сетей | км | 600,00 | 600,00 |
| 7.3.3 | Количество ПС | объект | 11 | 11 |
| 7.3.4 | Количество ТП | объект | 176 | 176 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Индивидуальный источник теплоснабжения (котельные) | объект | 21 | 23 |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | 324,687 | 328,787 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа - всего | тыс. куб. м/год | 15 096 | 15 562,18 |
| 7.5.2 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 123,77 | 160,74 |
|  | - магистральный газопровод | км | 48,14 | 48,14 |
|  | - газопровод распределительный высокого давления | км | 75,63 | 112,60 |
| 7.5.3 | Количество ГРС | объект | 4 | 4 |
| 7.5.4 | Количество ПРГ | объект | - | - |